	序号
	名称
	规格参数
	单位
	数量

	1
	指示牌
	1）、产品执行GB 19272-2011国家标准。

2）、外形尺寸（长×宽×高）≥930×114×1298（mm）
3）、主立柱采用≥Φ114mm×3.0mm优质钢管；
4）、面板≥0.6mm厚哑光不锈钢材质，文字凹凸印刷式标示，面板四周边沿圆滑倒角处理（R ≥ 3mm），尺寸≥600×900mm；
5）、无V型开口，无头颈卡夹危险；
6）、立柱帽盖采用防渗水工艺，防渗水防内壁上锈，立柱上部无钩挂结构；
7）、采用两块面板结构；
	个
	3

	2
	自重式划船器
	1）、产品执行GB 19272-2011国家标准,并提供国体认证证书。

2）、外形尺寸（长×宽×高）≥1350×950×973（mm）

3）、主立柱采用≥Φ114mm×3.0mm标准管材；

4）、主要承载横梁尺寸：平椭管≥100mm×50mm×3.0mm

5）、座椅、靠背采用塑木或金属材质，上表面边缘为≥3mm的圆弧过渡；座椅下部、靠背后侧棱边都是圆滑过渡；

6）、活动部位应有限位装置；

7）、活动部件的下底面距地面的最小高度h=120mm；可能对使用者造成跌落、翻倒、碰撞或冲击伤害的，应设置防护装置。
	台
	1

	3
	腰背按摩器
	1）、产品执行GB 19272-2011国家标准,并提供国体认证证书。

2）、外形尺寸（长×宽×高）≥1250×960×1370（mm）

3）、主立柱采用≥Φ114mm×3.0mm标准管材；

4）、把手端部直径≥50mm，无刺穿危险；

5）、两站位设计，腰部和背部分别在两个站位；

6）、按摩棒表面采用凹凸设计，起到按摩作用；
	台
	3

	4
	腿部按摩器
	1）、产品执行GB 19272-2011国家标准,并提供国体认证证书。

2）、外形尺寸（长×宽×高）≥600×330×1460（mm）
3）、主立柱采用≥Φ114mm×3.0mm优质钢管；腿部按摩轮有防止侧面滑脱的措施；
4）、不存在卡夹，不存在衣服、头发钩挂或缠绕结构；
5）、棱边和棱角半径≥3.0mm；
	台
	4

	5
	天梯
	1）、产品执行GB 19272-2011国家标准,并提供国体认证证书。

2）、器材尺寸≥3110mm×1210mm×1980mm；

3）、主立柱采用≥Φ114mm×3.0mm优质钢管；主要承载横梁尺寸:≥φ60mm×3.0mm；

4）、扶手管到缓冲层的距离≥1972mm，两扶手管之间最小距离≥260mm；扶手管采用≥Ф32x2.5mm的优质轧花管。
	件
	1

	6
	太极推揉器
	1）、产品执行GB 19272-2011国家标准,并提供国体认证证书。

2）、外形尺寸（长×宽×高）≥1230×1010×1450（mm）

3)、主立柱采用≥Φ114mm×3.0mm优质钢管； 

4）、2个转盘间距≥ 230mm，转盘材质为金属，无卡夹危险；

5）、转盘转动部位内置阻尼装置，阻尼力矩应符合人体运动学规律；
	台
	3

	7
	双联太空漫步机
	1)、产品执行GB 19272-2011国家标准,并提供国体认证证书。

2)、外形尺寸（长×宽×高）≥2110×610×1050（mm）

3）、主立柱采用≥Φ114mm×3.0mm优质钢管；

4）、摆动部件底面距地面（或底面）高度≥80mm ；

5）、长度大于踏板周长2/3的防滑的凸台，高度≥30mm，相邻两踏板距离≥100mm，踏板前后两端须设置防撞缓冲垫；

6）、摆臂与主立柱间距≥60mm，无卡夹危险；

7）、摆臂单侧最大摆动幅度≤65°，摆动部位须设置可靠的限位装置，且不应存在刚性碰撞；

8）、人体易接触区域无剪切点、卡夹、钩挂、缠绕结构；
	台
	3

	8
	双杠
	1）、产品执行GB 19272-2011国家标准,并提供国体认证证书。

2）、器材尺寸≥2450mm×750mm×1400mm；

3）、主立柱采用≥Φ114mm×3.0mm标准管材；

4）、主要承载横梁尺寸:≥φ42mm×3.0mm；

5）、两杠内侧距离应为390mm～550mm，杠长应为2000mm～2500mm、相应的纵向立柱中心距应为1200mm～1500mm。
	台
	1

	9
	室外棋牌桌
	1）、产品执行GB 19272-2011国家标准。

2）、外形尺寸（长×宽×高）≥1760×1760×700（mm）

3）、主立柱采用≥Φ114mm×3.0mm标准管材；桌面采用不锈钢制作，勾画中国象棋棋盘，座位支撑管材规格≥φ76mm×3mm ；

4）、紧固件材质为不锈钢，具有防盗、防锈、防松功能，需专用工具方可拆卸； 

5）、棱边和尖角半径≥3.0mm；

6）、含四个凳子且为各自单独浇注直埋结构；
	套
	4

	10
	室外乒乓球台
	1）、产品执行GB 19272-2011国家标准,并提供国体认证证书。

2)、外形尺寸（长×宽×高）≥2740×1525×912mm。

3)、台面采用SMC片状模塑料，整体高温模压一次成型。

4)、台面面板厚度≥4.5 mm，翻边宽度≥50mm，翻边厚度≥5mm。面板背面必须采用“井”字形加强筋并在内部预埋螺丝，加强筋厚度≥3 mm，“井”字形加强筋呈小长方形均匀排列，每个小长方形尺寸≤160×140mm。

5)、台面喷深蓝色漆，使用高压喷涂烤漆，手摸不得掉色，褪色率达5年以上。

6)、台面经1040g±2g的刚性球体从距台面1000mm高处自由落体冲击测试后不应损坏，台面弹性应为230mm～260mm。

7)、台板底部采用托管支撑，支撑框架管壁厚度应≥2mm，每半块板面支撑框架应不少于4横4纵支撑管连接，球台与支撑框架安装位置应符合GB9272-2011中图22的尺寸要求。

8)、为保证台板的稳定性，两块台板与主架的连接均采用四角连接。使台面大面积与支腿构成整体。

9)、所有腿架链接板等必须采用磷化工艺，静电粉沫高压喷涂烤漆处理，且产品涂料配方中有毒有害元素的含量满足GB19272-2011中5.2.6的要求，避免损害使用者健康。

10)、各连接部位要坚固，螺栓、螺钉采用防松、防盗。
	台
	16

	11
	三位扭腰器
	1）、产品执行GB 19272-2011国家标准,并提供国体认证证书。

2）、外形尺寸（长×宽×高）≥1330×1500×1020（mm）

3）、主立柱采用≥Φ114mm×3.0mm标准管材； 扭腰盘采用钢制拉伸构件，厚度≥4mm, 扭腰盘上表面边缘应以R≥3mm的圆弧过渡；扭腰盘下部棱边应以R 应≥2mm；

4）、扭腰盘转动部位须设置阻尼装置，防止转速过快，转幅过大引起的安全隐患，阻尼力矩符合人体运动学规律； 

5）、脚踏部位应有防滑措施，双脚站立防滑面积应≥（6×104）mm²，摩擦系数应≥0.5；

6）、采用三个扭腰盘单独浇注直埋结构；
	台
	2

	12
	三联压腿器
	1）、产品执行GB 19272-2011国家标准,并提供国体认证证书。

2）、器材尺寸≥2200mm×114mm×825mm；；

3）、主立柱采用≥Φ114mm×3.0mm标准管材；

4.主要承载横梁尺寸:≥Ø50×3.0mm；
	台
	1

	13
	跷跷板
	1）、产品执行GB 19272-2011国家标准,并提供国体认证证书。

2）、器材尺寸≥2050mm×490mm×900mm；

3）、主立柱采用≥Φ114mm×3.0mm标准管材；

4）、主要承载横梁尺寸:≥φ89mm×3.0mm；

5）、单侧限位角度12°,活动平衡管距离地面最小距离≥268mm，座板转动最高处到地面≤832mm；主轴直径≥Φ25，轴承采用深沟球轴承，座板采用4mm厚的优质钢板一次冲压成型。
	台
	2

	14
	骑马机
	1）、产品执行GB 19272-2011国家标准,并提供国体认证证书。

2）、外形尺寸（长×宽×高）≥1455×490×1080（mm）

3）、主立柱采用≥Φ114mm×3.0mm标准管材；

3）、骑马机转动部位须设置限位装置，防止运动角度过大引起的安全隐患； 

4）、立柱帽盖采用防渗水工艺，防渗水防内壁上锈，立柱上部无钩挂结构；

5）、座板采用4mm厚铁板一次成型，座椅上表面边缘以R≥3mm的圆弧过渡；座椅下部后侧棱边R≥2mm；
	台
	2

	15
	伸腰伸背器
	1）、产品执行GB 19272-2011国家标准,并提供国体认证证书。

2）、器材尺寸≥690mm×670mm×970mm；

3）、主立柱采用≥Φ114mm×3.0mm标准管材；

4）、主要承载横梁尺寸:≥80mm×40mm×3.0mm；

5）、扶手管之间中心距离≥540mm，扶手管离地面最高距离≥876mm，扶手管为≥Φ38x3轧花管；

6）、按摩板采用高密度模压板或不锈钢板面，表面采用凹凸设计，按摩板边缘棱边大于R3mm的圆角过渡。弧形结构，符合人体工程学。
	台
	1

	16
	上肢牵引器
	1）、产品执行GB 19272-2011国家标准,并提供国体认证证书。

2）、外形尺寸（长×宽×高）≥720×700×2200（mm）

3）、主立柱采用≥Φ114mm×3.0mm标准管材；

4）、立柱帽盖采用防渗水工艺，防渗水防内壁上锈，立柱上部无钩挂结构；

5）、把手端部直径≥50mm，无穿刺危险；把手重量≤ 600克，绳子重量小于把手重量； 

6）、器材高度≥2300mm；
	台
	1

	17
	健身车
	1）、产品执行GB 19272-2011国家标准,并提供国体认证证书。

2）、外形尺寸（长×宽×高）≥1000×500×1330（mm）

3）、主立柱采用≥Φ114mm×3.0mm优质钢管；

4）、转动部位内置可靠的阻尼装置，阻尼力矩符合人体运动学规律；

5）、踏板与地面间距应大于80mm，踏板部位具有防滑结构设计，摩擦系数应大于 0.5；

6）、轴承部位应采用国家标准轴承，并采用有效的防水和防尘措施；
	台
	2

	18
	按摩揉推器
	1）、产品执行GB 19272-2011国家标准,并提供国体认证证书。

2）、外形尺寸（长×宽×高）≥750×330×1630（mm）

3）、主立柱采用≥Φ114mm×3.0mm标准管材；腿部按摩轮有防止侧面滑脱的措施； 

4）、不存在卡夹，不存在衣服、头发钩挂或缠绕结构；

5）、器材顶部有两个手部按摩轮，可同时进行手部和腿部按摩；

6）、棱边和棱角半径≥3.0mm；
	台
	1

	19
	二位单杠
	1）、产品执行GB 19272-2011国家标准,并提供国体认证证书。

2）、外形尺寸（长×宽×高）≥2950×114×1950（mm）

3）、主立柱采用≥Φ114mm×3.0mm标准管材；

4）、单杠单站使用宽度≥1200mm，杠面高度应为1500mm-2400mm,横杠外径≤32mm；

5）、立柱顶部不高出横杠，立柱上部无钩挂结构；
	件
	1

	20
	二人蹬力器
	1）、产品执行GB 19272-2011国家标准,并提供国体认证证书。

2）、外形尺寸（长×宽×高）≥2180×630×1600（mm）

3）、主立柱采用≥Φ114mm×3.0mm优质钢管；

4）、蹬力器摆杆有限制摆幅的限位装置，蹬力器摆杆规格≥φ60mm×3mm；坐板采用一次冲压成形，板材壁厚≥4mm；

5）、蹬力器摆杆与立柱之间的最小距离应大于230mm；不允许存在剪切点、挤压点、引入点，不允许存在刚性碰撞；

6）、脚踏部位有防滑措施；摩擦系数≥0.5；

7）、涂层、橡胶、塑料件有害物质限量符合GB 19272-2011中5.2.6的要求；

8）、采用轴承结构的，轴承座壁厚≥6mm；轴承规格≥6205深沟球轴承，并应采用有效的防水防尘措施；

9）、器材安全警示应采用图示方式提示使用者可能存在风险；座椅、靠背上表面边缘以R≥3mm的圆弧过渡；座椅下部、靠背后侧棱边R≥2mm；

10）、不存在卡夹，不存在衣服、头发钩挂或缠绕结构。
	台
	2

	21
	单联腹肌板
	1）、产品执行GB 19272-2011国家标准,并提供国体认证证书。

2)、外形尺寸（长×宽×高）≥1660×500×530（mm）

3)、主要承载立柱采用≥Φ48mm×3.0mm标准管材；

4)、人体易接触区域无剪切点、卡夹、钩挂、缠绕结构；

5)、腹肌板各支撑梁间隙应小于8mm无手指卡夹危险,或采取整体式板面。
	台
	1

	22
	移动式篮球架
	1）、产品符合《健身器材室外健身器材的安全通用标准》（GB19272-2011）要求并通过NSCC国体认证；
2）、外形尺寸≥4200mm×1800mm×3800mm
3）、器材应符合GB19272-2011标准要求
4）、篮架伸臂1850mm,篮圈上沿距地面3050mm。
5）、篮球板采用SMC篮板。
6）、篮架为箱式配重箱：箱体前高度500mm，箱体后高度400mm。宽度1000mm,长度2000mm,钢板厚度2.5mm。
7）、篮架立柱采用150mm×150mm的矩形钢管，管壁厚度≥3mm，篮架横臂采用150mm×150mm钢管，管壁厚度≥3mm；
8）、篮架前拉杆采用42×3mm优质钢管，后拉杆采用40×40×3mm矩形管。
9）、篮圈采用直径20mm优质圆钢制成，并配有篮网。
10）、篮架各部焊接要求严密牢固，不应有漏焊，虚焊，包渣，裂纹等缺陷。
	㎡
	1

	23
	双位推举训练器
	1.产品符合国家《室外健身器材的安全通用要求》（GB19272-2011）标准，通过新国标认证并持有NSCC认证证书。
2、器材规格≥：3500mm×1100mm×3100mm
3、主要承载立柱为规格≥150mm×100mm×3.0mm钢管；
4、主要承载立柱钢管厚度为3mm。
5、扶手和座椅处设有限位装置；
6、活动部件的下底面距地面的最小高度为240mm；
7、器材表面采用户外环保聚酯静电粉末喷涂处理；
6、立柱侧边采用PVC共挤塑木板表面处理更好，耐候性更强，硬度高不易刮花，具备耐磨、抗污、抗UV等优点，且完全安全环保，无毒无害无味，太阳能电池板，配置免维护锂电池，工作电压DC12V，满足器材≥24小时使用；
8、智能太阳能低压电量存储、智能光控LED照明系统、彩屏实时运动信息显示、GPRS网络数据传输。太阳能电池板，配置免维护锂电池，工作电压DC12V，满足器材≥24小时使用；
9、立柱侧边材料需耐候性更强，硬度高不易刮花，具备耐磨、抗污、抗UV等优点，且完全安全环保，无毒无害无味。
	台
	1

	24
	双位扭腰器
	1.产品符合国家《室外健身器材的安全通用要求》（GB19272-2011）标准，通过新国标认证并持有NSCC认证证书。

2、器材规格≥：2300mm×1100mm×3100mm

3、主要承载立柱为规格≥150mm×100mm×3.0mm钢管；

4、扭腰盘设有防止超速转动的阻尼装置；

5、扭腰盘使用钢板材料，直径≥ф320mm，且表面有防滑凸纹；

6、扶手为规格≥ф25×3.0mm钢管；

7、扭腰盘采用双轴承结构加推力轴承设计，防水、防尘密封加阻力结构设计；

8、器材表面采用户外环保聚酯静电粉末喷涂处理；

7、立柱侧边采用PVC共挤塑木板表面处理更好，耐候性更强，硬度高不易刮花，具备耐磨、抗污、抗UV等优点，且完全安全环保，无毒无害无味，太阳能电池板，配置免维护锂电池，工作电压DC12V，满足器材≥24小时使用；

8、遮阳棚≥2000×1000mm

9、智能太阳能低压电量存储、智能光控LED照明系统、彩屏实时运动信息显示、GPRS网络数据传输。太阳能电池板，配置免维护锂电池，工作电压DC12V，满足器材≥24小时使用；

10、立柱侧边材料需耐候性更强，硬度高不易刮花，具备耐磨、抗污、抗UV等优点，且完全安全环保，无毒无害无味。
	台
	1

	25
	双位漫步机
	1.产品符合国家《室外健身器材的安全通用要求》（GB19272-2011）标准，通过新国标认证并持有NSCC认证证书。

2、器材规格≥：2300mm×1100mm×3100mm

3、主要承载立柱为规格≥150mm×100mm×3.0mm钢管；

4、摆杆有限位装置，且单侧摆动幅度≤65°，摆杆选用≥Φ60mm×3mm的优质管材；

5、摆杆与主立柱内侧的最小距离处≥60mm；

6、踏板的主运动方向和易滑脱方向设置高度≥30mm、长度大于踏板周长2/3的防滑脱的凸台；凸台顶部棱边全部以≥2mm的R圆弧过渡；

7、脚踏部位设有防滑措施，站立使用的单脚防滑面≥（3×104）mm2，摩擦系数≥0.5；

8、摆动部件下缘距地面或底面最小高度≥80mm；

9、相邻运动的两踏板的间距≥100mm；

10、踏板前后两侧采取防止碰撞第三者的缓冲措施；

11、器材表面采用户外环保聚酯静电粉末喷涂处理；

12、遮阳棚≥2000×1000mm

13、智能太阳能低压电量存储、智能光控LED照明系统、彩屏实时运动信息显示、GPRS网络数据传输。太阳能电池板，配置免维护锂电池，工作电压DC12V，满足器材≥24小时使用；

14、立柱侧边材料需耐候性更强，硬度高不易刮花，具备耐磨、抗污、抗UV等优点，且完全安全环保，无毒无害无味。
	台
	1

	26
	双位健身车
	1、产品符合国家《室外健身器材的安全通用要求》（GB19272-2011）标准，通过新国标认证并持有NSCC认证证书。

2、器材规格≥：2200mm×1100mm×3100mm

3、主要承载立柱尺寸：≥150mm×100mm×3.0mm钢管

4、主要承载横梁尺寸：平椭管≥80mm×50mm×3.0mm

5、遮阳棚≥2000×1000mm

6、必须设有防止超速转动的阻尼装置；

7、曲柄与支架或护罩间满足GB19272-2011安全间隙要求；

8、两人使用时能体现互动竞赛特征（竞赛结果用数据显示）。

9、智能太阳能低压电量存储、智能光控LED照明系统、彩屏实时运动信息显示、GPRS网络数据传输。太阳能电池板，配置免维护锂电池，工作电压DC12V，满足器材≥24小时使用；

10、立柱侧边材料需耐候性更强，硬度高不易刮花，具备耐磨、抗污、抗UV等优点，且完全安全环保，无毒无害无味。
	台
	1

	27
	双位划船器
	1.产品符合国家《室外健身器材的安全通用要求》（GB19272-2011）标准，通过新国标认证并持有NSCC认证证书。
2、器材规格≥：3400mm×1100mm×3100mm
3、主要承载立柱为规格≥150mm×100mm×3.0mm钢管；
4、主要承载立柱钢管厚度为3mm。
5、活动部件设有限位装置，部件下底面距地面的最小高度为120mm；
6、可能对使用者造成跌落、翻倒、碰撞或冲击伤害的，应设置防护装置
7、器材表面采用户外环保聚酯静电粉末喷涂处理；
7、遮阳棚≥2000×1000mm

8、智能太阳能低压电量存储、智能光控LED照明系统、彩屏实时运动信息显示、GPRS网络数据传输。太阳能电池板，配置免维护锂电池，工作电压DC12V，满足器材≥24小时使用；
9、立柱侧边材料需耐候性更强，硬度高不易刮花，具备耐磨、抗污、抗UV等优点，且完全安全环保，无毒无害无味。
	台
	1

	28
	双位背部训练器
	1.产品符合国家《室外健身器材的安全通用要求》（GB19272-2011）标准，通过新国标认证并持有NSCC认证证书。
2、器材规格≥：3000mm×1100mm×3100mm
3、主要承载立柱为规格≥150mm×100mm×3.0mm钢管；
4、主要承载立柱钢管厚度为3mm。
5、活动部件设有限位装置，部件下底面距地面的最小高度为120mm；
6、可能对使用者造成跌落、翻倒、碰撞或冲击伤害的，应设置防护装置
7、器材表面采用户外环保聚酯静电粉末喷涂处理；
7、遮阳棚≥2000×1000mm

8、智能太阳能低压电量存储、智能光控LED照明系统、彩屏实时运动信息显示、GPRS网络数据传输。太阳能电池板，配置免维护锂电池，工作电压DC12V，满足器材≥24小时使用；
9、立柱侧边材料需耐候性更强，硬度高不易刮花，具备耐磨、抗污、抗UV等优点，且完全安全环保，无毒无害无味。
	台
	1

	29
	定制告示牌
	尺寸≥900mm×100mm×1700mm运动造型，金属材质。
	个
	2

	30
	电动跑步机
	通过NSCC国体认证
产品尺寸≥1956x910x1520，跑步区域尺寸≥500×1500mm；功率：≥2.0HP 功率交流电机，超低 噪音、运行平稳；有显示屏；外观设计时尚美观，防滑性 能好；有缓冲系统；最大承重需≥150kg。
	台
	2

	31
	动感单车
	通过NSCC国体认证
1）、座椅、把手均为铝合金调节架；

2）、配有防汗罩，防止汗水腐蚀车架；

3）、无极阻力调节；

4）、采用不锈钢调节把手；

5）、关键部位采用进口滚动双面封闭轴承；

6）、20KG实心高精度纯钢制飞轮；

占地面积≥1100×550mm；

净重≥：50KG
	台
	2

	32
	椭圆车
	通过NSCC国体认证
尺寸≥1400mm×460mm×1000mm；转动轴承运转安静、流畅； 传动链条需为高强度链条，传动平稳；有多功能控制面板 （至少能够显示热量、时间、速度、转速、距离、心率）； 把手可上下、前后、左右调节；最大限重≥120kg。
	台
	1

	33
	三站综合机
	通过NSCC国体认证
尺寸≥1802×1506×2100（mm）； 管材符合 《GB 17498.2-2008 固定式健身器材》标准；不锈钢护罩，美观安全;钢索：国产φ4.8mm钢索，增加产品的安全性和耐用性;滑轮：滑轮采用健身房器材的专用轴承滑轮，使用强度和耐磨性极大加强；至少满足十种锻炼方式。
	台
	1

	34
	室内乒乓球台
	通过NSCC国体认证
台长:2740mm

台宽：1525mm

台高: 760mm

平面度:≤4mm

物理性能
弹性: 220-250mm

弹性均匀度:≤10mm

台面光泽度:≤10度

台面摩擦系数:≤0.4

颜色：蓝/绿

重量：115kg
	台
	1

	35
	★室内地胶
	产品总厚度：≥4.5mm，耐磨层厚度≥1.2mm。
1、高温试验（70℃，24h）：无融化，无明显色差；低温试验（-40℃，24h）：无龟裂，无明显色差
2、反弹率≥90%
3、冲击吸收≥5%
4、氯乙烯单体限量≤5mg/kg

5、可溶性铅含量≤20mg/㎡

6、提供产品高温老化测试证明材料。
7、可回收性测试：具有可塑性，可回收使用，是一种可回收性产品。
8、邻苯二甲酸二甲酯、邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸二辛酯、对苯二甲酸二辛酯、双（2-羟基乙基）对苯二甲酸酯等不少于60种邻苯二甲酸酯类未检出。
9、223种高关注物质(SVHC)筛分测试报告，测试结果≤0.1%（w/w）
需提供以上技术要求相应的功能证明材料（包括但不限于检测报告等）。
	㎡
	120

	36
	告示牌
	尺寸40×60cm；铝钢材质；不锈钢烤漆丝印；装订在室外墙面；具体内容另行提供。
	个
	1

	37
	温馨提示牌
	尺寸50cm×70cm；亚克力材质。将提示内容夹于其中，装订在室内墙面；具体内容另行提供。
	个
	2

	38
	攀爬网
	符合国家标准
1）、产品尺寸≥3800mm×3800mm×1700mm

主体要求：支柱材质及尺寸：外径≥114mm× 2.0mm镀锌管；表面处理：喷砂除油后全部采用保护焊，机械抛光，室外聚酯系喷塑；

2）、镀锌钢管附件 ：外径28/32/38/48，厚度2.0mm 镀锌钢管，表面处理后经专用进口塑粉喷涂，高温烤漆，抗紫外光强度高，色泽艳丽，不易脱落，日久弥新。

3）、扣件、盖帽、脚盘材质：采用高强度铝合金一次性铸造成形，边角圆滑，进行抛砂处理后，表 面喷涂户外环保聚酯粉末，高温固化，表面光滑，抗紫外光能力强，色彩鲜 艳，不易脱落，耐腐蚀；  

4）、绳网采用6股钢丝绳材质，绳网直径 16mm，户外使用强度大，耐牢度 高，不易断裂。采用不锈钢扣件压头链接。

5）、所有螺丝、五金件均采用不锈钢材质，耐腐蚀，不易生锈。
	套
	1

	39
	海盗船游乐设施
	符合国家标准
1）、产品尺寸≥7000mm×4800mm×4500mm

主体要求：支柱材质及尺寸：外径114mm厚度2.0mm、镀锌管；表面处理：喷砂除油后全部采用保护焊，机械抛光，室外聚酯系喷塑；

2）、平台材质及尺寸1150mm×1150mm厚度2.0mm冷轧钢板冲孔，不积水。表面处理：酸洗淋化后全部采用保护焊，机械抛光，室外聚酯系喷塑；

3）、镀锌钢管附件 ：外径28/32/38/48，厚度2.0mm 镀锌钢管，表面处理后经专用进口塑粉喷涂，高温烤漆，抗紫外光强度高，色泽艳丽，不易脱落，日久弥新。

4）、扣件、盖帽、脚盘材质：采用高强度铝合金一次性铸造成形，边角圆滑，进行抛砂处理后，表 面喷涂户外环保聚酯粉末，高温固化，表面光滑，抗紫外光能力强，色彩鲜 艳，不易脱落，耐腐蚀；   5.绳网采用海上专用海缆绳材质，绳网直径 16mm，户外使用强度大，耐牢度 高，不易断裂。

5）、塑料件：采用 LLDPE 滚塑专用料经滚塑成形，塑料壁厚 6mm 以上，色彩艳 丽，抗紫外光（UV）能力达到 8 级，符合食品级标准，抗静电能力强，安全 环保，耐候性好，强度高。

6）、所有螺丝、五金件均采用不锈钢材质，耐腐蚀，不易生锈。
	套
	1

	40
	★EPDM塑胶健身步道
	1）、厚度≥13mm

2)、单组份胶水符合GB-36246-2018标准（非固体原料）要求。

3）、环保EPDM橡胶颗粒。

需提供产品生产厂家确认的、相应的证明材料（包括但不限于检测报告等）。
	㎡
	710

	41
	★悬浮地板
	1、单块地板规格≥： 

340mm×340mm×14mm（允许偏差±0.5mm）；克重305g（允许误差±5g）

2，材料与外观要求：1)100%原生料高性能聚丙烯共聚物（PP）；地板颜色均匀一致，产品无色差，无龟裂，气泡，塑化不良，地板饱满度好，无毛刺；

3.产品正面结构：由4组伸缩关联米字格组成，且表面为防滑磨砂面层

4.底部结构：单块产品背面有效支撑不少于400个，增加地板稳定性，使地板受力均匀；

5、地板性能参数：

1）、篮球反弹率：≥96%。

2）、高低温试验：（-50℃---100℃，24h）试验后无融化、无龟裂、无明显色差。

3）、摩擦系数0.6-1.3

4）、垂直变形:≤2.2mm

5）、冲击吸收：≥21%

6）、拉伸强度 ≥17Mpa

7）、弯曲强度≥ 21Mpa

8）、静曲强度≥17MPa

★9）、弯曲模量≥800 Mpa

10）、弹性模量≥880 Mpa

11）、冷热翘曲： ≤0.55mm、（测试温度5℃-35℃循环测试，且测试时间≥72小时）

12）、加热尺寸变化率：（横向≤0.12%  纵向≤0.21% ；测试时间≥6h温度≥80℃）

13）、锁扣拉力强度≥4KN/m（拉伸速度≥100mm/min）

14）、维卡软化温度≥40℃，传热介质硅油，升温速率50℃/h，负荷50N  

15）、耐旋转磨耗≤31mg

16）、球压痕硬度≥30N/m㎡

★ 17）、色牢度：耐光变色≥8级，耐酸碱性变色4-5级、耐水变色4-5级

★ 18）、综合老化测试：测试时间≥1500h，测试项目≥4；测试结果：灰标等级4-5级、起泡等级0（So）、生锈等级Ri0、开裂等级0（So）、剥落等级0（So）X10放大镜无可见变化、粉化等级0级,10倍放大镜下没有粉化痕迹

需提供带“★”参数生产厂家确认的、相应的功能证明材料（包括但不限于检测报告等）
	㎡
	827

	42
	围网
	主立柱≥Φ76mm×2.5mm热镀锌管；横梁采用≥Φ60mm×2mm镀锌管，网片采用外径≥3.3mmpp包塑勾花网，网孔≤35mm×35mm，由扁铁压网，自攻丝固定方式安装。
	㎡
	50

	43
	原健身器材拆除
	拆除原健身器材并进行地面修复
	件
	60


