政府采购项目

采购项目编号：SCZC2023-CS-1050/001

网络安全等级保护整改及测评

竞争性磋商文件

陕西省采购招标有限责任公司

二〇二三年五月

目  录

第一章  磋商公告	1

第二章  供应商须知	5

第三章  评审办法和标准	24

第四章  拟签订的合同文本	34

第五章  采购内容及要求	38

第六章  磋商响应文件格式	47

第一章  磋商公告

网络安全等级保护整改及测评

竞争性磋商公告

项目概况

网络安全等级保护整改及测评采购项目的潜在供应商应在西安市高新二路2号山西证券大厦8层招标三部（或电子邮箱970726338@qq.com）获取采购文件，并于 2023年06月08日14时30分（北京时间）前递交响应文件。

## 一、项目基本情况

## 项目编号：SCZC2023-CS-1050/001

## 项目名称：网络安全等级保护整改及测评

## 采购方式：竞争性磋商

## 预算金额：550000.00元

## 采购需求：通过购买网络安全服务、购置相关安全设备，以建立、健全西安市阎良区财政局网络安全防护体系，满足网络安全等级保护的能力要求等，具体详见磋商文件。

## 合同包1（网络安全等级保护整改及测评）

## 合同包预算金额：550000.00元

## 合同包最高限价：550000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量 （单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算（元） | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全运维服务 | 网络安全等级保护整改及测评 | 1项 | 详见磋商文件 | 550000.00 | 550000.00 |

## 本合同包  （不接受）  联合体投标。

合同履行期限：自合同签订之日起1年

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目为专门面向中小企业的项目。

3、本项目的特定资格要求：

3.1、供应商在递交投标文件截止时间前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加投标；

3.2供应商不得存在下列情形之一：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本次采购活动；

（2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.3需向采购代理机构免费领取采购文件，未向采购代理机构免费领取采购文件的供应商均无资格参加投标。

## 三、获取采购文件

时间：2023年05月29日 至 2023年06月05日 ，每天上午 08:00:00 至 12:00:00 ，下午 14:00:00 至 18:00:00 （北京时间）

地点：西安市高新二路2号山西证券大厦8层招标三部（或电子邮箱970726338@qq.com）

方式：现场获取

售价：0元

## 四、响应文件提交

截止时间： 2023年06月08日14时30分00秒 （北京时间）

地点：西安市高新二路2号山西证券大厦21层第八会议室

## 五、开启

时间： 2023年06月08日14时30分00秒 （北京时间）

地点：西安市高新二路2号山西证券大厦21层第八会议室

## 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 七、其他补充事宜

1、落实政府采购政策：

1.1 《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

1.2 财政部、国家发展改革委《关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）、财政部、国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）、国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、财政部、国家发改委、生态环境部、市场监督总局联合印发《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

1.3 《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19 号）、《财政部农业农村部国家乡村振兴局 中华全国供销合作总社关于印发<关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见>的通知》（财库〔2021〕20 号）。

1.4《财政部 国家发展改革委 信息产业部 关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366号）、《财政部 工业和信息化部 质检总局 认监委关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48号）。

1.5 《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）、陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）。

若享受以上政策优惠的企业，提供相应声明函或品目清单范围内产品的有效认证证书。

2、购买文件时须携带单位介绍信（原件）及身份证（复印件加盖公章）。或（在采购文件获取时间内通过电子邮箱发送电子版资料的方式获取采购文件，请将单位介绍信、身份证复印件加盖公章发至970726338@qq.com邮箱，邮箱标题请以项目名称-单位名称-联系人-联系电话的方式命名。）

## 八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称：西安市阎良区会计核算中心（西安市阎良区国库集中支付中心）

地址：西安市阎良区凤凰东路33号

联系方式：029-86865515

2、采购代理机构信息

名称：陕西省采购招标有限责任公司

地址：西安市高新二路2号山西证券大厦8层招标三部

联系方式：029-85257505

3、项目联系方式

项目联系人：白新岩、李峻豪、王莉

电 话：029-85257505

第二章  供应商须知

（一）供应商须知前附表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本表为准。

| 条款号 | 内容说明 |
| --- | --- |
| 1.1 | 项目名称：网络安全等级保护整改及测评项目 项目编号：SCZC2023-CS-1050/001 资金来源：财政资金 预算金额：550000.00元 采购方式：竞争性磋商 采购内容：详见本磋商文件第五章 项目所属行业：信息传输业，从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 |
| 2.1 | 采购人：西安市阎良区会计核算中心（西安市阎良区国库集中支付中心） |
| 2.2 | 采购代理机构：陕西省采购招标有限责任公司 |
| 2.3 | 邀请供应商的方式： ■ （1）发布磋商公告 □ （2）采购人和评审专家分别书面推荐的方式邀请不少于3 家 符合相应资格条件的供应商 □ （3）随机从省级财政部门建立的供应商库中抽取 |
| 3.1 | 对供应商的资格要求：见磋商公告 |
| 3.5 | 是否允许采购进口产品：否 |
| 3.6 | 是否允许联合体磋商：否 |
| 3.7 | 是否为专门面向中小企业采购：是 |
| 12.1 | 服务响应报价为提供磋商文件要求服务的所有费用，包括但不限于提供项目实施费、人工费、材料费、管理费、供应商应缴纳的所有税费、保险费（如果有）等全部费用。 （1）报价货币：人民币； （2）严格按照分项报价表进行分项报价。 |
| 14.1 | 本项目不缴纳磋商保证金 |
| 15.1 | 磋商有效期：自响应文件递交之日起 60 日历天。 |
| 16.1 | 响应文件的份数：正本1份，副本2份。 |
| 17.2 | 密封袋（箱）上须标注： （l）采购项目编号： （2）项目名称： （3）供应商的名称、地址、联系人、电话和传真。 （4）在 ******（北京时间）之前不得启封 |
| 17.3 | ■ 本项目不要求提交样品。 □本项目要求提交样品。样品为响应文件的一部分，随响应文件同时递交。 （1）样品需标明：项目名称、供应商名称、样品名称等内容。 （2）其他要求：******* |
| 18.1 | 响应文件递交截止时间：2023年06月08日14时30分（北京时间）。 响应文件递交地点：西安市高新二路2号山西证券大厦21层第八会议室。 响应文件须于响应文件递交截止时间之前由专人密封送达响应文件递交地点，以电报、传真、电子邮件形式递交的响应文件将不予接受。 |
| 21.1 | 磋商小组由 3 人或以上单数组成。 |
| 28.1 | □ 本项目要求履约保证金，金额为成交合同金额的5% 本项目不要求履约保证金。 |
| 补充说明 | 根据《西安市财政局关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（市财函〔2021〕431号），供应商登记免费领取采购文件的，如不参与项目投标，应在递交投标或响应文件截止时间前一日以书面形式告知采购代理机构。否则采购代理机构可以向财政部门反映情况并提供相应的佐证。供应商一年内累计出现三次该情形，将被监管部门记录为失信行为。（若不参与磋商，请将弃标函加盖公章发送至970726338@qq.com邮箱） |

（二）供应商须知

一、总  则

1.     项目说明

1.1    项目说明：见供应商须知前附表。

2.     定义

2.1    采购人：见供应商须知前附表。

2.2    采购代理机构：见供应商须知前附表。

2.3    供应商：指响应磋商文件要求、参加竞争性磋商采购的法人、其他组织或者自然人。本次政府采购项目邀请供应商方式见供应商须知前附表。

2.4    磋商小组：指依据《中华人民共和国政府采购法》和财政部《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》有关规定组建，依法依规履行其职责和义务的机构。

3.     合格的供应商

3.1    供应商基本资质要求详见供应商须知前附表。

3.2    本项目将执行在政府采购活动中查询及使用信用记录的规定，具体要求为：

3.2.1  供应商应当未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，否则不得参与政府采购活动。

3.2.2  信用信息查询的时间：自采购文件发售之日起至资格审查结束之前。

3.2.3  查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

3.2.4  信用信息查询记录和证据留存具体方式：将经查询存在不良信用记录的潜在供应商的查询结果网页截图作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；

3.2.5  信用信息的使用规则：采购人或采购代理机构若发现参与本项目政府采购活动的供应商在存在不良信用记录的，将信用信息查询记录提交给磋商小组，作无效文件进行处理。

3.3    供应商必须向采购人或采购代理机构获取磋商文件，未向采购人或采购代理机构获取磋商文件的潜在供应商均无资格参加本次采购。

3.4    供应商应遵守《中华人民共和国政府采购法》及其它有关的中国法律和法规。

3.5    若前附表中写明允许采购进口产品，供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若前附表中不允许采购进口产品，如供应商所投产品为进口产品，其响应文件将被认定为无效。

3.6    如须知前附表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

3.6.1  两个及以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个供应商的身份投标。

3.6.2  联合体各方均应符合本须知规定。

3.6.3  采购人根据采购项目对供应商的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

3.6.4  联合体各方应签订共同磋商响应协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同响应协议作为响应文件的内容提交。

3.6.5  大中型企业、其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加磋商，共同响应协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同响应协议报价总金额的比例。

3.6.6  以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目同一合同项下的磋商，否则相关响应文件将被认定为无效。

3.6.7  对联合体磋商的其他资格要求见须知前附表。

3.7    若前附表中写明专门面向中小企业采购的，如供应商为非中小企业或所投产品为非中小企业产品，其响应文件将被认定为无效。

4.     磋商费用

4.1    供应商应承担所有与编写和提交响应文件有关的费用，无论磋商过程和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

二、磋商文件说明

- 通知

5.1    对与本项目有关的通知，采购人或采购代理机构将以书面（包括书面材料、信函、传真、电子邮件等，下同）的形式，送达所有与通知有关的已获取了磋商文件的供应商（潜在供应商），传真号码以供应商登记的为准。供应商应于收到通知后按规定时间以书面方式予以回复确认。因登记有误或传真线路故障导致通知延迟送达或无法送达，采购人或采购代理机构不承担责任。

6.     磋商文件的构成

6.1    磋商文件用以阐明供应商所需提供的服务以及其它类似的义务、采购响应程序和合同条款。磋商文件包括如下五章内容：

第一章	磋商公告

第二章	供应商须知

第三章	评审办法和标准

第四章	合同草案条款

第五章	采购内容及要求

第六章	磋商响应文件格式

6.2    供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式条款和规范要求等。供应商没有对磋商文件做出全面的实质性响应是供应商的风险。采购人有权拒绝没有对磋商文件要求做出实质性响应的响应文件。

7.     磋商文件的澄清和修改

7.1    在首次响应文件递交截止时间前，采购人或采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或修改，澄清或修改的内容为磋商文件的组成部分。

7.2    磋商文件的修改将以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商，并对其具有约束力。供应商在收到上述通知后，应立即向采购人回函确认。

7.3    澄清或修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或采购代理机构可适当延长首次响应文件递交截止时间，并以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商。

三、响应文件的编写

8.     响应文件语言

8.1    响应文件及与响应相关的所有文件均应以中文书写。

9.     计量单位

9.1    除在磋商文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

10.    响应文件的组成

10.1   供应商编写的响应文件由《资格证明文件》、《商务及技术文件》两部分组成。供应商应完整地按照磋商文件提供的响应文件格式及要求编写响应文件。响应文件中资格审查和符合性审查涉及的事项不满足要求的，其响应文件将被认定为无效。

10.2   供应商提供的以上材料必须真实有效，任何一项的虚假将导致其响应被拒绝。

11.    响应文件格式

11.1   对于磋商文件第六章中已经提供了格式的响应文件内容，供应商必须按提供的响应文件格式进行填写和编制，没有提供格式的可自行设计。

12.    响应报价

12.1   响应报价应包括供应商为完成磋商文件中规定的本项目采购内容和范围所需要的全部费用，以及与所报服务相关的所有税费，具体包括但不限于第五章列出的内容。供应商估算错误或漏项的风险一律由供应商承担。见供应商须知前附表。

12.2   供应商应在响应分项报价表中详细列出所报服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署并加盖公章。响应分项报价表上的价格应按磋商文件第六章的格式填写。

12.3   响应分项报价表的总价应和响应报价一览表的响应报价相一致，也包括供应商为完成本项目所发生的一切费用且已包括与所报服务相关的所有税费。若响应分项报价表的总价和响应报价一览表的响应报价不一致，则供应商的报价以《响应报价一览表》的响应报价为准。

12.4   供应商的所报单价在合同执行过程中是固定不变的，未经采购人许可不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的响应文件将作为非实质性响应而予以拒绝。

12.5   供应商每次对每种 服务 只允许有一个报价，采购人不接受有任何选择的报价。

12.6   供应商根据本须知12.2条规定将响应报价分成几部分并按磋商文件第六章提供的格式填写“响应分项报价表”，只是为了方便采购人对响应文件进行比较，并不限制采购人以其它方式签订合同的权力。

13.    报价货币

12.3   磋商响应函、响应报价一览表、响应分项报价表、最后报价表等所有报价一律用人民币填报。采购人不接受任何非人民币币种的报价。

14.    磋商保证金

14.1   本项目须在磋商前向采购代理机构提供供应商须知前附表规定金额的保证金，并作为其响应文件的一部分。

14.2   保证金的货币为人民币，并采用下列任何一种非现金形式向采购代理机构递交：

- 电汇；

- 银行转账；

- 支票、汇票、本票、金融机构或担保机构出具的保函等非现金形式。

14.3   保证金以保函形式交纳的，供应商须按磋商文件附件1格式和内容开具保函，并将保函原件附在磋商响应文件中或随磋商响应文件同时递交，否则视为无效文件。联合体参加磋商的，可以由联合体中的一方或者共同提交保证金，以一方提交保证金的，对联合体各方均具有约束力。

14.4   凡没有根据本须知第14.1条的规定随附保证金的响应文件，将被视为非响应性予以拒绝。

14.5   未成交供应商的保证金， 采购代理机构将在成交通知书发出后5个工作日内退还。

14.6   成交供应商的保证金在按本须知第26条规定签订合同后5个工作日退还。

14.7   成交供应商有下列情形之一的，采购代理机构不予退还其交纳的保证金，并在项目财政主管部门备案；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为纪录名单予以通报，在一至三年内禁止参加政府采购活动：

- 供应商在提交响应文件截止时间后撤销响应文件的；

- 供应商在响应文件中提供虚假材料的；

- 除因不可抗力外，成交供应商在规定期限内未能根据本须知第26条规定签订合同；

- 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

- 成交供应商未按本须知第29条规定缴纳服务费。

15.    磋商有效期

15.1   磋商有效期见本须知前附表。在磋商有效期内，所有响应文件均保持有效。响应文件的有效期比本须知规定的有效期短的，将被视为非实质响应，采购人有权拒绝。

15.2   特殊情况下，采购人可于原磋商有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。供应商可以拒绝上述要求，其磋商保证金不被没收。对于同意该要求的供应商，既不要求也不允许其修改响应文件，但将要求其相应延长磋商保证金的有效期，有关退还和保证金不予退还的规定在磋商有效期的延长期内继续有效。

16.    响应文件的制作和签署

16.1   供应商应准备一份响应文件正本和“供应商须知前附表”中规定数目的副本，每套响应文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

16.2   响应文件须用中文编写，并采用A4纸张装订成册。装订须牢固，不易拆散和换页，采用软胶装，不得采用活页方式装订，封面不建议硬装。

16.3   响应文件的正本，一律用不褪色的墨水书写或打印，签字页加盖供应商单位公章，并由供应商的法定代表人或其授权的代理人签署。响应文件的副本可采用正本的复印件。

16.4   任何行间插字、涂改或增删，必须由响应文件签字人将姓或首字母在旁边签字才有效。

16.5   采购人不接受以电报、电话、传真、电子邮件形式递交的响应文件。

16.6   供应商在磋商过程中，签订、履行、通知等事项的书面文件中的单位盖章、印章、公章等处均应使用与供应商全称相一致的公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”等字样）的印章。如响应过程中供应商使用专用章，须提供特别说明函，明确该专用章作为相关响应文件的盖章，其效力等同于公章（该特别说明函须同时加盖供应商公章和供应商专用章）。

16.7   响应文件应按照“资格证明文件”和“商务及技术文件”分成两部分，并用不可拆装的方式分别装订成册。

四、响应文件的密封和递交

17.    响应文件的密封和标记

17.1   供应商应将响应文件“资格证明文件”和“商务及技术文件”分别密封在两个密封袋（箱）中，并在密封袋（箱）上标明“资格证明文件”和“商务及技术文件”字样，封口处应加盖公章或授权代表签字。

17.2   密封袋（箱）上标识的内容见供应商须知前附表。响应文件如果未按上述规定密封和标记，采购代理机构应当拒绝接收。

17.3   书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求的情况下需提交样品。成交单位样品不予退还，成为合同内容的一部分，做为验收依据。样品的要求见供应商须知前附表。

18.    响应文件递交截止时间

18.1   响应文件递交截止时间和地点见供应商须知前附表。

18.2   供应商须由其合法的授权人在响应文件递交截止时间之前将响应文件在响应文件递交地点送达采购人并签字确认。供应商须承担因未送达并签字所造成的一切责任。

18.3   采购人可以按本须知第7条规定，通知修改磋商文件，适当延长响应文件递交截止时间。在此情况下，采购人和供应商受响应文件递交截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

19.    迟交的响应文件

19.1   采购人将拒绝接收第18条规定的响应文件递交截止时间后递交的任何响应文件。

20.    响应文件的修改和撤回

供应商在提交响应文件后可对其响应文件进行修改或撤回，但该修改或撤回的书面通知须在响应文件递交截止时间之前送达响应文件递交地点，且该通知需其法定代表人或经正式授权的供应商代表签字方为有效。

20.1   供应商对响应文件修改的书面材料或撤回的通知应按第16和17条规定进行编写、密封、标注和递送，并注明“修改响应文件”或“撤回响应文件”字样。

20.2   在响应文件递交截止时间之后，供应商不得对其响应文件做任何修改。

20.3   供应商不得在响应文件递交截止时间起至响应文件有效期期满前撤销其响应文件。

五、评审与磋商

- 磋商小组

21.1   在磋商开始前组建磋商小组，磋商小组由采购人代表和有关专家组成。专家从政府采购评审专家库相关专业中随机抽取。磋商小组组成见供应商须知前附表。

21.2   磋商小组职责

（1）确认竞争性磋商文件；

（2）审查通过了资格审查的供应商响应文件并做出评价；

（3）要求供应商解释或者澄清其响应文件；

（4）编写评审报告；

（5）告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

21.3   磋商小组义务

（1）遵纪客观、公正、审慎的原则；

（2）根据磋商文件的规定评审程序、评审方法和评审标准独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；

（3）参与评审报告的起草；

（4）配合采购人、采购代理机构答复供应商提出的质疑；

（5）配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

21.4   确认磋商文件：磋商小组对磋商文件进行审阅，无修改进行签字确认，有修改，修改内容经采购人确认后，磋商小组以书面形式通知所有供应商。

22.    磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

22.1   参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

22.2   参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

22.3   参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

22.4   与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

22.5   与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

23.    磋商程序

23.1   磋商会议

（1）在磋商文件规定的时间和地点，由采购代理机构组织磋商工作，供应商须委派代表参加，签名以证明其出席。

（2）各供应商或其推荐的代表与采购监督人共同检查响应文件的密封情况，经检查无误后，签字确认。

（3）采购代理机构工作人员按照顺序，将各供应商首次响应文件的份数等内容公布，无异议后，由供应商法定代表人（或授权代表人）和监督人签字确认。

23.2   响应文件评审

23.2.1 响应文件的资格性审查。依据《政府采购法》第二十三条和磋商文件的规定，采购人或采购代理机构负责对响应文件中的资格证明文件、信用查询记录等进行审查，以确认供应商具备相应资格。资格性审查出现下列情况者（但不限于），按无效文件处理：

（1）供应商不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定和特定资格条件要求的。

（2）供应商没有经过正常渠道购买或免费领取磋商文件或供应商的名称与获取磋商文件单位的名称不符。

（3）磋商响应文件中未提交法定代表人授权书（法定代表人直接参加磋商未按要求提交其有效身份证）或授权书的合法性或有效性不符合磋商文件规定。授权代表本单位证明的有效性或符合性不符合要求的。

（4）信用查询中列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商。

（5）采购人或采购代理机构通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn） 等查询相关主体信用记录，并将查询网页打印、存档备查。

（6）查询时间为自采购文件发售之日起至资格性审查结束之前，此段时间段外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。

供应商不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

（7）（两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。）

23.2.2 磋商响应文件有效性、完整性和响应程度审查：磋商小组负责对通过资格审查的响应文件的有效性、完整性和响应性进行审查，以确定是否满足磋商文件要求，出现下列情况者（但不限于），按无效文件处理。

（1）供应商未按磋商文件要求加盖单位公章。

（2）磋商响应文件未按磋商文件要求进行法定代表人或其授权代表签字。

（3）无有效期或有效期达不到磋商文件的要求。

（4）供应商首次磋商报价出现选择性报价。

（5）首次磋商报价超出采购预算。

（6）响应文件中对合同草案条款附加了采购人难以接受的条件。

（7）磋商内容出现漏项或数量与要求不符，出现重大负偏差。

（8）响应文件中技术指标达不到采购要求，降低了产品档次或影响产品性能、功能。

（9）响应报价与市场价偏离较大，低于成本，形成不正当竞争。

（10）供应商提供虚假证明，开具虚假资质，出现虚假应答或故意隐瞒行为。

（11）保证金未提交或未提交至指定账户、或提交保证金不符合磋商文件要求的。

23.3   磋商

23.3.1 磋商小组集中与各供应商分别进行磋商，并给所有参加磋商供应商平等的磋商机会。

23.3.2 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审核时，以书面形式要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致、或者明显文字和计算错误的内容在约定时间内做出必要的澄清、说明或更正。供应商澄清、说明或者更正应当由法定代表人或者授权代表签字或者加盖公章。澄清、说明或者更正不得超出响应范围，或者改变响应文件的实质性内容。

23.3.3 磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，需经采购人代表确认，并成为磋商文件的有效组成部分。

23.3.4 如出现下述情形之一的，视为供应商主动退出磋商，其响应将被拒绝：

（1）供应商未按要求确认磋商小组确定的本项目最终技术需求的；

（2）最后报价未实质性响应磋商小组确定的本项目最终技术需求的，或附有采购人无法接受的条件的。

23.4   最后报价

23.4.1 磋商结束后，磋商小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不少于3家。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

23.4.2 最后报价应按报价的格式内容填写，并且同时提交最后响应报价表、最后报价明细表、最后节能、环境标志产品明细表等内容。各供应商在提交响应文件时，应对最后报价加盖供应商红色公章，且由法定代表人（或授权代表人）签字。

24.    评审办法及落实政府采购政策，详见第三章。

六、确定成交单位、授予合同

- 确定成交单位

25.1   采购代理机构应在评审结束后两个工作日内，将评审报告送采购人。

25.2   采购人在收到评审报告后五个工作日内，根据评审报告对评审过程及结果进行严格审核后确定成交供应商，复函采购代理机构。

25.3   采购代理机构在接到采购人的成交复函后，两个工作日内在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告，公告期限为一个工作日，并向成交供应商发出成交通知书。成交通知书是合同文件的组成部分。

25.4   采购代理机构将评审过程及成交供应商情况书面报监督机构备案。

26.    合同

26.1   自成交通知书发出后三十日内，按照磋商文件和成交供应商响应文件的约定，采购人与成交供应商洽谈合同条款，并签订合同。磋商文件及成交供应商的响应文件均作为合同的组成部分。

26.2   确定成交单位后，成交供应商因自身原因未按程序签订合同，采购人将取消其成交资格，同时报请监督机构备案，没收其保证金。在此情况下，采购人可按评审结果顺序将合同授予下一成交候选人或重新采购。

26.3   成交供应商签订合同后，持合同原件到采购代理机构，或采购代理机构根据陕西省政府采购网合同备案结果办理保证金退还手续。

27.    询问与质疑

27.1   供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问。

27.2   供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

27.3   质疑供应商在法定质疑期内须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

27.4   供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

- 质疑项目的名称、编号；

- 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

- 事实依据；

- 必要的法律依据；

- 提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或负责人签字或盖章，同时其授权代表签字，并加盖公章。

27.5   符合要求的质疑，采购代理机构将予以受理并答复。

联系人：综合办公室，联系电话：029-85235014

27.6   供应商进行虚假和恶意质疑的，采购代理机构将提供相关资料报监督机构，按其情况进行相应处理。

28.    履约保证金

28.1   履约保证金金额见供应商须知前附表。

28.2   履约保证金缴纳时间：合同签订前必须交纳至（采购人）。

28.3   履约保证金缴纳形式：成交供应商应当以支票、汇票、本票、保函（格式见附件2）等非现金形式缴纳。

28.4   履约保证金收取单位名称：

开户银行：

账号：

联系人：               联系电话：

28.5   履约保证金退还的方式、时间、条件：*****

28.6   履约保证金不予退还的情况：****

28.7   逾期退还履约保证金的违约责任：****

29.    成交服务费

29.1   成交供应商在领取成交通知书前，须向采购代理机构支付成交服务费，服务费由采购人与采购代理机构约定：代理服务费参照《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》（计价格[2002]1980号）规定标准收取。

29.2   成交单位的代理服务费交纳信息

银行户名：陕西省采购招标有限责任公司

开户银行：中国光大银行西安友谊路支行

账    号：78560188000095264

联 系 人：财务部   联系电话：029-85263975

29.3    成交服务费已包含在供应商的响应报价中，不在响应分项报价表中单独列项。

- 采购人追加采购数量的权力

在合同履行中，采购人需追加与合同标的相同服务的，在不改变合同其他条款的前提下，采购人有权与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

- 其他情况

31.1   磋商截止时间结束后，递交响应文件或者经评审的实质性响应磋商文件的供应商不足三家，采购代理机构应当终止竞争性磋商活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。政府购买服务项目符合（财库〔2015〕124号）的情况除外。

31.2   连续两次进行竞争性磋商活动，因符合磋商要求供应商不足3家，经请示政府采购管理部门同意后，可继续进行竞争性磋商活动。

- 政府采购信用担保及融资

32.1   供应商递交的履约担保函应符合本磋商文件的规定。

32.2   为缓解中小企业融资困难，陕西省财政厅出台了《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采﹝2018﹞23号），中标供应商如有融资需求，可登录“陕西省政府采购网-陕西省政府采购信用融资平台（http：//www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）”了解详情。

政府采购信用融资，是指银行业金融机构（以下简称银行）以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的供应商发放贷款的一种融资方式。

政府采购供应商申请信用融资时，如融资金额未超过政府采购合同金额的，银行原则上不得要求供应商提供财产抵押或第三方担保，或附加其他任何形式的担保条件，切实做到以政府采购信用为基础，简化手续，提高效率，降低供应商融资成本。

银行为参与政府采购融资的中小企业提供的产品，应以信用贷款为主，贷款利率应当优于一般中小企业的贷款利率水平，并将产品信息（包括贷款发放条件、利率优惠、贷款金额）等在陕西政府采购网予以展示。

中小企业可根据各银行提供的方案，自行选择符合自身情况的金融产品，并根据方案中列明的联系方式和要求向相关银行提出信用融资申请。银行根据中小企业的申请开展尽职调查，合理确定融资授信额度。中小企业获得政府采购合同后，凭政府采购合同向银行提出融资申请。

对拟用于信用融资的政府采购合同，供应商在签署合同时应当向采购单位或采购代理机构申明或提示该合同将用于申请信用融资，并在合同中注明融资银行名称及在该银行开设的收款账号信息。采购单位或采购代理机构在进行政府采购合同备案时，应当将上述信息在政府采购合同中予以特别标记。

业务流程简图如下：

省级政府采购项目贷款银行信息：

一、陕西建行（E政通）

陕西省分行营业部	西安市南广济街38号	白玉皓	13201603166

西安莲湖路支行	西安市莲湖路35号	刘  冲	17702902131

西安曲江支行	西安市雁塔南路2216号	樊理君	18691568151

西安高新区支行	西安市高新路42号	卞斯超	15191075651

西安经开区支行	西安市未央路125号	惠  媛	17792256100

西安南大街支行	西安市南大街15号	乔  鉴	18089136919

西安和平路支行	西安市和平路101号	陈  歆	18691816821

西安兴庆路支行	西安市兴庆路61号	李  妍	13892880386

西安新城支行	西安市南新街29号	朱子君	18629286269

西安长安区支行	西安市长安区青年街2号	王淑芸	13572289603

咸阳分行	咸阳市西兰路4号	邰  洋	13299079906

宝鸡分行	宝鸡市红旗路36号	李  倩	18629019817

铜川分行	铜川市新区正阳路与长虹路十字	张小波	18691932636

榆林分行	榆林市高新技术产业园区创业大厦	张君君	15991929275

延安分行	延安市宝塔区中心街	陈进佃	15609110557

汉中分行	汉中市石灰巷21号	王晨旭	15319375850

安康分行	安康市育才路102号	张少帅	13165762680

商洛分行	商洛市名人街广电大楼下	郭  杨	17809267188

二、北京银行（政府订单贷）

西安分行营业部	        刘晓伟	总经理助理	029-61828763	18066630518

西安高新开发区支行	    梁凡	行长助理	029-61828531	18681945597

西安曲江文创支行	    蒋超	室经理	029-65667366	15891737329

西安经济技术开发区支行	孟庆龙	行长助理	029-61828272	13991990373

西安长缨路支行	        范凯	副行长	029-68717760	13991315609

长安区西长安街支行   	陈明	行长助理	029-85724301	18149209660

泾渭工业园支行	        杨奕	室经理	029-68213773	15934802021

北客站科技支行	        周洁	副行长	029-61828129	18629518636

解放路支行	            王莉	行长助理	029-61828185	15802966196

延安分行	            奥宝森	室经理	0911-8076038	15592925222

三、工商银行（政采贷）

榆林分行	张岭	客户经理	0912-6183827	15353386777

宝鸡分行	郭进	客户经理	0917-3238282	18991749262

安康分行	郑婕	客户经理	0915-3236275	15667856663

铜川分行	彭东东	客户经理	0919-2151878	17392898832

延安分行	党莹	经理助理	0911-2380826	15291142933

汉中分行	杨薇薇	部门副经理	0916-2606773	18591607453

渭南分行	张欢	客户经理	09132095066	15229730006

咸阳分行	袁霖	客户经理	029-33259370	18591006506

商洛分行	张铮	经理助理	0914-2310908	18691410305

商洛分行	余勇博	客户经理	0914-2310908	18092802280

西安分行	巩越	客户经理	029-87609419	18629450680

四、中信银行 （政采e贷）

西安分行	西安市朱雀大街中段1号	曹晓聪	13759957407

咸阳分行	秦皇中路绿苑大厦	杭群	13992016859

宝鸡分行	宝鸡市高新大道50号财富大厦B座	王尧	13636762976

渭南分行	渭南市朝阳大街中段信达广场世纪明珠大厦	杨阳	18191815559

榆林分行	榆林市高新区长兴路248号中信银行	刘洪巍	13636885556

汉中分行	汉中市汉台区西二环路与劳动西路东南汉中滨江•公园壹号（产业孵化区）3B号楼	陈真	18509165068

五、中国光大银行（阳光政采贷）

宝鸡分行	杨 欢	0917-3451055	18329677163

榆林分行	尚云鹏	0912-3548019	18690473126

延安分行	汪昊田	0911-8011831	13509115500

咸阳分行	侯 佳	32100021	15229500088

营销一部	李 敏	87236311	13772031109

营销二部	朱翰辰	87236201	17791788078

营业部	张翔琮	87236306	18829235568

电子城支行	张曼玉	88247071	18009298787

明德门支行	王 晨	85350770	13991249430

东大街支行	刘 林	87438914	15029673754

经济开发区支行	陆家俊	86525176	18629303397

凤城九路支行	宋 宜	89155022	18966911622

兴庆路支行	司 洋	83290033	18629251819

长乐西路支行	张 超	82566208	15877390201

友谊路支行	贠程敏	88422067	18792795210

边家村支行	王 鹏	85251673	15309223048

北关支行	菅新培	86248203	18092169361

南郊支行	程 拓	85265234	13772491661

西关正街	马 瑜	89548109	13772337373

丈八东路支行	杨筱凡	81026910	15129044185

雁塔路支行	闫梓闶	82222501	18691561524

唐延路支行	尉二宝	88329478	13991930150

枫林绿洲支行	杨 嘉	87302120	13609199490

南关正街支行	郭 敏	85230722	18066610983

南二环支行	刘 超	88362861	18192080396

曲江支行	田 鹏	81205890	13991937977

太白路支行	马振林	68912880	15353736656

明光路支行	刘二渭	81623506	13201793405

凤城二路支行	张 洋	86680267	13720423343

昆明路支行	张 洁	84592506	13991821278

丈八北路支行	郭 浩	81875192	15667087662

新城支行	余振东	87251680	18066617238

六、浦发银行 （政采e贷）

西安分行	吴晨雨	客户经理	029-63603803	15991724645

西安分行	陈福全	客户经理	029-63603441	17782511994

西安分行	韩瑾	客户经理	029-63603443	18202909790

西安分行	李瑞雪	客户经理	029-63603445	18220862398

榆林分行	陈晓晓	公司业务部	0912-2216068	15691269965

榆林分行	郭小东	公司业务部	0912-2216008	15291820586

宝鸡分行	张一岚	公司业务部	0917-8662919 	18690008816

宝鸡分行	朱强	公司业务部	0917-8662926 	13909176381

渭南分行	王晓峰	公司业务部	0913-3357080	13992363166

咸阳分行	薛晗	公司业务部	029-32083788	15109226216

七、兴业银行（政采贷）

西安分行	朱靖	总监	029-87482998	13363979983

八、中国民生银行（政采贷）

民生银行西安分行  联系人：陈经理 联系电话：61815275 /18821669199

联系人：王经理 联系电话：61815280 /18591953690

九、浙商银行 （政采贷）

西安分行	西安市雁塔区科技路259号	曹金辉	18710993980

十、 招商银行（政采贷）

招商银行西安分行   联系人：任瑾；85438988

十一、 长安银行（小微贷）

长安银行西安曲江新区支行 地址：西安市曲江新区雁南一路3号

联系人：陈瑶 13629266833

十二、网商银行（合同贷）

十三、中国邮政储蓄银行陕西省分行（政采贷）

渭南市政府采购贷款银行信息：

| 序号 | 单位名称 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设银行 | 郭煜庆 田宇 | 13892535580 17797059890 |
| 2 | 浦发银行 | 孙哲龙 蒙波 | 13892383911 15249035320 |
| 3 | 中信银行 | 杨洋 耿浩 | 18191815559 13193388328 |
| 4 | 兴业银行 | 权奥星 | 15706090239 |
| 5 | 工商银行 | 张剑 张欢 | 18191356300 15229730006 |
| 6 | 长安银行 | 李华 | 13335331958 |
| 7 | 邮储银行 | 张萱 | 13028431555 18091365182 |

延安市政府采购贷款银行信息：

| 序号 | 银行 | 地址 | 联系人 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中国建设银行延安分行 | 延安市宝塔区中心街 | 惠玉 | 13892179302 |
| 2 | 中国工商银行延安分行 | 延安市宝塔区师范路 | 姬悦 | 18391156580 |
| 3 | 北京银行延安分行 | 延安市宝塔区双拥大道 | 奥宝森 | 15592925222 |
| 4 | 邮储银行延安分行 | 延安市宝塔区枣园路志丹大厦 | 杨慧花 | 13909113843 |
| 5 | 光大银行延安分行 | 延安市宝塔区卷烟厂东信时代一、二层 | 汪昊田 | 13509115500 |

第三章  评审办法和标准

1. 评审方法

本次评审采用综合评分法。磋商小组对满足磋商文件实质性要求的响应文件，按照本章第2条规定的评审标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐成交候选人，或根据采购人授权直接确定成交供应商。综合评分相等时，按照最后报价由低到高的顺序推荐；报价也相等的，按技术指标优劣顺序排列。

2. 评审标准

2.1 资格审查和符合性评审标准：见附表一和附表二。

2.2 分值构成：总分100分，其中

商务部分分值： 20分；

技术部分分值： 70分；

报价部分分值： 10分。

2.3 商务和技术评审标准

2.3.1商务部分评分标准：见附表三。

2.3.2技术部分评分标准：见附表三。

2.3.3报价评分标准：见附表三。

（1）根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）调整供应商参与评审的价格。对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除。如允许与小微企业组成联合体或向其分包的，且合同额占总金额30%以上的，给予4%的扣除。如项目专门面向中小企业采购，则不再进行价格扣除。

注：监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（2）评审基准价。有效响应文件中的最后报价并按本款（1）进行调整的最低报价为评审基准价。

（3）供应商报价（按本款（1）进行调整后价格）得分=（评审基准价／最后报价）×价格分满分分值

2.3.4 响应文件出现下列情况之一者，磋商小组在评审过程中按以下原则修正：

（1）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（3）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（4）对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

（5）文字与图表不一致的，以文字为准；

（6）正本与副本不一致的，以正本为准；

（7）响应文件的文字叙述与制造厂商的产品样本/检测报告不符时，以产品样本/检测报告为准。

3. 评审程序

3.1 资格审查及符合性审查

3.1.1 采购人或采购代理机构按附表一所列审查标准对供应商资格进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。

3.1.2 磋商小组对符合资格要求的响应文件按附表二进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求（见本章内的符合性审查表）。

3.1.3 磋商小组在符合性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或更正。供应商的澄清、说明或更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

供应商的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。

磋商小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足评审小组的要求。

3.1.4 不具备磋商文件要求的资格或未通过符合性审查的供应商，不参与磋商，由磋商小组告知该供应商。

3.1.5 通过资格审查和符合性审查的合格供应商不足3家的，不再进行评审和磋商。

3.2 磋商

3.2.1按“供应商须知”第五条规定，由磋商小组与供应商进行磋商。

3.2.2磋商过程中，磋商小组可以根据与供应商的磋商情况，在不违反相关法律法规、强制性标准、规范情况下，并经采购人代表同意后，对磋商文件的技术标准及服务要求、拟签订合同的部分条款进行变动。变动内容是磋商文件的有效组成部分，磋商小组以书面形式通知所有参加磋商的供应商。

3.2.3 磋商结束后，磋商小组可以要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价函，提交最后报价函的供应商不得少于3家。

3.3 评审

3.3.1 比较与评价

磋商小组按本章第2.3款[商务和技术评审标准]对供应商提交的响应文件（包括最后报价函）进行商务和技术评估，综合比较与评价。

磋商小组认为供应商的报价明显低于其他参与最后报价的供应商的报价或明显低于采购预算时，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，并提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效处理。

3.3.2 磋商小组按本章第2.3款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.3.1项规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分A；

（2）按本章第2.3.2项规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分B；

（3）按本章第2.3.3项规定的评审因素和分值对报价部分计算出得分C。

3.3.3评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.3.4供应商得分=A＋B＋C

3.4 评审结果

3.4.1 除第二章“供应商须知”前附表授权直接确定成交供应商外，磋商小组按照得分由高到低的顺序推荐3名成交候选人。

3.4.2 磋商小组完成评审后，应当向采购人提交书面评审报告。

附表一 资格审查表

| 序号 | 评审内容 | 评审合格标准 | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商名称 | 与营业执照一致（符合法定工商变更程序除外）； |  |
| 2 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供了有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明 |  |
| 3 | 具有健全的财务会计制度 | 提供2021年度或2022年度经审计的财务报告或本年度任意一个月的财务报表或本年度基本开户银行出具的资信证明 |  |
| 4 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供了可充分满足履行合同所需设备和专业技术能力的证明材料或承诺 |  |
| 5 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 1. 提供磋商响应文件递交截止时间前近六个月中任意一个月缴纳增值税或企业所得税的凭证（银行出具的缴税凭证或税务机关出具的证明的复印件，并加盖本单位公章）或免税证明（复印件加盖公章）。 2. 提供磋商响应文件递交截止时间前近六个月中任意一个月社会保障资金缴纳记录（专用收据或社会保险缴纳清单）或免缴纳证明（复印件加盖公章） |  |
| 6 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 提供了有效的参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |  |
| 7 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 不存在违反法律、法规的情况 |  |
| 8 | “信用中国”网站和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询记录 | 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人和/或重大税收违法失信主体，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内） |  |
| 9 | 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的磋商。 | 提供了法人代表、控股股东、控股企业及管理、被管理单位情况声明且各供应商之间不存在单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系情形。 |  |
| 10 | 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目磋商。 | 提供了供应商未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的声明。 |  |
| 11 | 联合体 | 磋商文件允许联合体参加磋商时，提供了满足磋商文件要求的联合体协议书。 |  |
| 12 | 供应商特定资格条件 | 按照采购公告规定的方式获取了磋商文件； |  |
|  |  | 法定代表人直接参加磋商的，须出具法人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加磋商的，须出具法定代表人授权书、授权代表身份证及被授权人本单位证明（社保或劳动合同或在职证明） |  |
|  | 结论 |  |  |

注：符合要求用“√”表示，不符合用“×”表示。有一项不符合要求，结论为不合格。

附表二 符合性审查表

| 序号 | 评审项目 | 评审标准 | 评审结论 （○/×） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 响应文件签署盖章 | 按磋商文件格式要求加盖了供应商公章和有法定代表人或其授权代表签字或加盖人名章。 |  |
|  | 报价 | 供应商报价是固定价且未超过预算金额（磋商文件有最高限价的，报价未超过最高限价）； |  |
|  | 附加条件 | 响应文件不含有采购人不能接受的附加条件； |  |
|  | 公平竞争 | 遵循公平竞争的原则，没有弄虚作假、恶意串通或妨碍其他供应商的竞争行为，损害采购人或者其他供应商的合法权益； 弄虚作假、相互串通的情形见附注 |  |
|  | 其他无效情形 | 无法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形； |  |
|  | 响应文件有效期 | 有效期满足磋商文件要求的； |  |
|  | 响应文件格式 | 响应文件按规定的格式填写，内容完整且关键字迹清晰； |  |
|  | 备选方案 | 供应商不得提交两份或者多份内容不同的响应文件，或者在同一份响应文件中对同一磋商项目有两个或者多个报价； |  |
|  | 响应文件内容 | 供应商提供的服务无实质性遗漏 |  |
|  | 技术响应 | 符合“采购需求”要求，无重大偏差 |  |
|  | 服务期及服务地点 | 满足磋商文件要求； |  |
|  | 付款方式 | 磋商文件不允许偏差时，响应文件无负偏差； |  |
| 结论（通过或未通过） |  |  |  |

注：1、符合磋商文件要求用“√”表示，不符合用“×”表示。有一项不符合要求，结论为不合格。

2、有下列情形之一的，视为供应商相互串通：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理参与磋商事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出。

3、有下列情形之一的，属于提供虚假材料谋取成交的行为：

（1）使用伪造、变造的许可证件；

（2）提供虚假的财务状况或者业绩；

（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（4）提供虚假的信用状况；

（5）其他弄虚作假的行为。

附表三 评审因素及分值分配表

（满分100分）

| 序号 | 评审项目 | 评审内容 | 评 审 标 准 | 满分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务 | 业绩 | 供应商提供自2020年1月至今承担过的类似测评项目业绩，每个业绩得2分，最高得6分。（注：以上合同案例需提供合同复印件至少应包括合同首页、服务内容页、合同价格页及合同盖章页并加盖供应商公章。） | 6分 |
|  |  | 企业实力 | 供应商具备ISO9001质量管理体系认证证书或ISO27001信息安全管理体系认证证书得2分，无不得分。 | 2分 |
|  |  | 人员配备 | 为确保供应商能提供符合用户且具备一定技术服务能力，要求服务商具备信息系统安全运维服务资质与风险评估资质，参与本项目的具备CISP注册信息安全专业人员证书的工程师不得少于3人，满足得2分，缺一项不得分。 为确保等保测评服务提供商能提供较为优质的等级保护测评服务，要求服务提供商及其人员具备以下相关资质： 1.等保测评服务项目经理应具备国家互联网应急中心颁发的“网络与信息安全应急人员认证（CCSRP）”证书、工信部颁发的“高级网络信息安全工程师（NSACE）”证书，满足得2分，缺一项不得分； 2.参与项目的高级测评师应具备PMP（项目管理专业人士资格认证）证书、CISM（国际注册信息安全经理认证）证书， 满足得2分，缺一项不得分； 3.参与项目的中级测评师应具备中国网络安全审查技术与认证中心颁发的信息系统审计师证书，满足得2分，缺一项不得分； 4.项目成员应具备国家级会议网络安全保卫支撑专家经验、国家级网络攻防演习支撑专家经验；项目成员应具备商用密码应用安全性评估人员测评能力考核合格证书；满足得2分，缺一项不得分； 5.等保测评服务商应具备质量管理体系认证证书、信息安全应急处理服务资质、网络安全审计服务资质，满足得2分，缺一项不得分； 注：提供拟派人员需在等保测评服务商供应商具有不少于3个月的社保记录证明文件，否则不得分。 | 12分 |
| 2 | 技术 | 技术方案 | 能提供符合实际需求、针对本项目详细的技术方案，需求分析中能描述现有网络实际情况，技术方案整体要求符合实际情况、完整可行、描述详尽、层次清楚、结构合理，全面满足采购文件各项技术要求，得10-15分，较完整、有相关描述、方案基本可行得5-10分，方案有所缺陷、描述不到位、合理性欠缺得0-5分。 | 15分 |
|  |  |  | 硬件设备选型科学，配置、功能满足竞争性磋商文件中参数要求，性能质量可靠性好、性价比较高、运行稳定、适应用户当前需要，同时考虑今后发展的要求，根据响应程度得0-10分。每负偏离1项，扣减1分。 注：提供的技术参数偏离表内磋商响应内容完全复制黏贴采购内容及要求的，按0分处理。 | 10分 |
|  |  |  | 所投主要产品供货渠道正规，无产权纠纷，具有相关的质量保证承诺，产品的质量标准、检验标准符合国家规范、行业标准及相关认证，配件齐全，使用简单方便，根据响应程度得0-5分。（包括但不限于产品证明、代理协议、销售协议等，所投产品的认证证书、检测报告、产品说明书及服务承诺等）。 | 5分 |
|  |  |  | 结合本项目实际需求，提供等保测评及网络安全服务的服务方案，对各个工作阶段具有详细说明，根据响应程度得0-5分。 | 5分 |
|  |  |  | 对产品的供货、安装调试组织措施完善，并针对本项目特点做出合理计划及调配，由专业的技术人员提供设备安装、调试服务，能保证项目的顺利运行，根据响应程度得0-5分。 | 5分 |
|  |  | 交付资料 | 供应商应现场展示网络安全服务交付物模板资料，评审委员会根据交付物的服务对应程度、完整程度、规范性、合理性进行差别赋分，综合赋分（0-5）分 | 5分 |
|  |  | 服务保证措施 | 1．项目组织应包括项目组织架构及任务分工，人员分工及人员配备，有详细的项目进度计划及表格来说明项目时间安排，根据响应程度计0-3分； 2．进度保证：从人员、制度、组织协调等维度来说明如何保障进度管理，根据响应程度计0-2分； 3．质量保证：从人员、制度、过程、控制措施等维度来说明如何保障项目质量，根据响应程度计0-3分； 4．项目风险管理要从风险控制措施、应急响应措施等来说明如何控制风险，根据响应程度计0-2分。 | 10分 |
|  |  | 现场演示 | 供应商须对智慧运维管理服务所使用软件进行功能性演示（包括但不限于设备资产清查功能模块、信息化系统模块、巡检功能模块、快速报修模块、数据中心模块、移动微信端模块的演示），评审委员会根据演示的完整程度、安全性、可靠性、可用性、可维护性、机密性、完整性进行差别赋分，综合赋分（0-10）分，未演示不得分。演示：演示媒介自备。演示时间要求：15分钟。 | 10分 |
|  |  | 节能、环境标志优惠 | 所投产品或为提供服务所伴随的产品属于优先采购的节能、环境标志产品，提供相应认证证书，按其响应程度得0-5分。 | 5分 |
| 3 | 价格 | 报价得分 | 1、评审基准价有效响应文件中的最后报价并按本章2.3.3（1）进行调整的最低报价为评审基准价。 2、供应商报价（按本章2.3.3（1））进行调整后价格）得分：报价得分=（评审基准价／最后报价）×10 | 10分 |

第四章  拟签订的合同文本

甲方：（前款所称采购人）         住所：

乙方：（前款所称成交供应商）     住所：

一、合同内容（标的、数量、质量等）：

二、合同价款

1、合同总价：

2、合同总价包括：

3、合同为固定总价合同，不受市场价变化的影响。

三、合同结算

1、付款比例：按照服务进度分两批次支付合同价款。合同签订后，乙方完成等级保护整改工作并配合取得等级保护备案证明后进行验收，验收合格甲方支付合同总价95%，全部服务完成后支付合同总价的5%。

2、结算方式：银行转账。

3、结算单位：由         负责结算，每次付款前，乙方开具合同总价数的等额发票交采购人。

四、履行期限、地点及方式：

1、服务期限：自合同签订之日起1年。

2、地点：采购人指定地点

3、方式：

五、技术服务

1、对技术服务的要求：                  。

2、乙方应提供的成果文件：              。

3、售后服务

3-1、乙方在接到甲方电话通知后在   小时内派出合格的服务人员到达现场进行服务，承担相应费用。

3-2、如果乙方在收到通知后两天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其它权力不受影响。

六、验收

1、验收：由甲方组织验收，验收合格后向乙方出具验收结果，验收发生的费用由乙方承担。

2、验收依据：设备验收时按照乙方响应文件中的参数响应表逐条验收，采购人发现相关产品有虚假参数时，乙方承诺按照国家相关法律承担相应责任，同时承诺对采购人进行成交金额的全款赔付；

3-1、合同文本、合同附件、竞争性磋商文件、成交供应商的响应文件。

3-2、国内相应的标准、规范。

七、保密条款

1、乙方应遵守国家有关保密的法律法规和行业规定，并对甲方提供的资料负有保密义务。未经甲方同意，不得将承接政府服务项目获得的政府、公民个人等各种信息和资料提供给其他单位和个人。如发生以上情况，甲方有权索赔。

2、甲方有义务保护乙方的知识产权，未经乙方同意，不得将乙方交付的具有知识产权性质的成果文件、资料向第三方转让或用于本合同以外的项目。如发生以上情况,乙方有权索赔,但甲方依据相关法定职责对外公开的除外。

3、本条款为独立条款,本合同的无效、变更、解除和终止均不影响本条款的效力。

八、违约责任

1、按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

2、乙方履约延误

2-1、如乙方事先未征得甲方同意并得到甲方的谅解而单方面延迟执行合同，将按违约终止合同。

2-2、在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时提供服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间或对乙方加收误期赔偿金。每延误一周的赔偿费按合同金额的百分之零点五（0.5%）计收，直至提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿费的最高限额，甲方可终止合同。

3、违约终止合同：未按合同要求提供服务或不能满足技术要求，甲方会同监督机构有权终止合同，对乙方违约行为进行追究，同时按政府采购法的有关规定进行相应的处罚。

九、合同组成

1、成交通知书

2、合同文件

3、国家相关规范及标准

4、竞争性磋商文件

5、成交供应商的响应文件

十、解决争议的方法

凡因本合同引起的或与本合同有关的争议，双方应友好协商解决。协商不成时，双方均同意采用以下第（  ）种争议解决方式：

1、甲、乙双方均同意向（甲方所在地人民法院）提起诉讼。

2、甲、乙双方均同意向（仲裁委员会）提起仲裁。

十一、合同生效及其它

1、合同未尽事宜、由甲、乙双方协商，作为合同补充，与原合同具有同等法律效力。

2、 本合同正本一式  份，甲方、乙方双方分别执  份，       备案  份。

3、合同经甲乙双方盖章、签字后生效，合同签订地点为   。

4、生效时间：   年  月  日

| 甲方名称（盖章）： 地址： 代表人（签字）： 电话： 开户银行： 账号： | 乙方名称（盖章）： 地址： 代表人（签字）： 电话： 开户银行： 账号： |
| --- | --- |

合同附件1：

| 政府采购项目服务验收入库报告单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购单位 |  |  |  |
| 采购项目 |  |  |  |
| 项目编号 |  | 合同金额 | ¥： |
|  |  | 验收时间/地点 |  |
| 供应商单位 |  |  |  |
| 开户行 |  | 账号 |  |
| 联系人 |  | 电话 |  |
| 供应商单位：（盖章） |  | 使用单位验收意见：（盖章） |  |
| 签字： |  | 签字： |  |
|  | 年 月 日 |  | 年 月 日 |
| 采购内容 |  |  |  |
| 采购内容请列明品目、规格、型号、数量、单价、总价 |  |  |  |

第五章  采购内容及要求

- 项目基本情况

为有效落实网络安全工作，提升本单位网络安全防护水平及保障能力，西安市阎良区财政局按照网络安全等级保护制度和行业法规标准要求，开展网络安全等级保护整改和测评工作。本项目即通过购买网络安全服务、购置相关安全设备，以建立、健全西安市阎良区财政局网络安全防护体系，满足网络安全等级保护的能力要求。

- 采购内容要求

1.服务类采购

- 网络安全服务

| 指标项 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 网络安全服务 | - 网络安全定制辅导服务：根据用户的实际情况，依据网络安全法规，完成用户网络安全工作。频度：1次/年。 - 网络安全管理规范建设服务：根据等网络安全基本政策要求，构建基础的网络安全管理体系。频度：1次/年。 - 网络安全培训服务：安全意识教育培训，频度：1次/年；网络安全技能培训，频度：1次/年。 - 资料输出服务：服务期结束后，将年度相关资料分类档案。频度：1次/年。 - 系统加固服务：根据用户网络所面临威胁及行业规范的变化，进行加固工作，保障基础网络安全。设备数量≤20台；频度：1次/年。 - 网络安全巡检服务：主要是对网络及安全设备定期进行全面的专项安全巡检。设备数量≤20台；频度：2次/年。 - 设备数据备份及恢复演练服务：开展设备配置文件数据备份工作，适时开展恢复演练工作。设备数量≤30台；频度：1次/年。 - 网络安全应急响应服务：安全运维小组提供7*24响应服务，使用户的网络系统或者业务系统在最短时间内恢复正常。频度：≤3人天。 - 重保支撑服务：在国家重大政治活动和节假日期间，针对近期可能发生的网络安全威胁，提供相应的技术防护服务。频度：≤3人天。 - 应急预案及演练服务：制定网络安全应急预案，频度：1次/年；开展应急演练工作，频度：1次/年。 - 配合检查服务：配合客户迎检工作。 - 网络安全风险评估服务：按照《网络安全法》要求，按照风险评估标准对用户网络存在的安全风险开展评估服务，提供具备网络安全检测资质的风险评估报告。频度：1次/年。 |
| 服务期限 | 提供自合同签订后一年的网络安全运维服务。 |
| 其他要求 | - 供应商具备信息系统安全运维服务资质与风险评估资质，参与本项目的具备CISP注册信息安全专业人员证书的工程师不得少于3人。 - 供应商应对本项目设计方案的合规性、先进性、可靠性、可扩展性进行现场讲解。 - 供应商应现场展示本项目网络安全服务的交付资料模板。 |

- 集成服务

| 指标项 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 集成服务 | 1.能针对现有网络环境，按照网络安全等级保护要求和财政业务专网构架要求，提供符合实际情况的设计方案； 2.对本次采购所有设备进行上架、安装、调试等； 3.对机房内的网络拓扑图及相关制度进行更新优化； 4.配合等保测评机构工作； 5.要求提供一年上门定期巡检； 6.供应商具备信息系统安全运维服务资质与风险评估资质，参与本项目的具备CISP注册信息安全专业人员证书的工程师不得少于3人。 7.服务期限：自合同签订后至验收完毕。 |

- 智慧运维管理服务

| 指标项 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 智慧运维管理服务 | 通过相关运维管理平台为用户提供智慧运维管理服务，该系统具体功能如下： - 平台基础架构 平台采用 B/S 架构，使用 linux 系统作为服务器系统。 - 工单管理模块 具备扫码报修，一键呼叫，耗材申请，巡检服务的所有工单展示，并且能够进行取消订单操作;耗材申请具备审核功能，审核通过或拒绝需填写相应理由。提供工单展示功能截图；提供工单分类筛选功能截图；提供工单审核功能截图。 - 巡检功能模块 具备可以查看巡检记录；可以查看报告，具备审核有审核功能。提供巡检计划功能截图；提供巡检任务截图。 - 设备资产清查功能模块 设备具备资产清查功能，新建清查时可以选择清查类型，选择时间，选择负责人进行清查。提供相应的功能截图。 具备查看当前正在清查，直观展示清查运行时间，已清查系统套数、设备台数和具备对清查任务的结果反馈功能，对实差资产数量，确实资产数量，损坏资产数量进行统计反馈。提供相应功能截图。 - 信息化系统模块 具备可直观查看当前系统数量，设备数量，故障系统数量，过保设备数量，维护费用，以及本年度系统运维图。提供相应功能截图。 可视化的信息化系统登记功能，可搜索功能，二维码下载，增删改查功能。 系统登记时可新增系统类型，配置方案管理属性添加。提供相应功能截图。 - 设备管理模块 具备可直观查看当前平台的设备数量，新增设备数量，以及年度的设备报修频次图，服务满意度检测，保修次数，平均分数统计。提供相应功能截图。 可视化的设备登记功能，可搜索功能，二维码下载，增删改查功能，具备快速报修功能。提供相应功能截图。 设备登记时可新增设备类型，具备选择机构，场地，分销商和维保商，质保期限的设置，可上传多张设备的图片功能。提供相应功能截图。 - 数据中心模块 具备维修对账、耗材对账功能，并可根据工单状态，服务商、时间等进行筛选查询。提供相应功能截图。 - 点位分布图模块 具备可视化点位图展示，具有搜索功能可快速锁定。新增点位图时需输入点位名称且绑定系统，支持上传多张点位图并具有切换功能，可在图上可视化管理设备位置信息。提供相应功能截图。 - 服务商模块 具备可查看当前品牌商个数，分销商个数，维保商个数且具备搜索功能直观展示品牌商，分销商，维保商的当前信息，具有添加，编辑，删除功能添加时可上传 logo，并可对当前状态进行修改的操作。提供相应功能截图。 - 快速报修模块 具备“快速保修”和“一键呼叫”功能，一线业务应用人员可以方便直接联系到售后运维服务人员。提供相应功能截图。 - 移动端(微信端) 模块客户端微信端: （1）首页直观展示所有功能管理模块，快速保修，资产清查，调察问卷，系统巡检，维修统计，服务满意度以及最新消息提醒，可直接点击进行查看。 （2）设备资产清查功能 具备设备资产清查功能，新建清查时要求选择系统 ，选择时间，选择清 查方式，验证方式。 可查看当前正在清查，直观展示已经行时间，已请查系统套数设备台数和未清查系统套数设备台数，并查看详情。 巡检功能:具备直观展示历次的巡检记录；可查看报告。 - 维护与服务 项目验收前如果采购人发现有流程上的缺失或者问题，我方配合采购人进行相应的开发与调整，开发和调整时间不能超过三个月。 |
| 现场演示 | 供应商须对智慧运维管理服务所使用软件进行功能性演示（包括但不限于设备资产清查功能模块、信息化系统模块、巡检功能模块、快速报修模块、数据中心模块、移动微信端模块的演示）。 |
| 服务期限 | 提供自合同签订后一年的智慧运维管理服务。 |

2.等保测评

| 指标项 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 等保评测服务 | 根据国家《中华人民共和国网络安全法》《信息安全等级保护管理办法》(公通字[2007]43号）、《关于推动信息安全等级保护测评体系建设和开展等级测评工作的通知》（公信安[2010]303号）、《陕西省信息安全等级保护安全建设整改工作指导意见》（陕等保办20112号）等相关文件要求。等保测评服务由供应商委托第三方具备资质的测评机构进行一项等保测评（二级）全流程服务。测评机构应在被测评单位统一组织协调下，按照定级、备案、等级测评、安全建设整改和配合监督检查等5个环节开展测评工作，提供安全技术测评：包括安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境和安全管理中心等五个方面的安全测评；提供安全管理测评：包括安全管理制度、安全管理机构、人员安全管理、安全建设管理和安全运维管理等五个方面的安全测评。 为有效保证测评服务质量，对于测评机构资质要求如下：网络安全等级测评与检测评估机构服务认证证书、质量管理体系认证证书、信息安全应急处理服务资质、网络安全审计服务资质。对于承担本项目测评服务人员要求： 项目经理应具备国家互联网应急中心颁发的“网络与信息安全应急人员认证（CCSRP）”证书、工信部颁发的“高级网络信息安全工程师（NSACE）”证书;参与项目的高级测评师应具备PMP（项目管理专业人士资格认证）证书、CISM（国际注册信息安全经理认证）证书;参与项目的中级测评师应具备中国网络安全审查技术与认证中心颁发的信息系统审计师证书；项目成员应具备国家级会议网络安全保卫支撑专家经验、国家级网络攻防演习支撑专家经验；项目成员应具备商用密码应用安全性评估人员测评能力考核合格证书。以上人员必须同时出具该工程师在本单位的社保记录证明文件，方可认为资质证书有效。 |

3.硬件产品类采购

- 门禁系统

| 指标项 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 人脸识别门禁系统 | 人脸识别门禁主机：数量：1台； 集门禁管理、考勤管理、指纹与刷脸一体机；≥5英寸IPS高清触摸屏幕； 记录容量：≥100000条事件； 摄像头：像素≥200万；活体检测； 门禁功能:支持； 通讯方式:自适应网口，支持断网操作； 考勤功能:支持； 面部识别容量: ≥10000张人脸。 指纹容量：≥10000个指纹。 配件：电锁、支架、门禁电源、出门开关按钮。 |

- 消防灭火系统灭火药剂更换

| 指标项 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 七氟丙烷灭火药剂 | 名称：七氟丙烷HFC-227ea/FM200 纯度≥99.6% 酸度：≤3ppm 水含量：≤10ppm 不挥残留物：≤0.01% 悬浮或沉淀物：不可见 更换容量：90kg |

- 防火墙

| 指标项 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 数量 | 3台 |
| 性能要求 | 设备最大吞吐量≥6 Gbps，HTTP吞吐量≥2.65 Gbps，IPS吞吐量≥800 Mbps，AV吞吐量≥700 Mbps，IPSec VPN性能≥1 Gbps，最大并发连接数≥200万，每秒新建连接数≥5万，IPSec VPN隧道数≥1024，SSL VPN接入数≥400 |
| 硬件要求 | 标配GE电口≥10个， Combo口≥4个（含1组Bypass电口）；支持千兆接口总数≥14个 |
|  | 采用多核网络专用架构，使用64位MIPS多核处理器，非X86多核架构或ASIC、AMP等架构 |
| 部署模式 | 支持网关模式、网桥模式、旁路模式、虚拟网线工作模式、混合模式；部署模式切换无需重启设备 |
| 4G支持 | 支持4G USB插卡接入，实现4G连接，与有线链路之间互为备份；并支持在4G接口上运行IPSec VPN。以上参数提供相关证明截图 |
| NAT | 支持IPv4/IPv6双栈协议的源地址转换、目的地址转换、双向NAT、NAT44、NAT66、NAT46、NAT64等地址转换。 |
| 链路负载均衡 | 支持基于负载链路的出接口的DNS请求；支持进行DNS探测。以上参数提供不限于截图的相关证明 |
| VRF | 支持虚拟路由转发功能，使用VRF功能可以从系统层面隔离不同VRF组里的流量信息和路由信息，可作为MPLS组网环境中的MCE设备。以上参数提供不限于截图的相关证明 |
| VPN | 支持标准IPSec VPN和快速IPSec VPN，标准IPSec VPN认证方式包括但不限于国密认证、数字证书和预共享密钥；同品牌设备快速IPSec VPN对接时加密算法等参数无需配置，自动生成，仅需配置保护子网、共享密钥、IP地址。 |
| 入侵防御 | 系统定义超过8700+条主流攻击规则；以及对应IPS规则的攻击类型、严重程度、CNNVD编号、协议、发布年份、漏洞厂商等详细信息。以上参数提供相关证明截图；并支持在线升级和手动升级 |
|  | 支持针对攻击进行本地报文存储，方便管理员事后回溯攻击事件；支持针对某一个和某一类攻击设置报文存储机制；支持针对某一个和某一类攻击的源地址进行隔离，隔离时间可自定义。以上参数提供不限于截图的相关证明 |
| 病毒防护 | 支持HTTP、FTP、POP3、SMTP、IMAP协议的病毒查杀；支持查杀邮件正文/附件、网页及下载文件中包含的病毒；支持400万余种病毒的查杀；并支持在线升级和手动升级病毒库 |
|  | 支持对20级的压缩文件进行解压查杀。以上参数提供相关证明截图，并必须提供第三方权威机构关于上述参数的产品功能检测报告 |
| Web防护 | 支持独立的Web防护模块，提供SQL注入攻击、XSS攻击、恶意扫描与爬虫、服务器防护、CMS漏洞防护等不少于10种的防护类型。 |
| 端口扫描 | 支持针对IP、端口进行端口扫描，可选择立即执行或定期执行；支持呈现扫描结果，包括端口、端口服务、操作系统、风险状态和时间等信息。以上参数提供不限于截图的相关证明 |
| 弱密码扫描 | 支持弱密码扫描能力，可针对IP、端口等对象，扫描监控空密码、用户名密码相同、预置弱口令、自定义弱口令等规则，可设置立即扫描或定期扫描，弱口令字典可自定义设置。以上参数提供相关证明截图 |
| 其他防护 | 至少支持Telnet、FTP、IMAP、POP3、SMTP、HTTP、ORACLE、MYSQL等常见协议的防暴力破解功能，针对每种协议可自定义检测时长、阈值和阻断时长。以上参数提供不限于截图的相关证明，并提供第三方权威机构关于上述参数产品功能检测报告 |
| 失陷主机 | 支持通过木马、数据外传、间谍软件、病毒、挖矿等行为判断主机是否失陷；支持手动或者自动的方式将失陷主机加入到黑名单中，避免威胁在内网进一步扩散。以上参数提供相关证明截图 |
| 威胁情报 | 支持与多个威胁情报中心订阅，帮助产品实现检测、预警和防御。以上参数提供不限于截图的相关证明，产品的威胁情报功能出具关于产品的“威胁情报软件”的计算机软件著作权登记证明 |
|  | 提供在设备端上的全网威胁情报的搜索查询，包括IP、域名、文件（MD5/SHA1等）情报的查询。以上参数提供不限于截图的相关证明 |
| 资产安全分析 | 支持内网资产自动发现功能；支持手动创建、导入和导出资产信息；支持展示内网资产的风险级别、IP、用户、部门、操作系统、重要程度、受攻击总数、来源等内容。以上参数提供不限于截图的相关证明 |
|  | 支持数据下钻至单资产风险详情，可自动关联该资产所有安全信息，安全信息包括但不少于：入侵防御、威胁情报、Web防护、病毒防护、防暴力破解、非法外联防护、弱密码防护、扫描攻击防御和行为模型等；支持以趋势图方式按时间展示各类安全事件的趋势，方便管理员快速了解资产安全状况，以便进行准确的安全防护。以上参数提供不限于截图的相关证明 |
| 安全事件分析 | 支持关联所有安全事件，基于全球地图进行攻击源地域分析统计；支持以发起的网络攻击次数展现全球攻击源热度，统计攻击源 TOP国家，统计时间包括但不限于一天、一周、一个月和自定义时间。以上参数提供不限于截图的相关证明 |
| 攻击链可视 | 支持安全事件攻击链分析，以资产和攻击者两种角度关联所有安全事件，将攻击过程阶段化，分析和统计每个攻击阶段的攻击内容和攻击次数；支持针对每个攻击阶段进行数据下钻；支持分析攻击时间、攻击源、攻击目的、攻击事件、检测模块、攻击级别等信息，帮助管理员清晰了解APT攻击的攻击进度，及时在数据泄露前加固网络，针对已经数据泄露的情况，进行事件回溯，为后续网络加固提供数据支撑。以上参数提供不限于截图的相关证明 |
|  | 支持以资产的视角从被攻击的四个阶段进行安全事件展示，包括但不限于：扫描探测、入侵事件、暴露内网、数据泄漏；支持统计每个被攻击阶段的次数和攻击目的；支持针对每个被攻击阶段进行数据下钻，以便了解详细的攻击内容。以上参数提供不限于截图的相关证明 |
| 应用识别 | 应用特征≥7300个，移动应用≥2400个。以上参数提供不限于截图的相关证明 |
| 数据分析 | 支持用户全天行为分析，一个界面同时展示用户名、用户组、在线时长、虚拟身份（如QQ号码、微博账号等）、日志关联情况、全天流量使用分布、网站访问类别分布、全天关键网络行为轴等信息。 |
|  | 支持监控用户和应用实时流速，包括用户名、上行速率、下行速率、会话数等信息，帮助管理员快速甄别网络异常行为；支持数据下钻跳转至详细列表；支持下钻跳转至详细列表访问的应用组成和流速情况。以上参数提供不限于截图的相关证明 |
|  | 支持基于1小时、1天、1周等时间维度进行流量和用户统计，统计结果为了更直观更方便的向管理员呈现，展示效果包括但不限于趋势图、饼状图和表格。统计结果支持数据下钻跳转至详细列表，更清晰的将用户、应用、时间、流量等信息进行关联，帮助管理员快速了解内网行为趋势和行为组成。 |
|  | 支持会话的统计与分析；支持统计会话源TOP20、会话目的TOP20，以趋势图方式展示并发会话、新建、TCP、UDP、其他协议等趋势信息；针对会话支持正向排名；支持数据下钻跳转至详细列表，深入钻取会话中用户、源目IP、协议、连接类型、应用、时间等信息；支持多条件组合形成筛选条件。以上参数提供不限于截图的相关证明 |
| 应用缓存加速 | 支持文件缓存；设备智能解析用户流量。以上参数提供不限于截图的相关证明 |
| 产品资质 | 具备中国网络安全审查技术与认证中心颁发的《IT产品信息安全认证证书 评估保障级（EAL）》（千兆）（EAL3+） |
|  | 具备公安部颁发的网络型防火墙《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》（千兆）（增强级） |
|  | 具备中国网络安全审查技术与认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》（千兆）（增强级） |
| 服务 | 含三年硬件质保、三年软件版本升级、三年软件特征库升级授权。 所供产品参数内模块全部开通。 要求提供一年上门定期巡检(每季度1次)，不限次数上门应急故障处理服务（24*7全天候）。 |

- 日志审计

| 指标项 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 数量 | 1台 |
| 硬件及 性能要求 | 软硬件一体化产品，采用标准1U机架式结构；深度定制优化的Linux系统（提供安全操作系统证明文件）；无需用户另行提供服务器、操作系统、数据库、防火墙软件、及用户手动升级系统补丁；提供千兆RJ45≥3；日志采集能力≥2000条/秒以上；设备内置物理存储空间≥1TB SSD硬盘；≥50个授权许可数量； |
| 设备部署 | 提供旁路接入模式，设备部署不影响原有网络结构；B/S方式，采用HTTPS方式远程安全管理，无需安装管理客户端； |
| 数据采集 | 支持通过页面直接将日志文件导入或以syslog方式接收UNIX/LINUX、WINDOWS、网络及安全设备等系统的日志信息；支持镜像抓包方式采集数据库日志 [Oracle、Mssql、Mysql、DB2、Sybase以及TP/TELNET/NETBIOS/SMTP/POP/ /HTTP协议日志；支持在Windows系统上安装Agent的方式进行日志采集；支持WMI、Kafka等采集方式；支持采集宇视等物联网厂商设备产生的日志； |
| 仪表盘 功能 | 支持监控系统当前的运行状态；支持资产监控，获取资产最后发送日志的事件，并能对长期离线的资产进行直接删除；支持自定义配置实时监控的日志类型；支持近期发生的事件及告警展示； |
| 报表分析功能 | 系统内置多种类报表模板；支持动态\静态（日报、周报、月报）两种系统生成方式；支持报告的邮件转发、生成提醒功能；支持多人邮件接收；支持自定义审计报告；支持导出html、Excel、PDF；支持管理员自定义审计报表模板； |
| 查询分析功能 | 支持通过日志字段进行关联规则；支持内置关联分析策略；支持内置采集规则；支持采集代理管理；支持范化字段管理；支持采集代理通讯认证；支持以日志来源ip方式聚合设备未能进行解析和解析错误的日志；支持采集配置和关联规则同步至另一台设备（服务器集合）；支持查询任务展示；支持以时间范围查询事件信息；支持通过时间范围，来源ip、目的ip、目的端口、信息等条件检索事件日志； |
| 资产管理功能 | 支持资产管理，能够对资产进行增、删、改、查；支持资产账号配置，可以在资产联动中使用；支持资产安全域配置；支持设备类型管理；支持资产监控；支持资产离线告警设置；支持资产联动配置；支持以本地脚本上传方式新增联动脚本；支持页面直接编辑方式方式新增联动脚本； |
| 数据管理功能 | 支持按日志属性、日志类型、时间范围进行数据备份； 支持WEB界面备份及日志恢复导入工作；支持自动与手动两种备份归档方式；系统支持以FTP、SFTP、对象存储等上传方式将归档文件存储到第三方存储系统中；支持各类设备日志自定义索引；支持以syslog方式转发日志； |
| 系统配置功能 | 支持审计系统用户管理；支持密码长度、复杂度；支持手动和自动对时方式调整设备时间；支持证书页面生成下载；支持系统配置备份恢复；支持页面方式系统升级以及设备关闭、重启；支持页面监控集群中设备的CPU、内存、网卡、硬盘和各类服务状态；支持身份鉴别模块管理；支持修改用户的身份鉴别方式，形成双因素认证； |
| 系统自身安全 | 必需提供内部通讯检查机制，传输128加密；管理接口支持串口或电口的方式管理；管理界面与其他功能模块分离；支持页面功能模块权限设置； |
| 日志数据安全 | 审计日志文件方式存储；审计日志加密导出审计系统；支持对所有审计管理员操作审计系统的动作进行审计；支持日志类型、IP地址权限设置；提供专业的高性能日志及行为审计系统的技术先进性证明；采用自主可控的专用文件型存储系统来存放审计日志，以达到对海量日志安全存储及快速查询的作用，提供专用存储系统著作权证书； |
| 产品资质 | 《计算机软件著作权登记证书》；《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》；《涉密信息系统产品检测证书》；《信息安全产品认证证书（增强级）》； |
| 服务 | 含三年硬件质保、三年软件版本升级、三年软件特征库升级授权。 所供产品参数内模块全部开通。 要求提供一年上门定期巡检(每季度1次)，不限次数上门应急故障处理服务（24*7全天候）。 |

- 堡垒机

| 指标项 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 数量 | 1台 |
| 性能规格 要求 | 软硬一体化1U标准机架式设备，授权资产≥100个，并发字符连接≥100个，并发图形连接≥20个，标配网口≥6个GE电口，硬盘容量≥2T，提供3年硬件维保服务及特征库升级。 |
| 技术功能 要求 | - 支持按部门组织架构（至少5个层级的部门）管理用户数据、资产数据、授权数据、审计数据，且数据相互隔离。 - 每个部门可针对导出的部门账号密码文件单独设置AB段安全码，通过验证方可导出相关文件。 - 支持手机APP动态口令认证方式登录堡垒机，新用户首次登录后需强制绑定APP动态口令； - 支持与Get、Post、Soap发送方式的HTTP短信网关平台进行联动，实现短信动态口令双因素认证机制。（提供相关证明） - 支持标准化对接CAS、JWT、SAML2、OAuth2单点登录认证（提供相关证明） - 支持基于国密算法的动态令牌/USBkey进行双因子认证，提供国家密码局颁发的《商用密码产品认证证书》及加盖公章的厂商授权书。 - IE、谷歌或火狐浏览器代填应用发布：HTTP/HTTPS协议的web设备，直接代填账号和密码。（提供国家权威机构证明） - 云上资产管理无需借助任何插件，即可对云上资产进行统一管理。 - 支持自动收集设备IP、运维协议、端口号、账号、密码、与用户的权限关系，可自动完成授权。（提供国家权威机构证明） - 标准支持DB2、Oracle、MySql、SQL Server、PostgreSQL、KingbaseES、DM、GBase8a、GBASE8s的协议运维代理，无需应用发布前置机。（提供相关证明） - 支持在Mac操作系统下调用navicat工具运维MySQL、Oracle等数据库资产。（提供相关截图证明） - 支持同时对数据库会话记录图形审计及命令提取，并且实现点击任意一条数据库命令，自动跳转到对应的录像片段。（提供相关截图证明） - 支持对数据库运维会话的上行和下行命令进行审计。（提供相关截图证明） - 支持对常见数据库及国产数据库的自动改密功能，包括DB2、oracle、mysql、sqlserver、PG、人大金仓、GBase8a、GBase8s、达梦数据库等。（提供相关截图证明） - 支持对Web应用的自动改密功能，支持随堡垒机提供的改密插件录制向导，通过改密插件自动生成web应用的改密脚本。（提供相关截图证明并） - 支持Windows/macOS操作系统下C/S架构的堡垒机专用客户端，对堡垒机进行简单的管理及运维资产操作。（提供相关截图证明） - 客户端支持VPN登录功能。（提供相关截图证明） - 支持使用基于国密算法的动态令牌、国密USBkey对堡垒机的登录实行双因素认证。（提供国家密码局颁发的《商用密码产品认证证书》及加盖公章的厂商授权书） - 支持NAS/CIFS存储。（提供相关截图证明） - 支持内置VPN模块，无需与其他VPN设备联动，实现运维入口安全接入。（提供相关截图证明） |
| 产品资质 | - 提供产品公安部销售许可证和软件著作权 - 提供国家信息安全漏洞库CNNVD兼容性资质证书 - 提供国家信息安全信息技术产品安全测评证EAL3+ |
| 服务 | 含三年硬件质保、三年软件版本升级、三年软件特征库升级授权。 所供产品参数内模块全部开通。 要求提供一年上门定期巡检(每季度1次)，不限次数上门应急故障处理服务（24*7全天候）。 |

四、商务要求

（一）服务要求

1.为确保项目连续性，提供网络安全服务、集成服务应为同一服务商；

2.自合同签订之日起一年。

（二）款项结算

1.付款比例：按照服务进度分两批次支付合同价款。合同签订后，乙方完成等级保护整改工作并配合取得等级保护备案证明后进行验收，验收合格甲方支付合同总价95%，全部服务完成后支付合同总价的5%。

2.结算方式：银行转账。

3.结算单位：由 甲方 负责结算，甲方按约支付费用前，乙方应当先向甲方提供与当期付款数额相等数额的增值税正式发票。由于乙方未能按约提供发票导致甲方无法付款，全部责任由乙方承担。

第六章  磋商响应文件格式

正本/副本

政府采购项目

采购项目编号：SCZC2023-CS-1050/001

网络安全等级保护整改及测评

磋商响应文件

（资格证明文件）

供应商：

时  间：

第一部分  身份证明文件

1、法定代表人（或单位负责人）授权委托书

陕西省采购招标有限责任公司：

注册于（工商行政管理局名称）之（供应商全称）法人代表（姓名、职务）授权（被授权人姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的磋商及合同的执行和完成，以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权自    年   月   日起生效。（提示：此日期不应晚于磋商响应函签署日期）

附：被授权人姓名：           性别：     年龄：

职    务：             身份证号码：

通讯地址：

邮政编码：

电    话：                      传真：

法定代表人及授权代表身份证复印件

| 法定代表人身份证复印件 （正反面） | 授权代表身份证复印件 （正反面） |
| --- | --- |

供应商 （盖公章）：

法定代表人（或单位负责人）（签字或盖章）：

注：自然人投标的或法定代表人投标的无需提供

2、法定代表人（单位负责人）身份证明

供应商名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：      年     月     日

经营期限：

姓名：      性别：    年龄：      职务：        系                 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商（盖公章）：

年  月  日

3、授权代表本单位证明

（养老保险缴纳证明或劳动合同复印件或在职证明）

第二部分  资格证明文件

1. 供应商的企业法人营业执照副本复印件（格式要求见附件6-1）；

2. 提供2021年度或2022年度经审计的财务报告或本年度任意一个月的财务报表或本年度基本开户银行出具的资信证明（格式要求见附件6-2）；

3. 依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料复印件（格式见附件6-3、6-4）；

4. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺原件（格式见附件6-5）；

5. 供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件（格式见附件6-6）；

6. 供应商控股股东名称、控股公司的名称和存在管理、被管理关系的单位名称说明（格式见附件6-7）；

7. 供应商是否属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商声明原件（格式见附件6-8）；

以上提供的扫描件、复印件必须加盖供应商公章。

### 6-1  供应商的企业法人营业执照副本复印件（加盖公章）

（注：根据项目实际情况，本项内容可能要求提供“事业单位法人证书”、执业许可证、自然人身份证明等证明材料）

### 6-2 经审计的财务报告或财务报表

提供2021年度或2022年度经审计的财务报告或本年度任意一个月的财务报表或本年度基本开户银行出具的资信证明。

### 6-3  依法缴纳税收的证明

说明：

1. 供应商应提供自磋商响应文件递交截止时间前近六个月中任何一个月缴纳增值税或企业所得税的凭证，时间以税款所属时期为准（银行出具的缴税凭证或税务机关出具的证明的复印件，并加盖本单位公章）。

供应商采用汇算清缴方式缴纳企业所得税的，应提供自响应文件递交截止时间前近六个月中任意一个月缴纳增值税或缴纳企业所得税的凭证，时间以税款所属时期为准（银行出具的缴税凭证或税务机关出具的证明的复印件，并加盖本单位公章）。

2. 依法免税的供应商，应提供相应文件证明其依法免税。

### 6-4  社会保障资金缴纳记录

说明：

1. 供应商应提供自磋商响应文件递交截止时间前近六个月中任意一个月的社会缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），并加盖本单位公章。

2. 不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其不需要缴纳社会保障资金。

### 6-5  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书

陕西省采购招标有限责任公司：

我公司承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

供应商（盖公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日    期：     年      月     日

### 6-6  供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式）

声明函

陕西省采购招标有限责任公司：

我公司郑重承诺在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录。

特此声明。

供应商（盖公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日    期：     年      月     日

### 6-7  供应商控股股东名称、控股公司的名称和存在管理、被管理关系的单位名称说明

陕西省采购招标有限责任公司：

与我方的法定代表人（单位负责人）为同一人的企业如下：

我方的控股股东如下：

我方直接控股的企业如下：

与我方存在管理、被管理关系的单位名称如下：

供应商（盖公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日    期：     年      月     日

### 6-8  供应商是否属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商声明

陕西省采购招标有限责任公司：

我方 不属于 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

供应商（盖公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日    期：     年      月     日

中小企业、监狱企业、残疾人福利单位声明函或证明

中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加  （单位名称）  的 （项目名称） 采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承接企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2.  （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承接企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

（从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报）

二、监狱企业声明函

本单位郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

本单位为直接供应商，提供本单位的服务。

（1）本企业（单位）        （请填写：是、不是）监狱企业。如果是，后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）本企业（单位）        （请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）提供的服务，由本企业（单位）提供服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

注：符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》价格扣减条件的供应商须提交。需提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

三、残疾人福利性单位声明函

（注：符合条件的残疾人福利性单位请提供本函，不符合的不提供本函）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

正本/副本

政府采购项目

采购项目编号：SCZC2023-CS-1050/001

网络安全等级保护整改及测评

磋商响应文件

（商务及技术文件）

供应商：

时  间：

目  录

第一部分  磋商响应函

第二部分  磋商响应报价表

第三部分  偏离表

第四部分  响应方案说明

第五部分  中小企业、监狱企业、残疾人福利单位声明函或证明

第六部分  保证金支付凭证或担保函（复印件））

第一部分  磋商响应函

陕西省采购招标有限责任公司：

我单位收到贵公司   （项目名称    ）竞争性磋商文件，经详细研究，我们决定参加本次磋商活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任：

一、愿意按照竞争性磋商文件中的要求，提供采购产品及技术服务，完成合同的责任和义务。

二、按竞争性磋商文件的规定，我公司的首次磋商响应报价为人民币（大写）：            （￥：        元），并对其后的磋商报价负法律责任。

三、我方提交的响应文件正本一份、副本 两 份。

四、我方已详细阅读了竞争性磋商文件，完全理解并放弃提出含糊不清或易形成歧义的表述和资料。

五、如果我方在磋商有效期内撤销响应文件，则响应保证金将被贵方不予退还。

六、同意向贵方提供可能要求的与本次磋商有关的任何证据或资料，且尊重磋商小组的评审结论和结果。

七、我方的响应文件有效期为自磋商之日起 60 个日历天。若我方成交，响应文件有效期延长至合同执行完毕。

八、如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在磋商文件规定的期限内与采购人签订合同。

（2）我方承诺按照磋商文件规定向你方递交履约保证金。作为履行合同的担保。

（3）我方承诺按合同约定的期限和地点，提供符合磋商文件要求的全部的服务。

（4）我方保证在领取成交通知书前按要求支付成交服务费。

九、有关于本响应文件的函电，请按下列地址联系。

地    址：__________________________________________

开户银行：__________________________________________

帐    号：__________________________________________

电    话：_____________________传    真：________________

供应商（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

第二部分  磋商响应报价表

首次响应报价一览表

| 项目编号及名称 | 项目编号： 项目名称： |
| --- | --- |
| 响应总价 | 人民币（大写）： 整（小写：¥ 元） |
| 服务期 |  |
| 服务地点 |  |
| 备注 |  |

供应商（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

（首次）响应分项报价表

项目名称：

项目编号：

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 报价 | 具体说明 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

供应商（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

（首次）节能、环境标志产品明细表

项目编号：

项目名称：

| 序 号 | 产品 名称 | 制造 厂家 | 规格 型号 | 类 别 | 认证证书 编号 | 数 量 | 单 价 | 总 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1）强制采购类 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2）优先采购类 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（人民币，元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 占磋商响应总价的百分比（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1. 如磋商响应产品为节能、环境标志产品，须按格式逐项填写，并附相关证明，否则评审时不予价格扣除。

2. 类别填写：节能产品或环境标志产品。

3. 若所投产品为政府强制采购的节能产品，需提供响应产品经国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。强制类产品具体品目详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库﹝2019﹞19号文）。

供应商（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

第三部分  偏离表

一、商务、合同条款偏离表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 磋商文件商务、合同条款 | 完全响应 | 有偏离 | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （服务地点） |  |  |  |
|  | （服务期） |  |  |  |
|  | （付款方式） |  |  |  |
|  | …. |  |  |  |

供应商（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

注：	1. 对完全响应的，在下表相应列中标注“○”。对有偏离的条目在本表相应列中标注“正偏离”或“负偏离”，并在“偏离简述”栏中加以说明。

2. 正偏离是指应答的条件高于磋商文件要求，负偏离是指应答的条件低于磋商文件要求，正偏离项目不作扣分处理。

3. 供应商须完整填写响应表。如果未完整填写本表的各项内容则视作供应商已经对磋商文件相关要求和内容完全理解并同意，其报价为在此基础上的完全价格。

4. 在采购人与成交供应商签订合同时，如成交供应商未在响应文件“响应表”中列出偏离说明，无论已发生或即将发生任何情形，均视为完全符合磋商文件要求，并写入合同。若成交供应商在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。

二、技术偏离表

项目编号：

项目名称：

| 磋商文件条目号 | 技术条款要求 | 完全响应 | 有偏离 | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

注：1.	对完全响应的条目在本表相应列中标注“○”。对有偏离的条目在本表相应列中标注“正偏离”或“负偏离”。并在“偏离简述”栏中加以说明。

2.	正偏离是指应答的条件高于磋商文件要求，负偏离是指应答的条件低于磋商文件要求，正偏离项目不作扣分处理。

3	供应商须按照用户需求书逐条完整填写响应表。如果未完整填写响应表的各项内容则视作供应商已经对磋商文件相关要求和内容完全理解并同意，其报价为在此基础上的完全价格。

4	在采购人与成交供应商签订合同时，如成交供应商未在响应文件“响应表”中列出偏离说明，无论即将发生或已发生任何情形，均视为完全符合磋商文件要求，并写入合同。若成交供应商在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与采购人签订合同。

第四部分  响应方案说明

（格式自拟，内容需符合评审办法中要求的内容要求）

第五部分 中小企业、监狱企业、残疾人福利单位声明函或证明

中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加  （单位名称）  的 （项目名称） 采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承接企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2.  （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承接企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

（从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报）

二、监狱企业声明函

本单位郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

本单位为直接供应商，提供本单位的服务。

（1）本企业（单位）        （请填写：是、不是）监狱企业。如果是，后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）本企业（单位）        （请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）提供的服务，由本企业（单位）提供服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

注：符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》价格扣减条件的供应商须提交。需提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

三、残疾人福利性单位声明函

（注：符合条件的残疾人福利性单位请提供本函，不符合的不提供本函）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

四、响应承诺书

陕西省采购招标有限责任公司：

我方在此声明，我方以下事项进行承诺：

（1） 在本次磋商中我公司无与其他供应商相互串通，或与采购人串通的行为；

（2） 在本次磋商中我公司无向采购人或磋商小组成员行贿的手段谋取成交的行为；

（3） 在本次磋商中我公司无出借或借用资质行为、在响应文件中所附资料（业绩、项目负责人资料等）无弄虚作假；

（4） 我公司没有处于被责令停产、停业、投标资格被取消状态；

（5）我公司不采用非法手段获取证据进行质疑、投诉，在质疑、投诉过程中不提供虚假情况或进行恶意质疑、投诉。

上述承诺内容如有不实，我公司愿意承担由此造成的一切法律责任，并承诺以磋商保证金赔偿给采购人造成的损失。

特此承诺。

供应商（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

第六部分  保证金支付凭证或担保函（复印件）

本项目不要求缴纳磋商保证金

附件1

磋商响应担保函

（适用于保证金保函）

保函编号：

陕西省采购招标有限责任公司（下称受益人）：

鉴于     （下称被保证人）将于    年 月 日参加贵方竞争性磋商文件编号为 （采购项目编号）的 （项目名称） 的竞争性磋商，我方接受被保证人的委托，在此向受益人提供不可撤销的磋商保证：

一、本保证担保的担保金额为人民币（币种）     元（小写）     元整（大写）。

二、本保证担保的保证期间为响应文件的有效期（或延长的有效期），延长有效期无须通知我方。

三、在本保证担保的保证期间内，如果被保证人出现下列情形之一，受益人可以向我方提起索赔：

1. 被保证人在响应文件有效期内撤回其响应文件；

2. 被保证人在响应文件有效期内收到受益人发出的成交通知书后，不能或拒绝按竞争性磋商文件的要求签署合同；

3. 被保证人在有效期内收到受益人发出的成交通知书后，不能或拒绝按竞争性磋商文件的规定提交履约担保；

4. 被保证人成交后未按照竞争性磋商文件规定交纳代理服务费。

四、在本保证担保的保证期间内，我方收到受益人经法定代表人或其授权委托代理人签字并加盖公章的书面索赔通知后，将不争辩、不挑剔、不可撤销地立即向受益人支付本保证担保的担保金额。

五、受益人的索赔通知应当说明索赔理由，并必须在本保证担保的保证期间内送达我方。

六、本保证担保项下的权利不得转让。

七、本保证担保的保证期间届满，或我方已向受益人支付本保证担保的担保金额，我方的保证责任免除。

八、本保证担保适用中华人民共和国法律。

九、本保证担保以中文文本为准，涂改无效。

保证人（盖章）：

法定代表人或其授权委托代理人（签字或盖章）：

单位地址：

电话：

日期：     年     月     日

附件2

履约担保函格式

编号：

（采购人名称）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签定编号为                    的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年     月    日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将成交项目转让给他人，或者在磋商响应文件中未说明，且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形：

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                       。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

出具保函单位名称（盖公章）：

签字人姓名和职务：

签字人签名：

日期：   年   月   日

附件3

（最后）磋商响应报价一览表

（随身携带，单独提供，无需装订在响应文件中）

| 项目编号及 项目名称 | 项目编号： 项目名称： |
| --- | --- |
| 响应总价 | 人民币（大写）： 整（小写：¥ 元） |
| 服务期 |  |
| 服务地点 |  |
| 备注 |  |

供应商（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

（最后）响应分项报价表

（随身携带，单独提供，无需装订在响应文件中）

项目名称：

项目编号：

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 报价 | 具体说明 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

供应商（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

（最后）节能、环境标志产品明细表

（随身携带，单独提供，无需装订在响应文件中）

项目编号：

项目名称：

| 序 号 | 产品 名称 | 制造 厂家 | 规格 型号 | 类 别 | 认证证书 编号 | 数 量 | 单 价 | 总 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1）强制采购类 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2）优先采购类 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（人民币，元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 占磋商响应总价的百分比（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1. 如磋商响应产品为节能、环境标志产品，须按格式逐项填写，并附相关证明，否则评审时不予价格扣除。

2. 类别填写：节能产品或环境标志产品。

3. 若所投产品为政府强制采购的节能产品，需提供响应产品经国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。强制类产品具体品目详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库﹝2019﹞19号文）。

供应商（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：