项目编号：SXDC2021-ZB-102

西安市阎良区人民医院三中心信息化系统项目、西安市阎良区人民医院信息化提升项目、西安市阎良区人民医院PACS更换升级项目

招 标 文 件

采购人：西安市阎良区人民医院

采购代理机构：陕西迪诚项目管理有限公司

二零二一年 九月

目 录

第一部分 招标公告	1

第二部分 投标人须知	4

第三部分 采购内容及要求	31

第四部分 商务要求及合同格式	65

第五部分  投标文件格式	71

招标公告

西安市阎良区人民医院三中心信息化系统项目、西安市阎良区人民医院信息化提升项目、西安市阎良区人民医院PACS更换升级项目潜在的投标人可在陕西迪诚项目管理有限公司（西安市未央区凤城四路世融国际中心805室）获取招标文件，并于2021年10月18日14时前递交投标文件。

一、项目基本情况：

1、项目编号：SXDC2021-ZB-102

2、项目名称：西安市阎良区人民医院三中心信息化系统项目、西安市阎良区人民医院信息化提升项目、西安市阎良区人民医院PACS更换升级项目

3、预算金额：4220000.00元

4、最高限价：无

5、采购需求：

第1包： 西安市阎良区人民医院三中心信息化系统项目，1 批，预算金额：2200000.00元，项目概况：人民医院三中心信息化系统；具体详见招标文件，简要技术要求、用途：自用

第2包：西安市阎良区人民医院信息化提升项目，1 批，预算金额：1650000.00元，项目概况：人民医院信息化提升，具体详见招标文件，简要技术要求、用途：自用

第3包：西安市阎良区人民医院PACS更换升级项目，1批，预算金额：370000.00元，项目概况：人民医院PACS更换升级，具体详见招标文件，简要技术要求、用途：自用

6、合同履行期限：2021-11-1 00:00:00 至 2021-12-1 00:00:00（具体服务起止日期可随合同签订时间相应顺延）

7、本项目是否接受联合体投标：否

二、 投标人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：1.《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）；2.《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；3.《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）； 4.《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；5.《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）； 6.《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）；7.《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；8.《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；9.《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》财库〔2019〕27号；10.《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）；11.《西安市财政局关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（市财函〔2021〕431号）；12.其他需要落实的政府采购政策。

3、本项目的特定资格要求：1.具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供合法有效的统一社会信用代码营业执照（事业单位提供事业单位法人证书，自然人应提供身份证）；2.财务状况证明：供应商提供2020年度完整的财务审计报告（成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其开标前三个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函；3.社会保障资金缴纳证明：提供2021年1月以来至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；4.税收缴纳证明：提供2021年1月以来至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；5.非法定代表人参加采购的，须提供法定代表人委托授权书及被授权人身份证，法定代表人参加投标时,只须提供法定代表人身份证；6.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；7.供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；8.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；9.本项目不接受联合体投标。

三、 招标文件的获取方式

时间：即日起至2021-9-30 17:00:00 止

地点：西安市未央区凤城四路世融国际中心805室会议室

方式：现场购买/邮寄

售价： 免费赠送

注：1、领取招标文件时需携带单位介绍信及身份证原件、加盖单位公章（鲜章）的身份证复印件，招标文件谢绝邮寄。2、请各投标人按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

四、 投标文件递交

截止时间： 2021年10月18日下午14:00

地点：西安市未央区凤城四路世融国际中心805室会议室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息：西安市阎良区人民医院

联系地址：西安市阎良区康复巷

联系人：宋老师

联系电话：029-86866022

2、项目联系方式

项目联系人：李工

联系电话：15702935667

3、采购代理机构信息

名称：陕西迪诚项目管理有限公司

地址：西安市未央区凤城四路世融国际中心805室

- 投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采购人信息：西安市阎良区人民医院 联系地址：西安市阎良区康复巷 联系人：宋老师 联系电话：029-86866022 |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：陕西迪诚项目管理有限公司 地址：西安市未央区凤城四路世融国际中心805室 项目联系人：李工 联系电话：15702935667 |
| 3 | 项目名称 | 西安市阎良区人民医院三中心信息化系统项目、西安市阎良区人民医院信息化提升项目、西安市阎良区人民医院PACS更换升级项目 |
| 4 | 项目编号 | SXDC2021-ZB-102 |
| 5 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 6 | 招标内容 | 西安市阎良区人民医院三中心信息化系统、信息化提升、PACS更换升级。. |
| 7 | 服务期、服务地点 | 第1包服务期：自合同签订之日起30个日历日完成全部内容； 第2包服务期：自合同签订之日起60个日历日完成全部内容； 第3包服务期：自合同签订之日起30个日历日完成全部内容； 服务地点：采购人指定地点。 |
| 8 | 投标人资质条件 | 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、本项目的特定资格要求： 1.具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供合法有效的统一社会信用代码营业执照（事业单位提供事业单位法人证书，自然人应提供身份证）； 2.财务状况证明：供应商提供2020年度完整的财务审计报告（成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其开标前三个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函； 3.社会保障资金缴纳证明：提供2021年1月以来至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明； 4.税收缴纳证明：提供2021年1月以来至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料； 5.非法定代表人参加采购的，须提供法定代表人委托授权书及被授权人身份证，法定代表人参加投标时,只须提供法定代表人身份证；6.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； 7.供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商； 8.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动； 9.本项目不接受联合体投标。 |
| 9 | 联合体投标 | 不接受 |
| 10 | 投标文件获取 | 获取时间：2021年9月26日起至2021年09月30日上午09：00至17：00（北京时间，节假日除外）。 地点：西安市未央区凤城四路世融国际中心805室 |
| 11 | 投标人对招标文件提出问题的截止时间 | 投标文件递交截止时间10日前 |
| 12 | 采购人澄清 招标文件的截止时间 | 投标截止时间15日前。 |
| 13 | 构成招标文件的其他文件 | 招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分。 |
| 14 | 备选方案 | 不允许提供备选方案。 |
| 15 | 投标文件递交截止时间和地点 | 1.投标文件截止时间：2021年10月18日14点 00分（北京时间）； 2.开标时间：2021年10月18日14点 00分（北京时间） 3.地点：西安市未央区凤城四路世融国际中心805室 |
| 16 | 投标保证金 | 根据西安市财政局关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的文件精神，本项目不收取保证金。 |
| 17 | 投标有效期及授权书有效期 | 投标有效期及授权书有效期为从提交投标响应文件的截止时间起大于九十（90）个日历日；投标响应文件中必须载明投标有效期。否则，其投标响应文件作为无效处理。在有效期内投标文件对投标供应商具有法律约束力，成交人的投标响应文件有效期延长至合同执行完毕。 |
| 18 | 盖章签字 | 供应商必须按照招标文件的规定和要求盖章、签字 |
| 19 | 投标文件的装订、数量 | 投标响应文件一律采用书籍（胶装）方式装订。投标文件正本壹份、副本贰份、报价一览表壹份、电子版（U盘）壹份（U盘储存1份，Word及PDF格式各1份，包含投标文件所有内容）。供应商应将投标文件正本、所有的副本、电子版本、报价一览表单独密封装在封袋中（封袋不得有破损），且在封袋正面标明“正本”“副本”“电子版”“报价一览表”字样。封袋应加贴封条，并在封线处加盖供应商公章，封袋正面要粘贴供应商全称、项目名称、编号等标识。 |
| 20 | 封套上写明 | 项目名称： 项目编号： 标 段 号： 供应商名称： 招标文件在2021年 月 日 时 分前“不得开启”字样 |
| 21 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 22 | 履约担保 | 无 |
| 23 | 本项目落实政府采购政策需满足的资格要求 | 1、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）； 2、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）； 3、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）； 4、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）； 5、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）； 6、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号） 7、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）； 8、《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）； 9、《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》财库〔2019〕27号。 10、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）； 11、《西安市财政局关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（市财函〔2021〕431号） 12.其他需要落实的政府采购政策。 |
| 24 | 招标代理服务费 | 招标代理服务费：依据《国家计委关于印发招标代理服务收费管理暂行办法的通知》（计价格【2002】1980号）和国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知（发改价格【2011】534号）和国家发展改革委员会办公厅颁发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）文中规定标准收取； 以上费用由成交供应商在领取成交通知书前一次性支付。 请将招标代理服务费汇至下列指定账户： 户名：陕西迪诚项目管理有限公司 开户行：中国建设银行股份有限公司西安世融嘉城支行 账号：6105 0175 5400 0000 0417 |
| 25 | 知识产权 | 构成本招标文件各个组成部分的文件，未经采购人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。采购人全部或者部分使用供应商投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。 |
| 26 | 重新招标的其他情形 | 除投标人须知正文第8条规定的情形外，除非已经产生成交候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，采购人应当依法重新招标。 |
| 27 | 解释权 | 本招标文件由采购人和采购代理机构负责解释。 |
| 28 | 其他 | 根据《西安市财政局关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（市财函〔2021〕431号）供应商免费领取采购文件后，如不参与项目投标，应在递交响应文件截止时间前一日以书面形式告知采购代理机构。否则代理机构可向财政部门反映相关情况。供应商一年内累计出现三次该情况，将被监管部门记录为失信行为。 |

一．名词解释

- 采购人：西安市阎良区人民医院

- 监督机构：西安市阎良区财政局

- 采购代理机构：陕西迪诚项目管理有限公司

- 投标人：满足本次招标要求具有相应资质和完成项目能力的投标人

- 标书：招标文件与投标文件的统称

- 成交供应商：由评标委员会推荐经采购人确认的投标人

二．投标人

1、合格投标人

1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2）本项目的特定资格要求：

①具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供合法有效的统一社会信用代码营业执照（事业单位提供事业单位法人证书，自然人应提供身份证）；

②财务状况证明：供应商提供2020年度完整的财务审计报告（成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其开标前三个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函；

③社会保障资金缴纳证明：提供2021年1月以来至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；

④税收缴纳证明：提供2021年1月以来至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；

⑤非法定代表人参加采购的，须提供法定代表人委托授权书及被授权人身份证，法定代表人参加投标时,只须提供法定代表人身份证；

⑥参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

⑦供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；

⑧单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

⑨本项目不接受联合体投标。

2、投标委托如投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》（原件）。

3、投标费用

无论投标的结果如何，投标人自行承担参加投标相关的全部费用。

三．招标文件

1、招标文件

招标文件由招标文件总目录所列内容组成；投标人应详细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求,在投标文件中对招标文件的各方面都应做出实质性的响应，按照招标文件的要求提交全部资料。

2、招标文件的澄清

2.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在获取招标文件后7个工作日内按招标文件中的通讯地址以书面形式向采购代理机构提出，采购代理机构视情况采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，涉及变更的内容在财政部门指定的媒体上发布变更公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，且作为招标文件的组成部分。

2.2投标人在规定的时间内未对招标文件提出所需澄清或疑问的，采购代理机构将视其为无异议，因此带来的一切不利后果由投标人负责。对招标文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

注：对文件中有关表述不准确或难以理解或有疑义的内容，须在规定的时间内书面提出，在此之后提出的质疑为无效质疑。

3、招标文件的修改

3.1在投标截止前，无论出于何种原因，可以对已发出招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标文件截止时间15日前，以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有获取招标文件的潜在投标人，同时在原信息发布媒体上发布变更公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，与其具有同等法律效力。如果澄清或者修改发出的时间距规定的投标截止时间不足15日，将相应顺延投标截止时间。

3.2为方便投标人对招标文件修改或澄清内容有充分的时间进行补充修改，采购代理机构可延长投标截止时间和开标时间，具应在招标文件要求提交投标文件的截止时间15日前，将变更时间书面通知所有获取招标文件的投标人。

4、招标文件的获取

投标人必须从采购代理机构获取招标文件，投标人自行转让或复制的招标文件视为无效文件；仅作为本次招标使用。

5、评标的处理依据

评标委员会有权对在开标、评标过程中出现的一切问题，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和中华人民共和国财政部令第87号--《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的条款，本着公开、公平、公正的原则进行处理。

6、解释权归属

本标书的解释权归采购代理机构。

四．招标要求

1、招标内容

本次招标内容为信息化建设设备，投标人可根据自身的资质情况和经营范围对项目进行投标，不得将其子目再行分解或只投其中的一部分内容，否则投标无效；开标、阅标、评标、定标、签订合同均以项目为单位进行。

2、资质证明文件：

2.1投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并提供下列材料：

①具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供合法有效的统一社会信用代码营业执照（事业单位提供事业单位法人证书，自然人应提供身份证）；

②财务状况证明：供应商提供2020年度完整的财务审计报告（成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其开标前三个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函；

③社会保障资金缴纳证明：提供2021年1月以来至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；

④税收缴纳证明：提供2021年1月以来至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；

⑤非法定代表人参加采购的，须提供法定代表人委托授权书及被授权人身份证，法定代表人参加投标时,只须提供法定代表人身份证；

⑥参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

⑦供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；

⑧单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

⑨本项目不接受联合体投标。

2.2以上资质证明文件均为必备资质，缺一项或某项达不到要求，按无效文件处理。开标结束后由采购人或采购代理机构对各单位资格证明文件进行审查，若投标单位资格证明文件未提供或提供的证件不符合要求，其投标按无效投标处理。

3、投标文件的编制

3.1投标文件必须根据招标文件提供的内容及格式编制，并对招标文件做出实质性响应；具体内容包括：

（1）按照格式要求填写的投标函；

（2）投标报价表、分项报价表；

（3）投标单位资质证明文件；

（4）投标方案说明；

（5）商务响应偏离表；

（6）类似项目情况；

（7）投标单位承诺书；

（8）其他资料（如有）

4、投标报价

4.1投标报价是指完成此次项目的所有内容涵盖的价格，以招标文件的内容和要求作为投标依据；

4.2投标人应在投标文件中的开标一览表上，标明所投项目的全部报价，任何有选择的报价不予接受；

4.3投标货币：人民币；单位：元（精确到小数点后两位）；

4.4开标一览表应有投标人公章及法定代表人或被授权人的签字；

4.5投标报价表中标明的价格，在合同执行过程中，不得以任何理由变更；

4.6凡因投标人对招标文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由投标人自负；

4.7最低报价不是成交的唯一依据；

4.8投标人不得以低于成本的报价进行投标，当投标委员会认为某个投标人的投标报价或某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量，和不能诚信履约的可要求该投标人在现场书面澄清。

5、投标保证金

根据西安市财政局相关文件要求，本项目不收保证金。

6、投标文件、法人授权书的有效期

投标文件、法人授权书的有效期为从提交投标文件的截止时间起大于九十（90）个日历日；投标文件中必须载明投标、法人授权书有效期，否则，其投标文件作为无效处理。在有效期内投标文件对投标人具有法律约束力，成交的投标文件有效期延长至合同执行完毕。

7、投标文件的签署及规定

7.1投标人须依据招标文件内容和投标文件格式的要求编制投标文件；

7.2投标文件的正本和所有副本均需打印、复印或用不褪色的蓝（黑）墨水填写，并由投标人的法定代表人或被授权人在规定签章处签字和盖章（招标文件要求投标文件中法定代表人签字处由法定代表人签署，要求被授权人签字处由被授权人签署）。同时提供与正本内容一致的电子版标书（U盘）（U盘储存word及PDF格式各1份，包含投标文件所有内容），并在盘面标注投标单位全称、项目编号；

7.3每套投标文件封面须清楚地注明“正本”“副本”字样。投标文件正本和副本按照招标文件第五章规定的顺序编排、并应编制目录，逐页标注连续页码，并分别胶装成册；

7.4本次招标需提交投标文件叁份，其中正本壹份，副本贰份，并在封面标明“正本”和“副本”字样。

7.5投标人在投标文件中指定的页面的落款处，按招标文件要求加盖公章或签字；

7.6投标人名称应填写全称，同时加盖公章；

7.7投标文件的任何行间插字、涂改和增删，必须由法定代表人或被授权人在改动处旁签字方为有效；

7.8投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

8、文字要求

本次招标只接受简体中文文字的投标文件。

9、本项目不接受联合体投标

五．投标文件密封、递交

1、投标文件的密封及标记

1.1投标人应将投标文件的正本、所有副本和电子版标书（U盘），用单独的封袋分装密封（封袋不得有破损），在封袋上标明“正本”或“副本”或“电子版标书”字样，封袋应加贴封条，并在密封袋封口封线处加盖投标人公章，封袋正面要粘贴标识。

1.2为方便开标唱价，开标一览表除投标文件内装订外，再制作一份单独放在一个信封中。封口封线处加贴封条并加盖投标人公章，封袋正面要粘贴标识，单独递交；（该单独密封开标一览表的投标报价必须与投标文件正本中的开标一览表的投标报价一致，若不一致，则按单独密封的开标一览表为准。）

1.3封袋正面标识式样（参见格式A、B）

1.4如果投标人未按上述要求密封及加写标记将作为无效文件处理。误投或过早启封的投标文件，出现此类情况的投标文件，采购代理机构将拒绝接收，并退回投标人。采购代理机构对投标文件的误投和提前启封概不负责。

2、投标文件递交

2.1投标人必须在招标文件规定的开标时间和地点，将全部投标文件递交至采购代理机构项目承办人；

2.2采购代理机构项目承办人在招标文件规定的投标文件递交截止时间前，只负责投标文件的接收、清点、造册登记工作，并请递交人签字确认，对其有效性不负任何责任；

2.3采购代理机构在宣布递交投标文件时间截止之后，拒绝接收任何人送达、递交的投标文件；

2.4采购代理机构对投标文件在邮寄过程中的遗失或损坏不负责任；

2.5采购人或者采购代理机构收到投标文件后，将记载投标文件的送达时间和密封情况，并向投标人出具回执。

2.6无论投标人成交与否，其投标文件恕不退还。

3、投标截止时间

3.1投标人必须在招标文件规定的递交截止时间之前递交投标文件，采购代理机构在截止时间后拒绝接收任何投标文件。

3.2因采购人推迟投标截止时间时，采购代理机构应以书面（或电子邮件）的形式通知所有投标人；在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

4、投标文件的修改和撤回

4.1投标文件递交后，如果投标人提出书面修改和撤回投标文件要求，在投标截止时间前以书面形式送达采购代理机构，采购代理机构可以予以接受，但不退还投标文件；

4.2投标人修改投标文件的书面材料，须密封送达采购代理机构，修改或补充的内容应按招标文件要求签署、盖章、密封、标记，并作为投标文件的组成部分；

4.3撤回投标文件应以书面（或电子邮件）的形式通知采购代理机构。如采电子邮件形式撤回投标文件，随后必须补充有法定代表人或被授权人签署的要求撤回投标文件的正式文件；撤回投标文件的时间以送达采购代理机构或邮寄到达日戳为准；

4.4在投标截止时间后到招标文件规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件。

4.5投标人在投标文件递交截止时间后，不得对其投标文件做任何修改。

六．开标、评标、定标

1、开标

1.1采购代理机构按招标文件规定的时间、地点主持公开开标；开标大会由采购代理机构主持，采购人代表、监督机构及有关工作人员参加，参加开标的代表应签名报到以证明其出席；投标人派代表参加开标大会；

1.2按照《中华人民共和国政府采购法》及实施条例和中华人民共和国财政部令第87号--《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定，依法组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数，采购人代表须持有授权书。专家人选在省级财政部门设立的政府采购评审专家库中随机抽取，评标委员会按照招标文件规定的评标方法独立进行评标工作。

1.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术、服务等实质性要求；

2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

3）对投标文件进行比较和评价；

4）确定成交候选人名单，以及根据采购人委托直接确定成交供应商；

5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

1.4开标时查验投标文件密封情况，确认无误后拆封，以公开唱标的形式将开标一览表的内容公布，开标过程中采购代理机构指定专人负责将投标人的名称、投标项目名称、投标价格等记录，并存档备案；

1.5开标时，投标文件中出现下列情况，修正原则为：

1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

1.6公开开标后，直到向成交的投标人授予合同为止，凡审查、澄清、评价和比较投标的有关资料及被授标意见等内容，评标委员会成员均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

2、投标文件的初审

2.1初审内容分为资格性审查和符合性审查。分别按照以下内容对投标文件进行审查，一项不合格即按照无效投标处理。

2.22.2资格性审查：采购人或采购代理机构对各投标人文件中提供的资格证明文件进行资格审查，资格证明文件是否符合国家法律法规和招标文件的要求，并且齐全、真实、有效；以确定投标人是否具备投标资格。资格性审查合格的投标人将进行符合性审查阶段，资格性审查内容如下：

投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并提供下列材料：

①具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供合法有效的统一社会信用代码营业执照（事业单位提供事业单位法人证书，自然人应提供身份证）；

②财务状况证明：供应商提供2020年度完整的财务审计报告（成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其开标前三个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函；

③社会保障资金缴纳证明：提供2021年1月以来至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；

④税收缴纳证明：提供2021年1月以来至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；

⑤非法定代表人参加采购的，须提供法定代表人委托授权书及被授权人身份证，法定代表人参加投标时,只须提供法定代表人身份证；

⑥参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

⑦供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；

⑧单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

⑨本项目不接受联合体投标。

2.3 符合性审查：评标委员会对资格性审查合格的投标人进行符合性评审，符合性审查内容如下：

①投标文件的完整性(按要求编制)；

②投标文件的有效性(按要求签署盖章)；

③投标文件的响应性(实质上响应招标文件，招标文件允许偏离的除外)；

④报价是否超过采购预算。

2.4在详细评标之前，根据下述2.5/2.6的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。对关键条文的偏离、保留或反对将被认为是实质上的偏离。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

2.5实质上没有响应招标文件要求的投标将按无效投标处理。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质性响应的投标。如发现下列情况之一的，其投标将构成非实质性响应，按无效投标处理：

1）没有按照招标文件要求提供的投标文件或投标文件构成有重大缺项；

2）投标文件未按招标文件要求密封、签署、盖章的；

3）资格证明文件不全的或无效的，或不符合国家规定的；

4）投标文件无投标人公章、无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效委托书的；

5）无投标、法人授权书有效期或有效期达不到招标文件要求的；

6）投标人在同一份投标文件中，有两个或多个报价的；

7）存在有重大缺漏项和重大偏离的；

8）投标人有串通投标、以他人名义投标、行贿、提供虚假证明（包括第三方提供的虚假证明），开具虚假资质，出现虚假应答的，除按无效文件处理外，还将按照政府采购的有关规定进行处罚；

9）投标人未按招标文件要求提供响应产品的资料、提供的产品资料不全、未实质响应的及产品供货渠道不明确的；

10）响应设备及配件的技术参数、性能指标、配套内容与招标文件要求出现重大负偏差的；

11）投标报价低于成本价，涉嫌不正当竞争；（如果评标委员会认为某投标报价明显不合理或者低于成本，应当要求该投标人在评审现场合理时间内作出书面说明并提供相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理）；

12）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

13）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

14）投标文件不符合法律法规要求的。

2.6投标人有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5）不同投标人的投标文件相互混装；

6）不同投标人的单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参与同一“包/标段”或者未划分“包/标段”的同一招标项目。

2.7在对各投标人进行资格性和符合性审查过程中，对初步被认定为初审不合格或无效投标的，应现场及时告知投标人代表，以让其核证、澄清事实；若因联系不上投标人代表而导致评标结果的，责任由投标人代表负责。

3、投标文件的澄清

3.1评标委员会有权就投标文件中含混之处向上述步骤评审合格的投标人提出询问或澄清要求；投标人将有关询标澄清、补正、说明的内容应以书面形式提交；

3.2招标文件、投标文件作为评标的依据，澄清、补正、说明的内容只作为评标参考。询标澄清时投标人只作说明和解释，不得借此对投标报价、服务期、主要服务指标等实质性内容做任何修改；如澄清、补正、说明的内容与投标文件内容有重大相悖或矛盾，将被认定为无效投标；

3.3投标人对投标文件的澄清不得改变投标价格及实质内容。

4、政策性扣减

4.1政策性扣减范围

1）投标人符合小型、微型企业或监狱企业、残疾人福利性单位条件的，其投标报价价格评审时将按相应比例进行扣减。

2）依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，小型、微型企业应当同时符合以下条件：

①符合中小企业划分标准（中小企业划分标准是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号））。

②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物。

③小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

3）采购人拟采购产品属于优先采购节能、环境标志产品范围的，应当优先采购节能、环境标志产品；拟采购产品符合政府采购强制采购政策的，实行强制采购。

①采购人依据节能产品、环境标志产品品目清单和节能、环境标志产品认证证书实施政府优先采购和强制采购。

②采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

4）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业参加政府采购活动时，视同小型、微型企业。

5）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，视同小型、微型企业；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

4.2政策性扣减方式：

1）在投标报价的基础上，对小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，按“投标报价×6%”进行扣减；

2）投标人为联合体参与投标，且联合协议中约定小型或微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的，按“投标报价×2%”进行扣减；

3）小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位不重复享受优惠政策；

4）投标人享受支持中小型企业发展政策优惠的，可以同时享受节能、环境标志产品优先采购政策。

4.3成交价格=成交供应商的有效投标报价。

4.4《财政部 国务院扶贫办关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》--财库〔2019〕27号

1）采购农副产品的，同等条件下应优先采购贫困地区农副产品。各主管预算单位要做好统筹协调，确定并预留本部门各预算单位食堂采购农副产品总额的一定比例定向采购贫困地区农副产品。各级预算单位要按照积极稳妥的原则确定预留比例，购买贫困地区农副产品时要遵循就近、经济的原则，在确保完成既定预留比例的基础上，鼓励更多采购贫困地区农副产品，注重扶贫实际效果。

2）贫困地区农副产品是指832个国家级贫困县域内注册的企业、农民专业合作社、家庭农场等出产的农副产品。

3）使用财政性资金采购物业服务的，有条件的应当优先采购注册地在832个国家级贫困县域内，且聘用建档立卡贫困人员物业公司提供的物业服务。对注册地在832个国家级贫困县域内，且聘用建档立卡贫困人员达到公司员工（含服务外包用工）30%以上的物业公司，各级预算单位可根据符合条件的物业公司数量等具体情况，按规定履行有关变更采购方式报批程序后，采用竞争性谈判、竞争性磋商、单一来源等非公开招标采购方式，采购有关物业公司提供的物业服务。

5、详细评审

5.1采用综合评分法：按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为成交候选单位或者成交供应商的评标方法。若有两个或两个以上最高得分相同，推荐其中报价最低的投标人为成交候选人。

5.2评标委员会根据以下内容进行综合比较，自主打分，按最后得分由高到低汇总排序，以项目为单位分别推荐三名成交候选人；评标委员会根据评标结果写出评标报告。

5.3评审要素分值构成  （总计100分）

| 评分因素及分值 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 （30分） | 30分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最终报价最低的投标人价格为评标基准价，其价格分为满分。 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30 备注： 1.在投标报价的基础上，依照<关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定对小微企业报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 2.当评标委员会认为某个供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量和不能诚信履约的，应要求该供应商在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理的，评标委员会将其作为无效投标报价处理。 |
| 技术指标 （20分） | 20分 | 技术参数：投标产品技术参数及配置完全满足或高于招标文件要求的得20分；带★技术参数必须完全响应，并提供参数中要求的证明材料，开标现场证明材料原件备查（包括但不限于检测报告、官网和功能截图等）；非标★每有一项负偏离扣1分，扣完为止。（0-20分） |
| 服务方案 （15分） | 15分 | 1、整体方案： ①供应商能够完全理解采购人的建设需求，提供详细、安全、高效、可行性高的系统建设方案，并保证与现有系统的兼容和稳定，提供合理化优化建议及未来的扩展方案。（5-10分） ②投标人对本项目比较熟悉，能够理解采购人的建设需求，提供完整、安全、可行的系统建设方案。（1-5分） ③无方案得0分 2、应急预案 ①投标人提供突发的应急处理预案。具有健全应急预案体系，能够提供详细、具体、可靠的应急决策、处理协调机制。（3-5分） ②投标人提供突发的应急处理预案。能够提供完整、可靠的应急决策、处理协调机制。（1-2分） ③无方案得0分 |
| 项目实 施方案 （15分） | 15分 | 项目组织实施方案的合理性，包括实施总体规划、实施步骤、交付计划、实施组织构成、项目管理制度、质量保证体制、风险预见与控制能力、检测、调试措施，安全保障措施，应急处理措施等。 ①方案内容完整、全面、详细的计15-10分； ②方案内容有1到3项欠缺、较薄弱的计分10-5分； ③方案内容有3项以上严重欠缺、薄弱的计分5-1分； ④未提供项目实施方案不计分。 |
| 售后服 务方案 （5分） | 5分 | 售后服务方案：售后服务网点的设定、拟投入售后服务人员配置情况、日常维护、出现故障响应时间及措施。 ①售后服务方案内容具体、完整、详细、全面的计5-3分； ②售后服务方案内容欠缺、薄弱的计3-1分； ③未提供售后服务方案不得分。 |
| 培训方案（5分） | 5分 | 根据供应商培训方案的完整性、可行性，明确具体培训方式、时间、地点、对象及培训内容情况等综合评定得0-5分。 |
| 业绩 （10分） | 10分 | 2018年1月1日至今（以合同签署日期为准）响应人承接同类项目的供货业绩（以加盖响应人公章的合同复印件为准），每提供一份有效业绩得2分，共10分。 |
| 备注 | 1）各评委独立打分。 2）评委打分超过得分界限或未按本表规定赋分时，该评委的打分作废，不计入汇总分。 3）若出现综合得分并列时，比较价格得分，此分项得分高者排序在前；若价格得分仍相同，比较技术得分，此分项得分高者排序在前；若技术得分仍相同，则由全体评标委员会成员无记名投票，得票高者排序在前。 4）各种计算数字均保留两位小数，第三位“四舍五入”。 5）评标过程中，若出现特殊情况时，由评标委员会决定暂停评标，并提出具体处理意见。 |  |

5.4关于小微企业、监狱企业、福利性单位的说明：

1）扣除后的价格只作为其评标价，但不作为其成交价格。

2）满足价格扣除的，须在报价一览表备注栏中注明扣除类型，并按格式要求填写声明函、提供相应证明材料，对未在报价一览表备注栏中注明是否属于小微企业、监狱企业、福利性单位的或未填写声明函的或填写后没有附证明材料的，在评审时不予扣除；

3）小微企业证明材料应由中小型企业管理部门出具；监狱企业应由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具；残疾人福利性单位根据规定及格式提供声明函和证明材料；

4）同属监狱企业、福利性单位、小型微型企业的，不重复享受政策。

5.5特殊情况的处理

5.5.1单一产品采购项目中，提供相同品牌的产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，按以下方法处理：

1）使用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人及评标委员会按照技术方案、售后服务等内容择优选择确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

2）使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人及评标委员会按照投标报价最低的方式确定一个投标人获得成交供应商推荐资格，其他同品牌投标人不作为成交候选人。

5.1.2非单一产品采购项目中，提供相同品牌的核心产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，按以下方法处理：

- 使用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌核心产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且投标报价最低的参加评标；投标报价相同的，由采购人及评标委员会按照技术方案、售后服务等内容择优选择确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

- 2）使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人及评标委员会按照投标报价最低的方式确定一个投标人获得成交供应商推荐资格，其他同品牌投标人不作为成交候选人。

6、定标

6.1评标委员会根据评标方法的规定对投标人进行评审排序，推荐3名成交候选人，作为评标结果。评标结果由评标委员会成员签字确认。

6.2采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送达采购人，采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的成交候选单位顺序确定成交供应商，同时书面复函采购代理机构；

6.3采购代理机构收到采购人“成交复函”后2个工作日内，在指定的招投标信息媒体上发布公告，采购代理机构不做未成交原因的解释；

6.4确定的成交候选人放弃成交、在规定期限内未能签订合同、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照评标委员会提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交供应商，也可以重新招标。

6.5采购人也可以授权评标委员会评标后直接确定成交供应商。

6.6投标人对成交公告有异议的，提出质疑的投标人应当有明确的请求和必要的证明材料，应保证提出的质疑内容及相应证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

7、成交通知

7.1成交供应商确定之后，采购代理机构将发出《成交通知书》。

7.2成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出之后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。

七．签订合同

1、采购人应当自成交通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和成交供应商投标文件（包括评标中形成的澄清文件）的约定，与成交供应商签订书面合同。同时送监督机构备案，招标文件及成交供应商投标文件均作为合同的组成部分。所签订的合同不得对招标文件和成交供应商的投标文件（包括评标中形成的澄清文件）作实质性修改。

2、根据需要，采购代理机构可会同采购人负责监督、协调和处理履约过程中出现的问题。

八．成交服务费

1、招标代理服务费按约定由成交供应商支付，成交供应商在领取成交通知书前，向采购代理机构一次性缴付招标代理服务费。

2、成交供应商应依据成交金额向代理机构缴纳代理服务费，招标代理服务费收取按照国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和（发改办价格[2003]857号）文按服务收费标准计取。

3、招标代理服务费的收取账户信息如下：

户名：陕西迪诚项目管理有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司西安世融嘉城支行

账号：6105 0175 5400 0000 0417

九．质疑

1、投标人认为招标文件、招标过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

2、投标人必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3、投标人可以委托代理人进行质疑。代理人提出质疑的，应当提交授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

4、以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有投标人共同提出。

5、质疑书递交地点：陕西迪诚项目管理有限公司

6、投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

7、有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构和采购人不予受理：

（1）质疑投标人不是参与本次政府采购项目的投标人；

（2）质疑投标人与质疑事项不存在利害关系的；

（3）未在法定期限内提出质疑的；

（4）质疑未以书面形式提出，或质疑函主要内容构成不完整的；

（5）应当提交授权书而未提交的；

（6）以非法手段取得证据、材料的；

（7）质疑答复后，同一质疑人就同一事项或同一采购程序环节再次提出质疑的；

（8）不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

8、质疑答复

（1）采购人或采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

（2）质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向陕西省财政厅提起投诉。

十．其他

1、废标的情形

（1）招标采购中，出现下列情形之一的，应予以废标：

1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的；

2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4）因重大变故，采购任务取消的。

（2）废标后，采购代理机构应在财政部门指定采购网上公告，并公告废标的详细理由。

2、变更采购方式

（1）存在下列情形之一的，除采购任务取消情形外，采购人经同级财政部门同意后，可按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第四十三条规定的方式处理：

1）投标截止后参加投标的人不足3家的；

2）通过资格审查的投标人不足3家的；

3）通过符合性审查的投标人不足3家的。

（2）通过符合性审查的投标人只有2家时，采购人经同级财政部门同意后，可以按《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部第74号令）的规定与该2家投标人进行竞争性谈判采购。

十一．信用担保

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）及参考《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号），为参与政府采购项目的供应商提供政府采购信用担保和融资服务，并按照程序确定了合作的担保机构和商业银行（具体名单附后）。成交供应商如有需要融资贷款服务的，可凭成交通知书、政府采购合同等相关资料，按照实施方案规定的程序申请办理，具体规定可登陆陕西省政府采购网(ccgp.gov.cn)陕西省政府采购信用融资平台中查询了解。

说明：投标设备（产品）涉及中小企业制造产品、节能产品、环保标志产品及其单独分类汇总并附相关说明材料。采购人依据相关规定对提供上述说明材料供应商的产品实施政府优先采购或强制采购。

关于信用担保的说明：

（1）投标供应商在投标、履约、融资等环节可自愿选择采取信用担保的形式。

（2）具体详见陕西省政府采购网(ccgp.gov.cn)陕西省政府采购信用融资平台。

名单如下：

| 序号 | 合作单位名称 |
| --- | --- |
| 1 | 北京银行陕西省分行 |
| 2 | 中国建设银行陕西省分行 |
| 3 | 中信银行陕西省分行 |
| 4 | 平安银行陕西省分行 |
| 5 | 中国光大银行西安分行 |
| 6 | 浦发银行陕西省分行 |
| 7 | 兴业银行西安分行 |
| 8 | 工商银行陕西省分行 |
| 9 | 陕西秦农农村商业银行股份有限公司 |
| 10 | 浙商银行西安分行 |
| 11 | 中国银行股份有限公司陕西省分行 |
| 12 | 西安银行 |

- 采购内容及要求

第1包技术参数：

- 配置要求

| 分类 | 产品和服务内容 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 软件 | 卒中中心信息化系统 | 1 | 套 |
|  | 胸痛中心信息化系统 | 1 | 套 |
|  | 创伤中心信息化系统 | 1 | 套 |
| 硬件 | 接诊移动工作站（PDApro） | 1 | 台 |
|  | 接诊移动工作站（PDA） | 5 | 台 |
|  | 急救移动工作站（手持终端） | 3 | 台 |
|  | 室内定位设备（RFID） | 9 | 台 |
|  | 定位腕带 | 25 | 个 |
|  | 母钟 | 1 | 台 |
|  | 单面子钟 | 4 | 台 |
|  | 双面子钟 | 1 | 台 |
|  | GPS信号接收单元 | 1 | 套 |
|  | 服务器 | 1 | 台 |
|  | 全自动化学发光免疫分析仪(CF10) | 1 | 台 |
|  | 客观听觉测试平台 | 1 | 台 |
|  | 结肠透析机 | 1 | 台 |
|  | 紫外线光疗仪 | 1 | 台 |

- 软件功能要求

- 卒中中心信息化系统

| 编号 | 名称 | 招标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 卒中车端急救系统 | - 患者身份信息读取：采用图像识别技术，自动采集病患身份证信息； - 新建危重卒中患者电子病历：通过快速新增卒中患者，一键启动院内绿色通道，自动生成标准化的院前电子病历，并实现所有或部分患者列表以及某例患者的详情导出； - 信息自动通知：通过短信、电话、系统报警等，一键启动本院的快速救治绿色通道，自动通知对应的接诊医院、科室接诊； - 实时定位模块：采用GPS技术实时定位救护车位置，并根据实时路况预计到院时间； - 数据实时共享：通过移动4G或5G技术，实时传输患者信息和车端定位信息至对应的接诊医院及院内绿道医务人员。 |
| 2 | 卒中绿色通道系统 | - 患者身份信息读取：采用图像识别技术，自动采集病患身份信息； - ★患者数据自动采集：通过无线4G/5G网络，将患者生命体征信息及一键式获取检测数据上传至云服务器； - 信息自动通知：通过短信、电话、系统报警等，一键启动本院绿色通道，自动通知卒中团队、影像科及介入科等协作科室； - 关键时间节点、指标自动记录：通过室内定位技术，搭配患者定位腕带与定位接收器，主动获取患者离开或到达急诊科、检验科、影像科、溶栓室等时间；同时，内嵌算法，自动计算发病时长、各科室耗时、DNT、DPT、DIT、OPT、DRT等指标； - ★时间轴可配置化：通过获取的关键时间节点，可根据院方实际流程自定义配置，完整呈现院前、院内救治时间轴，实时展示患者救治路径；【提供终端操作视频录制材料】 - ★一键生成及分享绿道记录单：可精准针对每一个患者，可自动生成绿道记录单，并支持实时一键分享到微信群；【提供终端操作视频录制材料】 - 时间轴支持智能语音快速录入救治时间节点信息系。【提供终端操作视频录制材料】 |
| 3 | 卒中质控系统 | - 自动计算各关键时间指标：可自动计算发病时长、各科室耗时、DNT、DPT、DIT、OPT、DRT等指标； - 管理医务人员的救治效率：通过 NFC 技术搭配绿色通道系统记录医生到达及离开救治各科室的时间，即可根据卒中中心管理需要形成对医务人员救治行为的分析报告，以改进卒中中心救治效率； - ★卒中绿道时间节点表可配置化：可按脑防委要求，导出标准版卒中绿色通道时间记录表单，亦可根据医院实际救治流程，增加关键救治时间节点，导出医院专属时间节点表，以充分管控各环节救治质量；【提供终端操作视频录制材料】 - 形成质控报告：内置多种分析工具，在积累救治全流程数据后，可按根据实际需求导出月度、季度、年度卒中质控报告； - ★支持卒中急救APP系统使用情况统计。【提供终端操作视频录制材料】 |
| 4 | 卒中云平台管理系统 | - 患者管理：显示急救站点、车端急救、急诊分诊、绿色通道、康复转诊、随访管理等的所有患者信息。可查看患者在院前、院中、院后诊疗流程中的病患救治详情、质控详情等信息； - 统计分析：按照多个维度展示数据统计与分析结果，包括：平均DNT时间、DPT时间、急诊科耗时、影像科耗时、检验科耗时、患者年龄分布、性别分布及病种分布等，以图示和图表的形式展示； - ★数据补录：当患者的救治结束后，如果遇到数据漏填或填错的情况，可在后台系统上随时补录数据；【提供终端操作视频录制材料】 - 支持批量导出卒中绿道记录单。【提供终端操作视频录制材料】 |
| 5 | 卒中（单病种）直报系统 | - 具备将卒中患者的档案通过人工或系统审核校验后自动上传至卒中中心数据填报平台，完成卒中中心标准所要求有效信息的准确录入； - 数据上报结果查询、归档。 |
| 6 | 多媒体大屏综合展示系统 | - ★绿道信息及质控节点实时展示：数据大屏同步显示卒中绿道救治信息及各质控点统计信息；【提供终端操作视频录制材料】 |

- 胸痛中心信息化系统

| 编号 | 名称 | 招标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 胸痛急救车端系统 | - 具备救护车上录入胸痛病患信息功能； - ★具备车端移动工作站与心电图机数据互联功能，无需切换设备并实时同步全平台； - 具备流程催办功能，允许系统多次发送通知提醒院内诊断心电图和远程会诊； - 具备院前诊断和远程会诊功能； - 车端移动工作站与院内移动工作站数据互通，院内远程会诊结果及绕行指令实时共享。 |
| 2 | 胸痛急救流程驱动系统 | - ★采用流程任务驱动方式，覆盖胸痛救治全流程，对于“心电图采集”，“初步诊断”，“再灌注措施”，“溶栓记录”，“术中记录”这一类有明确先后顺序的流程，上一个流程任务完成后才能进入下一流程任务。【提供终端操作视频录制材料】 - 系统全流程操作支持在移动终端上完成。【提供终端操作视频录制材料】 - ★具备多种消息提醒渠道功能，包括但不限于短信、APP提醒音、智能语音电话等。【提供终端操作视频录制材料】 - 根据胸痛急救过程中用户角色细分，定义救治过程中的分诊护士、急诊护士、急救医生、胸痛医生、导管室、临床医务、急救医务、基层医务多个角色的工作职责和操作规范，并基于角色划分的流程环节操作权限和流程流向的配置功能。【提供终端操作视频录制材料】 - 支持移动终端实时查看患者所处救治流程状态； - 支持智能语音录入系统，通过语音记录关键时间节点准确时间。【提供终端操作视频录制材料】 |
| 3 | 胸痛患者档案管理系统 | - 完整胸痛病历数据保存，提供可溯源的纸质报告打印功能，报告打印支持医院自定义格式，支持PDF保存； - 管理端提供胸痛记录数据管理入口，具备胸痛记录的查询检索、信息补录、完善字段内容功能。 |
| 4 | 时间节点智能采集系统 | - 基于RFID定位系统在医院急诊科、心内科、导管室、CT室、彩超室等胸痛主要救治区域安装定位基站，自动记录患者到达和离开各个救治场景时间节点； - ★支持时间节点自动生成，对于胸痛中心要求的“到达大门时间”、“给药时间”、“请会诊时间”、“会诊到达时间”、“启动导管室时间”“知情同意开始时间”、“知情同意签署时间”、“激活导管室时间”等重要时间节点能通过系统流程自动生成，无需人为录入时间。 |
| 5 | 胸痛数据分析与质控系统 | - 具备数据概览统计功能，对病患的数量、病症类型、再灌注措施进行多维度分析； - 具备病患救治流程质量分析统计报表设计； - 根据胸痛中心认证标准和再认证标准质控要求，分析所有质控指标达标情况，实时更新保持与国家胸痛中心一致； - ★支持单个病患时间轴自动纠错功能；支对于数据极值以及质控不合格数据能实时报错，并注明错误原因；【提供终端操作视频录制材料】 - 支持单个病患实时质控信息展示。 |
| 6 | 胸痛中心绩效管理系统 | - ★提供分角色、分科室分流程操作环节的急救人员工作质量分析统计报表，统计参与救治人员各项操作动作的及时性有效性和效率情况；【提供终端操作视频录制材料】 - 根据医院需求推送全院质控分析报告。 |
| 7 | 胸痛中心数据直报系统 | - 系统后台数据字段与国家胸痛中心数据填报平台一一对应，数据符合中国胸痛中心认证要求； - 支持系统升级，国家胸痛中心数据填报平台字段内容调整后系统会及时做出相应调整，确保数据字段匹配； - ★具备上报纠错功能，上报数据时自动提示数据缺失项，数据极值以及质控不合格数据，注明错误原因并能快速跳转相应字段位置进行检查校对。 |
| 8 | 多媒体大屏综合展示系统 | - 实时展示医院胸痛中心当日所有接诊病人诊疗时间节点和诊疗状态； - 可查看120急救和基层转院患者所处状态； - 支持查看医院历史数据质控信息。 |

- 创伤中心信息化系统

| 编号 | 名称 | 招标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 创伤急救车端系统 | - 具有登记患者基本信息功能：操作员可通过该模块查看患者基本信息，包括患者的姓名、年龄、性别、患者标识、健康码状态、事件类型、受伤时间信息，支持车辆信息登记，包括：来院方式、到达现场时间、从现场出发时间、医护人员等信息； - 具有群快伤速建档功能，以及快速开展START检伤分流； - 支持快速体创伤检测，包括体格检查、GCS评分、TI评分ISS/AIS评分等，辅助跟车人员对患者进行病情快速评估； - ★转运实时追踪：开始转运及到达医院时，系统自动发送患者信息至本院，提示做好接诊准备； - “一键启动”绿色通道模块，以短信、终端提示2种模式同时发送，以确保通知及时传达； |
| 2 | 创伤急救院内系统 | - 具有院前车端录入的数据能实时同步院内移动工作站，内容应包含患者的档案建立、生命体征信息及院前急救信息； - 系统应支持TI创伤指数评分、GCS创伤指数评分、ISS/AIS评分的专科评分录入及维护；支持记录创伤支持创伤治疗措施快速记录，以及按照相关治疗措施的质控要求提醒，保证救治人员各项操作动作的及时性有效性和效率情况，作为质量改进依据；同时能完整记录患者的创伤病历，病历应包含体征检查、患者诊断、检查检验、用药情况以及应满足创伤中心指标的录入与维护； - 系统应支持通过病历号同步HIS患者信息，可通过移动终端相机扫描身份证自动识别用户信息无需手工输入，并自动建立病患档案； - ★建档功能支持创伤特有需求，即群伤事件快速批量建档； - 系统应支持与院内系统和检测设备对接，自动获取病患生命体征、关键指标数据和检测结果信息、相关过程数据等； - ★质控节点快速录入：提供病患急救时间轴查看及时间采集功能，能迅速查看病人各个时间点，在时间采集过程中支持通过可穿戴设备自动采集以及手工快速记录关键时间节点的两种方式；【提供终端操作视频录制材料】 - 请会诊：支持短信、电话提醒及应用提醒的多方式提醒； - 时间轴支持智能语音快速录入救治时间节点信息系。【提供终端操作视频录制材料】 |
| 3 | 创伤数据分析与质控系统 | - 提供查看创伤中心病患的一览表，一览表内容应包含时间统计病患数量、来源方式统计数量、当前就诊病患状态、质控指标、转归信息等统计； - ★提供数据概览统计，对病患的数量、病症类型、治疗措施进行时间和空间维度分析； - 提供急救人员工作质量分析统计报表，统计参与救治人员各项操作动作的及时性有效性和效率情况； - ★提供创伤中心质控指标统计分析功能，并符合国家创伤中心医疗质量控制指标要求； - 支持一键导出质控报告； - 支持创伤急救院内APP系统使用情况统计。 |
| 4 | 创伤绿色通道系统 | - PC端绿色通道系统的业务流程和功能与移动端工作站保持一致，患者救治状态及救治数据同步共享； - 患者管理：①新增患者：在PC端快速建立急救患者基本信息，采用图像识别技术或者身份证读卡器，自动采集病患身份证信息；②患者列表：根据患者的救治状态，分页展示所有患者信息；③查看详情：可直接查看患者详情；④查询患者：支持不同条件模糊查询； - 时间轴：根据患者实际救治路径及时间节点，展示患者个人时间轴。根据患者时间轴，可追踪患者经过的科室名称、具体时间等； - ★创伤中心时间节点登记表：根据患者救治结果，在PC端随时随地一键生成创伤中心时间节点登记表单，登记表可打印；【提供终端操作视频录制材料】 - 补录患者信息：支持救治后移动端与PC端的即时补录，并同步； - 个人质控信息：可查看绿道患者的创伤质控信息； - 系统应支持TI创伤指数评分、GCS创伤指数评分、ISS/AIS评分的专科评分录入及维护；支持记录创伤支持创伤治疗措施快速记录，以及按照相关治疗措施的质控要求提醒，保证救治人员各项操作动作的及时性有效性和效率情况，作为质量改进依据；同时能完整记录患者的创伤病历，病历应包含体征检查、患者诊断、检查检验、用药情况以及应满足创伤中心指标的录入与维护； - ★支持批量导出创伤绿道记录单。【提供终端操作视频录制材料】 |
| 5 | 多媒体大屏综合展示系统 | ★绿道信息及质控节点实时展示：数据大屏同步显示创伤绿道救治信息及各质控点统计信息。 |

- 硬件要求参数

| 编号 | 名称 | 招标要求 |
| --- | --- | --- |
| 硬件 | 接诊移动工作站（PDApro） | 1.显示屏≥5.5吋IPS高清屏，分辨率≥720*1440 2.内存容量 ≥4+64G 3.CPU 八核64位处理器 4.操作系统 Android 10.0及以上 5.内置模块:公安部二代证安全加密模块 |
|  | 接诊移动工作站（PDA） | 1.显示屏 ≥5.5吋IPS高清屏，分辨率 ≥720*1440 2.内存容量 ≥4+64G 3.CPU 八核64位处理器 4.操作系统 Android 10.0及以上 5.内置模块:公安部二代证安全加密模块 |
|  | 急救移动工作站（手持终端） | 1.显示屏 屏幕尺寸≥8吋，分辨率≥1280x800 2.处理器核心：四核心； 3.系统内存：≥3GB；存储容量：≥32GB |
|  | 室内定位设备（RFID） | 1.工作电源 DC24V~DC48V/1A 或 POE交换机直接供电； 2.工作频率 2.4GHz-2.5GHz； 3.读取距离 0-30米可调； |
|  | 定位腕带 | 1.待机工作电流<15uA，动态工作电流<12mA(脉冲模式） 2.工作电压 3V； 3.读取距离 0-80米； |
|  | 母钟 | 1.北斗GPS信号接收或CDMA基站信号： 频段：北斗B1频点：1561MHz GPS L1频点：1575MHz CDMA 2000 1X: 800MHz 高灵敏信号接收 2.卫星捕获性能： 50通道授时型GPS接收机 UTC同步精度30ns(RMS)，支持单星授时窗口模式 接收L1，C/A码信号-1575.42MHZ 接收B1, C/A码信号-1561.098MHZ 跟踪及锁定灵敏度可达-160dBm 用户终端同步授时精度：<30ms（典型值） 用户容量：≥10000, NTP请求量：25000次/秒 MTBF时间：≥10万小时 3.支持协议 NTP v1.v2.v3(RFC1119&1305)，SNTP（RFC2030, 1321）, DHCP, HTTP, IPV4 |
|  | 单面子钟 | 1.北斗/GPS卫星信号 可接收北斗B1频点，GPS L1频点信号 2.工作频率: 1555 MHz ~1580MHz; 3.显示性能LED显示单元发光强度≥200mcd，对比度≥10:1，LED显示屏可视视角≥65° 4.电源 110~220V 5.功耗 ≤4W 6.可靠性 MTBF≥10000h 7.电磁兼容性 符合无线电骚扰限值 GB-9254-1998 标准 A 级 |
|  | 双面子钟 | 1.北斗/GPS卫星信号 可接收北斗B1频点，GPS L1频点信号 2.工作频率: 1555 MHz ~1580MHz; 3.显示性能LED显示单元发光强度≥200mcd，对比度≥10:1，LED显示屏可视视角≥65° 4.电源 110~220V 5.功耗≤4W 6.可靠性 MTBF≥10000h 7.电磁兼容性 符合无线电骚扰限值 GB-9254-1998 标准 A 级 |
|  | GPS信号接收单元 | 1.工作频率:1567.75±10MHz，覆盖北斗 B1 频点(1561MHz)，GPS L1 频点 2.增益:北斗 B1 频点: 42dB±2dB; GPS L1 频点:38±2dB 3.电压驻波比:≤2.0 4.轴比(dB) :<5 5.供电电压:5±0.5V |
|  | 服务器 | 1.机箱：机箱为机架式，带上架导轨，规格≥1U, 2.处理器：核心数≥4核，主频≥3.0GHz，缓存≥6M 3.内存：DDR4，≥8GB 4.RAID模式：支持 RAID 0\1\10 5.网卡：双网口千兆网卡 6.硬盘：硬盘接口SATA,≥1TB，7.2K ,3.5吋 7.电源功率：≥250W 8.操作系统：Windows Server 2012及以上操作系统 9.内存扩展槽：2个PCIe 3.0插槽 10.接口：前置1个USB2.0端口，1个USB3.1 Gen2端口,后置2个USB3.1 Gen2端口 |
|  | 全自动化学发光免疫分析仪(CF10) | 1.电源要求 ：电压：100-230V，50Hz/60Hz；功率 400VA(±10VA) 2.检测方法：磁微粒化学发光法 3.检测速率：≥36 T/h 4.检测时间： 18 分钟，双通道，可同时检测 1-12 个相同或不同的项目 5.标本类型 ：全血、血清、血浆检测 6.反应区温度控制：37±0.5℃，波动度≤ 0.5℃； 7.分析仪稳定性：仪器开机处于稳定状态后第 4、8 小时测试结果与处于稳定状态初始时的测试结果相对偏差≤±10%； 8.批内重复性：CV≤8%； 9.准确性：在不小于两个数量级的浓度范围内，线性相关系数(r)≥0.99。 10.每个测试使用独立检测条 11.仅需取出试剂条，加入样本，将试剂条放置于仪器内即可开始测试。 12.小型化、集成化设计，无废液排放。 13.数据传输：支持 USB、网口、无线等多种方式接入医院 LIS 系统 14.打印：内置热敏打印机 |

客观听觉测试平台技术参数

# 一、功能要求：

# 1、ABR（听觉诱发电位）

# 2、TB-ABR(短纯音听觉诱发电位)

# 3、EABR(电子耳蜗ABR)

# 4、DPOAE(畸变产物耳声发射)

# 二、性能参数要求：

# 1、标准：

# （1）IEC 60601-1（一般安全）I类，BF型

# （2）IEC 60601-1-1（系统安全）I类，BF型

# （3）IEC 60601-1-2（电磁兼容）

# 2、计算机配置：

# （1）操作系统：Windows7 及以上

# （2）处理器： Intel(R) CPU G3900 ≥ 2.8GHz

# （3）RAM：≥ 4GB

# （4）硬盘：≥500GB

# （5）显示分辨率：≥1600 x 900

# （6）USB：≥ 2.0

# 3、系统：主机连接至计算机

# 4、前置放大器：

# （1）双通道（标准）：前置放大器（4电极），集线器标准线长50cm

# （2）增益：80dB/60dB；

# （3）频率响应：0.5 - 11.3kHz

# （4）噪声：4nV/√Hz，0.22μV RMS (0 - 3kHz)

# （5）CMRR：最小值>118dB, 典型值130dB (<100Hz

# （6）抗无线频率干扰：较此前的设计提高25dB

# （7）最大输入偏置电压：2.5V；

# （8）输入阻抗：10MΩ；

# （9）电源：主机供电

# *5、屏蔽：无需单独配备专业屏蔽室即可获得精准结果

# 6、安全：内置医疗安全转换器，前置放大器光电隔离保护.

# *7、兼容软件：诊断套件（兼容同品牌所有听力、眩晕、平衡检测设备）和XML兼容

# 三、ABR性能参数

# 1、应符合以下标准：

# （1）	IEC 60601-2-26（脑电波计），

# （2）IEC 60645-1/ANSI S3.6（听力计），

# （3）IEC 60645-3（听力测试信号）

# 2、阻抗检查：33Hz矩形波，单独显示每个电极的阻抗信息

# 无需拔掉电极直接从前置放大器读数，阻抗显示范围：0.5kΩ-25kΩ

# 3、耳机：Ear-Tone ABR插入式耳机

# 4、宽频带刺激声：

# （1）短纯音（TB）

# （2）短声（Click）

# （3）刺激率：0.1-80.1次/秒

# 5、频率特异性刺激声：

# （1）短纯音：频率：0.5 kHz -4kHz

# （2）包络：手动上升/平台/下降设置

# 6、刺激强度:20-135.5dB peSPL (-10 —100 dB nHL)，1dB步进

# 7、掩蔽: 白噪声，低于刺激声强度0- 40dB

# 8、计权运算:贝氏计权（Bayesian Weighting）

# 9、测试质量指示：反应可信目标值95%、97.5%或99%

# Fmp（以所选范围内曲线上的5个点为基础进行计算）

# 10、残余噪声计算：测试过程中实时计算，可选择自动停止测试标准，以所选范

# 围内曲线上的5个点为基础进行计算

# 11、通道数：双通道

# 12、每次测试曲线数：无限制

# *13、自动测试协议：内含多个预设自动测试协议；操作者可自定义并添加任意

# 多个自动测试；在自动测试过程中也可插入手动控制

# 14、数据采集：分析时间：0-900ms时窗；采集开始：刺激声开始时间±2ms，A/D 分辨率：16bit；每条曲线点数：450点

# 15、增益:自动：在开始测试新的强度之前，自动选择最适合的增益

# 手动：74-104dB (10μV - 320μV输入)，6dB步进

# 16、伪迹拒绝系统：可选择

# 17、实时EEG：在线显示；刷新率：典型值10Hz

# 18、滤波器：低通及高通数字滤波器；低通FIR（有限脉冲响应）滤波，不发生

# 波峰时移；高通滤波器模拟巴特沃思：0.5Hz-100Hz 6或12dB /倍频程。在

# 测试过程中、甚至完成测试后都可随时更改滤波设置

# 19、患者通讯:授话功能

# 20、帮助：按钮功能、输入字段等在线帮助，包括带有查找功能和交互引用功能

# 的电子操作手

# 四、OAE性能参数

# 1、标准： IEC 60645-3（听力计）

# 2、探头： DPOAE；重量：3g；可更换探头支架

# 3、刺激声：频率范围：500-10000Hz，25Hz步进,刺激强度：30-70dB SPL，1dB步进换能器：专用探头

# 4、记录：分析时窗：≥2秒，无最大时限

# 5、A/D分辨率：16bit，3.7Hz分辨率

# 6、伪迹排斥系统：-30-30dB SPL可调或关闭，测试中可调节

# 7、SNR标准：3-25dB

# 8、采样频率：30kHz

# 9、显示：探头检查 – 含刺激声和强度，频率响应，刺激声强函数，DP图或输入/输出曲线

# 10、DP响应：4096

# 11、显示增益：测试过程中自适应

# 12、自动测试协议：预编程测试，用户可增加自定义测试程序

# 13、通过SNR标准时以“√”标记

# 14、手动控制测试计时

结肠透析机招标参数要求

结肠透析机适用范围：

结肠透析机可广泛用于肛肠科、妇产科、普外腹部手术前的清洁肠道、乙状镜检、肠镜前的准备，可治疗急慢性结肠炎、溃疡性结肠炎、顽固性便秘、等疾病。

一．技术要求：

1.具有肠道清洗、肠道给药综合治疗功能；

*2.大屏幕显示注液模式、肠道压力、出液流量、温度等工作内容；

3.选用蠕动泵系统;

4.洗肠、灌肠采用双管道、双控制，也可以单独使用；

5.具有安全药物恒温保留灌肠系统， 肠道给药，流量控制，可调置接近人体的肠道蠕动水平。

6.外部配有加药灌，可控可调。

二、技术指标要求：

1.仪器类型：Ⅱ类 BF型；

2.总功率：≤1800VA；

*3. 水流量无极线性可调，调节范围：300～1200mL/min；

4．液晶触摸屏操作；

5.工作时间：≥ 8小时工作；

*6.无需外接设备，水温自动加热；

7．全自动清洗管路，对进水进行过滤消毒纯化处理过滤杂质；

8．具有超温、超压、断水自动断电保护功能；

9. 进水过滤精度≤5um；

*10.水温控制范围：29—40℃，温差波动范围≤±0.5℃；

11.肠疗时间设定范围：0—10h；

12.噪音≤30dB；

13.耗材及灭菌方式：一次性环氧乙烷灭菌肠管，环氧乙烷灭菌；

14. 设备供水方式：全自动自给补水；

15.双重温控保护；

16.配有紧急保护水疗开关；

17.靠背起立角度0-60度可调;

18.具有防味弯异味处理装置;

19.具有排泄物观察装置，配备≥19吋液晶显示屏;

20.具有自动冲洗设备，高压冲洗设备;

*21.具有自动运行、自动控制装置、无需医护人员协助，可以自行完成肠道水疗。一条细管自行进入直肠，不需扩肛器和排泄粗管，可以自由排泄。

22.根据需要在电脑操作界面设置总治疗时间、注水总量及注药时间，注液及停住时间;

23.一次性直肠管，直视式观察镜；

24.分体注塑设计；

25.全新ABS材料;

*26.床体长度1800mm,床面长度2000mm、床面宽度760mm，允差±59.

27.水疗床的肠管头5毫米左右。

28.接上自来水，水经过净化处理可达到饮用水的标准，并通过水疗机加热到恒定的37℃，通过水疗床冲洗肠道（PID恒温装置）;

*29.配有雾化消毒系统。

紫外线光疗仪参数要求

一、设备名称：紫外线光疗仪

二、数量：一台

三、用途：用于银屑病，白癜风，异位性皮炎，脂溢性皮炎，玫瑰糠疹，湿疹，带状疱疹等皮肤顽症的治疗

四、技术参数：

1、全身半舱治疗系统

★2、内装紫外线灯管，机器自带灯管数量≥10只；

3、机器前后都有“急停”按钮设计；

4、采用低压灯管及快速启动电路，灯管寿命≥500hr

5、抗干扰设计，确保设备在较强电磁干扰环境下（如移动电话、电梯、电焊、电钻等）能正常运行。

6、辐射频谱：输出波长311～313nm，峰值波长311nm；

7、外形尺寸L×B×H (mm)：1200×580×2070（±590）。

8、控制器和灯管分布在设备前后两侧，利于医护人员防护。

★9、辐照面积:≥850mmX1750mm

10、显示屏尺寸:≥3吋

11、镇流器、触发器、灯座等配件原装进口。

第2包技术参数：

院内信息系统改造项目技术要求

1.门诊管理系统：

- （收费、挂号）门诊慢性病、大病患者统筹支付与发票显示一致且完整准确；

- 门诊发票日期需要显示实际缴费日期，另外增加打印日期及重打标记；

- 门诊清单或诊间支付患者发票打印，可通过身份证或诊疗号识别打印；

- 优化支付系统，减少单边账的出现，各类支付方式报账单准确无误；

- 优化自助机挂号系统，确保相关信息的准确性，根据身份证信息自动更新人员信息库的错误信息；

- 优化门诊窗口扫码缴费流程，收费员直接扫描患者支付码缴费完成；

- 增加医保患者挂号接口，自动写入挂号信息到医保库，能根据日期、证件号、姓名等查询生成明细信息和汇总报表并打印；

- 门诊支付支持多种缴费方式，如聚合二维码扫码支付，银联卡直接刷卡支付；

- 程序优化，对于已接诊但未开单的患者，可退挂号费；

2.药房药库管理：

- 根据药房销售、库存情况，结合预先设定的药品最低库存，自动生成药品请领单；

- 根据药库出库、库存情况，结合预先设定的药品最低库存，自动生成药品采购单。能够查询展示全院药品总库存（包括药库+门诊药房+住院药房等），方便药房药库之间的调拨；

- 实现从入库、出库、发药、使用、盘点的药品批次管理，并可快速定位具体药品批次，建立药品预警，减少药品积压、失效；

- 通过扫描药品二维码，实现药品自动入库，并生成入库加单；

- 药品储存条件的提示，药师和护士根据提示做好药品储存；高警示药品提示等；

- 医生按医院制定的退药要求提出退药申请及电子申请单，不符合退药要求的无法提交退药申请。退还药品确认后自动入账药房，退药信息科实现多条件灵活查询；

- 按照国家对特殊药品的管理要求，可生成相关报表及登记记录，代替手工登记。建立电子版麻醉处方，具备疼痛病例模块，并生成电子版除痛病历，利用系统进行开具麻醉药品规范化管理；

- 可以通过门诊号、明细账号或患者姓名准确查询医师为患者开具的门诊处方并能够重新打印；

- 系统生成药品账单，以供各部门查询；

住院部管理系统

- 办理缴纳预交金，可直接打印预交款票据；

- 根据财务具体要求，优化系统汇总住院报表、日汇总表、明细表、缴费等表；

- 完善财务业务统计报表，可导出报表信息；

- 出院发票应当，结算准确，各类支付方式费用分类明确无误；

病案管理及统计系统

- 应具备病案录入、病案示踪、统计查询、病案借阅、基础信息维护、卫统报表、省市统计报表等功能。系统能够对病案数据进行追踪，快速定位到当前所在位置；

- 能够对出院病历进行扫码回收、归档，能够生成、打印病案袋标签（可自定义标签内容）；

- 对病案首页信息实现完整性和逻辑性的基本的质控和校验，例如：身份证位数、男女、出生日期等；能够根据病历质控要素进行自定义设置质控要素功能；

- 支持身份证件读取，及其他证件的自动拍照功能，自动调出相关病案的信息，生成相关申请单（提供系统截图）；

- 系统能够自动显示逾期未还病案清单，其中包含住院号、病人姓名、借阅人、当前流程、逾期天数、借阅科室、借阅日期、借阅人电话、借阅事由、借阅天数、病案号、次数、出院日期、出院科室等（提供系统截图）。

- 能够自动统计出病案回收数，24小时、3日内、7日内归档率并自动去除节假日；

- 支持病案进行住院科室内部的交接转科处理，能够根据当前科室和目的科室自动显示待签收、已签出/签收列表，能够根据日期显示已转入数量，当日已转出，已转出未转入数量，提供病案转入、转出快捷操作。

- 能够根据当前节点、时间显示出已签收，已签出，已签出未签收数量，能够显示出待签出/签收病案列表、已签出/签收病案列表。并双击详细病案后能够显示出病案示踪时间轴。

- 系统首页应具有：借阅申请、护士签出、护士站查询、已录入未收回、病案流通、病案追踪、逾期查询、借阅处理等快捷方式，能够根据关键字提供搜索功能。

- 能够显示‘与我相关’的工作统计，如：当日待签收、当日签收、当日签出，并能直接查询到相关统计图表。

- 病案示踪应具备病案转科、护士签出、病案流通、病案追踪、病案封存、退档申请、退档处理等功能。

- 护士站签出模块能够根据当前节点/目的节点自动计算当日签出、已签收、未签收数量，能够根据住院号、出院日期、入院科室等提供出院患者列表及已签出列表。

- 病案流通模块能够根据当前节点时间显示出已签收，当时已签出，已签出未签收数量，能够显示出待签出/签收病案列表、已签出/签收病案列表。双击后能够显示出病案示踪时间轴。

- 病案追踪 能够根据条形码、出院日期、住院号、病案号、住院次数、出院科室、病人姓名等进行相关病案查询。包含病案当前位置、住院号、次数、条码、姓名、性别、年龄、单位、身份证号、出院时间、出院科室。双击后能够显示出病案示踪时间轴（提供系统截图）。

- 能够根据出院日期、出院科室、收回标志、逾期标志、排序标志、逾期天数、病人姓名、收回天数、住院号等进行查询、打印、导出，并且能够对逾期者进行发送逾期提醒（提供系统截图）。

- 能够根据住院号，归档日期，归档标志进行查询，并且能够列出病案修改记录进行对比，双击后能够显示出病案示踪时间轴。

- 病案借阅应包括病案直接借阅、借阅申请、借阅审核、借阅处理、借阅查询、借阅人次统计等功能。

- 病案封存:能够解封至节点，解封至用户。显示待解封病案列表，已封存/解封病案列表，并且提供病案解封、病案封存的快捷方式，同时双击详细病案后能够显示出病案示踪时间轴。

- 退档申请:能够根据住院号，病人姓名，出院日期进行查询、申请功能，能够列出病案信息/待退档病案列表。

- 退档处理:能够根据申请日期、申请人、审核部门显示出当前流程、申请人、申请日期、住院号、住院次数、病人姓名、退档原因、退档人、审核部门、审核人、审核时间、审核驳回理由。

- 直接借阅:能够直接登记借阅病案人的信息，同时支持扫码登记借阅的病案。

- 借阅申请:能够根据住院号、次数、出院日期、身份证号、出院主诊断、入院科室、离院方式、医疗小组、主治医师、住院医师、手术医师进行病案查询，并提交借阅申请。

- 借阅审核:对提交的借阅申请进行审核，可进行审核通过和驳回处理。

- 借阅处理:对归还的病案进行扫码归还、续借、挂失等处理。

- 借阅人次统计:根据时间段统计病案的借阅次数和借出天数。

- 增加会诊管理功能，同时有统计功能；

- 能够实现病历分类统计功能、完善病历及终末病历质控得分功能和相应质控结果的统计反馈功能

- 首页中根据住址自动生成邮编，自动生成手术级别及切口等级；

- 能够根据病案首页数据生成国家卫统表及省市管理部门要求的制定统计报表的统计和打印。

- 能够根据国家公立医院绩效考核要求完成病案首页完整数据的导出和上传。

- 能够根据病案首页数据元素，进行灵活多样的自定义统计查询功能，包括绩效考核要求的指标数据统计、NCIS数据统计、单病种信息统计、临床路径数据统计以及如输血、手术、抢救等情况的统计。

- 提供临床应用人员的专业技术培训；

临床一体化新一代医生工作站系统

1、能够通过可视化集成界面，有效地区分了管床病人与全科病人。

2、能够通过导航显示患者档案信息、门诊病历、诊疗记录、住院证管理、住院病历、长期、临时医嘱、检验申请、检查申请、输血申请、护理记录等。

3、医嘱用户界面的设计要易学易用、方便灵活，录入简洁，避免了医生书写大量、繁琐的各种医疗单据、治疗医嘱，并及时将医嘱中各项诊疗检查申请传送给有关医技科室；

4、长期医嘱有首日执行时间，等同于临时医嘱的双量；完善批量医嘱功能，可对定制好的批量医嘱二次复选录入；

5、口服药品录入，默认只开一盒，需要多开的医生需自行修改数量，完善药品字典中的零售单位；

6、对于慢性病患者，基础信息第一次就诊时已录入同时建立慢病患者档案，方便后续就诊直接调取即可，不用重复输入；

7、住院、门诊医生站、病案首页、护士工作站、医技工作站的患者基本信息可以直接从HIS系统提取，不用重复录入；并且可在其余工作站中补充完善，特别与病案首页间相互校验其准确性。

8、可调用护士站相关信息，自动接收病人床位信息、体温图、护理记录单等信息；要求与护士工作站高度融合，实现诊断、病历、护理信息的共享、连接，提高了医护人员的工作效率。

9、能够自动为患者建立住院病历和检查检验等模板信息；出院记录可以根据入院记录自动生成；

10、可准确、迅速的接收各医技科室的各项检验检查结果.可以查看打印医技检查检验报告，报告的回传实现诊疗无纸化。

11、开具化验单、检查单，可多输入法进行切换使用，方便特殊字符符号输入；

12、要求医生站病案首页采用国家最新标准的疾病诊断和手术编码，采用国家编码和拼音码检索，手术级别可根据手术编码自动生成。

13、可最小化病历浏览窗口，同时可多窗口显示和操作（如长期、临时医嘱及出入库等信息）；

14、门诊病历同一患者（或同一身份证号）可多次多页书写，仿真纸质门诊病历的多次连续记录，并调阅打印。住院医生查阅该患者门诊诊疗、用药情况。

15、根据患者基本信息（如住院号、身份证号等），能够查询调阅该患者既往住院就诊信息；可借阅查看其历史病历；

16、实现电子病历的院内申请、借阅和同一患者间的可复制功能；

17、创建新的病历或医疗文书，要求时间默认为创建文档的当前时间；但可根据实际需求进行更改，更改后的医疗文档以时间顺序排序展示。

18、医生工作站所创建的电子病历及各类医疗文档必须规范完整，符合国家和地方管理部门的格式标准和管理规范，能够对病历状态进行管理，按相关要求收缴归档；

19、满足二级医院绩效考核上报的病案首页相关要求，可对病案首页的完整性、标准性、逻辑性进行字段元素质控，并导出相关报表；

20、医生工作站具备国家电子病历系统应用水平分级评价3-4级标准的各项功能要求和数据质量要求。

患者服务系统

1、智能导诊：

通过患者提供的症状信息判断患者可能出现的疾病，患者可根据自身患病情况选择对应疾病，系统智能推荐适合患者就诊的科室和专家。

2、在线咨询

为患者提供图片、文字、视频、语音等形式向在线医生进行咨询，医生根据患者提供的图片、文字、语音、视频等向患者提供相应合理的建议

3、预约挂号

支持患者在院外进行预约挂号,实现院内患者的基本信息、挂号信息在挂号窗口、门诊诊间的联通； 院内外各类挂号方式在本院号源池共享。医院统一设置号源，在医院放号时间刷新最新医生号源信息，同时支持科室自定义放号天数和放号时间

4、核酸检测预约

患者通过公众号进行核酸检测的自助下单、线上缴费、持码到检、结果推送。

5、病案配送

病案复印通过为患者提供线上的预约平台，患者通过平台可完成病案复印的线上预约、自取或邮寄、线上支付和物流查询等全功能。

6、智能候诊

实时更新当前候诊排队的信息，可提示候诊科室、当前排号、待诊人数量等。让用户可以清楚地知道自己排队信息的变化，缓解等待过程中的焦躁情绪。同时，提供人性化的发送看诊提醒。

7、在线缴费

支持院内处方、检查和检验等费用的在线支付，通过对诊间支付的人群进行分流，避免因为诊间支付产生的二次排队，对用户的碎片时间做到有效利用，节省看诊时间，优化就诊流程。支持第三方支付平台支付宝、微信等支付方式在线支付

8、智能查询

用户通过手机端即可随时查看就诊信息，包括门诊病历信息、处方信息和就诊卡余额，便于患者及时了解、明晰就诊花费项目和费用明细

9、检查检验报告查看

用户可查看已生成的检查、检验报告结果。

10、通知公告

医院对外发布图文信息通告，医院对药品价格和收费项目的价格在手机端进行公示，做到医院收费透明、公开。

11、个人中心

用户通过添加家庭成员的信息，远在外地也能给家人安排就诊事宜。

支持每个家庭成员分别挂号，统一管理，做到不用切换登陆账号，通过切换就诊人，即可查看就诊信息。

12、满意度评价

患者在就诊结束后，可以对相关医生专业能力及医院服务质量进行评价

13、来院导航

为患者提供来院、院内地图查询服务。医院导航分为院外导航、院内导航，院外导航可以显示医院具体位置，院内导航可以标注出院内各楼层平面图、各楼层科室类别，为患者提供与个人诊疗活动相关的院内定位与导航服务；用户可以根据选择将要前往的科室和当前定位快速查找到目标科室的行走路线。

手术麻醉系统

1、手术申请接收功能

接收指定患者申请功能，能够接收HIS下达的手术申请信息

2、首页，今日手术视角。

可以根据今日病人的手术状态，手术类型筛选，查看今日的手术，支持打印。当前手术视角，可以根据当前选择的手术查看信息

3、手术审核功能。

审核患者的手术申请，能够审核HIS的手术申请，可以单项通过，批量通过

4、手术排班功能。

手术安排，可以用拖拽，编辑选择的方式，给手术的病人安排相应的手术室，计划手术时间、计划结束时间，麻醉医生，麻醉护士，洗手护士，巡回护士等参与手术人员。

5、快捷人员安排。

科室可以绑定麻醉医生，麻醉护士，洗手护士，巡回护士，等麻醉手术科的人员

6、一件预排。

手术间能够绑定科室，根据病人的来源科室自动分配手术间。

7、急症排班。

实现所有用户登陆程序可进行急症排班。

8、取消手术。

可以取消手术。

9、术前信息管理。

患者术前访视，能够按照医院要求的格式自动生成术前访视单，并记录患者基本信息、支持文书模版套用功能，同步检验数据,支持移动端PAD 查看访视信息，支持打印预览及表单导出

10、术前急诊手术管理。

通过录入急诊患者住院号或门诊号获取基本信息，并快速安排手术。

11、患者知情同意书。

提供患者知情同意书格式，生成麻醉患者知情同意书。

12、麻醉单记录功能。

麻醉基本信息自动生成功能，能够自动生成含有患者基本信息、手术人员信息的麻醉记录单

13、麻醉用药，输液，输血，特殊用药快速录入功能。

能通过下拉菜单、拼音字头模糊检索出药品、实现麻醉用药的快速录入，也可以手动输入药品，液体等入录

14、麻醉套餐功能。

能够通过下来框菜单选择相应的麻醉套餐

15、生命体征采集。

连接监护仪，采集生命体征，自动入录麻醉单，自动划线，可以自己选择生命体征是否显示在麻醉单上，和是划线显示还是数值显示。

16、生命体征批量录入。

在不能自动采集的情况下，生命体征可以批量录入。

17、自动匹配单位功能。

能够在药品录入时自动匹配录入的药品剂量、浓度、速度单位。

18、关键事件。

能够将术中麻醉操作以符号的方式标记在记录单，好去对应的时间点。

19、自定义事件。

关键事件中可以自定义事件，记录相应事件时间在备注中。

20、麻醉单打印归档功能。

能够打印患者的麻醉相关麻醉单，可以打印麻醉单后自动完整麻醉单归档。

21、记录出量。

可以自己选择出量类型 记录出入量。

22、自动计算出入量总量。

可以根据麻醉用药，输液，输血，出量等数值自动计算出量的总量和入量的总量。

23、手术清点。

清点手术的耗材，可以清点手术的耗材，可以单项添加耗材，也可以根据维护的耗材包快速清点。

24、清点手术的器械。

可以清点手术的器械，可以单项添加耗材，可以根据维护的器械包快速清点。

25、复苏管理，床位安排，可以给复苏室病人安排床位。

26、复苏记录单。

麻醉复苏室术后恢复记录单，能够记录售后复苏过程中的麻醉用药、事件情况、生命体征等信息，生成复苏记录单。

27、文档管理，文书归档。

书写完文书保存后可以归档，归档后不能修改，如要归档需提交申请。

28、文书检查功能，可以检查文书是否记录。

29、文书设置，可以设置文书是否为必填文书。

手术文书，可以根据时间，申请科室，手术间等查询手术文书是否已经记录。

30、修该授权。

给归档后的文书提交修改申请后授与修改权限。

31、手术麻醉收费。

手术收费清单提交，录入手术、耗材等各类手术收费项目明细，支持套用手术收费模板，收费项目结果提交至HIS收费系统。

32、麻醉收费清单提交。

录入患者麻醉收费项目明细，支持根据收费模版与麻醉事件，麻醉时间，麻醉项目自动套用麻醉收费项目模板自动计费，收费项目结果提交至HIS收费系统。手术结束时自动弹出收费提示，麻醉医师确定后方可关闭系统。

33、收费项目管理。

同步HIS系统最新收费项目。支持编辑手术收费模板和麻醉收费模板。

34、导出功能。

PDF导出功能，知情同意书，术前访视单，麻醉记录单，术后访视单等手术文书支持导出为PDF格式文书。

35、信息系统接口支持功能。

系统集成功能，能够通过视图等多种集成方式

36、HIS接口支持功能。

能够支持通过HIS获取患者的手术申请信息，能够获取下手术通知单时间、收费类型等信息

37、创建用户以及权限设置功能。

创建用户名密码，能够创建用户，包括登录用户名、密码以及科室。

38、用户角色分配功能。

能够为指定用户分配角色以获取相应的程序访问权限。角色管理功能，角色编辑，能够编辑系统角色名称，用于分配一系列的程序功能访问权限。角色权限编辑，能够分配制定角色所具备的系统权限。

39、大屏信息隐私保护功能。

患者隐私保护功能，能够对大屏显示的内容进行隐私保护。

40、统计查询功能。

手术查询，能够根据手术的申请时间，排班时间，申请科室，执行科室，手术医生，手术助手、麻醉医生、器械护士、洗手护士、手术等级、ASA等级、等选项可进行多维度的查询。可以选择我的手术查看当前登录的用户自己的手术

41、申请科室统计。

可以统计申请科室的手术量，可以按照日期查询。工作量统计，能够统计指定日期范围内全科的工作量，能够统计指定日期范围内指定用户的工作量。

42、报表导出功能。

能够将上述统计结果导出为EXCEL格式报表，便于进一步分析处理。

43、麻醉质控。

工作任务完成情况，可以根据日期查询工作任务的完成情况，如手术总例数、麻醉总例数、手术室内麻醉例数、手术室外麻醉例数、日间手术麻醉例数、急诊手术麻醉例数等。

44、麻醉患者ASA分级情况。

根据日期查询手术后室内麻醉ASA各个级别的例数，手术后室内麻醉ASA各个级别的例数。

45、麻醉方式。

根据日期查询各种麻醉方式的例数。

46、生命体征指标。

可以根据日期查询生命体征指标的例数，如术中呼吸心跳骤停例数、计划外建立人工气道例数等。过程管理指标。可以根据日期查询过程管理指标如术中自体输血例数、术中输血治疗例数、等。

47、麻醉并发症指标。

根据日期查询麻醉并发症指标，如麻醉后24h内患者死亡例数、麻醉后24h内患者麻醉直接相关死亡例数等。

48、质控上报。

能够根据质控中心要求对不良事件的信息化上报，支持打印书面报告。

49、模板管理。

麻醉套餐，可以维护的麻醉套餐如 全麻 在麻醉记录单中使用。

50、器械包。可以维护相应的器械包，在手术清点使用。

51、耗材包。可以维护相应的耗材包，在手术清点使用。

52、基础模板。

可以维护基础模板，在术前访视单，术后访视单等表单使用。

53、监护仪设备体征数据采集功能。

采集体征自动集成功能，能够自动将采集到的监护仪生命体征参数记录在麻醉单上。

54、实时体征显示功能。

能够模拟监护仪对体征参数进行实时动态显示，同时不干扰麻醉记录单趋势图的正常显示。

第3包技术参数：

  - 本项目拟建设一套基于云端分布式架构的医学影像应用平台，平台集成院内影像数据存储、影像诊断业务、院内临床协同支撑、区域医疗影像协同、影像人工智能、大数据科研等模块，实现医院影像服务能力的全面提升。

系统技术及性能参数要求

| - 序号 | - 技术规格要求 |
| --- | --- |
| - 一、 | - 技术规范和要求 |
| - 1.1 | - 功能规范 - 遵循卫生部《PACS系统基本功能规范》2002年4月。 - 遵循公安部《信息安全等级保护管理办法》三级标准。 |
| - 1.2 | - 接口规范 - 共享构架基础-IHE ITI XDS：IHE XDS作为区域医疗信息共享交换基本技术框架文件，定义和规定了不同医疗机构病人信息如何在一个统一集成架构下进行交换和共享。 |
| - 1.3 | - 医疗企业集成规范（Integrating the Healthcare Enterprise, IHE）。 - 影像数据标准遵循DICOM 3.0标准， |
| - 二、 | - 云平台的业务承载要求 |
| - 2.1 | - 平台以“医疗影像专有云平台”为基础，通过多任务负载均衡集群、系统应用层管理集群、影像分布式计算应用集群、数据对象存储的云体系架构，确保系统的大并发访问处理速度和业务容灾。 |
| - 2.2 | - 影像数据以分块的方式在云端存储，存储云平台需具备海量、安全和高可靠的特点，数据自动多重冗余备份。确保稳定的对外服务的同时能够保证数据不会发生丢失。同时在医院的前置服务器上进行缓存，多副本存放实现对较大的访问量进行负载均衡，保证服务的质量。 |
| - 2.3 | - 平台要求影像云存储服务在稳定性方面，可用性≥99.95% ，数据可靠性≥99.99%。 |
| - 2.4 | - ★影像云平台系统应采取“SaaS”交付模式，减少本地系统的部署运营，通过轻量化客户端快速部署应用。通过云端服务模式，诊断医生按需开通个人远程账号，登陆后远程访问云端授权影像。 |
| - 2.5 | - 系统提供全面的安全管理，对业务系统运行的性能、异常信息、系统维护管理以及与之匹配的运行环境性能和维护管理进行实时监控与诊断。 |
| - 2.6 | - 平台所使用的云服务器集群应建立双活备份机制，充分满足医院影像系统相关业务对云计算、云存储、网络安全等各方面需求，可以实现系统的事件管理、系统监控、网络监控、报表管理、建议措施等功能，实现状态可视化、管理集中化和报表客户化。 |
| - 2.7 | - 对影像云平台的云计算能力、数据处理能力和云存储能力能实现动态弹性扩容、协作共享、快速访问，在影像调阅采取数据“零”下载、云阅片的并发访问机制。 |
| - 2.8 | - 对医院原有PACS系统的历史数据，需全部迁移到云端系统中，保证图像数据的完整，能快速准确调阅和后处理，并能与病人新增图像进行对比。 |
| - 2.9 | - 影像设备接入类型包含放射、超声等多种标准DICOM3.0影像设备，对于非标准DICOM3.0数据应实现数据的采集、转换。 |
| - 2.10 | - 平台服务商应提供云平台系统部署与运维、网络链路的部署与运维。 |
| - 2.11 | - 平台应支持跨平台浏览应用，涵盖：Windows（PC端）、安卓（Android ）、苹果（iOS ）平台，PC端支持轻量化客户端登陆及网页浏览器登陆，移动端具备IOS系统专用APP，其他移动端系统可支持网页及微信登陆阅片功能。需提供系统应用截图。 |
| - 2.12 | - ★云端存储系统需采用三重高可用容灾架构，主备架构、同城容灾和异地容灾，并提供技术说明资料。 |
| - 2.13 | - 可服务性对所有接入点可进行远程监控，远程配置，远程维护。（需提供软件截图证明） |
| - 三、 | - 数据采集传输模块 |
| - 3.1 | - 支持院内应部署前置服务器，实现院内影像数据的唯一转发出口，内置数据采集软件支持院内影像设备的自动采集、自动上传（自动上传或定时上传）。 |
| - 3.2 | - 前置服务器需内置数据加密算法、无损压缩算法，实现数据安全快速的传输，医生工作站通过前置服务器进行中转实现在院内对云端的数据进行访问。 |
| - 3.3 | - 前置服务器需内置防火墙系统，实现对云端浏览的唯一访问及外部非法访问的阻止。对影像文件上传操作的数据接口，采用动态令牌+URL签名的方式，对数据的发送者进行身份验证； |
| - 3.4 | - 前置服务器需实现院内数据动态缓存服务，对院内近期热数据实现本地缓存，提升院内数据调阅速度，同时数据缓存支持按照存储时间轴进行动态更新，便于云上和院内影像归档的统一管理和数据交互，在保证调阅性能的前提下减少院内存储冗余，实现快速方便安全的院内外一体化应用。 |
|  | - 前置服务器内置系统需支持断网续传功能，网络断开重新连接后系统能够自动缓存数据在网络恢复后继续进行上传。 |
| - 四 | - 影像云平台应用服务 |
| - 4.1 | - 医学影像云平台服务应包含以下功能模块：预约登记模块、排队叫号模块、本地诊断模块、图像浏览模块、影像质控服务模块、云胶片服务模块、AI影像辅助诊断模块、大数据科研模块、远程诊断模块、远程会诊模块、超声影像服务模块、院内及区域运营数据统计模块、后台配置管理模块等应满足院内医疗协同的需求及院外扩展需求。 |
| - 4.2 | - 预约登记模块 |
| - 4.2.1 | - 系统需支持患者预约功能，总体分类需满足以下内容：预约、我院预约列表、预约我院列表（可同时在电脑端，手机端实现影像检查预约功能）。 - 系统需支持提前预约天数：默认≥7天（后台可配置）。 - 系统需支持预约时间段：默认≥1小时（后台可配置）。 - 系统需支持时间段内可预约号源：默认≥10个（后台可配置）。 - 可实现与院内HIS系统无缝对接，实现患者登记信息的实时同步。 |
| - 4.2.2 | - ★支持电子预约申请单功能，临床医生和患者通过移动端方式进行检查预约。需提供软件功能截图 |
| - 4.2.3 | - 通过HIS信息转登记患者，与HIS、EMR等系统集成，登记医生输入患者门诊号或住院号，自动提取患者医嘱信息，进行自动信息录入。 |
| - 4.2.4 | - 复诊登记患者，同一患者二次进行检查，系统会根据患者的信息进行匹配，将两次信息关联，两次检查影像号一致与HIS、EMR等系统集成，系统会根据患者HISID自动关联患者信息，进行关联, 系统能自动判断患者相关检查预约情况，如同一患者有多个不同类型检查项目，如CT/MRI/DR/B超/内镜等，系统能根据预约排队情况尽可能让患者只跑一次路完成所有检查项目、 |
| - 4.2.5 | - 手动登记患者住院、门诊、体检患者能够通过智能预约机完成预约检查和预约单打印。 |
| - 4.4 | - 排队叫号模块 |
| - 4.4.1 | - 排队叫号模块功能应适应不同科室的实际使用流程。 |
| - 4.4.2 | - 按照患者登记信息进行影像室分配、队列排序 |
| - 4.4.3 | - 管理患者排队叫号，更改患者就诊状态 |
| - 4.4.4 | - 自动生成检查排队序号，对急诊和绿色通道患者，在显示队列上给出明显标志 |
| - 4.4.5 | - 大屏幕显示机房的患者队列，根据优先顺序语音呼叫患者 |
| - 4.4.6 | - 根据机房、检查部位、检查时间等项目进行个性化的语音呼叫 |
| - 4.4 | - 本地诊断模块 |
| - 4.4.1 | - 系统登录一段时间后，操作人员没有任何操作，系统将自动注销，放置其他人篡改；并且超时时间段可以进行配置； |
| - 4.4.2 | - 有新的检查时，检查列表必须有提示；可以下载检查列表的查询结果； |
| - 4.4.3 | - 当前显示检查条数，可配置；可以顺序和倒序显示； |
| - 4.4.4 | - 在检查列表中，可直接浏览患者详细的送检信息，检查信息、病史信息，以及报告内容； |
| - 4.4.5 | - 可按照登记时间、检查时间、开始诊断时间、审核时间来检索、设备类型、各种设备类型中的检查部位、报告状态、打印状态、患者姓名、影像号、申请单号、检查号、门诊和住院号来进行查询； |
| - 4.4.6 | - 检索条件可以根据工作人员的偏好或者科室要求进行个性化定义； |
| - 4.4.7 | - 可以针对科室和个人分别设置多种报告单样式和多种所见和诊断词汇库内容；其中词汇模板可以按照设备类型、检查大部位、详细检查部位、阴阳性进行分类； |
| - 4.4.8 | - 在书写报告和审核报告过程中，支持科室级的自定义标签，可用于后期质控。并支持将报告标签和检查信息导出为EXCEL； |
| - ★4.4.9 | - 支持科室级自定义诊断工作流程，可定义在报告的某种状态下，才允许对报告进行打印。并且最高支持三级审核科室流程； |
| - 4.4.10 | - 支持科室内工作人员的权限设置，高权限的人员可以修改低权限人员的报告；注意，工作人员具有的权限不以本科室的整体工作流程的最高权限作为限制，实现工作人员权限和科室流程解耦; |
| - 4.4.11 | - 支持对已完成状态的报告内容进行批注; |
| - 4.4.12 | - 在审核过程中，支持报告驳回操作； |
| - 4.4.14 | - 编辑报告中，需要有常用的文本编辑工具，比如添加序号，改变字体，加粗，划线，各种对齐方式，上标，下标的功能 |
| - 4.4.14 | - 历史诊断报告列表功能，审核医生可查看当前病人同模态的历史诊断报告； |
| - 4.4.15 | - 支持图文报告；对当前影像进行截图，根据报告模板，将截图插入报告中； |
| - 4.4.16 | - 针对信息化不规范的基层卫生中心，可手动将多个检查关联到同一个患者上； |
| - 4.4.17 | - 针对基层卫生中心，可以将影像资料信息和登记信息进行手动的关联；也可以将影像资料信息进行补录患者信息和检查信息； |
| - 4.4.18 | - 编辑报告过程中，可以将当前的报告内容另存为报告词库模板； |
| - 4.5 | - 图像专业浏览模块 |
| - 4.5.1 | - 支持历史影像比较，在同一屏幕上，可同时方便地调阅一个患者或多个患者不同诊断序列、不同影像设备、不同时期、不同体位的影像进行同屏对比； |
| - 4.5.2 | - 具有序列快捷操作工具栏，可针对当前显示窗口快速的切换序列，防止在高分辨率显示环境下鼠标移动过远距离；可以直接输入窗宽窗位的值来调整当前序列WL； |
| - 4.5.3 | - 可以针对不同设备类型，不同医生来自定义挂片协议； |
| - 4.5.4 | - 影像标注测量留痕功能；在用户阅片过程中可以在图像上根据需要创建各种图形元素用来记录诊断信息，在需要的时候将其与图像一同显示出来，不需要的时候隐藏图形只显示图像。 |
| - 4.5.5 | - 图像浏览器系统操作界面需为中文界面，便于医生识别。 - 图像浏览器常用操作应包含如下功能：调整窗宽/窗位、预设CT值调整、正负像、平移、旋转、差值缩放、图像插值边缘增强、恢复原始图像、图像真实大小显示、文字/数字标注，长度测量、Cobo角测量、CT值测量、偏离角测量、角度测量、报告ROI标记、VR/MPR、智能定位、DICOM格式图像导出等功能、支持序列和图像级别的多分格显示、多帧图像的播放、暂停、停止、播放速率的调整、支持GSPS显示。（其中报告ROI标记功能中标记的图像需在电脑浏览器端，手机端均可显示。）支持常规的标注和测量；箭头、文字、方形、圆形、直线测量、角度测量、矩形测量、椭圆测量、CT测量点和区域测量、Cobb角测量、偏差角测量、心胸比测量、删除和全部删除功能 |
| - 4.5.6 | - 常用操作工具；WL调整、ROI调窗、各种特定部位的WL调整、移动、缩放、反色、伪彩色、上下、左右翻转、旋转、方向遮蔽板、自动遮蔽板、恢复到原始状态功能； |
| - 4.5.7 | - 支持常用播放功能；具有播放、暂停、上下帧、速率调整、可以按照序列播放，也可以按照多帧影像播放； |
| - 4.5.8 | - 支持DSA剪影功能、支持乳腺勾边反色、图像增强功能 |
| - 4.5.9 | - 多序列同步定位功能，鼠标停在当前序列窗口上时，可在其他序列显示窗口中，标记处当前点所在的位置 |
| - 4.5.10 | - 图像信息可以在图像的8个区域内任意配置，可以自定义注释内容； |
| - 4.5.11 | - 图像显示可以按照适合当前窗口显示，可以按照实际大小显示或者按照原图大小显示； |
| - 4.5.12 | - 可以切换序列显示布局；也可以在序列显示窗口中，使用序列内图像平铺显示，并且所有的操作同步，方便MR阅片中，病灶的定位 |
| - 4.5.14 | - 关键影像选择：标记出一个检查的众多序列中的关键的图像。能快速的定位到感兴趣的图像 |
| - 4.5.14 | - 支持自助胶片打印机的接入，具有DICOM Print SCU 胶片打印功能； |
| - 4.5.15 | - 可对不同病人不同检查的影像进行合并，将其打印在一张胶片上； |
| - 4.5.16 | - 支持整个序列或者部分序列导出到打印机； |
| - 4.5.17 | - 在胶片预览界面中，支持同步和异步的缩放、移动、调整W/L、ROI调整W/L、剪切、反色、上下翻转、左右翻转、旋转以及恢复功能；可以随意的更换影像在胶片中的位置； |
| - 4.5.18 | - 支持按照不同使用医师对常用操作的快捷键配置； |
| - 4.5.19 | - 支持彩色打印影像胶片； |
| - 4.5.20 | - 在打印编辑界面可实现不规则打印布局； |
| - 4.5.21 | - 可根据当前的选择的胶片的大小和影像像素的大小，实现真实打印 |
| - 4.5.22 | - 支持DICOM Store SCU转发功能，实现将PACS的图像导出到第三方工作站；可以显示当前图像的DICOM信息；导出数据功能，并且可以设置导出数据为JPG，BMP，DICOM格式，以及DICOM格式中像素是否是压缩格式还是非压缩格式 |
| - 4.5.24 | - ★支持医学影像云端在线三维重建功能，多平面重建：3D Viewer所提供的MPR工具可以用来在正交平面（冠状的、径向的、轴向的、倾斜的，取决于图像的基本平面）中重建图像；支持MPR、MIP、Min IP、Ave IP模式间的切换；容积显示: 支持Volume rendering，支持对三维图像做改变颜色、切割定位、盒切、角切、调整方位操作。并提供软件功能界面截图。 |
| - 4.5.26 | - ★支持报告ROI功能，可在影像查看报告处标记病灶，标记后可在报告书查看、书写处直接点击后显示（需提供系统截图） |
| - 4.6 | - 质控服务模块 |
| - 4.6.1 | - 同一份报告历次修改的日志显示。 |
| - 4.6.2 | - 支持多级报告审核机制，可为不同业务权限的医生配置执行初审、二审、终审等操作。 |
| - 4.6.4 | - 支持报告质控评分及评论 |
| - 4.6.4 | - 支持对本院及区域影像阳性率统计 |
| - 4.7 | - 云胶片服务模块、 |
| - 4.7.1 | - 影像分享功能：系统需实现将影像数据实名或者匿名的方式以二维码或超链接的形式长期或短期分享。 |
| - 4.7.2 | - 系统需实现将报告自动生成二维码：通过微信扫描二维码绑定手机号后查阅电子报告、并且查看患者的原始影像。 |
| - 4.7.3 | - 患者在用云胶片服务时通过手机端可一键管理所有检查报告，包含本院数据、平台其他医院的检查数据，并支持一键调阅查询，系统需提供软件截图。 |
| - 4.7.4 | - ★云影像分发管理功能：系统需支持医生自主管理已发布的影像数据，并通过选择序列、层厚等方式对患者隐藏或公开数据显示。需提供功能截图。 |
| - 4.7.5 | - 云胶片分发需具支持云胶片预登记功能，患者检查前扫码登记个人信息后，报告及影像自动与登记信息关联。需提供云胶片预登记功能截图。 |
| - 4.8 | - AI影像辅助诊断模块 |
| - 4.8.1 | - ★系统需具备AI辅助诊断服务，其中包含：CT肺结节辅助诊断、DR肺部智能辅助诊断、DR膝关节检测等功能。系统需提供AI辅助诊断应用功能截图。 |
| - 4.9 | - 大数据科研模块 |
| - 4.9.1 | - 系统应提供平台共享大数据病例库与院内（含医联体医共体）大数据病例库检索服务两种模式。 |
| - 4.9.2 | - ★平台需提供脱敏大数据库病例库，数据量应达到百万级，检索结果响应时间小于20ms，支持关键词进行全匹配和部分匹配模式进行检索模糊词搜索。需提供系统截图。 |
| - 4.9.3 | - 平台可将医联体内的历史病例，按照报告中的任意词进行组合进行模糊检索； |
| - 4.9.4 | - 可按照检查时间段进行检索 |
| - 4.9.5 | - 可对检索结果按设备类型和检查部位进行分类，并且给出每个分类的检查数 |
| - 4.9.6 | - 对检索结果可按照相关度和时间进行排序 |
| - 4.9.7 | - 具备相似影像推荐系统 |
| - ★4.9.8 | - 系统需支持基于人工智能（AI）的相似影像推荐功能，并提供产品截图或使用说明。 |
| - 4.9.9 | - 系统支持医生在书写报告时可根据当前影像调阅系统推荐的相似影像，影像数据由人工智能（AI）系统处理后呈现。 |
| - 4.9.10 | - 支持显示多个相似病历。 |
| - 4.9.11 | - 支持一键调阅相似病历的原始影像数据 |
| - 4.9.12 | - 支持显示原病历信息，包括时间、检查设备、患者性别、患者年龄、检查部位等 |
| - 4.9.13 | - 支持显示相似病历信息，包括时间、检查设备、患者性别、患者年龄、检查部位等 |
| - 4.9.14 | - 支持显示相似病历影像缩略图，以便医生查阅 |
| - 4.9.15 | - 为医生方便查看，系统需在同一页面显示原病历与相似病历信息（包含病历信息及影像缩略图） |
| - 4.10 | - 远程诊断模块 |
| - ★4.10.1 | - 远程诊断服务需要有以下几种运营模式： - 医联体紧耦合模式，将分院医疗机构的影像医师集中到影像中心，集中诊断。 - 松耦合远程模式，保持现有工作方式不变，只有当基层医生疑难病例发起远程到远程中心医院。 - 统筹接单模式，可根据基层分院的偏好，上级诊断老师专长、上级老师的报告质量、响应时间、经济成本的特点，动态的将远程诊断分派到上级医生或者医院。 |
| - 4.10.2 | - 管理人员可统计上级老师的接单量，下级医院的发起量，下级医院的反馈信息，以及审核老师对诊断老师的评分。。 |
| - 4.10.3 | - 管理人员可自定义发起远程的检查部位。 |
| - 4.10.4 | - 可以对每种检查部位的诊断设置价格（虚拟币），来区别复杂检查和普通检查的工作量 |
| - 4.10.5 | - 可以通过虚拟币，管控下级医院是否有余额发起远程业务。 |
| - 4.10.6 | - 提供虚拟币后台管理平台，可以查询消费、存值记录，以及下级医院存值。需提供软件工作界面。 |
| - 4.10.7 | - 可定制下级医院消费套餐模式，可按数量阶梯收费或者包月收费等模式。 |
| - 4.10.8 | - 可以标记上级专家医生或者医生集团的擅长部位，并他们定制自定义简介网页。 |
| - 4.10.9 | - 下级卫生院可以按照上级诊断擅长部位进行检索，并且对常用的上级单位进行收藏。 |
| - 4.10.10 | - 可以同一个检查同时向多个上级单位发起远程。 |
| - 4.10.11 | - 在发起远程的过程中，可以添加主述、现病史、体格检查、辅助检查、既往史、过敏史、家族史、手术史、治疗过程、注意事项等信息。 |
| - 4.10.12 | - 可以选择是否为急诊，以便上级单位进行更好的安排工作。 |
| - 4.10.13 | - 在发起远程后，当诊断状态发生变化后，需要在页面上进行通知，并且有声音通知。 |
| - 4.10.14 | - 支持在远程诊断中，当上级医院未接诊的时候，对发起的远程进行撤回的功能。 |
| - 4.10.15 | - 支持上级医院对不符合质控条件的影像进行驳回的功能。 |
| - 4.10.16 | - 具有抽审的功能流程，方便对集中阅片时，对老师的诊断质量进行运营管理；在抽审过程中，可以对报告进行评分； |
| - ★4.10.17 | - 远程诊断协作需支持报告状态的实施展示服务，让基层医生实施掌握所发起远程请求的诊断进度。需提供功能截图。 |
| - 4.10.18 | - 需支持影像远程调阅、医生在线浏览、撰写诊断报告，并支持报告回传功能。 |
| - 4.11 | - 远程会诊模块、 |
| - 4.11.1 | - 远程会诊模块需包含完善的会诊流程，包含：前质控、会诊分诊、在线会诊、后质控等环节，保障会诊效率。需提供软件工作界面截图。 |
| - 4.11.2 | - 会诊需包含以下功能：新建会诊，会诊信息含影像会诊、临床会诊，视频会诊可选择，会诊专家选择，会诊时间选择，患者信息填写，病例信息填写。 |
| - 4.11.4 | - 前指控环节：检查会诊信息。 |
| - 4.11.4 | - 分诊环节：分配对应会诊医生。 |
| - 4.11.5 | - 会诊环节：会诊医生与申请会诊医院沟通，书写会诊报告。 |
| - 4.11.6 | - 后指控环节：审核会诊报告。 |
| - 4.11.7 | - 会诊具有影像会诊、临床会诊模式，上级接诊方分为预约专家和医生集团的方式。需提供软件工作界面截图。 |
| - 4.11.8 | - 新建会诊时，可添加病患的基本信息、主述、现病史、体格检查、辅助检查、既往史、过敏史、家族史、手术史、治疗过程、注意事项等信息。 |
| - 4.11.9 | - 新建会诊时，可以关联任何的影像检查，并可添加其他任何文件格式，以作为会诊时的检查资料。 |
| - 4.11.10 | - 接受方必须有前质控流程环节，如果不符合会诊质控标准，需驳回到发起方，以节省诊断老师诊断时间。 |
| - 4.11.11 | - 前质控完成后，需安排分诊医生、会诊时间和会诊地点。 |
| - 4.11.12 | - 上级医院在下发报告前，需有后质控环节，来完善报告，防止错误发生。 |
| - 4.11.14 | - 上级会诊医院可以以地区分级检索 |
| - 4.12 | - 超声、内镜诊断模块 |
| - 4.12.1 | - 采集超声、内镜模拟的视频信号并转换成标准DICOM图像，支持黑白和彩色影像 - 接收数字超声、数字内镜影像设备标准DICOM影像 - 支持手动和自动发送影像到存储服务器 - 支持手柄、脚踏开关、热键抓图 - 提供与观片工作站一致的所有常规和高级诊断操作 - 提供与观片工作站一致的所有测量与标注操作 - 提供基本的专家模板快速生成图文并茂的超声诊断报告 - 可以统计检查费用和医生及设备的工作量 |
| - 4.13 | - 院内及区域运营数据统计模块 |
| - 4.13.1 | - 系统需包含以下功能模块：诊断完成数量统计, 医生工作量统计, 设备拍摄量统计, 时间段内设备拍摄统计,预约我院病例统计, 远程诊断工作量统计。 |
| - 4.13.2 | - 云端统计中心信息数据需满足医生可以直接用手机端查看医院诊断病人数量，阳性率，部位分布，平均诊断时间。 |
| - 4.13.4 | - 诊断完成数量统计：本地诊断数量、费用估算、报告阴阳性。 |
| - 4.13.4 | - 医生工作量统计：诊断数量、审核数量 |
| - 4.13.5 | - 设备拍摄量统计：设备拍摄量、设备拍摄量分布 |
| - 4.13.6 | - 时间段设备拍摄统计：时间段拍摄量 |
| - 4.13.7 | - 预约我院病例统计：预约数据统计 |
| - 4.13.8 | - 远程诊断工作量统计：远程诊断数量、费用估算 |
| - 4.13.9 | - 数据统计服务模块需支持在电脑端、移动端查询功能，并提供软件截图。 |
| - 4.13.10 | - ★系统需提供平台大数据可视化服务，上级医院可实时监控平台上每一例诊断的申请、诊断、回传的数据，需提供软件功能截图。 |
| - 4.14 | - 前置服务器配置要求： |
|  | - 产品类别 机架式 2U - 处理器 - CPU类型 Intel 至强E5 v3 - 主板 - 主板芯片组 Intel C612 - 内存 - 内存类型 DDR4 - 内存容量≥ 8GB - 存储 - 硬盘接口类型 SATA/SAS - 标配硬盘容量≥ 1.2TB - 光驱 DVD - 网络 - 网络控制器 四端口千兆网卡 - 管理及其它 - 系统管理 OpenManage Essentials控制台 - Novell SUSE Linux Enterprise Server - Red Hat Enterprise Linux - VMware ESX - 电源性能 - 电源类型 热插拔冗余电源 - RAID阵列 |
| - 4.15 | - HIS接口服务器配置要求： |
|  | - 产品类别 机架式 - 产品结构 ≥1U - 处理器 - CPU类型 Intel 至强 3204 - 内存 - 内存类型 DDR4 - 内存容量≥8GB - 存储 - 硬盘接口类型 SATA - 标配硬盘容量 ≥500GB - 其它参数 导轨 - 电源： - 电源数量 1个 - 电源功率 450W |
| - 4.16 | - 自助报告打印一体机 |
|  | - 液晶规格 43吋 LCD 液晶屏 - 显示比例 16：9 - 分辩率 ≥1920*1080 - 对比度 1000:1 - 亮度 300cd/m2 - 可视角度 178° - 显示接口 VGA - 触摸屏规格 电容触摸屏 - 触摸点数 十点触摸 - 透光率 ≤90% - 响应速度（ms） ＜3ms - 识别条码 一维/二维码 - 图像传感器 CMOS - 分辨率 30万 - 识别精度 3MIL - 光源 LED - 视场角度 水平≥45°，垂直≥34° - 通讯接口 USB - 提示方式 蜂鸣器 - 条码灵敏度 旋转360°，偏转±65°，倾斜度±65° - 类型 彩色激光打印机 - 速度 黑白（A4，正常模式）≥20页/分钟 - 彩色（A4，正常模式）≥20页/分钟 |
| - 4.17 | - 超声、内镜工作站配套硬件 |
|  | - 采集卡、脚踏板、线束若干 |
| - 4.18 | - 叫号系统配置硬件 |
|  | - 叫号盒子、叫号平板 |

第四部分  商务要求及合同格式（参考）

合同编号：

签订地点：

签订时间：

采购人（买方）：

成交人（卖方）：

- 供货合同格式

西安市阎良区人民医院三中心信息化系统项目、西安市阎良区人民医院信息化提升项目、西安市阎良区人民医院PACS更换升级项目（项目名称）  (项目编号：SXDC2021-ZB-102)，在西安市阎良区财政局的监督管理下，由陕西迪诚项目管理有限公司组织公开招标。西安市阎良区人民医院(以下简称“买方”)确定 (成交供应商名称) （以下简称“卖方”）为成交供应商。

依据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》，甲方通过公开招标采购（服务名称） ，并接受了乙方以价格(成交金额大写)(以下简称“合同价”)提供的服务。

本合同在此声明如下：

1、本合同中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同。

2、下述文件是本合同的一部分，并与本合同一起阅读和解释：

1）合同条款

2）合同条款附件

附件1—服务实施方案

附件2—服务质量保证承诺

3）成交通知书

4）竞争性磋商文件

5）竞争性磋商响应文件

3、考虑到甲方将按照本合同向乙方支付款项，乙方在此保证全部按照合同的规定向甲方提供服务，并修补缺陷。

4、考虑到乙方提供的服务并修补缺陷，甲方在此保证按照合同规定的时间和方式向乙方支付合同价或其他按合同规定应支付的金额。

5、付款方式：

5-1、在每次付款前，乙方先向甲方开具等额发票。

5-2、付款方式：

（1）项目完成，乙方开具等额发票30日内，甲方支付合同总金额百分之八十（80%）的款项。

（2）剩余合同总金额的百分之二十（20%）作为质保金。在质保期满无索赔争议的情况下，乙方开具等额发票后30日内，甲方付清剩余款项。

6、服务期限：自合同签订后    个日历日内。

服务地点：西安市阎良区人民医院。

7、质量要求：符合国家有关规范要求及三级等级保护有关要求。质保期为12个月。

8、本合同一式伍份，其中，甲方贰份，乙方贰份，西安市阎良区财政局备案壹份。

9、本合同由甲乙双方共同签字盖章之日起生效。

| 甲方名称： 地 址： 邮 编： 电 话： 传 真： 代表签字： 盖章： 年 月 日 | 乙方名称： 地 址： 邮 编： 电 话： 传 真： 开户银行： 帐 号： 代表签字 盖章： 年 月 日 |
| --- | --- |

二、合同条款

第一条 本着平等互惠、互相支持、共同发展的原则，就甲方针对本项目的事宜， 经甲乙双方友好协商， 共同签署本合同， 以资共同遵守。

第二条 服务定义：根据甲方需要，乙方为甲方提供该项目的服务等业务。

第三条 乙方服务人员：是指乙方派出的符合本合同资格条件的、在甲方从事本合同规定的服务项目范围以内工作的人员。乙方有义务在本合同有效期内维持其与服务人员合法的劳动合同关系，不得因与服务人员间就劳动法律关系或在其他方面的任何争议或瑕疵影响其履行在本合同项下的义务。

第四条 甲方的权利

1、甲方有权享有乙方按照上述约定提供的服务。

2、甲方有权要求乙方提供符合本项目服务要求的人员，且提供的服务质量达到前述约定标准。如乙方违反协议约定，未达到服务质量要求的，甲方有权要求乙方限期改正，逾期未改正的或改正后仍给甲方造成损失的，乙方应承担相应的法律责任；

3、甲方有权根据服务要求和标准考评乙方服务质量，如乙方提供的服务考评不合格或不符合约定的，甲方有权按照一定比例减少支付服务费用，具体减付比例结合乙方提供服务未达到约定的范围，严重程度、给甲方造成的损失情况等确定。

4、乙方未按约定日期完成本项目服务的，每逾期一日乙方应向甲方支付按照合同总价款百分之三计算的违约金；或乙方存在逾期的，应向甲方支付合同总价款30%的违约金。逾期超过15日的，则甲方有权解除合同，乙方应退还已收取的全部费用/甲方无需支付费用，乙方除支付合同约定的逾期违约金外还需赔偿因此给甲方造成的一切损失（包括直接损失及间接损失）。

5、除本合同约定的服务费用外，乙方不得向甲方及其甲方人员收取其他任何费用，如甲方发现乙方有此类行为，甲方有权要求乙方清退所收费用，退还利息并支付违约金；

6、对乙方相关服务资料的所有权、使用权的约定：归甲方所有。乙方不得以任何借口留存，否则承担由此产生的一切法律和经济责任。未经甲方允许，任何单位和个人不得转让和使用本项目的相关内容。

第五条 甲方的义务

1、在服务实施过程中，甲方应为乙方提供必要的工作便利与指导，配合乙方履行职责。

2、甲方不得将本合同的内容向甲乙双方以外的、与签订和履行本合同无关的任何第三方透露，不得泄露乙方的商业秘密（包括本合同及其附件和合同签订前的各项方案） 。

第六条 任何一方违反或擅自变更本合同的约定，应当承担由此给对方造成的经济损失和相关责任。

第七条甲方违约责任

1、由于甲方的原因或因不可抗力的自然因素影响，则服务周期顺延。

2、对于乙方提供的资料以及属于乙方的内容，甲方有义务保密，不得向第三方提供或用于本合同以外的项目，否则乙方有权要求甲方按本合同项目款总额的20%赔偿损失。

第八条乙方违约责任

1、合同签订后，如乙方擅自中途停止或解除合同，乙方应向甲方双倍返还定金。没有约定定金的，乙方向甲方赔偿服务价款。

2、在甲方提供了必要的工作、生活条件，并且保证了项目款按时到位，乙方未能按合同规定的日期提供服务时，应向甲方赔偿拖期损失费，每天的拖期损失费按合同约定的项目总价款。

3、因天气、交通、政府行为、甲方提供的资料不准确等客观原因造成的服务周期拖期，乙方不承担赔偿责任。

4、服务实施过程中，乙方未按磋商响应文件约定配备服务人员或乙方派驻服务力量无法胜任项目实施要求的，甲方有权提出增加人员和充实技术力量，乙方应立即安排实施，其费用被认为已含在合同价格之中。如乙方拒绝增加人员或充实技术力量，甲方有权利解除合同，乙方应承担由此给甲方造成的经济损失。

5、乙方有责任按甲方要求提交项目资料。如乙方未能按规定的服务周期提供服务，每延误一天，应付逾期违约金人民币（但由于受天气等不可抗力的自然因素影响，则工期顺延），逾期10天以上的，甲方除有权终止履行合同外，乙方应承担因延期造成的损失。同时，甲方有权根据乙方所承担服务的质量是否符合要求而对服务的内容进行调整。

6、乙方提供的服务质量不合格的，乙方应负责无偿予以采取补救措施，以达到质量要求。因服务最终不符合合同要求（而又非甲方提供的资料原因所致）造成后果时，乙方应对因此造成的直接损失负赔偿责任，并承担相应的法律责任（由于甲方提供的资料原因产生的责任由甲方自己负责）。

7、在合同期内和合同终止后，乙方应负责所有资料的保密，非经甲方书面认可，不得向任何人以任何方式提供任何资料。严格按甲方要求程序传递各种资料，否则甲方有权单方解除合同，并追回所付项目款。

8、乙方不得将本项目的任何部分转包或分包给其他任何单位和个人。若擅自转包或分包本合同标的，甲方有权解除合同，并可要求乙方偿付预算30%的违约金，同时追究其法律责任。

第九条 甲乙任何一方按照本合同规定索取违约金或赔偿金时，应书面通知违约方并说明违约金或赔偿金额；违约方应在收到对方发出的书面索赔通知的十个工作日内按索赔要求支付违约金或经济赔偿；如违约方对违约金或赔偿金额有异议，应在收到通知后七个工作日内通知对方，双方应在收到对方的通知或答复后尽快协商明确违约责任。

第十条 因执行本合同发生的一切争议，双方应首先友好协商解决。经协商不能解决，应向甲方所在地人民法院提起诉讼。在诉讼期间，除必须在诉讼过程中进行解决的问题外，合同其余部分应继续履行。

第十一条 甲、乙双方有一方有正当理由要求变更本合同，须提前一个月以书面形式通知对方并协商解决，双方应签署变更合同。

第十二条 本合同期满双方不再续约或者因一方违约导致本合同无法履行，则本合同终止。但合同的终止不得损害第三方的利益，双方应为此做出合理安排。

第十三条 未经对方同意，甲乙任何一方不得将本合同部分或全部权利和义务转让给第三方。

第十四条 本合同中涉及的所有“通知”、“同意”、“确认” 等事项均应以书面形式做出，并作为依据。

第十五条 本合同有关附件及补充合同是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力；本合同未尽事宜，双方另行协商并签署补充合同，作为本合同的附件，具有同等法律效力。

附件1 采购内容

| 序号 | 产品名称 | 型号 | 产地 | 生产 厂家 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合计 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总金额：人民币元整（¥元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 第五部分   投标文件格式

项目编号：

（正本或副本）

西安市阎良区人民医院三中心信息化系统项目、西安市阎良区人民医院信息化提升项目、西安市阎良区人民医院PACS更换升级项目

（第1/2/3包）

投标文件

投标单位：(盖章)

时    间：

目    录

第一部分   投标函

第二部分   投标报价表

第三部分   投标单位资质证明文件

第四部分   投标方案说明

- 商务响应偏离表

- 类似项目情况

- 投标单位承诺书

- 其他资料（如有）

第一部分   投标函

陕西迪诚项目管理有限公司：

我单位收到贵公司（项目名称）（项目标号）招标文件，经详细研究，决定参加本次招标活动。为此，我方郑重声明以下几点，并愿负法律责任。

1．愿意按照招标文件中的一切要求，总报价为：

人民币（大写）：元；￥           元。

2．按照招标文件中的一切要求，提供完全满足采购需求的合格服务质量和全面技术、售后服务保障。

3．如若中标，将根据招标文件的要求、投标文件及承诺条件，全面签约并履行合同规定的责任和义务。

4．我方提交的投标文件共   份，其中正本  份，副本  份。

5．我方已详细阅读和核实招标文件全部内容，完全理解并同意放弃提出含糊不清和误解问题的权力。

6．同意提供贵方要求的与本次招标有关的任何证明资料。

7．我方的投标文件在招标大会之日起计算有效期为   天。

8．所有关于本次招标的函电，请按下列地址、方式联系：

地    址：

电    话：

传    真：

邮    编：

投标单位：全称（公章）

法定代表人/被授权人（签字）：

年   月   日

- 投标报价表

2.1开标一览表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 投标报价（元） | 服务期限 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价：人民币（大写） ￥ 元 |  |  |
| 备注：表内报价内容以元为单位，保留小数点后两位。 |  |  |

注：开标一览表除在投标文件正副本中装订外，另制作一份单独封装在一个信封中，封线处加盖投标单位公章，封袋正面要粘贴标识。

投标单位：      （加盖单位公章）

法定代表人/被授权人（签字）：

日      期：年  月 日

2.2分项报价表

项目名称：

项目编号：

包 号：

（格式自拟）

投标单位：      （加盖单位公章）

法定代表人/被授权人（签字）：

日      期：  年  月  日

第三部分  投标单位资质证明文件

①具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供合法有效的统一社会信用代码营业执照（事业单位提供事业单位法人证书，自然人应提供身份证）；

②财务状况证明：供应商提供2020年度完整的财务审计报告（成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其开标前三个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函；

③社会保障资金缴纳证明：提供2021年1月以来至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；

④税收缴纳证明：提供2021年1月以来至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；

⑤非法定代表人参加采购的，须提供法定代表人委托授权书及被授权人身份证，法定代表人参加投标时,只须提供法定代表人身份证；⑥参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

⑦供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；

⑧单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

⑨本项目不接受联合体投标。

附：法定代表人身份证明/法定代表人授权书

法定代表人证明书

投标人名称：

统一社会信用代码：

姓名：       性别：   年龄：   职务：

系                                （投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件（正反面）

法定代表人身份证复印件粘贴处

投标人名称：                （盖单位章）

日期：     年    月    日

说明：仅限法定代表人参加投标时提供。

法定代表人授权书

本人          （姓名）系              （投标人名称）的法定代表人，现委托           （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方的名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改         （采购项目、包号、项目编号）投标文件、签订合同和全权处理一切与之有关的事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：投标有效期为投标截止日起90日历天。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件、委托代理人身份证复印件（正反面）

| 法定代表人（单位负责人）身份证复印件 | 委托代理人身份证复印件 |
| --- | --- |

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人 :                         （签字）

身 份 证 号：

委托代理人：                           （签字）

身 份 证 号：

授权委托日期：     年    月    日

说明：仅限委托代理人参加投标时提供。

第四部分  投标方案说明

投标人根据招标文件第三部分及评审要素自行完善方案

附表1

技术响应表

项目名称：

项目编号：

包  号：

| 序号 | 磋商文件商务要求 | 磋商响应文件商务响应 | 偏离情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位：      （加盖单位公章）

法定代表人/或被授权人签字：

日    期：年月 日

注：1.招标文件需求：指在招标文件中采购人所提出的技术参数要求。

2.投标文件情况：指在投标文件中投标人对招标文件技术务要求的响应内容。

3.偏离情况包括：无偏离、优于、低于，优于请说明情况。

附表2  本项目拟投入人员汇总表

（一）本项目拟投入人员汇总表

| 序号 | 姓 名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 技术 职称 | 资格证 书种类 | 工作 年限 | 拟担任的职务 | 岗位 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.“岗位情况”须注明该人在本单位是在岗、返聘还是外聘。

2.投标人可适当调整该表格式，但不得减少信息内容。

（二） 本项目拟投入主要人员简历表

本项目拟投入主要人员简历表

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  |  | 年 龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 身份证号 |  |  | 专业/年限 |  |  |
| 毕业时间 |  |  | 毕业学校 |  |  | 学历/专业 |  |  |
| 资格证书 |  |  | 注册时间 |  |  | 从业时间 |  |  |
| 是否属投标人固定雇员 |  |  |  | 为投标人服务时间 |  |  |  |  |
| 拟在本项目担任职务 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教育和培训背景 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （教育背景从大学开始，包括毕业院校名称、专业、起始时间。培训填写与专业技术、业务有关的内容） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的项目名称 及当时所在单位 |  |  | 担任何职 | 主要工作内容 |  |  | 备 注 |

注：

1.表后须附身份证、毕业证、职称证、执业资格证、获奖证书（如果有）复印件。

2.获奖情况包括项目、集体或个人获奖情况，如有，应附复印件或者扫描件。

第五部分 商务响应偏离表

项目编号：

项目名称：

包   号：

| 序号 | 招标文件需求 | 投标文件情况 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位：      （加盖单位公章）

法定代表人/或被授权人签字：

日    期：年  月 日

注：1.招标文件需求：指在招标文件中采购人所提出的商务要求。

2.投标文件情况：指在投标文件中投标人对招标文件商务要求的响应内容。

3.偏离情况包括：无偏离、优于、低于，优于请说明情况。

第六部分 类似项目情况

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 合同号： |
|  | 合同名称： |
| 2 | 采购人名称： |
|  | 采购人地址： |
| 3 | 与本项目项类似性质和特点 |
| 4 | 合同身份（注明之一） □独立承包人 □分包人 □联合体成员 |
| 5 | 合同总价： |
| 6 | 合同签订时间： |
| 7 | 项目完成时间： |
| 8 | 案例介绍： |

注：每个类似项目合同必须单独填表，后附合同复印件关键页加盖单位公章，无相关证明的项目在评审时将不予认可。

投标单位：      （加盖单位公章）

法定代表人/或被授权人签字：

日    期：年  月 日

第七部分 投标单位承诺书

陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购单位提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标单位。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购单位的合法权益。

7、不与采购单位、采购代理机构政府采购评审专家或其它投标单位恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购单位造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：（盖章）

全权代表：（签字）

地址：                              邮编：

电话：

年  月  日

第八部分 其他资料（如有）

1、依据招标文件要求，投标人认为有必要说明的其他内容。

2、其他可以证明投标人实力的文件。

附件格式A：投标文件封袋正面标识式样

致：陕西迪诚项目管理有限公司

项目编号：

项目名称：

包    号：

投标文件（正本或副本或电子版标书）

（非招标大会不得启封）

投标单位名称：            （公章）

格式B：开标一览表封袋正面标识式样

致：陕西迪诚项目管理有限公司

项目编号：

项目名称：

包   号：

开标一览表

（非公开唱标不得启封）

投标单位名称：       （公章）

# 附件1（如有）：

投标产品属节能、环境标志产品列表

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 合计： | 大写： 小写： |  |  |  |  |
| 备注 | 保留小数点后两位。 |  |  |  |  |

说明：1、投标人提供的属于节能、环境标志产品品目清单中优先采购的产品，须按招标文件要求提供相关证明材料。

2、未按上述要求提供、填写的，评标时不予以考虑。

投标人名称：（盖单位公章）

日期： 年  月   日

# 附件2：中小企业声明函（如有）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

# 附件3：残疾人福利性单位声明函（如有）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日    期：

# 附件4：质疑函范本（如用）

质疑函范本

# 一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

联系人：联系电话：地址：邮编：

授权代表：

联系电话：地址：邮编：

# 二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

# 三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

……

# 四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。