招标编号：CZBXA21013

阎良区国家教育考试综合管理平台设备采购项目（二次）

招标文件

招标人：西安市阎良区教育局

代理公司：华诚博远工程咨询有限公司

二〇二一年二月

目    录

第一章  招标公告

第二章  正文

第三章  评标办法（综合评估法）

第四章  服务内容及要求

第五章  商务要求及合同主要条款

第六章  投标文件格式

第一章招标公告

阎良区国家教育考试综合管理平台设备采购项目（二次）招标项目潜在的投标人可在西安市未央区凤城七路明丰国际22层（望景汇购物中心北面高层）获取招标文件，并于2021-03-22 09:30:00前递交投标文件。

一、项目基本情况：

1、项目编号：CZBXA21013

2、项目名称：阎良区国家教育考试综合管理平台设备采购项目（二次）

3、预算金额：4,547,870.00元

4、最高限价： 4,547,870.00元

5、采购需求： 阎良区国家教育考试综合管理平台设备采购项目（二次），1批， 采购预算： 4,547,870.00元， 项目概况： 阎良区国家教育考试综合管理平台设备采购项目（二次）， 简要技术要求、用途： 自用

6、合同履行期限：2021-03-24 00:00:00 至 2021-04-13 00:00:00（具体服务起止日期可随合同签订时间相应顺延）

7、本项目是否接受联合体投标：否

二、 投标人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：1、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）； 2、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）； 3、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）； 4、《节能产品政府采购实施意见》--（财库[2004]185号）； 5、《环境标志产品政府采购实施的意见》--财库[2006]90号； 6、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》--财库〔2017〕141号。 7、《财政部 国务院扶贫办关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》--（财库〔2019〕27号）

3、本项目的特定资格要求：1、具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，并出具有效的营业执照/事业单位法人证书/非企业专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书； 2、法定代表人直接参加投标的，须出具法人身份证；法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证、授权代表本单位证明（投标截止前三个月的养老保险缴纳证明或劳动合同）。招标文件中凡是需要法定代表人签字或盖章之处，非法人单位的负责人均参照执行； 3、财务状况报告：提供具有财务审计资质单位出具的2019年度财务报告或开标前六个月内其基本账户银行出具的资信证明或政府采购信用担保机构出具的投标担保函； 4、提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺； 5、社会保障资金缴纳证明：提供2020年1月份以来已缴纳的至少一个月的缴纳单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章； 6、税收缴纳证明：提供2020年1月份以来已缴纳的至少一个月的缴税凭证； 7、出具参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； 8、提供所投产品的合法来源渠道； 9、本项目不接受联合体。

三、 招标文件的获取方式

时间：即日起至2021-03-08 17:00:00 止

地点：西安市未央区凤城七路明丰国际22层（望景汇购物中心北面高层）

方式：现场购买/邮寄

售价： 免费

注：注：（1）请于每日上午9:00时至11:30时，下午14:00时至17:00时（双休日及法定节假日除外），携带单位介绍信、经办人身份证（原件及加盖投标人原色印章的复印件）购买招标文件，文件售后不退；（2）请投标人按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

四、 投标文件递交

截止时间： 2021-03-2209:30:00

地点：西安市未央区凤城七路明丰国际22层（望景汇购物中心北面高层）会议室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息：西安市阎良区教育局

联系人：西安市阎良区教育局经办

联系地址：西安市阎良区凤凰北街5号

联系电话：029-86866076

2、项目联系方式

项目联系人：雷工

电 话：029-86674688

传 真：029-86674688

3、采购代理机构信息

名称：华诚博远工程咨询有限公司

联系地址：西安市未央区凤城七路明丰国际22层

联系方式：http://www.ccgp.gov.cn/agency/a_agencylist.html

八、附件：

第二章正文

一、前附表

| 项目名称 | 阎良区国家教育考试综合管理平台设备采购项目（二次） |
| --- | --- |
| 招标人 | 西安市阎良区教育局 |
| 招标代理公司 | 华诚博远工程咨询有限公司 |
| 投标人 | 递交了投标文件的潜在投标人 |
| 投标人资格 | - 具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，并出具有效的营业执照/事业单位法人证书/非企业专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书； - 法定代表人直接参加投标的，须出具法人身份证；法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证、授权代表本单位证明（投标截止前三个月的养老保险缴纳证明或劳动合同）。招标文件中凡是需要法定代表人签字或盖章之处，非法人单位的负责人均参照执行； - 财务状况报告：提供具有财务审计资质单位出具的2019年度财务报告或开标前六个月内其基本账户银行出具的资信证明或政府采购信用担保机构出具的投标担保函； - 提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺； - 社会保障资金缴纳证明：提供2020年1月份以来已缴纳的至少一个月的缴纳单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章； - 税收缴纳证明：提供2020年1月份以来已缴纳的至少一个月的缴税凭证； - 出具参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； 8、提供所投产品的合法来源渠道； 9、本项目不接受联合体。 |
| 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 投标预备会 | 不召开 |
| 分包或转包 | 不允许分包或转包 |
| 投标人提出问题的截止时间 | 投标截止时间10日前提出 |
| 招标人书面澄清的时间 | 收到异议之日起3日内 |
| 保证金 | 不要求 |
| 投标文件有效期 | 招标截止日后90天内有效 |
| 交货期 | 20日历天 |
| 货物质量 | 符合规范要求 |
| 近三年完成的项目的年份要求 | 2018年～至今 |
| 装订要求 | 投标文件正本装订成册（胶装），一律采用A4纸张，并逐页连续标注页码，并在书脊处注明项目名称及投标人名称。投标人不允许活页夹装订，由于装订原因造成投标文件的散落、丢失等，责任自负。 |
| 投标文件份数 | 正本壹份、副本贰份、电子版贰份（U盘） |
| 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 递交投标文件地点 | 西安市未央区凤城七路明丰国际22层华诚博远工程咨询有限公司会议室 |
| 开标时间及地点 | 开标地点：西安市未央区凤城七路明丰国际22层华诚博远工程咨询有限公司会议室 开标时间：2021年03月22日上午 09时30分 |
| 是否退还投标文件 | 否 |
| 评标委员会 | 评标委员会构成：5人，其中招标人代表1人，专家4人； 评标专家确定方式：由招标人在专家库中随机抽取相关方面的技术、经济专家。 |
| 评标办法 | 综合评估法 |
| 公示 | 陕西省政府采购网进行公示，公示期1个工作日. |
| 开标需要携带原件 | 法定代表人身份证原件或其授权委托人的身份证原件及授权委托书 |
| 招标代理服务费 | 本项目招标代理服务费由中标人向采购代理机构支付，中标服务费按国家发展和改革委员会《招标代理服务收费暂行办法》（计价格[2002]1980号）文件规定标准计取。 |

二、总则

1. 项目名称：阎良区振兴聚宝小学教育教学设备采购项目

2. 招标人：西安市阎良区教育局

3.资格审查：本项目实行资格后审，在投标文件递交截止时间后，将对各投标人进行资格审查，资格审查采用合格制。在资格审查过程中，若需要各投标人提供原件进行查询，各投标人须无条件响应。

4. 投标费用：投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用，不管招标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

三、招标文件

5. 招标文件的组成

5.1 招标文件包括本文件及所有修改澄清通知。

5.2 投标人应认真审阅招标文件所有的内容，如果投标人的投标文件不能实质性地响应招标文件要求，责任由投标人自负。

6. 招标文件的澄清

6.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

6.2 招标文件的澄清将以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

7. 招标文件的修改

7.1 招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。但如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

7.2 招标文件、修改通知内容相互矛盾时，以最后发出的通知为准。

四、投标文件的编制

9. 投标文件的组成

投标人的投标文件应包括下列内容；

（1）投标函

（2）法人委托授权书

（3）开标一览表

（4）企业基本情况简介

（5）技术方案

（6）具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的声明函

（7）企业证明资料

10.投标文件的编制

10.1投标文件应进行包装、加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位公章。

10.2投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

10.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

10.4 投标文件正本一份,投标文件的正本与副本应分别装订成册，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。以电报、电话、传真、电子邮件等形式投标概不接受。

11．投标保证金

11.1投标保证金为投标文件的组成部分之一。

11.2投标人应向招标人提交投标保证金：金额见投标人须知前附表。

11.3投标保证金用于本次招标免受因投标人的行为而引起的风险。

11.4未按前附表规定提交投标保证金的投标，将被视为投标无效。

11.5投标保证金退回时间：招标人与中标人签订合同后五个工作日内。

11.6正本和副本投标文件中所附缴纳投标保证金收据均须加盖投标人公章。

11.7如投标人有下列情况之一，将不予退还投标保证金：

11.7.1开标后投标人在投标有效期内撤回投标；

11.7.2中标人未能按招标文件规定签订合同；

11.7.3投标人弄虚作假、采取不正当等手段骗取中标的。

五、投标文件的递交

12. 投标文件的密封与标志

12.1 密封：投标人应将投标文件密封提交，正本与副本分开密封，电子版与正本装入一起，并在封口处加盖投标人公章。

12.2 标志：封套上应清楚的标明本次招标的项目名称和投标人的名称。

13. 招标截止时间

13.1投标人应在前附表中规定的招标截止时间之前将投标文件递交到指定地点。招标人在接收投标文件时注明收到的日期和时间。

13.2 招标人可以以修改通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，招标人与投标人全部权利、责任和义务，将适用于延长后新的招标截止时间。

13.3招标截止时间后送达的投标文件将不予接收。

14. 投标文件的修改与撤回

招标截止时间后，在有效期内，投标人不得撤回投标文件。

六、开标、评标

15．开标

15.1 开标会议在招标人监督下，由招标代理机构组织并主持。

15.2开标时，由监标人查验法定代表人身份证原件或其授权委托人的身份证原件及授权委托书；由监标人审查和各投标人现场对投标文件密封情况共同查验确认后签字。投标文件密封审查不合格的，按废标处理。

16．开标程序

16.1 投标文件经确认无误后，当众拆封，唱标人宣读投标人名称和投标文件的其它主要内容。

16.2 招标人在招标文件要求提交投标文件截止时间收到的被认为有效的投标文件，开标时都将当众予以拆封、唱标。

17.评标

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

18、评标委员会

18.1招标人依法组建评标委员会，评标委员会由采购人代表及有关专家组成，专家人选在专家库中随机抽取。

18.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

19、投标文件初审

19.1投标文件的资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资质证明文件进行审查，以确保投标单位是否具备相应资格。资格性审查包括内容为招标文件“投标人资格”的全部内容。

20. 投标文件的澄清

20.1 为了有助于投标文件的审查、评价和比较、招标人可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2 在招标过程中，招标人若发现投标人以他人的名义参与招标、与招标人或与投标人相互串通、以行贿手段谋取中标资格或者以其他弄虚作假方式参与招标的，该投标人的投标文件将作无效文件处理。

20.3 投标人资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，招标人可以否决其投标文件。

20.4 招标人将审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。未能在实质上响应的文件，将作无效文件处理。

20.5 投标文件有下述情形之一的，属于重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响应，并按前条规定作无效文件处理：

（1）投标文件中的投标函未加盖投标人的企业法人公章及企业法定代表人（负责人）印章的并无授权代理人签字或盖章的，企业法定代表人（负责人）授权代理人没有合法、有效的委托书的；

（2）未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

（3）投标人名称与报名时不一致的；

（4）至招标截止日止，投标人在本地区违反有关招投标规定的，或被有关行政监督部门取消在本地区承接投标资格的；

（5）投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的条件的；

（6）以他人的名义参与招标、与招标人或与投标人相互串通、以行贿手段谋取中标资格或者以其他弄虚作假方式参与招标的；

（7）不响应招标文件要求的。

20.6 招标将在投标文件有效期结束前完成。不能在投标文件有效期结束前完成招标的，招标人将通知所有投标人延长招标文件有效期。

21. 招标

招标结果经公示无异议后，招标人将向中标单位发出中标通知书。对未中标单位不进行经济补偿也无义务作出解释。

第三章评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

| 评审分项 | 评审内容及原则 |
| --- | --- |
| 资格 审查 | 1、具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，并出具有效的营业执照/事业单位法人证书/非企业专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书； 2、法定代表人直接参加投标的，须出具法人身份证；法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证、授权代表本单位证明（投标截止前三个月的养老保险缴纳证明或劳动合同）。招标文件中凡是需要法定代表人签字或盖章之处，非法人单位的负责人均参照执行； 3、财务状况报告：提供具有财务审计资质单位出具的2019年度财务报告或开标前六个月内其基本账户银行出具的资信证明或政府采购信用担保机构出具的投标担保函； 4、提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺； 5、社会保障资金缴纳证明：提供2020年1月份以来已缴纳的至少一个月的缴纳单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章； 6、税收缴纳证明：提供2020年1月份以来已缴纳的至少一个月的缴税凭证； 7、出具参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； 8、提供所投产品的合法来源渠道； 9、本项目不接受联合体。 |
|  | 评审原则：资格审查结果为合格或不合格，以上内容有一项不符合要求即为不合格。资格审查不合格的单位不参与后续内容的评审。 |
| 符合性审查 | 1、投标文件的签署、加盖印章是否合格、有效； 2、投标有效期是否符合招标文件的要求； 3、投标报价是否符合招标文件要求； 4、投标文件响应内容是否符合国家法律法规，是否实质性响应了招标文件要求，没有重大偏离。对于重大偏离，在开标后不得澄清、纠正及补充。 |

| 评标 因素 | 权值% | 评价要素 |
| --- | --- | --- |
| 分值构成 （总分100分） | 价格部分：30分 商务部分：35分 技术部分：35分 | 分值构成 （总分100分） |
| 价格 | 30% | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价（低于成本价除外），其价格分为满分。 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）*30 备注：当评标委员会认为某个投标单位的报价明显低于其他通过符合性审查投标单位的报价，有可能影响设备质量和不能诚信履约的，应要求该投标单位在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标单位不能证明其报价合理的，评标委员会将其作为无效文件处理。 符合招标文件规定的小型、微型企业、监狱企业、福利企业优惠条件的供应商，价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 技术部分 | 35% | 1、项目集成方案（10分）：提供完善的集成方案（包含设计方案、系统实施集成、系统安装和运输及测试方案，以及与现有上级设备的兼容方案，有图文描述等），完全响应且响应内容详细明确得（6-10）分；基本响应但响应内容不详细不明确的得(1-5.9)分； 2、售后服务方案（10分）：提供完善的售后服务方案（应包含厂家售后服务承诺函，售后服务架构、售后服务响应时间、售后服务计划、售后服务流程、质量保证期限及范围、零配件供应保障措施），完全响应且响应内容详细明确得（6-10）分；基本响应但响应内容不详细不明确的得(1-5.9)分； 3、项目实施团队（5分）：提供至少15人的项目实施团队及提供项目所在地售后服务团队证明材料，有详细人员配置名单及分工，能够满足项目实施进度及项目所在地售后安排得（3-5）分；团队配置不满足要求或团队配置欠缺，无法保证项目的顺利实施得（1-2.9）分； 4、应急方案（5分）：针对本项目提供完善的应急方案（应包括应对突发情况的应急处理方案、补救措施，详细的人员、财力调配、运输、派送措施等）依据响应能力，得(1-5)分； 5、培训方案（5分）：投标文件有具体完整可行的操作技术培训措施方案，使用户达到设备的正常使用，有明确的培训服务内容、服务人员、服务方式、服务响应时间等内容得(1-5)分； |
| 商务部分 | 35% | 1、质量保证（25分）： 1.1设备规格描述详细，各部分功能满足招标文件要求，层次清楚，结构合理，功能直观。整个产品配置合理，达到实用、先进、稳定、合理和扩展性的要求，提供实物图片及阐述原理得1-5分； 1.2投标产品的技术参数和功能要求，所投产品性能优越、实用性强完全满足项目所需，计14-20分。所投产品性能一般、实用性一般，可以满足项目所需，计7-13.9分。所投产品性能较差、实用性差，基本满足项目所需，计0-6.9分。 2、服务承诺（2分）：提供核心设备厂商对本项目无缝对接上级国家教育考试巡查系统建设规范标准的设备接入承诺函得2分，不提供不得分。 3、业绩（8分）：提供2018年以来类似项目的业绩证明文件（即合同及中标通知书），评审时以加盖供应商公章的业绩证明文件复印件为计分依据，每出具一份得2分，满分8分。 |

注：1）若出现缺项或只有标题无内容或内容有严重错误者，该项得0分。

2) 以上各项打分均由评标委员会共同认定，如评标委员会在认定上出现意见分歧，由评标委员会进行表决，以少数服从多数决定原则确定，并作记录。

3) 评委打分超过得分界限或未按本方法赋分时，该评委的打分按废票处理。

4) 各种计算采用插入法，数字均保留两位小数，第三位“四舍五入”。

5) 提供核心产品（核心产品品牌均相同）品牌相同且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照技术部分得分最高的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

1．评标委员会

评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。

2．评审纪律

2.1评标委员会成员内部讨论的情况和意见必须保密，任何人不得以任何形式透露给投标人或与投标人有关的单位或个人；

2.2在评标过程中，投标人不得以任何形式对评标委员会成员进行旨在影响评审结果的私下接触，否则取消其投标资格；

2.3评标委员会采用以及与投标有关的人员应当对评审情况和评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密予以保密。

3．对投标文件的修正

（1）评标时，投标文件正本与副本不一致的，以正本为准。

# （2）投标人不同意以上修正，则其响应文件将被拒绝。

4. 中标公告

中标公告内容应当包括采购人和采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和成交金额以及评标委员会成员等。

5．中标通知

5．1在投标有效期内，采购代理机构以书面形式通知所选定的中标人。

5．2当中标人按规定与采购人签订合同后，采购代理机构将向其他投标人并退还投标保证金。采购代理机构对落标的投标人不作落标原因的解释。

5．3中标通知书将是合同的一个组成部分。

# 6．合同授予

# 6.1 招标文件、投标文件及评审过程中有关补充文件均作为合同附件，并与合同具有相同的法律效力。

# 6.2当按照合同履行义务，完成项目。未经采购人同意，中标人不得向他人转让项目。

7. 政府采购信用担保及信用融资政策

为发挥政府采购促进中小企业发展的政策功能，陕西省财政厅制定了《关于政府采购支持中小企业融资合同备案和资金支付有关事项的通知》（陕财办采资〔2013〕5号），为参与陕西省政府采购项目的投标人提供政府采购信用担保和融资服务，并按照程序确定了合作的担保机构和商业银行。投标人在缴纳投标保证金及中标投标人缴纳履约保证金时可自愿选择通过担保机构保函的形式缴纳；中标人如果需要融资贷款服务的，可凭中标通知书、政府采购合同等相关资料，按照实施方案规定的程序申请办理。

- 服务内容及要求

一、采购内容

| 西安市阎良区招办 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 一、区县级国家教育考试考务指挥中心 |  |  |  |  |
| 1 | 管理计算机 | 性能不低于：I7-9700 8G DDRIII 2133MHz，128G固态硬盘，1TG SATA3 7200rpm， 2G独立显卡，23”显示器,USB鼠标键盘，win10 | 2 | 台 |
| 2 | 高清网络半球摄像机 | 1、≥400万半球型网络摄像机，采用1/2.7" CMOS传感器 2、照度≤0.005Lux，0Lux with IR； 3、采用2.7mm-12mm镜头, 水平视场角93°～35°； 4、视频编码标准支持H.265、H.264、MJPEG编码格式，音频编码标准支持G.711/MP2L2/AAC，图像尺寸≥2560×1440； 5、支持Micro SD/SDHC/SDXC卡(128G)本地存储； 6、支持SIP、RTP、RTCP等网络协议，支持TS、PS流封装，支持标准SIP2.0协议； 7、具有视频移动侦测能力，可根据设置策略实现相应的编码、传输、存储或视频报警； 8、支持SIP的地址解析、信令转发，支持SIP URI统一命名规则、分级命名； 9、支持UDP回放方式，支持UDP下载方式； 10、支持时间同步功能，支持网络时间协议（NTP）； 11、具有≥1个RJ45 10M/100M自适应以太网口、≥1对音频输入/输出接口、≥2对报警输入/输出接口； 12、支持DC12V/PoE(802.3af)供电； 13、红外照射距离≥30米； 14、防护等级为IP67。 15、符合标准：符合《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》GB/T28181-2016。符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》JY/T-KS-JS-2017-1。 16、包含支架和电源； 17、提供产品来源渠道证明文件（包括但不限于销售协议、代理协议、原厂授权）加盖公章。 | 4 | 台 |
| 3 | 拾音器 | 监听面积：50平方米-100平方米；音频传输距离: 3000米 ；适配器：内置前置放大电路，不需要适配器；频率响应：20Hz ～ 20kHz； 连接方式：3条引线 (电源,音频,公共地)；灵敏度：-32dB；传输线缆：3芯0.5mm2 RVVP电缆；信噪比 ；80dB ( 1米40 dB音源) 30dB (10米40 dB音源) 1KHz at 1 Pa；指向特性；全指向性 动态范围：104dB (1KHz at Max dB SPL)；环境温度： -25℃ ～ 75℃；最大承受音压： 120dB SPL (1KHz,THD 1%)；输出阻抗；600欧姆非平衡；输出信号幅度 ：2.5Vpp/-25db。 | 4 | 只 |
| 4 | SIP网关、媒体转发及注册服务器 | 1、SIP网关为嵌入式，内置linux操作系统；本身具有抗病毒和抗攻击能力，避免遭受病毒攻击，确保服务器能够长期稳定运行。具有点播、录像等功能。 2、能实现《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》JY/T-KS-JS-2017-1中规定的SIP协议与其它协议相互转换；（提供满足参数的证明材料，不限于检测报告、彩页官网截图等） 3、支持标准SIP2.0；支持SIP地址解析、信令转发； 4、支持SIP URI统一命名规则、分级命名；支持SIP终端的接入认证功能，支持SIP URI组、用户、树形列表管理； 5、支持多级注册，支持SIP终端远程方位权限控制，支持SIP终端访问呼叫过程控制；支持建立SIP路由器间的信任关系； 6、支持H.264、H.265、MPEG4视频编码格式；支持ACC、G.711、MPEG Layer2音频编码格式； 7、支持IP、UDP、RTP、RTCP、SIP等网络协议； 8、单台设备可提供≥64路1920x1080媒体流的分发功能； 9、具有音、视频转发和路由控制功能，流媒体的NAT穿越功能； 10、支持时间同步功能支持网络时间协议（NTP）； 11、设备支持考试计划管理、支持考务人员编排功能，支持物理考场和逻辑考场对应功能，支持摄像机物理与考场逻辑位置对应，系统支持通过查看实时视频，查看该视频涉及考场的考试人员信息； 12、具有≥2个10M/100M/1000M自适应以太网接口； 13、提供设备厂商对本项目的无缝对西安市国家教育考试综合管理平台的接入承诺函 提供产品来源渠道证明文件（包括但不限于销售协议、代理协议、原厂授权）加盖公章。 | 1 | 台 |
| 5 | 网上巡查系统软件 | 1.软件界面明显位置具有帮助按钮，当用户需要时能提供文档说明，功能界面具有导航栏。 2.软件平台支持多用户使用，用户登录时经过账号和密码的相关性、安全性验证，防止非法操作。 3.软件平台具有较高的安全性，具有加密锁防护，防止软件被非法复制挪用，在加密锁失效或丢失的情况下，软件支持激活码激活。 4.视频预览界面具有导航列表和视频显示窗口，导航列可收缩折叠。 5.视频预览窗口支持1、4、9、1+5等多画面预览。 6.在视频图像预览时支持抓图、录像、开启或关闭声音以及云台控制等操作。 7.具有巡查列表提交功能，上传列表可选，可将考务规定的巡查编码设备通道列表上传，考务规定以外的列表可实现不上传但是能本地查看。 8.视频巡查实现分组巡查：支持考场，走廊，保密室独立创建分组进行巡查。 9.支持按设备名称、区域节点名称检索设备树列表，支持考试任务接收，上传列表符合性校验，支持自定义设备树，可根据考试任务需求选择性创建设备树列表。 10.支持对存储设备远程管理，实现存储控制、录像策略制定等功能。 11.支持对多台电视墙解码设备远程集中管理，实现远程解码上墙的内容控制、显示模式、轮巡切换、主辅码流等设置功能。 12.软件具有对所有网络摄像机、存储服务器、网络数字矩阵画面分割器、SIP服务器远程管理设置、视频预览、OSD设置、校时、设备列表树管理、列表上传、录像文件检索、下载、回放等功能。 13.功能设计符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》JY/T-KS-JS-2017-1。 | 1 | 台 |
| 6 | 多画面数字画面分割器 | 1、实现数字信号的接收及画面分割的功能，支持中文字幕叠加，也可循环切换，支持自动轮巡视频画面，通过管理系统远程控制管理网络数字矩阵； 2、双路 HDMI/DVI 输出； 3、支持 4CIF（D1）/CIF 1、 4、9、12、16，2*1、2*4、2*6、2*9 多画面分割显示功能，支持 720P 或 1080P1、4、9，2*1、 2*4、2*6多画面分割显示功能； 4、为了满足任意画面分割组合模式要求，支持自定义显示分割模式如：5+1 模式、7+1 模式，同时还支持任意图像大小的分割模式，可以根据实际使用需要任意设置画面分割模式； 5、支持 MPEG4、H.264、H.265视频解码； 6、支持TCP/IP协议，支持SIP、RTP、RTCP等网络协议。 7、符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》JY/T-KS-JS-2017-1 | 4 | 台 |
| 7 | 身份验证终端 | 1.屏幕尺寸大于等于8英寸IPS显示屏，分辨率大于等于1280*800，可触控。可视角度大于等于170°； 2.CPU不低于4核，主频≥1.8GHz； 3.存储：运行内存≥4GB，存储容量≥64GB； 4.拍照模块：前置大于等于500w摄像头，具备自动聚焦功能，后置大于等于800w摄像头，且带有录像功能，能录制考生入场的视频并保存；（出具证明材料，不限于检测报告、彩页、官网截图复印件并加盖公章） 5.为实现多种数据传输方式，终端应能够扫描并识别综合管理平台下发的二维码；（出具证明材料，不限于检测报告、彩页、官网截图复印件并加盖公章） 6.扬声器：身份认证设备自带扬声器，能够进行语音提示，声音清晰，音量可调，最大音量≥100分贝，且能播报验证认证姓名；（出具证明材料，不限于检测报告、彩页、官网截图复印件并加盖公章） 7.通行指示灯：具有通行颜色光源指示灯，满足在室外环境快速通行的指示要求，至少具有三种颜色指示灯分别表示通过、不通过、需复核；（出具证明材料，不限于检测报告、彩页、官网截图复印件并加盖公章） 8.供电：采用电池供电模式时可持续使用10小时以上； 9..联网功能：支持WiFi和以太网； 10.二代身份证信息采集模块：可读取二代身份证信息，包括姓名、证件照片、指纹信息、证件有效期等。符合公安部《手持式居民身份证阅器》（GA 1153-2014）或符合公安部《台式居民身份证阅读器通用技术要求》（GA450-2013）； 11.指纹采集模块：身份认证设备能够采集手指指纹信息，只对活体指纹进行识别。指纹采集器符合公安部GA/T 1011-2012《居民身份证指纹采集器通用技术要求》。 12.人脸识别模块：可在软件界面中检测并采集人脸图像、人脸定位框可跟随人脸移动；（出具证明材料，不限于检测报告、彩页、官网截图复印件并加盖公章） 13.人性化设计：身份证模块位于终端右下方，方便客户刷身份证。符合客户使用习惯；验证提示灯位于终端右上方，提示效果明显； 14.补光灯：具有双LED光源补光组件，补光灯色温4500K~6500K、显色指数（Ra）不小于90；光源为LED恒定光源；（出具证明材料，不限于检测报告、彩页、官网截图复印件并加盖公章） 15.可定时备份数据，如误删除数据，可进行数据恢复；（出具证明材料，不限于检测报告、彩页、官网截图复印件并加盖公章） 16.断网重传：若身份认证系统上传认证结果时无法接入专网，身份认证系统能够将认证结果保存，待恢复联网后上传； 17.扩展性：身份认证系统软件保证以后能够进行更新、升级，根据新的身份认证系统建设技术要求，软件做相应的调整，以连接省端的数据交换接口； 18.设备需符合《GA/T 1324-2017 安全防范人脸识别应用静态人脸图像采集规范》的相关要求； 19.多种组合模式：应支持手持验证方式。支持立式支架验证方式； 20. 提供产品来源渠道证明文件（包括但不限于销售协议、代理协议、原厂授权）加盖公章。 | 3 | 台 |
| 8 | 交换机 | 交换容量≥336Gbps/3.36Tbps，包转发率：≥51Mpps/108Mpps；≥24个10/100/1000M Base-T以太网端口，≥2个1000M SFP光口；支持静态域名解析；支持动态域名解析客户端；支持IPv4和IPv6地址。 | 2 | 台 |
| 9 | 液晶显示单元 | ≥46超窄边液晶屏；物理分辨率≥1920×1080，响应时间≤8ms。LCD显示单元物理拼缝≤3.5mm，亮度≥500cd/㎡，对比度≥1200:1，图像显示清晰度≥950TVL，亮度鉴别等级为8级。LCD显示单元具备VGA×1、HDMI×1、DVI×1视频输入接口、RS232×2、USB×1、红外控制接口、输出接口：VGA×1，DVI×1，BNC×1 | 12 | 套 |
| 10 | 显示屏框架及底座 | 配套底座和框架 | 12 | 套 |
| 11 | 图像处理器 | 插卡式≥16路DVI或HDMI输入板；≥16路DVI信号输出板。通过处理器可以实现整屏，分屏，开窗口，漫游等功能.平均无故障运行时间（MTBF）≥180000、MTTR＜15分钟且设备整体可用度≥99.99%；支持BNC、YPbPr、SDI、DVI、DisplayPort、HDMI、HDBaseT等输入，输出支持DVI、SDI、HDBaseT输出。支持远距离同轴高清信号传输，传输距离≥500m；能同时对矩阵和显示终端进行配置；可通过屏幕编号调整分屏显示顺序；可对视频文件进行回放；支持远程控制功能；支持视频参数设置功能；具有亮度、对比度、饱和度、锐度设置选项，位置上下、左右可调；支持超高分辨率底图显示，支持底图更换技术，底图支持16384X8192像素；可支持移动终端无线投射功能，可将Ipad、手机等移动终端的图片、视频等图像投射到显示墙上，并对图像进行拼接、漫游、放大、缩小等操作；支持输出分辨率自定义功能，最大分辨率≥1920*1200。具有RJ45接口，支持网络控制。 | 1 | 台 |
| 12 | 大屏幕控制软件 | 中文界面 | 1 | 套 |
| 13 | LED屏 | 高40cm，单红色，P3.75，包边和电视墙包边材质颜色相近，本地和网络控制两种方式，含电源，与拼接屏宽度相同，放置于拼接屏上方 | 1 | 套 |
| 14 | 服务器机柜 | 42U，600*900*2000mm，3块隔板，前后网门，1个8口PDU | 2 | 台 |
| 15 | 会议桌 | 1200*450*760，基材：选用优质环保高级中密度纤维板，并经过防虫、防腐、高温、高压处理；密度：0.72g/cm³;E1级环保标准，甲醛释放量≤9.0mg/100mg面漆：采用环保面漆，透明度高、耐划伤、防黄变，符合国家标准；VOC≤670g/l(苯≤0.3％，甲苯、二甲苯、乙苯总和≤30％等）。 | 12 | 张 |
| 16 | 椅子 | 座椅：高靠背椅，各部位符合人体工程学原理；皮质：优质西皮覆面；海棉：采用优质环保高回弹PU泡棉，密度：座≥32KG/m3，具有硬度适中，不变形，背≥30kg/m3。粘合剂：采用胶黏剂、符合GB18583-2001国际标准，环保、耐热、耐水、粘性强。木框：实木框架。实木四脚椅。 | 24 | 把 |
| 17 | 茶水柜 | 定制，柚木色90高*长80*深40定制，1.基材：基材为E1级中密度板;2.饰面：进口0.6mm木皮饰面;3.油漆工艺：台湾大宝环保油漆，五底三面喷涂； 4.五金配件：优质国产五金配件 | 1 | 套 |
| 18 | 电脑桌椅 | 2机位电脑桌椅，选用优质环保高级中密度纤维板，并经过防虫、防腐、高温、高压处理，；密度：0.72g/cm³;E1级环保标准，甲醛释放量≤9.0mg/100mg面漆：采用环保面漆，透明度高、耐划伤、防黄变，符合国家标准；VOC≤670g/l(苯≤0.3％，甲苯、二甲苯、乙苯总和≤30％等）； 3把滑轮转椅 | 1 | 套 |
| 19 | 网络硬盘录像机 | 1、支持≥16路网络视频输入； 2、支持接入视频1/4/6/8/9/16多画面分割预览； 3、支持≥8路视频并发录像，录像分辨率支持4K、1080p、720p及以下分辨率； 4、具有≥8个SATA接口和≥1个eSATA接口，每个接口支持≥10TB硬盘； 5、支持手动录像/抓图、定时录像/抓图、事件录像/抓图、移动侦测录像/抓图、报警录像/抓图等模式；支持8路同步回放，支持即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、智能回放、分时段回放、图片回放、外部文件回放等模式； 6、支持TS、PS流封装，支持SIP2.0协议，支持SIP地址解析、信令转发； 7、支持TCP/IP、DHCP、SIP、RTCP、PPOE等网络协议； 8、具有≥2个HDMI和≥2个VGA输出接口，支持≥4K分辨率输出； 9、具有≥2路音频输出、2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口、≥1个RS232、≥3个USB接口。 | 1 | 台 |
| 20 | 企业级硬盘 | ≥4T，7200转 | 8 | 台 |
| 21 | 报警系统 | 红外双监探测探测器2个、报警主机，人机交互：中文语菜单操作提示;系统容量：≥8路有线32路无线或总线防区;设防方式：整体设防;交互设备：双向通信，可接8个双向有线或无线键盘、8个双向智能遥控器。 | 1 | 套 |
| 22 | 液晶电视 | 40寸液晶电视 | 1 | 台 |
| 23 | 辅材 | 国标产品，电源线、六类网线、PVC槽、电源插座、电源空开等。 | 1 | 批 |
| 24 | 大屏拆装 | 拆除现有拼接屏，安装到用户指定地点，隔墙封装，实现3*3显示，含安装支架及调试 | 1 | 批 |

| 阎良西飞一中 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 一、巡查系统 |  |  |  |  |
| 1 | 管理计算机 | 性能不低于：I7-9700 8G DDRIII 2133MHz，128G固态硬盘，1TG SATA3 7200rpm， 2G独立显卡，23”显示器,USB鼠标键盘，win10 | 1 | 台 |
| 2 | 高清网络半球摄像机 | 1、≥400万半球型网络摄像机，采用1/2.7" CMOS传感器 2、照度≤0.005Lux，0Lux with IR； 3、采用2.7mm-12mm镜头, 水平视场角93°～35°； 4、视频编码标准支持H.265、H.264、MJPEG编码格式，音频编码标准支持G.711/MP2L2/AAC，图像尺寸≥2560×1440； 5、支持Micro SD/SDHC/SDXC卡(128G)本地存储； 6、支持SIP、RTP、RTCP等网络协议，支持TS、PS流封装，支持标准SIP2.0协议； 7、具有视频移动侦测能力，可根据设置策略实现相应的编码、传输、存储或视频报警； 8、支持SIP的地址解析、信令转发，支持SIP URI统一命名规则、分级命名； 9、支持UDP回放方式，支持UDP下载方式； 10、支持时间同步功能，支持网络时间协议（NTP）； 11、具有≥1个RJ45 10M/100M自适应以太网口、≥1对音频输入/输出接口、≥2对报警输入/输出接口； 12、支持DC12V/PoE(802.3af)供电； 13、红外照射距离≥30米； 14、防护等级为IP67。 15、符合标准：符合《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》GB/T28181-2016。符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》JY/T-KS-JS-2017-1。 16、包含支架和电源； 17、提供产品来源渠道证明文件（包括但不限于销售协议、代理协议、原厂授权）加盖公章。 | 33 | 台 |
| 3 | 拾音器 | 监听面积：50平方米-100平方米；音频传输距离: 3000米 ；适配器：内置前置放大电路，不需要适配器；频率响应：20Hz ～ 20kHz； 连接方式：3条引线 (电源,音频,公共地)；灵敏度：-32dB；传输线缆：3芯0.5mm2 RVVP电缆；信噪比 ；80dB ( 1米40 dB音源) 30dB (10米40 dB音源) 1KHz at 1 Pa；指向特性；全指向性 动态范围：104dB (1KHz at Max dB SPL)；环境温度： -25℃ ～ 75℃；最大承受音压： 120dB SPL (1KHz,THD 1%)；输出阻抗；600欧姆非平衡；输出信号幅度 ：2.5Vpp/-25db。 | 33 | 只 |
| 4 | 筒型网络摄像机 | ≥400万筒型摄像机，采用1/2.7" CMOS传感器；最小照度≤0.005Lux，0Lux with IR；采用2.7mm-12mm镜头, 水平视场角93°～35°，视频编码标准支持H.265/H.264，音频编码标准支持G.711/MP2L2/AAC，图像尺寸≥2560×1440；支持Micro SD/SDHC/SDXC卡(≥128G)本地存储；具有≥1个RJ45 10M/100M自适应以太网口、1对音频输入/输出接口、2对报警输入/输出接口；支持DC12V/PoE(802.3af)供电；红外照射距离≥30米；防护等级为IP67。符合标准：符合《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》GB/T28181-2016。符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》JY/T-KS-JS-2017-1。 | 10 | 台 |
| 5 | 高清网络球型摄像机 | - ≥400万7寸红外网络高清智能球机，采用1/2.5" CMOS传感器，最小照度≤0.005Lux，0Lux with IR； - 采用4.8mm-110mm镜头, ≥ 23倍光学变倍、≥16倍数字变倍； - 视频编码标准支持H.265/H.264，音频编码标准支持G.711/MP2L2/AAC等，≥2560×1440； - 最高输出帧率为30fps、输出分辨率支持2560×1440/1920×1080/1280×960/1280×720； - 支持Micro SD/SDHC/SDXC卡(≥256G)本地存储； - 具有智能报警功能，支持越界侦测、区域入侵侦测、音频异常侦测和移动侦测等报警类型； - 支持宽动态、透雾、强光抑制、3D定位和电子防抖； - 水平及垂直：水平范围360°，垂直范围-15°～90°，水平转速：0.1°～160°/s，速度可设，水平预置点速度：240°/s，垂直速度：垂直转速：0.1°～120°/s，速度可设，垂直预置点速度：200°/s； - 支持≥300个预置点； - ≥8条巡航扫描，每条可设置≥32个预置点，支持断电记忆； - 支持标准SIP2.0，支持统一SIP URI统一命名规则、分级命名； - 具有≥1个RJ45 10M/100M自适应以太网口、≥1对音频输入/输出接口、≥1对报警输入/输出接口； - 红外照射距离≥150米； - 防护等级：IP66，TVS 4000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.5 四级标准； - 符合标准：符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》JY/T-KS-JS-2017-1。 | 1 | 台 |
| 6 | SIP网关及媒体转发服务器 | 1、SIP网关为嵌入式，内置linux操作系统；本身具有抗病毒和抗攻击能力，避免遭受病毒攻击，确保服务器能够长期稳定运行。具有点播、录像等功能。 2、能实现《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》JY/T-KS-JS-2017-1中规定的SIP协议与其它协议相互转换；（提供满足参数的证明材料，不限于检测报告、彩页官网截图等） 3、支持标准SIP2.0；支持SIP地址解析、信令转发； 4、支持H.264、H.265、MPEG4视频编码格式；支持ACC、G.711、MPEG Layer2音频编码格式； 5、支持IP、UDP、RTP、RTCP、SIP等网络协议； 6、单台设备可提供≥64路1920x1080媒体流的分发功能； 7、具有音、视频转发和路由控制功能，流媒体的NAT穿越功能； 8、支持时间同步功能支持网络时间协议（NTP）； 9、设备支持考试计划管理、支持考务人员编排功能，支持物理考场和逻辑考场对应功能，支持摄像机物理与考场逻辑位置对应，系统支持通过查看实时视频，查看该视频涉及考场的考试人员信息； 10、具有≥2个10M/100M/1000M自适应以太网接口； | 1 | 台 |
| 7 | 网上巡查系统软件 | 1.软件界面明显位置具有帮助按钮，当用户需要时能提供文档说明，功能界面具有导航栏。 2.软件平台支持多用户使用，用户登录时经过账号和密码的相关性、安全性验证，防止非法操作。 3.软件平台具有较高的安全性，具有加密锁防护，防止软件被非法复制挪用，在加密锁失效或丢失的情况下，软件支持激活码激活。 4.视频预览界面具有导航列表和视频显示窗口，导航列可收缩折叠。 5.视频预览窗口支持1、4、9、1+5等多画面预览。 6.在视频图像预览时支持抓图、录像、开启或关闭声音以及云台控制等操作。 7.具有巡查列表提交功能，上传列表可选，可将考务规定的巡查编码设备通道列表上传，考务规定以外的列表可实现不上传但是能本地查看。 8.视频巡查实现分组巡查：支持考场，走廊，保密室独立创建分组进行巡查。 9.支持按设备名称、区域节点名称检索设备树列表，支持考试任务接收，上传列表符合性校验，支持自定义设备树，可根据考试任务需求选择性创建设备树列表。 10.支持对存储设备远程管理，实现存储控制、录像策略制定等功能。 11.支持对多台电视墙解码设备远程集中管理，实现远程解码上墙的内容控制、显示模式、轮巡切换、主辅码流等设置功能。 12.软件具有对所有网络摄像机、存储服务器、网络数字矩阵画面分割器、SIP服务器远程管理设置、视频预览、OSD设置、校时、设备列表树管理、列表上传、录像文件检索、下载、回放等功能。 13.功能设计符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》JY/T-KS-JS-2017-1。 | 1 | 台 |
| 8 | 网络硬盘录像机 | 1、网络视频输入≥64路； 2、具有录像回放及检索等功能； 3、具有VGA输出：≥2路、HDMI输出：≥2路，RJ45≥2路，SATA接口≥8路，eSATA接口≥1路； 4、预览分割：1/4/6/8/9/16/25/32/64画面； 5、视频编码格式支持H.264、H.265、MPEG4编码格式，音频编码支持ACC、G.711、MPEG Layer2音频编码格式； 6、支持TS、PS流封装格式，支持标准SIP2.0、支持SIP地址解析、信令转发、支持SIP URI 统一命名规则、分级命名； 7、支持TCP/IP、DHCP、SIP、RTCP、PPOE等网络协议； 8、具有数字时钟显示（OSD）功能，支持时间同步功能，支持网络时间协议（NTP）； 9、支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量，单块硬盘≥10TB； 10、支持RAIDO、1、5、10； 11、提供产品来源渠道证明文件（包括但不限于销售协议、代理协议、原厂授权）加盖公章。 | 1 | 台 |
| 9 | 企业级硬盘 | ≥4T，7200转 | 8 | 台 |
| 10 | 电脑桌 | 2机位电脑桌，选用优质环保高级中密度纤维板，并经过防虫、防腐、高温、高压处理，；密度：0.72g/cm³;E1级环保标准，甲醛释放量≤9.0mg/100mg面漆：采用环保面漆，透明度高、耐划伤、防黄变，符合国家标准；VOC≤670g/l(苯≤0.3％，甲苯、二甲苯、乙苯总和≤30％等）。 | 4 | 套 |
| 11 | 多画面数字分割器 | 1、具有≥8路HDMI输出接口； 2、 支持≥64个解码通道，解码能力支持64路1080P@30fps及以下分辨率； 3、 画面分割数支持1/4/6/8/9/12/16/25/36； 4、支持SIP2.0协议、支持SIP地址解析、信令转发，SIP、RTP、RTCP等网络协议；4、具有≥20个RJ45接口，具有≥4路音频输出接口，≥1个RS232串行接口、≥1个DVI口、≥1个VGA口、≥2个RCA接口、≥2个USB接口； 5、具有≥8路报警输入及≥8路报警输出接口； 6、符合标准：符合《公共安全视频监控联网系统信息安全技术要求》GB/35114-2017。符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》JY/T-KS-JS-2017-1。 7、提供产品来源渠道证明文件（包括但不限于销售协议、代理协议、原厂授权）加盖公章。 | 1 | 台 |
| 12 | 多画面数字分割器 | 1、具有≥4路HDMI输出接口； 2、支持≥32个解码通道，解码能力支持≥32路1080P@30fps及以下分辨率； 3、画面分割数支持1/4/6/8/9/12/16/25； 4、支持SIP2.0协议、支持SIP地址解析、信令转发，SIP、RTP、RTCP等网络协议； 5、具有≥20个RJ45接口，具有≥4路音频输出接口，≥1个RS232串行接口、≥1个DVI口、≥1个VGA口、≥2个RCA接口、≥2个USB接口； 6、具有≥8路报警输入及≥8路报警输出接口； 7、符合标准：《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》JY/T-KS-JS-2017-1。 8、提供产品来源渠道证明文件（包括但不限于销售协议、代理协议、原厂授权）加盖公章。 | 1 | 台 |
| 13 | UPS | 采用在线UPS电源，UPS容量为≥10kVA，单套满载延时要求≥2小时；UPS主机逆变器采用三电平技术，保证可靠性的同时提高系统效率；UPS主机具有独立旁路功能，确保主路系统出现异常或故障时，旁路系统仍能正常输出，确保负载不间断供电；采用全数字化充电器，电池电压和电流可任意设置；为避免误操作，UPS的开、关机采用双键组合的形式来实现开关机；UPS主机应具有LCD显示和LED状态显示， 可以显示：输入电压/频率、输出电压/频率、有功功率、视在功率、电池节数、电池电压、电池容量百分比；输入额定电压：208Vac/220 Vac/230Vac/240Vac；输入电压可变范围：110~176Vac（50%~100%负载线性降额） 176~288Vac（不降额）；输入频率变化范围：40~70Hz；输入功率因数≥0.99；输出额定电压：208 Vac（PF=0.9）/220 Vac /230 Vac /240Vac；输出功率因数不小于1；输出波形失真度：≤1%(线性负载）；≤4%（非线性负载）；系统效率：在线模式：≥95%@100%负载，ECO 模式：≥98%；防护等级：IP20；16节100AH电池， | 1 | 台 |
| 14 | 汇聚交换机 | L3，≥24口光纤接口,≥8口光电复用 | 1 | 台 |
| 15 | 交换机 | 交换容量≥336Gbps/3.36Tbps，包转发率：≥51Mpps/108Mpps；≥24个10/100/1000M Base-T以太网端口，≥2个1000M SFP光口；支持静态域名解析；支持动态域名解析客户端；支持IPv4和IPv6地址。 | 4 | 台 |
| 16 | 单模光纤模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-（1310nm,10km,LC） | 6 | 块 |
| 17 | 42U机柜 | 600*900*2000mm，隔板≥3个，≥2个10口PDU | 1 | 台 |
| 18 | 9U机柜 | 9U网络机柜，1个电源插座 | 1 | 台 |
| 19 | 光纤 | 室外铠装单模光纤，≥12芯，根据现场调整数量。 | 1 | 批 |
| 20 | 光纤辅料 | 配置机架光纤盒、耦合器、尾纤、光纤跳线 | 1 | 批 |
| 21 | 线缆线材 | 电源线、六类网线、PVC槽、电源插座、电源空开等。 | 1 | 批 |
| 二、身份验证系统 |  |  |  |  |
| 1 | 考生身份认证系统软件平台 | 1.用户管理：应能够对用户进行增、删、改以及用户的权限和角色划分。统一账户管理,统一授权管理，统一认证管理,统一审计管理； 2.机构管理：应能够对各级机构进行增、删、改，可对用户进行按市、县区、考点等行政划分进行权限控制；考区编号； 3.角色管理：应能够对系统角色的增、删、改。例如：系统管理员、用户等角色； 4.终端管理：管理终端应能够批量设置、批量数据下发、批量更新终端版本； 5.考试计划：应能够根据每年的考试情况，制定各场考试的考试计划，可绑定科目，身份认证终端验证时间。按设定时间计划主动上传验证结果数据； 6.服务器采用1U标准机架式服务器，CPU ≥2.8GHz处理器，内存≥8GB，≥500GB/SATA，≥6个USB接口，出具型号及彩页 7.数据导入：应能够导入考点库、考场库、考生库、图像库、指纹库和删除相关批次等相关数据。提供数据接口供下级服务器按考点编号或考区编号下载本区域内所有考生身份数据库； 8.数据打包：应能够对导入系统的考生数据进行打包，为身份认证终端下载做准备。平台数据进行加密处理,保证数据安全； 9.认证结果：应能够查看考生认证数据情况。可导出excel报表，可导出dbf数据库和认证照片。导出报告。支持考务需求的各类报表打印、套打、批量打印等； 10.违纪管理：应能够管理终端上传上来的违纪数据，应可导出excel报表； 11.缺考管理：应能够管理终端上传上来的缺考数据，应可导出excel报表； 12.考生入场情况：大屏总览应能够展示考生入场实时的认证数据以及对认证数据的图形分析。汇总与统计结果以报表和图表形式输出； 13.应可实现与中心平台的数据交互，实现考务指挥； 14.应可根据用户需求定制开发功能。 | 1 | 台 |
| 2 | 管理计算机 | ≥I7-9700 ≥8G DDRIII 2133MHz，≥128G固态硬盘，≥1TG SATA3 7200rpm， ≥2G独立显卡，≥23”显示器,USB鼠标键盘，win10 | 1 | 台 |
| 3 | 身份验证终端 | 1.屏幕尺寸大于等于8英寸IPS显示屏，分辨率大于等于1280*800，可触控。可视角度大于等于170°； 2.CPU不低于4核，主频≥1.8GHz； 3.存储：运行内存≥4GB，存储容量≥64GB； 4.拍照模块：前置大于等于500w摄像头，具备自动聚焦功能，后置大于等于800w摄像头，且带有录像功能，能录制考生入场的视频并保存；（出具证明材料，不限于检测报告、彩页、官网截图复印件并加盖公章） 5.为实现多种数据传输方式，终端应能够扫描并识别综合管理平台下发的二维码；（出具证明材料，不限于检测报告、彩页、官网截图复印件并加盖公章） 6.扬声器：身份认证设备自带扬声器，能够进行语音提示，声音清晰，音量可调，最大音量≥100分贝，且能播报验证认证姓名；（出具证明材料，不限于检测报告、彩页、官网截图复印件并加盖公章） 7.通行指示灯：具有通行颜色光源指示灯，满足在室外环境快速通行的指示要求，至少具有三种颜色指示灯分别表示通过、不通过、需复核；（出具证明材料，不限于检测报告、彩页、官网截图复印件并加盖公章） 8.供电：采用电池供电模式时可持续使用10小时以上； 9..联网功能：支持WiFi和以太网； 10.二代身份证信息采集模块：可读取二代身份证信息，包括姓名、证件照片、指纹信息、证件有效期等。符合公安部《手持式居民身份证阅器》（GA 1153-2014）或符合公安部《台式居民身份证阅读器通用技术要求》（GA450-2013）； 11.指纹采集模块：身份认证设备能够采集手指指纹信息，只对活体指纹进行识别。指纹采集器符合公安部GA/T 1011-2012《居民身份证指纹采集器通用技术要求》。 12.人脸识别模块：可在软件界面中检测并采集人脸图像、人脸定位框可跟随人脸移动；（出具证明材料，不限于检测报告、彩页、官网截图复印件并加盖公章） 13.人性化设计：身份证模块位于终端右下方，方便客户刷身份证。符合客户使用习惯；验证提示灯位于终端右上方，提示效果明显； 14.补光灯：具有双LED光源补光组件，补光灯色温4500K~6500K、显色指数（Ra）不小于90；光源为LED恒定光源；（提供检测报告复印件并加盖公章） 15.可定时备份数据，如误删除数据，可进行数据恢复；（出具证明材料，不限于检测报告、彩页、官网截图复印件并加盖公章） 16.断网重传：若身份认证系统上传认证结果时无法接入专网，身份认证系统能够将认证结果保存，待恢复联网后上传； 17.扩展性：身份认证系统软件保证以后能够进行更新、升级，根据新的身份认证系统建设技术要求，软件做相应的调整，以连接省端的数据交换接口； 18.设备需符合《GA/T 1324-2017 安全防范人脸识别应用静态人脸图像采集规范》的相关要求； 19.测温模块：测温精度标：0.1℃ ；测温范围：32-43(℃)；测量误差≤±0.3℃；测温时间＜1s； 20.多种组合模式：应支持手持验证方式。支持立式支架验证方式； 21.提供产品来源渠道证明文件（包括但不限于销售协议、代理协议、原厂授权）加盖公章。 | 4 | 台 |
| 4 | 交换机 | 交换容量≥336Gbps/3.36Tbps，包转发率：≥51Mpps/108Mpps；≥24个10/100/1000M Base-T以太网端口，≥2个1000M SFP光口；支持静态域名解析；支持动态域名解析客户端；支持IPv4和IPv6地址。 | 2 | 台 |
| 5 | 单模光纤模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-（1310nm,10km,LC） | 2 | 块 |
| 6 | 线缆线材 | 电源线、六类网线、PVC槽、电源插座、电源空开、U型槽、隔离栏。 | 1 | 批 |
| 三、无线电作弊防控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 屏蔽终端 | 1、 支持对2G/3G/4G/5G电信、联通、移动的全网屏蔽以及蓝牙、WiFi2.4G及5.8G的实时全屏蔽； 2、 可有效屏蔽考场中的数传作弊设备信号，语音作弊设备信号等专业作弊设备信号； 3、 支持对50MHz-1.6GHz频段的专业作弊设备，采用侦测引导阻断方式，支持不少于11路以上屏，固定有效阻断考场内信号强度≤-65dBm的无线电信号； 4、 蔽信号的同时引导阻断，对作弊信号频点实现点对点的精准屏蔽，≥20路； 5、 屏蔽以设备为中心≥10米内无线信号； 6、 对国家公开的对讲频段采用直接屏蔽方式； 7、 在50MHz-1.6GHz频段，仅在发现作弊信号的频点和出现时刻发射屏蔽信号，无作弊信号时不发射屏蔽信号； 8、 在50MHz-1.6GHz频段可调节输出增益,能通过设置避免对考场周边军用、警用、航空，医疗等特殊用途的通讯的干扰；根据用户的考务工作设置的考务通讯频点，不受干扰； 9、 具有≥2个RJ45网络接口，可接应急电话，支持TCP/IP协议和UDP广播/组播协议，具备联网能力； 10、设备能够接受远程开关指令，实现单独或整体通道开启/关闭，设备能够根据管理平台软件设定的考试时间自动开启/关闭设备的通道； 11、支持平台远程管理，屏蔽终端工作状态查看和管理； 12、可以考场为单位对设备进行集中管理；设备支持远程批量固件升级； 13、支持壁挂等多种使用场景； 14、满足GB8702-2014《电磁环境控制限值》辐射标准要求，（包括但不限于检验报告、官网和功能截图等） | 28 | 台 |
| 2 | 作弊防控系统管理平台 | 符合《陕西省国家教育考试综合管理平台建设规划》（陕教考办〔2018〕4号），符合《西安市国家教育考试综合管理平台建设规划方案》（市教发〔2020〕64号）要求；可通过浏览器页面进行系统管理工作；支持对系统设备进行查询、增加、删除、远程开关、固件升级等操作；可实现对系统设备的IP地址、工作状态、教室信息、在线状态、MAC地址、版本等信息的查询和管理；可自动呈现所有作弊信号特征，包括信号类型（语音或数传)、出现时间、考试场次、出现时的频点等；管理平台对作弊信息进行数据储存和传输时支持加密处理，系统还原的作弊答案信息生成、传输、展示环节均经过加密处理，信息脱离系统后无法正常播放、显示；信号文件自动解调添加考试计划场次后，在计划场次时间范围内会自动对设备检测到的文件进行解调。在解调文件列表中可呈现所有作弊信号特征，包括信号类型（语音或数传)、出现时间、考试场次、出现时的频点等，且提供已还原的语音和数传类作弊器材发射信号内容的播放、下载功能；提供已还原的语音和数传类作弊器材发射信号内容的回放、查看、记录、查询、下载、统计功能；不影响屏蔽效果的情况下，对作弊语音信号监听内容进行保存取证；系统能实现多级级联，上级平台能够查看下级管理平台的所有信息，包括设备信息，信号统计，信号还原等信息；黑白名单库支持手工编辑、上级平台下发；实现资源共享，可预留考务通信频点，不影响正常通讯；平台支持设备信息实时显示,可直接预览查看屏蔽设备各通道的运行状态,侦测服务器在线运行情况；支持分布式网络部署架构，可根据业务需要不断扩展；当管理软件与侦测服务器无法正常工作，或网络中断时，阻断器可以独立开展工作，并可以屏蔽工作频率上的全部信号；对接综合管理平台：须能与西安市综合管理平台无缝对接，方便进行数据交换。 | 1 | 台 |
| 3 | 无线信号侦测服务器 | 符合《陕西省国家教育考试综合管理平台建设规划》（陕教考办〔2018〕4号）相关规范,符合《西安市国家教育考试综合管理平台建设规划方案》（市教发〔2020〕64号）要求。 1、侦测主机：支持对40MHz~3000MHz频率范围自动进行频谱扫描，可侦测最低信号强度≤-80dbm，侦测动态范围≥70dB，能将考前合法的背景信号通过侦测扫描和外部导入等多种方式进行背景信号的学习和存储，建立黑白名单库； 2、侦测主机可以通过网络为多个屏蔽设备提供实时的信号服务，为其提供作弊信号的特征信息； 3、侦测主机自带液晶显示屏，用于直观显示系统信息； 4、在没有网络的情况下也能够自动校时； 5、设备运行支持无人值守，支持过热保护、短路保护等功能； 6、引导阻断信号支持50MHz-1.6GHz间任意频点的作弊信号进行11路以上作弊信号引导阻断； 7、可对50MHz-1.6GHz间各类教材作弊器材，如数传橡皮、笔、格尺等作弊信号进行有效引导屏蔽； 8、对讲频段范围：136MHz-174MHz、400MHz-470MHz实现全时侦测阻断； 9、侦测主机向无线屏蔽系统管理软件注册，支持背景信号学习和黑白名单库建立； 10、支持信号特征分析和显示并对屏蔽断设备进行策略引导，能够对可疑信号进行还原取证； 11、侦测主机与考点无线屏蔽系统管理软件采用网络连接，对侦测主机的所有操作均在无线屏蔽系统管理软件上完成。 12、提供相应功能证明材料（包括但不限于检验报告、官网和功能截图等） | 1 | 台 |
| 4 | 交换机 | L2，交换容量≥256Gbps；≥24个10/100/1000Base-T以太网端口，≥2个1000Base-X SFP千兆以太网端口 | 2 | 台 |
| 5 | 单模光纤模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-（1310nm,10km,LC） | 4 | 块 |
| 6 | 线缆线材 | 电源线、六类网线、PVC槽、电源插座、电源空开等。 | 1 | 批 |
| 7 | 考务办桌 | 1. 主要规格： 台面打开尺寸： 总长为 1400mm;宽为 600mm;高度为 760mm； 2. 台面常规为白色， 也可根据客户需求订制其它颜色； 3. 台面板： 饰面采用优质三聚氰胺板， 长为 1400mm， 宽为 600mm，厚度 25mm， 面粘防火板， PU 胶边， 具防火、 耐磨、 防污、 牢固耐用。台面形状是长方形。 4. 脚管： 前脚管采用 方型钢管， 后脚管采用方形钢管， 采用防锈静电喷涂处理。 5. 连接件为一次性压铸铝件，重量轻，结实美观耐用。 6. 桌面两侧配备折叠拉手，可自由腿部折叠，桌面折起便于集中存放，节省空间。 | 45 | 张 |
| 8 | 考务办椅子 | 尺寸400*365mm,包边颜色均匀、平整、光滑。 椅靠板：尺寸400*170mm,采用优质钢管。靠背上方为弧形边，包边颜色均匀、平整、光滑。" 椅地脚采用：30*60*1.2mm优质钢管平焊。立柱采用：≥1.2mm优质钢管。均采用二氧化碳保护焊接，保证无稀焊、漏焊。 脚套尺寸：采用全新进口环保PP工程塑料注塑成型。颜色为蓝色，抗压耐磨，采用自锁式结构，防滑防松。 | 90 | 把 |

| 阎良一中 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 一、巡查系统 |  |  |  |  |
| 1 | 管理计算机 | 性能不低于：I7-9700 8G DDRIII 2133MHz，128G固态硬盘，1TG SATA3 7200rpm， 2G独立显卡，23”显示器,USB鼠标键盘，win10 | 1 | 台 |
| 2 | 高清网络半球摄像机 | 1、≥400万半球型网络摄像机，采用1/2.7" CMOS传感器 2、照度≤0.005Lux，0Lux with IR； 3、采用2.7mm-12mm镜头, 水平视场角93°～35°； 4、视频编码标准支持H.265、H.264、MJPEG编码格式，音频编码标准支持G.711/MP2L2/AAC，图像尺寸≥2560×1440； 5、支持Micro SD/SDHC/SDXC卡(128G)本地存储； 6、支持SIP、RTP、RTCP等网络协议，支持TS、PS流封装，支持标准SIP2.0协议； 7、具有视频移动侦测能力，可根据设置策略实现相应的编码、传输、存储或视频报警； 8、支持SIP的地址解析、信令转发，支持SIP URI统一命名规则、分级命名； 9、支持UDP回放方式，支持UDP下载方式； 10、支持时间同步功能，支持网络时间协议（NTP）； 11、具有≥1个RJ45 10M/100M自适应以太网口、≥1对音频输入/输出接口、≥2对报警输入/输出接口； 12、支持DC12V/PoE(802.3af)供电； 13、红外照射距离≥30米； 14、防护等级为IP67。 15、符合标准：符合《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》GB/T28181-2016。符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》JY/T-KS-JS-2017-1。 16、包含支架和电源； 17、提供产品来源渠道证明文件（包括但不限于销售协议、代理协议、原厂授权）加盖公章。 | 27 | 台 |
| 3 | 拾音器 | 监听面积：50平方米-100平方米；音频传输距离: 3000米 ；适配器：内置前置放大电路，不需要适配器；频率响应：20Hz ～ 20kHz； 连接方式：3条引线 (电源,音频,公共地)；灵敏度：-32dB；传输线缆：3芯0.5mm2 RVVP电缆；信噪比 ；80dB ( 1米40 dB音源) 30dB (10米40 dB音源) 1KHz at 1 Pa；指向特性；全指向性 动态范围：104dB (1KHz at Max dB SPL)；环境温度： -25℃ ～ 75℃；最大承受音压： 120dB SPL (1KHz,THD 1%)；输出阻抗；600欧姆非平衡；输出信号幅度 ：2.5Vpp/-25db。 | 27 | 只 |
| 4 | 筒型网络摄像机 | ≥400万筒型摄像机，采用1/2.7" CMOS传感器；最小照度最小照度≤0.005Lux，0Lux with IR；采用2.7mm-12mm镜头, 水平视场角93°～35°，视频编码标准支持H.265/H.264，音频编码标准支持G.711/MP2L2/AAC，图像尺寸≥2560×1440；支持Micro SD/SDHC/SDXC卡(≥128G)本地存储；具有≥1个RJ45 10M/100M自适应以太网口、1对音频输入/输出接口、2对报警输入/输出接口；支持DC12V/PoE(802.3af)供电；红外照射距离≥30米；防护等级为IP67。符合标准：符合《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》GB/T28181-2016。符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》JY/T-KS-JS-2017-1。 | 9 | 台 |
| 5 | 高清网络球型摄像机 | 1、≥400万7寸红外网络高清智能球机，采用1/2.5" CMOS传感器，最小照度≤0.005Lux，0Lux with IR； 2、采用4.8mm-110mm镜头, ≥ 23倍光学变倍、≥16倍数字变倍； 3、视频编码标准支持H.265/H.264，音频编码标准支持G.711/MP2L2/AAC等，≥2560×1440； 4、最高输出帧率为30fps、输出分辨率支持2560×1440/1920×1080/1280×960/1280×720； 5、支持Micro SD/SDHC/SDXC卡(≥256G)本地存储； 6、具有智能报警功能，支持越界侦测、区域入侵侦测、音频异常侦测和移动侦测等报警类型； 7、支持宽动态、透雾、强光抑制、3D定位和电子防抖； 8、水平及垂直：水平范围360°，垂直范围-15°～90°，水平转速：0.1°～160°/s，速度可设，水平预置点速度：240°/s，垂直速度：垂直转速：0.1°～120°/s，速度可设，垂直预置点速度：200°/s； 9、支持≥300个预置点； 10、≥8条巡航扫描，每条可设置≥32个预置点，支持断电记忆； 11、支持标准SIP2.0，支持统一SIP URI统一命名规则、分级命名； 12、具有≥1个RJ45 10M/100M自适应以太网口、≥1对音频输入/输出接口、≥1对报警输入/输出接口； 13、红外照射距离≥150米； 14、防护等级：IP66，TVS 4000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.5 四级标准； 15、符合标准：符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》JY/T-KS-JS-2017-1。 | 1 | 台 |
| 6 | SIP网关及媒体转发服务器 | 1、SIP网关为嵌入式，内置linux操作系统；本身具有抗病毒和抗攻击能力，避免遭受病毒攻击，确保服务器能够长期稳定运行。具有点播、录像等功能。 2、能实现《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》JY/T-KS-JS-2017-1中规定的SIP协议与其它协议相互转换；（提供满足参数的证明材料，不限于检测报告、彩页官网截图等） 3、支持标准SIP2.0；支持SIP地址解析、信令转发； 4、支持H.264、H.265、MPEG4视频编码格式；支持ACC、G.711、MPEG Layer2音频编码格式； 5、支持IP、UDP、RTP、RTCP、SIP等网络协议； 6、单台设备可提供≥64路1920x1080媒体流的分发功能； 7、具有音、视频转发和路由控制功能，流媒体的NAT穿越功能； 8、支持时间同步功能支持网络时间协议（NTP）； 9、设备支持考试计划管理、支持考务人员编排功能，支持物理考场和逻辑考场对应功能，支持摄像机物理与考场逻辑位置对应，系统支持通过查看实时视频，查看该视频涉及考场的考试人员信息； 10、具有≥2个10M/100M/1000M自适应以太网接口； | 1 | 台 |
| 7 | 网上巡查系统软件 | 1.软件界面明显位置具有帮助按钮，当用户需要时能提供文档说明，功能界面具有导航栏。 2.软件平台支持多用户使用，用户登录时经过账号和密码的相关性、安全性验证，防止非法操作。 3.软件平台具有较高的安全性，具有加密锁防护，防止软件被非法复制挪用，在加密锁失效或丢失的情况下，软件支持激活码激活。 4.视频预览界面具有导航列表和视频显示窗口，导航列可收缩折叠。 5.视频预览窗口支持1、4、9、1+5等多画面预览。 6.在视频图像预览时支持抓图、录像、开启或关闭声音以及云台控制等操作。 7.具有巡查列表提交功能，上传列表可选，可将考务规定的巡查编码设备通道列表上传，考务规定以外的列表可实现不上传但是能本地查看。 8.视频巡查实现分组巡查：支持考场，走廊，保密室独立创建分组进行巡查。 9.支持按设备名称、区域节点名称检索设备树列表，支持考试任务接收，上传列表符合性校验，支持自定义设备树，可根据考试任务需求选择性创建设备树列表。 10.支持对存储设备远程管理，实现存储控制、录像策略制定等功能。 11.支持对多台电视墙解码设备远程集中管理，实现远程解码上墙的内容控制、显示模式、轮巡切换、主辅码流等设置功能。 12.软件具有对所有网络摄像机、存储服务器、网络数字矩阵画面分割器、SIP服务器远程管理设置、视频预览、OSD设置、校时、设备列表树管理、列表上传、录像文件检索、下载、回放等功能。 13.功能设计符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》JY/T-KS-JS-2017-1。 | 1 | 台 |
| 8 | 网络硬盘录像机 | 1、网络视频输入≥64路； 2、具有录像回放及检索等功能； 3、具有VGA输出：≥2路、HDMI输出：≥2路，RJ45≥2路，SATA接口≥8路，eSATA接口≥1路； 4、预览分割：1/4/6/8/9/16/25/32/64画面； 5、视频编码格式支持H.264、H.265、MPEG4编码格式，音频编码支持ACC、G.711、MPEG Layer2音频编码格式； 6、支持TS、PS流封装格式，支持标准SIP2.0、支持SIP地址解析、信令转发、支持SIP URI 统一命名规则、分级命名； 7、支持TCP/IP、DHCP、SIP、RTCP、PPOE等网络协议； 8、具有数字时钟显示（OSD）功能，支持时间同步功能，支持网络时间协议（NTP）； 9、支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量，单块硬盘≥10TB； 10、支持RAIDO、1、5、10； 11、提供产品来源渠道证明文件（包括但不限于销售协议、代理协议、原厂授权）加盖公章。 | 1 | 台 |
| 9 | 企业级硬盘 | ≥4T，7200转 | 8 | 台 |
| 10 | 显示器 | ≥23寸显示器，支持HDMI或DVI输入 | 3 | 套 |
| 11 | 电脑桌 | 2机位电脑桌，选用优质环保高级中密度纤维板，并经过防虫、防腐、高温、高压处理，；密度：0.72g/cm³;E1级环保标准，甲醛释放量≤9.0mg/100mg面漆：采用环保面漆，透明度高、耐划伤、防黄变，符合国家标准；VOC≤670g/l(苯≤0.3％，甲苯、二甲苯、乙苯总和≤30％等）； | 4 | 套 |
| 12 | 多画面数字分割器 | 1、具有≥4路HDMI输出接口； 2、支持≥32个解码通道，解码能力支持≥32路1080P@30fps及以下分辨率； 3、画面分割数支持1/4/6/8/9/12/16/25； 4、支持SIP2.0协议、支持SIP地址解析、信令转发，SIP、RTP、RTCP等网络协议； 5、具有≥20个RJ45接口，具有≥4路音频输出接口，≥1个RS232串行接口、≥1个DVI口、≥1个VGA口、≥2个RCA接口、≥2个USB接口； 6、具有≥8路报警输入及≥8路报警输出接口； 7、符合标准：《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》JY/T-KS-JS-2017-1。 8、提供产品来源渠道证明文件（包括但不限于销售协议、代理协议、原厂授权）加盖公章。 | 1 | 台 |
| 13 | UPS | 采用在线UPS电源，UPS容量为≥10kVA，单套满载延时要求≥2小时；UPS主机逆变器采用三电平技术，保证可靠性的同时提高系统效率；UPS主机具有独立旁路功能，确保主路系统出现异常或故障时，旁路系统仍能正常输出，确保负载不间断供电；采用全数字化充电器，电池电压和电流可任意设置；为避免误操作，UPS的开、关机采用双键组合的形式来实现开关机；UPS主机应具有LCD显示和LED状态显示， 可以显示：输入电压/频率、输出电压/频率、有功功率、视在功率、电池节数、电池电压、电池容量百分比；输入额定电压：208Vac/220 Vac/230Vac/240Vac；输入电压可变范围：110~176Vac（50%~100%负载线性降额） 176~288Vac（不降额）；输入频率变化范围：40~70Hz；输入功率因数≥0.99；输出额定电压：208 Vac（PF=0.9）/220 Vac /230 Vac /240Vac；输出功率因数不小于1；输出波形失真度：≤1%(线性负载）；≤4%（非线性负载）；系统效率：在线模式：≥95%@100%负载，ECO 模式：≥98%；防护等级：IP20；16节100AH电池， | 1 | 台 |
| 14 | 汇聚交换机 | L3，≥24口光纤接口,≥8口光电复用 | 1 | 台 |
| 15 | 交换机 | L2，交换容量≥256Gbps；≥24个10/100/1000Base-T以太网端口，≥2个1000Base-X SFP千兆以太网端口 | 4 | 台 |
| 16 | 单模光纤模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-（1310nm,10km,LC） | 6 | 块 |
| 17 | 42U机柜 | 600*900*2000mm，隔板≥3个，≥4个8口PDU | 1 | 台 |
| 18 | 9U机柜 | 9U网络机柜，1个电源插座 | 1 | 台 |
| 19 | 光纤 | 室外铠装单模光纤，12芯，根据现场调整数量。 | 1 | 批 |
| 20 | 光纤辅料 | 配置机架光纤盒、耦合器、尾纤、光纤跳线 | 1 | 批 |
| 21 | 线缆线材 | 电源线、六类网线、PVC槽、电源插座、电源空开等。 | 1 |  |
| 二、身份验证系统 |  |  |  |  |
| 1 | 考生身份认证系统软件平台 | 1.用户管理：应能够对用户进行增、删、改以及用户的权限和角色划分。统一账户管理,统一授权管理，统一认证管理,统一审计管理； 2.机构管理：应能够对各级机构进行增、删、改，可对用户进行按市、县区、考点等行政划分进行权限控制；考区编号； 3.角色管理：应能够对系统角色的增、删、改。例如：系统管理员、用户等角色； 4.终端管理：管理终端应能够批量设置、批量数据下发、批量更新终端版本； 5.考试计划：应能够根据每年的考试情况，制定各场考试的考试计划，可绑定科目，身份认证终端验证时间。按设定时间计划主动上传验证结果数据； 6.服务器采用1U标准机架式服务器，CPU ≥2.8GHz处理器，内存≥8GB，≥500GB/SATA，≥6个USB接口，出具型号及彩页 7.数据导入：应能够导入考点库、考场库、考生库、图像库、指纹库和删除相关批次等相关数据。提供数据接口供下级服务器按考点编号或考区编号下载本区域内所有考生身份数据库； 8.数据打包：应能够对导入系统的考生数据进行打包，为身份认证终端下载做准备。平台数据进行加密处理,保证数据安全； 9.认证结果：应能够查看考生认证数据情况。可导出excel报表，可导出dbf数据库和认证照片。导出报告。支持考务需求的各类报表打印、套打、批量打印等； 10.违纪管理：应能够管理终端上传上来的违纪数据，应可导出excel报表； 11.缺考管理：应能够管理终端上传上来的缺考数据，应可导出excel报表； 12.考生入场情况：大屏总览应能够展示考生入场实时的认证数据以及对认证数据的图形分析。汇总与统计结果以报表和图表形式输出； 13.应可实现与中心平台的数据交互，实现考务指挥； 14.应可根据用户需求定制开发功能。 | 1 | 台 |
| 2 | 管理计算机 | ≥I7-9700 ≥8G DDRIII 2133MHz，≥128G固态硬盘，≥1TG SATA3 7200rpm， ≥2G独立显卡，≥23”显示器,USB鼠标键盘，win10 | 1 | 台 |
| 3 | 身份验证终端 | 1.屏幕尺寸大于等于8英寸IPS显示屏，分辨率大于等于1280*800，可触控。可视角度大于等于170°； 2.CPU不低于4核，主频≥1.8GHz； 3.存储：运行内存≥4GB，存储容量≥64GB； 4.拍照模块：前置大于等于500w摄像头，具备自动聚焦功能，后置大于等于800w摄像头，且带有录像功能，能录制考生入场的视频并保存；（出具证明材料，不限于检测报告、彩页、官网截图复印件并加盖公章） 5.为实现多种数据传输方式，终端应能够扫描并识别综合管理平台下发的二维码；（出具证明材料，不限于检测报告、彩页、官网截图复印件并加盖公章） 6.扬声器：身份认证设备自带扬声器，能够进行语音提示，声音清晰，音量可调，最大音量≥100分贝，且能播报验证认证姓名；（出具证明材料，不限于检测报告、彩页、官网截图复印件并加盖公章） 7.通行指示灯：具有通行颜色光源指示灯，满足在室外环境快速通行的指示要求，至少具有三种颜色指示灯分别表示通过、不通过、需复核；（出具证明材料，不限于检测报告、彩页、官网截图复印件并加盖公章） 8.供电：采用电池供电模式时可持续使用10小时以上； 9..联网功能：支持WiFi和以太网； 10.二代身份证信息采集模块：可读取二代身份证信息，包括姓名、证件照片、指纹信息、证件有效期等。符合公安部《手持式居民身份证阅器》（GA 1153-2014）或符合公安部《台式居民身份证阅读器通用技术要求》（GA450-2013）； 11.指纹采集模块：身份认证设备能够采集手指指纹信息，只对活体指纹进行识别。指纹采集器符合公安部GA/T 1011-2012《居民身份证指纹采集器通用技术要求》。 12.人脸识别模块：可在软件界面中检测并采集人脸图像、人脸定位框可跟随人脸移动；（出具证明材料，不限于检测报告、彩页、官网截图复印件并加盖公章） 13.人性化设计：身份证模块位于终端右下方，方便客户刷身份证。符合客户使用习惯；验证提示灯位于终端右上方，提示效果明显； 14.补光灯：具有双LED光源补光组件，补光灯色温4500K~6500K、显色指数（Ra）不小于90；光源为LED恒定光源；（提供检测报告复印件并加盖公章） 15.可定时备份数据，如误删除数据，可进行数据恢复；（出具证明材料，不限于检测报告、彩页、官网截图复印件并加盖公章） 16.断网重传：若身份认证系统上传认证结果时无法接入专网，身份认证系统能够将认证结果保存，待恢复联网后上传； 17.扩展性：身份认证系统软件保证以后能够进行更新、升级，根据新的身份认证系统建设技术要求，软件做相应的调整，以连接省端的数据交换接口； 18.设备需符合《GA/T 1324-2017 安全防范人脸识别应用静态人脸图像采集规范》的相关要求； 19.测温模块：测温精度标：0.1℃ ；测温范围：32-43(℃)；测量误差≤±0.3℃；测温时间＜1s； 20.多种组合模式：应支持手持验证方式。支持立式支架验证方式； 21.提供产品来源渠道证明文件（包括但不限于销售协议、代理协议、原厂授权）加盖公章。 | 3 | 台 |
| 4 | 交换机 | L2，交换容量≥256Gbps；≥24个10/100/1000Base-T以太网端口，≥2个1000Base-X SFP千兆以太网端口 | 2 | 台 |
| 5 | 单模光纤模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-（1310nm,10km,LC） | 2 | 块 |
| 6 | 线缆线材 | 电源线、六类网线、PVC槽、电源插座、电源空开、U型槽、隔离栏。 | 1 | 批 |
| 三、无线电作弊防控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 屏蔽终端 | 1、 支持对2G/3G/4G/5G电信、联通、移动的全网屏蔽以及蓝牙、WiFi2.4G及5.8G的实时全屏蔽； 2、 可有效屏蔽考场中的数传作弊设备信号，语音作弊设备信号等专业作弊设备信号； 3、 支持对50MHz-1.6GHz频段的专业作弊设备，采用侦测引导阻断方式，支持不少于11路以上屏，固定有效阻断考场内信号强度≤-65dBm的无线电信号； 4、 蔽信号的同时引导阻断，对作弊信号频点实现点对点的精准屏蔽，≥20路； 5、 屏蔽以设备为中心≥10米内无线信号； 6、 对国家公开的对讲频段采用直接屏蔽方式； 7、 在50MHz-1.6GHz频段，仅在发现作弊信号的频点和出现时刻发射屏蔽信号，无作弊信号时不发射屏蔽信号； 8、 在50MHz-1.6GHz频段可调节输出增益,能通过设置避免对考场周边军用、警用、航空，医疗等特殊用途的通讯的干扰；根据用户的考务工作设置的考务通讯频点，不受干扰； 9、 具有≥2个RJ45网络接口，可接应急电话，支持TCP/IP协议和UDP广播/组播协议，具备联网能力； 10、设备能够接受远程开关指令，实现单独或整体通道开启/关闭，设备能够根据管理平台软件设定的考试时间自动开启/关闭设备的通道； 11、支持平台远程管理，屏蔽终端工作状态查看和管理； 12、可以考场为单位对设备进行集中管理；设备支持远程批量固件升级； 13、支持壁挂等多种使用场景； 14、满足GB8702-2014《电磁环境控制限值》辐射标准要求，（包括但不限于检验报告、官网和功能截图等） | 22 | 台 |
| 2 | 作弊防控系统管理平台 | 符合《陕西省国家教育考试综合管理平台建设规划》（陕教考办〔2018〕4号），符合《西安市国家教育考试综合管理平台建设规划方案》（市教发〔2020〕64号）要求；可通过浏览器页面进行系统管理工作；支持对系统设备进行查询、增加、删除、远程开关、固件升级等操作；可实现对系统设备的IP地址、工作状态、教室信息、在线状态、MAC地址、版本等信息的查询和管理；可自动呈现所有作弊信号特征，包括信号类型（语音或数传)、出现时间、考试场次、出现时的频点等；管理平台对作弊信息进行数据储存和传输时支持加密处理，系统还原的作弊答案信息生成、传输、展示环节均经过加密处理，信息脱离系统后无法正常播放、显示；信号文件自动解调添加考试计划场次后，在计划场次时间范围内会自动对设备检测到的文件进行解调。在解调文件列表中可呈现所有作弊信号特征，包括信号类型（语音或数传)、出现时间、考试场次、出现时的频点等，且提供已还原的语音和数传类作弊器材发射信号内容的播放、下载功能；提供已还原的语音和数传类作弊器材发射信号内容的回放、查看、记录、查询、下载、统计功能；不影响屏蔽效果的情况下，对作弊语音信号监听内容进行保存取证；系统能实现多级级联，上级平台能够查看下级管理平台的所有信息，包括设备信息，信号统计，信号还原等信息；黑白名单库支持手工编辑、上级平台下发；实现资源共享，可预留考务通信频点，不影响正常通讯；平台支持设备信息实时显示,可直接预览查看屏蔽设备各通道的运行状态,侦测服务器在线运行情况；支持分布式网络部署架构，可根据业务需要不断扩展；当管理软件与侦测服务器无法正常工作，或网络中断时，阻断器可以独立开展工作，并可以屏蔽工作频率上的全部信号；对接综合管理平台：须能与西安市综合管理平台无缝对接，方便进行数据交换。 | 1 | 台 |
| 3 | 无线信号侦测服务器 | 符合《陕西省国家教育考试综合管理平台建设规划》（陕教考办〔2018〕4号）相关规范,符合《西安市国家教育考试综合管理平台建设规划方案》（市教发〔2020〕64号）要求。 1、侦测主机：支持对40MHz~3000MHz频率范围自动进行频谱扫描，可侦测最低信号强度≤-80dbm，侦测动态范围≥70dB，能将考前合法的背景信号通过侦测扫描和外部导入等多种方式进行背景信号的学习和存储，建立黑白名单库； 2、侦测主机可以通过网络为多个屏蔽设备提供实时的信号服务，为其提供作弊信号的特征信息； 3、侦测主机自带液晶显示屏，用于直观显示系统信息； 4、在没有网络的情况下也能够自动校时； 5、设备运行支持无人值守，支持过热保护、短路保护等功能； 6、引导阻断信号支持50MHz-1.6GHz间任意频点的作弊信号进行11路以上作弊信号引导阻断； 7、可对50MHz-1.6GHz间各类教材作弊器材，如数传橡皮、笔、格尺等作弊信号进行有效引导屏蔽； 8、对讲频段范围：136MHz-174MHz、400MHz-470MHz实现全时侦测阻断； 9、侦测主机向无线屏蔽系统管理软件注册，支持背景信号学习和黑白名单库建立； 10、支持信号特征分析和显示并对屏蔽断设备进行策略引导，能够对可疑信号进行还原取证； 11、侦测主机与考点无线屏蔽系统管理软件采用网络连接，对侦测主机的所有操作均在无线屏蔽系统管理软件上完成。 12、提供相应功能证明材料（包括但不限于检验报告、官网和功能截图等） | 1 | 台 |
| 4 | 交换机 | L2，交换容量≥256Gbps；≥24个10/100/1000Base-T以太网端口，≥2个1000Base-X SFP千兆以太网端口 | 3 | 台 |
| 5 | 单模光纤模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-（1310nm,10km,LC） | 6 | 块 |
| 6 | 线缆线材 | 电源线、六类网线、PVC槽、电源插座、电源空开等。 | 1 | 批 |

| 阎良西飞二中 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 一、巡查系统 |  |  |  |  |
| 1 | 管理计算机 | 性能不低于：I7-9700 8G DDRIII 2133MHz，128G固态硬盘，1TG SATA3 7200rpm， 2G独立显卡，23”显示器,USB鼠标键盘，win10 | 1 | 台 |
| 2 | 高清网络半球摄像机 | 1、≥400万半球型网络摄像机，采用1/2.7" CMOS传感器 2、照度≤0.005Lux，0Lux with IR； 3、采用2.7mm-12mm镜头, 水平视场角93°～35°； 4、视频编码标准支持H.265、H.264、MJPEG编码格式，音频编码标准支持G.711/MP2L2/AAC，图像尺寸≥2560×1440； 5、支持Micro SD/SDHC/SDXC卡(128G)本地存储； 6、支持SIP、RTP、RTCP等网络协议，支持TS、PS流封装，支持标准SIP2.0协议； 7、具有视频移动侦测能力，可根据设置策略实现相应的编码、传输、存储或视频报警； 8、支持SIP的地址解析、信令转发，支持SIP URI统一命名规则、分级命名； 9、支持UDP回放方式，支持UDP下载方式； 10、支持时间同步功能，支持网络时间协议（NTP）； 11、具有≥1个RJ45 10M/100M自适应以太网口、≥1对音频输入/输出接口、≥2对报警输入/输出接口； 12、支持DC12V/PoE(802.3af)供电； 13、红外照射距离≥30米； 14、防护等级为IP67。 15、符合标准：符合《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》GB/T28181-2016。符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》JY/T-KS-JS-2017-1。 16、包含支架和电源； 17、提供产品来源渠道证明文件（包括但不限于销售协议、代理协议、原厂授权）加盖公章。 | 29 | 台 |
| 3 | 拾音器 | 监听面积：50平方米-100平方米；音频传输距离: 3000米 ；适配器：内置前置放大电路，不需要适配器；频率响应：20Hz ～ 20kHz； 连接方式：3条引线 (电源,音频,公共地)；灵敏度：-32dB；传输线缆：3芯0.5mm2 RVVP电缆；信噪比 ；80dB ( 1米40 dB音源) 30dB (10米40 dB音源) 1KHz at 1 Pa；指向特性；全指向性 动态范围：104dB (1KHz at Max dB SPL)；环境温度： -25℃ ～ 75℃；最大承受音压： 120dB SPL (1KHz,THD 1%)；输出阻抗；600欧姆非平衡；输出信号幅度 ：2.5Vpp/-25db。 | 29 | 只 |
| 4 | 筒型网络摄像机 | ≥400万筒型摄像机，采用1/2.7" CMOS传感器；最小照度最小照度≤0.005Lux，0Lux with IR；采用2.7mm-12mm镜头, 水平视场角93°～35°，视频编码标准支持H.265/H.264，音频编码标准支持G.711/MP2L2/AAC，图像尺寸≥2560×1440；支持Micro SD/SDHC/SDXC卡(≥128G)本地存储；具有≥1个RJ45 10M/100M自适应以太网口、1对音频输入/输出接口、2对报警输入/输出接口；支持DC12V/PoE(802.3af)供电；红外照射距离≥30米；防护等级为IP67。符合标准：符合《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》GB/T28181-2016。符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》JY/T-KS-JS-2017-1。 | 8 | 台 |
| 5 | 高清网络球型摄像机 | 1、≥400万7寸红外网络高清智能球机，采用1/2.5" CMOS传感器，最小照度≤0.005Lux，0Lux with IR； 2、采用4.8mm-110mm镜头, ≥ 23倍光学变倍、≥16倍数字变倍； 3、视频编码标准支持H.265/H.264，音频编码标准支持G.711/MP2L2/AAC等，≥2560×1440； 4、最高输出帧率为30fps、输出分辨率支持2560×1440/1920×1080/1280×960/1280×720； 5、支持Micro SD/SDHC/SDXC卡(≥256G)本地存储； 6、具有智能报警功能，支持越界侦测、区域入侵侦测、音频异常侦测和移动侦测等报警类型； 7、支持宽动态、透雾、强光抑制、3D定位和电子防抖； 8、水平及垂直：水平范围360°，垂直范围-15°～90°，水平转速：0.1°～160°/s，速度可设，水平预置点速度：240°/s，垂直速度：垂直转速：0.1°～120°/s，速度可设，垂直预置点速度：200°/s； 9、支持≥300个预置点； 10、≥8条巡航扫描，每条可设置≥32个预置点，支持断电记忆； 11、支持标准SIP2.0，支持统一SIP URI统一命名规则、分级命名； 12、具有≥1个RJ45 10M/100M自适应以太网口、≥1对音频输入/输出接口、≥1对报警输入/输出接口； 13、红外照射距离≥150米； 14、防护等级：IP66，TVS 4000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.5 四级标准； 15、符合标准：符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》JY/T-KS-JS-2017-1。 | 1 | 台 |
| 6 | SIP网关及媒体转发服务器 | 1、SIP网关为嵌入式，内置linux操作系统；本身具有抗病毒和抗攻击能力，避免遭受病毒攻击，确保服务器能够长期稳定运行。具有点播、录像等功能。 2、能实现《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》JY/T-KS-JS-2017-1中规定的SIP协议与其它协议相互转换；（提供满足参数的证明材料，不限于检测报告、彩页官网截图等） 3、支持标准SIP2.0；支持SIP地址解析、信令转发； 4、支持H.264、H.265、MPEG4视频编码格式；支持ACC、G.711、MPEG Layer2音频编码格式； 5、支持IP、UDP、RTP、RTCP、SIP等网络协议； 6、单台设备可提供≥64路1920x1080媒体流的分发功能； 7、具有音、视频转发和路由控制功能，流媒体的NAT穿越功能； 8、支持时间同步功能支持网络时间协议（NTP）； 9、设备支持考试计划管理、支持考务人员编排功能，支持物理考场和逻辑考场对应功能，支持摄像机物理与考场逻辑位置对应，系统支持通过查看实时视频，查看该视频涉及考场的考试人员信息； 10、具有≥2个10M/100M/1000M自适应以太网接口； | 1 | 台 |
| 7 | 网上巡查系统软件 | 1.软件界面明显位置具有帮助按钮，当用户需要时能提供文档说明，功能界面具有导航栏。 2.软件平台支持多用户使用，用户登录时经过账号和密码的相关性、安全性验证，防止非法操作。 3.软件平台具有较高的安全性，具有加密锁防护，防止软件被非法复制挪用，在加密锁失效或丢失的情况下，软件支持激活码激活。 4.视频预览界面具有导航列表和视频显示窗口，导航列可收缩折叠。 5.视频预览窗口支持1、4、9、1+5等多画面预览。 6.在视频图像预览时支持抓图、录像、开启或关闭声音以及云台控制等操作。 7.具有巡查列表提交功能，上传列表可选，可将考务规定的巡查编码设备通道列表上传，考务规定以外的列表可实现不上传但是能本地查看。 8.视频巡查实现分组巡查：支持考场，走廊，保密室独立创建分组进行巡查。 9.支持按设备名称、区域节点名称检索设备树列表，支持考试任务接收，上传列表符合性校验，支持自定义设备树，可根据考试任务需求选择性创建设备树列表。 10.支持对存储设备远程管理，实现存储控制、录像策略制定等功能。 11.支持对多台电视墙解码设备远程集中管理，实现远程解码上墙的内容控制、显示模式、轮巡切换、主辅码流等设置功能。 12.软件具有对所有网络摄像机、存储服务器、网络数字矩阵画面分割器、SIP服务器远程管理设置、视频预览、OSD设置、校时、设备列表树管理、列表上传、录像文件检索、下载、回放等功能。 13.功能设计符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》JY/T-KS-JS-2017-1。 | 1 | 台 |
| 8 | 网络硬盘录像机 | 1、网络视频输入≥64路； 2、具有录像回放及检索等功能； 3、具有VGA输出：≥2路、HDMI输出：≥2路，RJ45≥2路，SATA接口≥8路，eSATA接口≥1路； 4、预览分割：1/4/6/8/9/16/25/32/64画面； 5、视频编码格式支持H.264、H.265、MPEG4编码格式，音频编码支持ACC、G.711、MPEG Layer2音频编码格式； 6、支持TS、PS流封装格式，支持标准SIP2.0、支持SIP地址解析、信令转发、支持SIP URI 统一命名规则、分级命名； 7、支持TCP/IP、DHCP、SIP、RTCP、PPOE等网络协议； 8、具有数字时钟显示（OSD）功能，支持时间同步功能，支持网络时间协议（NTP）； 9、支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量，单块硬盘≥10TB； 10、支持RAIDO、1、5、10； 11、提供产品来源渠道证明文件（包括但不限于销售协议、代理协议、原厂授权）加盖公章。 | 1 | 台 |
| 9 | 企业级硬盘 | ≥4T，7200转 | 8 | 台 |
| 10 | 显示器 | ≥23寸显示器，支持HDMI或DVI输入 | 3 | 套 |
| 11 | 电脑桌椅 | 2机位电脑桌，2把电脑椅，选用优质环保高级中密度纤维板，并经过防虫、防腐、高温、高压处理，；密度：0.72g/cm³;E1级环保标准，甲醛释放量≤9.0mg/100mg面漆：采用环保面漆，透明度高、耐划伤、防黄变，符合国家标准；VOC≤670g/l(苯≤0.3％，甲苯、二甲苯、乙苯总和≤30％等）。 | 4 | 套 |
| 12 | 多画面数字分割器 | 1、具有≥4路HDMI输出接口； 2、支持≥32个解码通道，解码能力支持≥32路1080P@30fps及以下分辨率； 3、画面分割数支持1/4/6/8/9/12/16/25； 4、支持SIP2.0协议、支持SIP地址解析、信令转发，SIP、RTP、RTCP等网络协议； 5、具有≥20个RJ45接口，具有≥4路音频输出接口，≥1个RS232串行接口、≥1个DVI口、≥1个VGA口、≥2个RCA接口、≥2个USB接口； 6、具有≥8路报警输入及≥8路报警输出接口； 7、符合标准：《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》JY/T-KS-JS-2017-1。 8、提供产品来源渠道证明文件（包括但不限于销售协议、代理协议、原厂授权）加盖公章。 | 1 | 台 |
| 13 | UPS | 采用在线UPS电源，UPS容量为≥10kVA，单套满载延时要求≥2小时；UPS主机逆变器采用三电平技术，保证可靠性的同时提高系统效率；UPS主机具有独立旁路功能，确保主路系统出现异常或故障时，旁路系统仍能正常输出，确保负载不间断供电；采用全数字化充电器，电池电压和电流可任意设置；为避免误操作，UPS的开、关机采用双键组合的形式来实现开关机；UPS主机应具有LCD显示和LED状态显示， 可以显示：输入电压/频率、输出电压/频率、有功功率、视在功率、电池节数、电池电压、电池容量百分比；输入额定电压：208Vac/220 Vac/230Vac/240Vac；输入电压可变范围：110~176Vac（50%~100%负载线性降额） 176~288Vac（不降额）；输入频率变化范围：40~70Hz；输入功率因数≥0.99；输出额定电压：208 Vac（PF=0.9）/220 Vac /230 Vac /240Vac；输出功率因数不小于1；输出波形失真度：≤1%(线性负载）；≤4%（非线性负载）；系统效率：在线模式：≥95%@100%负载，ECO 模式：≥98%；防护等级：IP20；16节100AH电池，含电池柜。 | 1 | 台 |
| 14 | 汇聚交换机 | L3，≥24口光纤接口,≥8口光电复用 | 1 | 台 |
| 15 | 交换机 | L2，交换容量≥256Gbps；≥24个10/100/1000Base-T以太网端口，≥2个1000Base-X SFP千兆以太网端口 | 3 | 台 |
| 16 | 单模光纤模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-（1310nm,10km,LC） | 6 | 块 |
| 17 | 42U机柜 | 600*900*2000mm，隔板≥3个，≥2个8口PDU | 1 | 台 |
| 18 | 9U机柜 | 9U网络机柜，1个电源插座 | 1 | 台 |
| 19 | 光纤 | 室外铠装单模光纤，12芯，根据现场调整数量。 | 1 | 批 |
| 20 | 光纤辅料 | 配置机架光纤盒、耦合器、尾纤、光纤跳线 | 1 | 批 |
| 21 | 线缆线材 | 电源线、六类网线、PVC槽、电源插座、电源空开等。 | 1 | 批 |
| 二、身份验证系统 |  |  |  |  |
| 1 | 考生身份认证系统软件平台 | 1.用户管理：应能够对用户进行增、删、改以及用户的权限和角色划分。统一账户管理,统一授权管理，统一认证管理,统一审计管理； 2.机构管理：应能够对各级机构进行增、删、改，可对用户进行按市、县区、考点等行政划分进行权限控制；考区编号； 3.角色管理：应能够对系统角色的增、删、改。例如：系统管理员、用户等角色； 4.终端管理：管理终端应能够批量设置、批量数据下发、批量更新终端版本； 5.考试计划：应能够根据每年的考试情况，制定各场考试的考试计划，可绑定科目，身份认证终端验证时间。按设定时间计划主动上传验证结果数据； 6.服务器采用1U标准机架式服务器，CPU ≥2.8GHz处理器，内存≥8GB，≥500GB/SATA，≥6个USB接口，出具型号及彩页 7.数据导入：应能够导入考点库、考场库、考生库、图像库、指纹库和删除相关批次等相关数据。提供数据接口供下级服务器按考点编号或考区编号下载本区域内所有考生身份数据库； 8.数据打包：应能够对导入系统的考生数据进行打包，为身份认证终端下载做准备。平台数据进行加密处理,保证数据安全； 9.认证结果：应能够查看考生认证数据情况。可导出excel报表，可导出dbf数据库和认证照片。导出报告。支持考务需求的各类报表打印、套打、批量打印等； 10.违纪管理：应能够管理终端上传上来的违纪数据，应可导出excel报表； 11.缺考管理：应能够管理终端上传上来的缺考数据，应可导出excel报表； 12.考生入场情况：大屏总览应能够展示考生入场实时的认证数据以及对认证数据的图形分析。汇总与统计结果以报表和图表形式输出； 13.应可实现与中心平台的数据交互，实现考务指挥； 14.应可根据用户需求定制开发功能。 | 1 | 台 |
| 2 | 管理计算机 | ≥I7-9700 ≥8G DDRIII 2133MHz，≥128G固态硬盘，≥1TG SATA3 7200rpm， ≥2G独立显卡，≥23”显示器,USB鼠标键盘，win10 | 1 | 台 |
| 3 | 身份验证终端 | 1.屏幕尺寸大于等于8英寸IPS显示屏，分辨率大于等于1280*800，可触控。可视角度大于等于170°； 2.CPU不低于4核，主频≥1.8GHz； 3.存储：运行内存≥4GB，存储容量≥64GB； 4.拍照模块：前置大于等于500w摄像头，具备自动聚焦功能，后置大于等于800w摄像头，且带有录像功能，能录制考生入场的视频并保存；（出具证明材料，不限于检测报告、彩页、官网截图复印件并加盖公章） 5.为实现多种数据传输方式，终端应能够扫描并识别综合管理平台下发的二维码；（出具证明材料，不限于检测报告、彩页、官网截图复印件并加盖公章） 6.扬声器：身份认证设备自带扬声器，能够进行语音提示，声音清晰，音量可调，最大音量≥100分贝，且能播报验证认证姓名；（出具证明材料，不限于检测报告、彩页、官网截图复印件并加盖公章） 7.通行指示灯：具有通行颜色光源指示灯，满足在室外环境快速通行的指示要求，至少具有三种颜色指示灯分别表示通过、不通过、需复核；（出具证明材料，不限于检测报告、彩页、官网截图复印件并加盖公章） 8.供电：采用电池供电模式时可持续使用10小时以上； 9..联网功能：支持WiFi和以太网； 10.二代身份证信息采集模块：可读取二代身份证信息，包括姓名、证件照片、指纹信息、证件有效期等。符合公安部《手持式居民身份证阅器》（GA 1153-2014）或符合公安部《台式居民身份证阅读器通用技术要求》（GA450-2013）； 11.指纹采集模块：身份认证设备能够采集手指指纹信息，只对活体指纹进行识别。指纹采集器符合公安部GA/T 1011-2012《居民身份证指纹采集器通用技术要求》。 12.人脸识别模块：可在软件界面中检测并采集人脸图像、人脸定位框可跟随人脸移动；（出具证明材料，不限于检测报告、彩页、官网截图复印件并加盖公章） 13.人性化设计：身份证模块位于终端右下方，方便客户刷身份证。符合客户使用习惯；验证提示灯位于终端右上方，提示效果明显； 14.补光灯：具有双LED光源补光组件，补光灯色温4500K~6500K、显色指数（Ra）不小于90；光源为LED恒定光源；（提供检测报告复印件并加盖公章） 15.可定时备份数据，如误删除数据，可进行数据恢复；（出具证明材料，不限于检测报告、彩页、官网截图复印件并加盖公章） 16.断网重传：若身份认证系统上传认证结果时无法接入专网，身份认证系统能够将认证结果保存，待恢复联网后上传； 17.扩展性：身份认证系统软件保证以后能够进行更新、升级，根据新的身份认证系统建设技术要求，软件做相应的调整，以连接省端的数据交换接口； 18.设备需符合《GA/T 1324-2017 安全防范人脸识别应用静态人脸图像采集规范》的相关要求； 19.测温模块：测温精度标：0.1℃ ；测温范围：32-43(℃)；测量误差≤±0.3℃；测温时间＜1s； 20.多种组合模式：应支持手持验证方式。支持立式支架验证方式； 21.提供产品来源渠道证明文件（包括但不限于销售协议、代理协议、原厂授权）加盖公章。 | 3 | 台 |
| 4 | 交换机 | L2，交换容量≥256Gbps；≥24个10/100/1000Base-T以太网端口，≥2个1000Base-X SFP千兆以太网端口 | 1 | 台 |
| 5 | 单模光纤模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-（1310nm,10km,LC） | 2 | 块 |
| 6 | 线缆线材 | 电源线、六类网线、PVC槽、电源插座、电源空开、U型槽、隔离栏。 | 1 | 批 |
| 三、无线电作弊防控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 屏蔽终端 | 1、 支持对2G/3G/4G/5G电信、联通、移动的全网屏蔽以及蓝牙、WiFi2.4G及5.8G的实时全屏蔽； 2、 可有效屏蔽考场中的数传作弊设备信号，语音作弊设备信号等专业作弊设备信号； 3、 支持对50MHz-1.6GHz频段的专业作弊设备，采用侦测引导阻断方式，支持不少于11路以上屏，固定有效阻断考场内信号强度≤-65dBm的无线电信号； 4、 蔽信号的同时引导阻断，对作弊信号频点实现点对点的精准屏蔽，≥20路； 5、 屏蔽以设备为中心≥10米内无线信号； 6、 对国家公开的对讲频段采用直接屏蔽方式； 7、 在50MHz-1.6GHz频段，仅在发现作弊信号的频点和出现时刻发射屏蔽信号，无作弊信号时不发射屏蔽信号； 8、 在50MHz-1.6GHz频段可调节输出增益,能通过设置避免对考场周边军用、警用、航空，医疗等特殊用途的通讯的干扰；根据用户的考务工作设置的考务通讯频点，不受干扰； 9、 具有≥2个RJ45网络接口，可接应急电话，支持TCP/IP协议和UDP广播/组播协议，具备联网能力； 10、设备能够接受远程开关指令，实现单独或整体通道开启/关闭，设备能够根据管理平台软件设定的考试时间自动开启/关闭设备的通道； 11、支持平台远程管理，屏蔽终端工作状态查看和管理； 12、可以考场为单位对设备进行集中管理；设备支持远程批量固件升级； 13、支持壁挂等多种使用场景； 14、满足GB8702-2014《电磁环境控制限值》辐射标准要求，（包括但不限于检验报告、官网和功能截图等） | 24 | 台 |
| 2 | 作弊防控系统管理平台 | 符合《陕西省国家教育考试综合管理平台建设规划》（陕教考办〔2018〕4号），符合《西安市国家教育考试综合管理平台建设规划方案》（市教发〔2020〕64号）要求；可通过浏览器页面进行系统管理工作；支持对系统设备进行查询、增加、删除、远程开关、固件升级等操作；可实现对系统设备的IP地址、工作状态、教室信息、在线状态、MAC地址、版本等信息的查询和管理；可自动呈现所有作弊信号特征，包括信号类型（语音或数传)、出现时间、考试场次、出现时的频点等；管理平台对作弊信息进行数据储存和传输时支持加密处理，系统还原的作弊答案信息生成、传输、展示环节均经过加密处理，信息脱离系统后无法正常播放、显示；信号文件自动解调添加考试计划场次后，在计划场次时间范围内会自动对设备检测到的文件进行解调。在解调文件列表中可呈现所有作弊信号特征，包括信号类型（语音或数传)、出现时间、考试场次、出现时的频点等，且提供已还原的语音和数传类作弊器材发射信号内容的播放、下载功能；提供已还原的语音和数传类作弊器材发射信号内容的回放、查看、记录、查询、下载、统计功能；不影响屏蔽效果的情况下，对作弊语音信号监听内容进行保存取证；系统能实现多级级联，上级平台能够查看下级管理平台的所有信息，包括设备信息，信号统计，信号还原等信息；黑白名单库支持手工编辑、上级平台下发；实现资源共享，可预留考务通信频点，不影响正常通讯；平台支持设备信息实时显示,可直接预览查看屏蔽设备各通道的运行状态,侦测服务器在线运行情况；支持分布式网络部署架构，可根据业务需要不断扩展；当管理软件与侦测服务器无法正常工作，或网络中断时，阻断器可以独立开展工作，并可以屏蔽工作频率上的全部信号；对接综合管理平台：须能与西安市综合管理平台无缝对接，方便进行数据交换。 | 1 | 台 |
| 3 | 无线信号侦测服务器 | 符合《陕西省国家教育考试综合管理平台建设规划》（陕教考办〔2018〕4号）相关规范,符合《西安市国家教育考试综合管理平台建设规划方案》（市教发〔2020〕64号）要求。 1、侦测主机：支持对40MHz~3000MHz频率范围自动进行频谱扫描，可侦测最低信号强度≤-80dbm，侦测动态范围≥70dB，能将考前合法的背景信号通过侦测扫描和外部导入等多种方式进行背景信号的学习和存储，建立黑白名单库； 2、侦测主机可以通过网络为多个屏蔽设备提供实时的信号服务，为其提供作弊信号的特征信息； 3、侦测主机自带液晶显示屏，用于直观显示系统信息； 4、在没有网络的情况下也能够自动校时； 5、设备运行支持无人值守，支持过热保护、短路保护等功能； 6、引导阻断信号支持50MHz-1.6GHz间任意频点的作弊信号进行11路以上作弊信号引导阻断； 7、可对50MHz-1.6GHz间各类教材作弊器材，如数传橡皮、笔、格尺等作弊信号进行有效引导屏蔽； 8、对讲频段范围：136MHz-174MHz、400MHz-470MHz实现全时侦测阻断； 9、侦测主机向无线屏蔽系统管理软件注册，支持背景信号学习和黑白名单库建立； 10、支持信号特征分析和显示并对屏蔽断设备进行策略引导，能够对可疑信号进行还原取证； 11、侦测主机与考点无线屏蔽系统管理软件采用网络连接，对侦测主机的所有操作均在无线屏蔽系统管理软件上完成。 12、提供相应功能证明材料（包括但不限于检验报告、官网和功能截图等） | 1 | 台 |
| 4 | 交换机 | L2，交换容量≥256Gbps；≥24个10/100/1000Base-T以太网端口，≥2个1000Base-X SFP千兆以太网端口 | 2 | 台 |
| 5 | 单模光纤模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-（1310nm,10km,LC） | 4 | 块 |
| 6 | 线缆线材 | 电源线、六类网线、PVC槽、电源插座、电源空开等。 | 1 | 批 |

| 阎良六三〇中学 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 一、巡查系统 |  |  |  |  |
| 1 | 管理计算机 | 性能不低于：I7-9700 8G DDRIII 2133MHz，128G固态硬盘，1TG SATA3 7200rpm， 2G独立显卡，23”显示器,USB鼠标键盘，win10 | 1 | 台 |
| 2 | 高清网络半球摄像机 | 1、≥400万半球型网络摄像机，采用1/2.7" CMOS传感器 2、照度≤0.005Lux，0Lux with IR； 3、采用2.7mm-12mm镜头, 水平视场角93°～35°； 4、视频编码标准支持H.265、H.264、MJPEG编码格式，音频编码标准支持G.711/MP2L2/AAC，图像尺寸≥2560×1440； 5、支持Micro SD/SDHC/SDXC卡(128G)本地存储； 6、支持SIP、RTP、RTCP等网络协议，支持TS、PS流封装，支持标准SIP2.0协议； 7、具有视频移动侦测能力，可根据设置策略实现相应的编码、传输、存储或视频报警； 8、支持SIP的地址解析、信令转发，支持SIP URI统一命名规则、分级命名； 9、支持UDP回放方式，支持UDP下载方式； 10、支持时间同步功能，支持网络时间协议（NTP）； 11、具有≥1个RJ45 10M/100M自适应以太网口、≥1对音频输入/输出接口、≥2对报警输入/输出接口； 12、支持DC12V/PoE(802.3af)供电； 13、红外照射距离≥30米； 14、防护等级为IP67。 15、符合标准：符合《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》GB/T28181-2016。符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》JY/T-KS-JS-2017-1。 16、包含支架和电源； 17、提供产品来源渠道证明文件（包括但不限于销售协议、代理协议、原厂授权）加盖公章。 | 33 | 台 |
| 3 | 拾音器 | 监听面积：50平方米-100平方米；音频传输距离: 3000米 ；适配器：内置前置放大电路，不需要适配器；频率响应：20Hz ～ 20kHz； 连接方式：3条引线 (电源,音频,公共地)；灵敏度：-32dB；传输线缆：3芯0.5mm2 RVVP电缆；信噪比 ；80dB ( 1米40 dB音源) 30dB (10米40 dB音源) 1KHz at 1 Pa；指向特性；全指向性 动态范围：104dB (1KHz at Max dB SPL)；环境温度： -25℃ ～ 75℃；最大承受音压： 120dB SPL (1KHz,THD 1%)；输出阻抗；600欧姆非平衡；输出信号幅度 ：2.5Vpp/-25db。 | 33 | 只 |
| 4 | 筒型网络摄像机 | ≥400万筒型摄像机，采用1/2.7" CMOS传感器；最小照度最小照度≤0.005Lux，0Lux with IR；采用2.7mm-12mm镜头, 水平视场角93°～35°，视频编码标准支持H.265/H.264，音频编码标准支持G.711/MP2L2/AAC，图像尺寸≥2560×1440；支持Micro SD/SDHC/SDXC卡(≥128G)本地存储；具有≥1个RJ45 10M/100M自适应以太网口、1对音频输入/输出接口、2对报警输入/输出接口；支持DC12V/PoE(802.3af)供电；红外照射距离≥30米；防护等级为IP67。符合标准：符合《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》GB/T28181-2016。符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》JY/T-KS-JS-2017-1。 | 8 | 台 |
| 5 | 高清网络球型摄像机 | 1、≥400万7寸红外网络高清智能球机，采用1/2.5" CMOS传感器，最小照度≤0.005Lux，0Lux with IR； 2、采用4.8mm-110mm镜头, ≥ 23倍光学变倍、≥16倍数字变倍； 3、视频编码标准支持H.265/H.264，音频编码标准支持G.711/MP2L2/AAC等，≥2560×1440； 4、最高输出帧率为30fps、输出分辨率支持2560×1440/1920×1080/1280×960/1280×720； 5、支持Micro SD/SDHC/SDXC卡(≥256G)本地存储； 6、具有智能报警功能，支持越界侦测、区域入侵侦测、音频异常侦测和移动侦测等报警类型； 7、支持宽动态、透雾、强光抑制、3D定位和电子防抖； 8、水平及垂直：水平范围360°，垂直范围-15°～90°，水平转速：0.1°～160°/s，速度可设，水平预置点速度：240°/s，垂直速度：垂直转速：0.1°～120°/s，速度可设，垂直预置点速度：200°/s； 9、支持≥300个预置点； 10、≥8条巡航扫描，每条可设置≥32个预置点，支持断电记忆； 11、支持标准SIP2.0，支持统一SIP URI统一命名规则、分级命名； 12、具有≥1个RJ45 10M/100M自适应以太网口、≥1对音频输入/输出接口、≥1对报警输入/输出接口； 13、红外照射距离≥150米； 14、防护等级：IP66，TVS 4000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.5 四级标准； 15、符合标准：符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》JY/T-KS-JS-2017-1。 | 1 | 台 |
| 6 | SIP网关及媒体转发服务器 | 1、SIP网关为嵌入式，内置linux操作系统；本身具有抗病毒和抗攻击能力，避免遭受病毒攻击，确保服务器能够长期稳定运行。具有点播、录像等功能。 2、能实现《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》JY/T-KS-JS-2017-1中规定的SIP协议与其它协议相互转换；（提供满足参数的证明材料，不限于检测报告、彩页官网截图等） 3、支持标准SIP2.0；支持SIP地址解析、信令转发； 4、支持H.264、H.265、MPEG4视频编码格式；支持ACC、G.711、MPEG Layer2音频编码格式； 5、支持IP、UDP、RTP、RTCP、SIP等网络协议； 6、单台设备可提供≥64路1920x1080媒体流的分发功能； 7、具有音、视频转发和路由控制功能，流媒体的NAT穿越功能； 8、支持时间同步功能支持网络时间协议（NTP）； 9、设备支持考试计划管理、支持考务人员编排功能，支持物理考场和逻辑考场对应功能，支持摄像机物理与考场逻辑位置对应，系统支持通过查看实时视频，查看该视频涉及考场的考试人员信息； 10、具有≥2个10M/100M/1000M自适应以太网接口； | 1 | 台 |
| 7 | 网上巡查系统软件 | 1.软件界面明显位置具有帮助按钮，当用户需要时能提供文档说明，功能界面具有导航栏。 2.软件平台支持多用户使用，用户登录时经过账号和密码的相关性、安全性验证，防止非法操作。 3.软件平台具有较高的安全性，具有加密锁防护，防止软件被非法复制挪用，在加密锁失效或丢失的情况下，软件支持激活码激活。 4.视频预览界面具有导航列表和视频显示窗口，导航列可收缩折叠。 5.视频预览窗口支持1、4、9、1+5等多画面预览。 6.在视频图像预览时支持抓图、录像、开启或关闭声音以及云台控制等操作。 7.具有巡查列表提交功能，上传列表可选，可将考务规定的巡查编码设备通道列表上传，考务规定以外的列表可实现不上传但是能本地查看。 8.视频巡查实现分组巡查：支持考场，走廊，保密室独立创建分组进行巡查。 9.支持按设备名称、区域节点名称检索设备树列表，支持考试任务接收，上传列表符合性校验，支持自定义设备树，可根据考试任务需求选择性创建设备树列表。 10.支持对存储设备远程管理，实现存储控制、录像策略制定等功能。 11.支持对多台电视墙解码设备远程集中管理，实现远程解码上墙的内容控制、显示模式、轮巡切换、主辅码流等设置功能。 12.软件具有对所有网络摄像机、存储服务器、网络数字矩阵画面分割器、SIP服务器远程管理设置、视频预览、OSD设置、校时、设备列表树管理、列表上传、录像文件检索、下载、回放等功能。 13.功能设计符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》JY/T-KS-JS-2017-1。 | 1 | 台 |
| 8 | 网络硬盘录像机 | 1、网络视频输入≥64路； 2、具有录像回放及检索等功能； 3、具有VGA输出：≥2路、HDMI输出：≥2路，RJ45≥2路，SATA接口≥8路，eSATA接口≥1路； 4、预览分割：1/4/6/8/9/16/25/32/64画面； 5、视频编码格式支持H.264、H.265、MPEG4编码格式，音频编码支持ACC、G.711、MPEG Layer2音频编码格式； 6、支持TS、PS流封装格式，支持标准SIP2.0、支持SIP地址解析、信令转发、支持SIP URI 统一命名规则、分级命名； 7、支持TCP/IP、DHCP、SIP、RTCP、PPOE等网络协议； 8、具有数字时钟显示（OSD）功能，支持时间同步功能，支持网络时间协议（NTP）； 9、支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量，单块硬盘≥10TB； 10、支持RAIDO、1、5、10； 11、提供产品来源渠道证明文件（包括但不限于销售协议、代理协议、原厂授权）加盖公章。 | 1 | 台 |
| 9 | 企业级硬盘 | ≥4T，7200转 | 8 | 台 |
| 10 | 显示器 | ≥23寸显示器，支持HDMI或DVI输入 | 4 | 套 |
| 11 | 电脑桌 | 2机位电脑桌，选用优质环保高级中密度纤维板，并经过防虫、防腐、高温、高压处理，；密度：0.72g/cm³;E1级环保标准，甲醛释放量≤9.0mg/100mg面漆：采用环保面漆，透明度高、耐划伤、防黄变，符合国家标准；VOC≤670g/l(苯≤0.3％，甲苯、二甲苯、乙苯总和≤30％等）。 | 4 | 套 |
| 12 | 多画面数字分割器 | 1、具有≥8路HDMI输出接口； 2、 支持≥64个解码通道，解码能力支持64路1080P@30fps及以下分辨率； 3、 画面分割数支持1/4/6/8/9/12/16/25/36； 4、支持SIP2.0协议、支持SIP地址解析、信令转发，SIP、RTP、RTCP等网络协议；4、具有≥20个RJ45接口，具有≥4路音频输出接口，≥1个RS232串行接口、≥1个DVI口、≥1个VGA口、≥2个RCA接口、≥2个USB接口； 5、具有≥8路报警输入及≥8路报警输出接口； 6、符合标准：符合《公共安全视频监控联网系统信息安全技术要求》GB/35114-2017。符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》JY/T-KS-JS-2017-1。 7、提供产品来源渠道证明文件（包括但不限于销售协议、代理协议、原厂授权）加盖公章。 | 1 | 台 |
| 13 | UPS | 采用在线UPS电源，UPS容量为≥10kVA，单套满载延时要求≥2小时；UPS主机逆变器采用三电平技术，保证可靠性的同时提高系统效率；UPS主机具有独立旁路功能，确保主路系统出现异常或故障时，旁路系统仍能正常输出，确保负载不间断供电；采用全数字化充电器，电池电压和电流可任意设置；为避免误操作，UPS的开、关机采用双键组合的形式来实现开关机；UPS主机应具有LCD显示和LED状态显示， 可以显示：输入电压/频率、输出电压/频率、有功功率、视在功率、电池节数、电池电压、电池容量百分比；输入额定电压：208Vac/220 Vac/230Vac/240Vac；输入电压可变范围：110~176Vac（50%~100%负载线性降额） 176~288Vac（不降额）；输入频率变化范围：40~70Hz；输入功率因数≥0.99；输出额定电压：208 Vac（PF=0.9）/220 Vac /230 Vac /240Vac；输出功率因数不小于1；输出波形失真度：≤1%(线性负载）；≤4%（非线性负载）；系统效率：在线模式：≥95%@100%负载，ECO 模式：≥98%；防护等级：IP20；16节100AH电池，，含电池柜。 | 1 | 台 |
| 14 | 汇聚交换机 | L3，≥24口光纤接口,≥8口光电复用 | 1 | 台 |
| 15 | 交换机 | L2，交换容量≥256Gbps；≥24个10/100/1000Base-T以太网端口，≥2个1000Base-X SFP千兆以太网端口 | 3 | 台 |
| 16 | 单模光纤模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-（1310nm,10km,LC） | 6 | 块 |
| 17 | 42U机柜 | 600*900*2000mm，隔板≥3个，≥2个8口PDU | 1 | 台 |
| 18 | 9U机柜 | 9U网络机柜，1个电源插座 | 1 | 台 |
| 19 | 光纤 | 室外铠装单模光纤，12芯，根据现场调整数量。 | 1 | 批 |
| 20 | 光纤辅料 | 配置机架光纤盒、耦合器、尾纤、光纤跳线 | 1 | 批 |
| 21 | 线缆线材 | 电源线、六类网线、PVC槽、电源插座、电源空开等。 | 1 | 批 |
| 二、身份验证系统 |  |  |  |  |
| 1 | 考生身份认证系统软件平台 | 1.用户管理：应能够对用户进行增、删、改以及用户的权限和角色划分。统一账户管理,统一授权管理，统一认证管理,统一审计管理； 2.机构管理：应能够对各级机构进行增、删、改，可对用户进行按市、县区、考点等行政划分进行权限控制；考区编号； 3.角色管理：应能够对系统角色的增、删、改。例如：系统管理员、用户等角色； 4.终端管理：管理终端应能够批量设置、批量数据下发、批量更新终端版本； 5.考试计划：应能够根据每年的考试情况，制定各场考试的考试计划，可绑定科目，身份认证终端验证时间。按设定时间计划主动上传验证结果数据； 6.服务器采用1U标准机架式服务器，CPU ≥2.8GHz处理器，内存≥8GB，≥500GB/SATA，≥6个USB接口，出具型号及彩页 7.数据导入：应能够导入考点库、考场库、考生库、图像库、指纹库和删除相关批次等相关数据。提供数据接口供下级服务器按考点编号或考区编号下载本区域内所有考生身份数据库； 8.数据打包：应能够对导入系统的考生数据进行打包，为身份认证终端下载做准备。平台数据进行加密处理,保证数据安全； 9.认证结果：应能够查看考生认证数据情况。可导出excel报表，可导出dbf数据库和认证照片。导出报告。支持考务需求的各类报表打印、套打、批量打印等； 10.违纪管理：应能够管理终端上传上来的违纪数据，应可导出excel报表； 11.缺考管理：应能够管理终端上传上来的缺考数据，应可导出excel报表； 12.考生入场情况：大屏总览应能够展示考生入场实时的认证数据以及对认证数据的图形分析。汇总与统计结果以报表和图表形式输出； 13.应可实现与中心平台的数据交互，实现考务指挥； 14.应可根据用户需求定制开发功能。 | 1 | 台 |
| 2 | 管理计算机 | ≥I7-9700 ≥8G DDRIII 2133MHz，≥128G固态硬盘，≥1TG SATA3 7200rpm， ≥2G独立显卡，≥23”显示器,USB鼠标键盘，win10 | 1 | 台 |
| 3 | 身份验证终端 | 1.屏幕尺寸大于等于8英寸IPS显示屏，分辨率大于等于1280*800，可触控。可视角度大于等于170°； 2.CPU不低于4核，主频≥1.8GHz； 3.存储：运行内存≥4GB，存储容量≥64GB； 4.拍照模块：前置大于等于500w摄像头，具备自动聚焦功能，后置大于等于800w摄像头，且带有录像功能，能录制考生入场的视频并保存；（出具证明材料，不限于检测报告、彩页、官网截图复印件并加盖公章） 5.为实现多种数据传输方式，终端应能够扫描并识别综合管理平台下发的二维码；（出具证明材料，不限于检测报告、彩页、官网截图复印件并加盖公章） 6.扬声器：身份认证设备自带扬声器，能够进行语音提示，声音清晰，音量可调，最大音量≥100分贝，且能播报验证认证姓名；（出具证明材料，不限于检测报告、彩页、官网截图复印件并加盖公章） 7.通行指示灯：具有通行颜色光源指示灯，满足在室外环境快速通行的指示要求，至少具有三种颜色指示灯分别表示通过、不通过、需复核；（出具证明材料，不限于检测报告、彩页、官网截图复印件并加盖公章） 8.供电：采用电池供电模式时可持续使用10小时以上； 9..联网功能：支持WiFi和以太网； 10.二代身份证信息采集模块：可读取二代身份证信息，包括姓名、证件照片、指纹信息、证件有效期等。符合公安部《手持式居民身份证阅器》（GA 1153-2014）或符合公安部《台式居民身份证阅读器通用技术要求》（GA450-2013）； 11.指纹采集模块：身份认证设备能够采集手指指纹信息，只对活体指纹进行识别。指纹采集器符合公安部GA/T 1011-2012《居民身份证指纹采集器通用技术要求》。 12.人脸识别模块：可在软件界面中检测并采集人脸图像、人脸定位框可跟随人脸移动；（出具证明材料，不限于检测报告、彩页、官网截图复印件并加盖公章） 13.人性化设计：身份证模块位于终端右下方，方便客户刷身份证。符合客户使用习惯；验证提示灯位于终端右上方，提示效果明显； 14.补光灯：具有双LED光源补光组件，补光灯色温4500K~6500K、显色指数（Ra）不小于90；光源为LED恒定光源；（提供检测报告复印件并加盖公章） 15.可定时备份数据，如误删除数据，可进行数据恢复；（出具证明材料，不限于检测报告、彩页、官网截图复印件并加盖公章） 16.断网重传：若身份认证系统上传认证结果时无法接入专网，身份认证系统能够将认证结果保存，待恢复联网后上传； 17.扩展性：身份认证系统软件保证以后能够进行更新、升级，根据新的身份认证系统建设技术要求，软件做相应的调整，以连接省端的数据交换接口； 18.设备需符合《GA/T 1324-2017 安全防范人脸识别应用静态人脸图像采集规范》的相关要求； 19.测温模块：测温精度标：0.1℃ ；测温范围：32-43(℃)；测量误差≤±0.3℃；测温时间＜1s； 20.多种组合模式：应支持手持验证方式。支持立式支架验证方式； 21.提供产品来源渠道证明文件（包括但不限于销售协议、代理协议、原厂授权）加盖公章。 | 4 | 台 |
| 4 | 交换机 | L2，交换容量≥256Gbps；≥24个10/100/1000Base-T以太网端口，≥2个1000Base-X SFP千兆以太网端口 | 1 | 台 |
| 5 | 单模光纤模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-（1310nm,10km,LC） | 2 | 块 |
| 6 | 线缆线材 | 电源线、六类网线、PVC槽、电源插座、电源空开、U型槽、隔离栏。 | 1 | 批 |
| 三、无线电作弊防控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 屏蔽终端 | 1、 支持对2G/3G/4G/5G电信、联通、移动的全网屏蔽以及蓝牙、WiFi2.4G及5.8G的实时全屏蔽； 2、 可有效屏蔽考场中的数传作弊设备信号，语音作弊设备信号等专业作弊设备信号； 3、 支持对50MHz-1.6GHz频段的专业作弊设备，采用侦测引导阻断方式，支持不少于11路以上屏，固定有效阻断考场内信号强度≤-65dBm的无线电信号； 4、 蔽信号的同时引导阻断，对作弊信号频点实现点对点的精准屏蔽，≥20路； 5、 屏蔽以设备为中心≥10米内无线信号； 6、 对国家公开的对讲频段采用直接屏蔽方式； 7、 在50MHz-1.6GHz频段，仅在发现作弊信号的频点和出现时刻发射屏蔽信号，无作弊信号时不发射屏蔽信号； 8、 在50MHz-1.6GHz频段可调节输出增益,能通过设置避免对考场周边军用、警用、航空，医疗等特殊用途的通讯的干扰；根据用户的考务工作设置的考务通讯频点，不受干扰； 9、 具有≥2个RJ45网络接口，可接应急电话，支持TCP/IP协议和UDP广播/组播协议，具备联网能力； 10、设备能够接受远程开关指令，实现单独或整体通道开启/关闭，设备能够根据管理平台软件设定的考试时间自动开启/关闭设备的通道； 11、支持平台远程管理，屏蔽终端工作状态查看和管理； 12、可以考场为单位对设备进行集中管理；设备支持远程批量固件升级； 13、支持壁挂等多种使用场景； 14、满足GB8702-2014《电磁环境控制限值》辐射标准要求，（包括但不限于检验报告、官网和功能截图等） | 28 | 台 |
| 2 | 作弊防控系统管理平台 | 符合《陕西省国家教育考试综合管理平台建设规划》（陕教考办〔2018〕4号），符合《西安市国家教育考试综合管理平台建设规划方案》（市教发〔2020〕64号）要求；可通过浏览器页面进行系统管理工作；支持对系统设备进行查询、增加、删除、远程开关、固件升级等操作；可实现对系统设备的IP地址、工作状态、教室信息、在线状态、MAC地址、版本等信息的查询和管理；可自动呈现所有作弊信号特征，包括信号类型（语音或数传)、出现时间、考试场次、出现时的频点等；管理平台对作弊信息进行数据储存和传输时支持加密处理，系统还原的作弊答案信息生成、传输、展示环节均经过加密处理，信息脱离系统后无法正常播放、显示；信号文件自动解调添加考试计划场次后，在计划场次时间范围内会自动对设备检测到的文件进行解调。在解调文件列表中可呈现所有作弊信号特征，包括信号类型（语音或数传)、出现时间、考试场次、出现时的频点等，且提供已还原的语音和数传类作弊器材发射信号内容的播放、下载功能；提供已还原的语音和数传类作弊器材发射信号内容的回放、查看、记录、查询、下载、统计功能；不影响屏蔽效果的情况下，对作弊语音信号监听内容进行保存取证；系统能实现多级级联，上级平台能够查看下级管理平台的所有信息，包括设备信息，信号统计，信号还原等信息；黑白名单库支持手工编辑、上级平台下发；实现资源共享，可预留考务通信频点，不影响正常通讯；平台支持设备信息实时显示,可直接预览查看屏蔽设备各通道的运行状态,侦测服务器在线运行情况；支持分布式网络部署架构，可根据业务需要不断扩展；当管理软件与侦测服务器无法正常工作，或网络中断时，阻断器可以独立开展工作，并可以屏蔽工作频率上的全部信号；对接综合管理平台：须能与西安市综合管理平台无缝对接，方便进行数据交换。 | 1 | 台 |
| 3 | 无线信号侦测服务器 | 符合《陕西省国家教育考试综合管理平台建设规划》（陕教考办〔2018〕4号）相关规范,符合《西安市国家教育考试综合管理平台建设规划方案》（市教发〔2020〕64号）要求。 1、侦测主机：支持对40MHz~3000MHz频率范围自动进行频谱扫描，可侦测最低信号强度≤-80dbm，侦测动态范围≥70dB，能将考前合法的背景信号通过侦测扫描和外部导入等多种方式进行背景信号的学习和存储，建立黑白名单库； 2、侦测主机可以通过网络为多个屏蔽设备提供实时的信号服务，为其提供作弊信号的特征信息； 3、侦测主机自带液晶显示屏，用于直观显示系统信息； 4、在没有网络的情况下也能够自动校时； 5、设备运行支持无人值守，支持过热保护、短路保护等功能； 6、引导阻断信号支持50MHz-1.6GHz间任意频点的作弊信号进行11路以上作弊信号引导阻断； 7、可对50MHz-1.6GHz间各类教材作弊器材，如数传橡皮、笔、格尺等作弊信号进行有效引导屏蔽； 8、对讲频段范围：136MHz-174MHz、400MHz-470MHz实现全时侦测阻断； 9、侦测主机向无线屏蔽系统管理软件注册，支持背景信号学习和黑白名单库建立； 10、支持信号特征分析和显示并对屏蔽断设备进行策略引导，能够对可疑信号进行还原取证； 11、侦测主机与考点无线屏蔽系统管理软件采用网络连接，对侦测主机的所有操作均在无线屏蔽系统管理软件上完成。 12、提供相应功能证明材料（包括但不限于检验报告、官网和功能截图等） | 1 | 台 |
| 4 | 交换机 | L2，交换容量≥256Gbps；≥24个10/100/1000Base-T以太网端口，≥2个1000Base-X SFP千兆以太网端口 | 2 | 台 |
| 5 | 单模光纤模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-（1310nm,10km,LC） | 4 | 块 |
| 6 | 线缆线材 | 电源线、六类网线、PVC槽、电源插座、电源空开等。 | 1 | 批 |
| 7 | 考务办桌 | 1. 主要规格： 台面打开尺寸： 总长为 1200mm;宽为 600mm;高度为 760mm； 2. 台面常规为白色， 也可根据客户需求订制其它颜色； 3. 台面板： 饰面采用优质三聚氰胺板， 长为 1200mm， 宽为 600mm，厚度 25mm， 面粘防火板， PU 胶边， 具防火、 耐磨、 防污、 牢固耐用。台面形状是长方形。 4. 脚管： 前脚管采用 方型钢管， 后脚管采用方形钢管， 采用防锈静电喷涂处理。 5. 连接件为一次性压铸铝件，重量轻，结实美观耐用。 6. 桌面两侧配备折叠拉手，可自由腿部折叠，桌面折起便于集中存放，节省空间。 | 40 | 张 |
| 8 | 考务办椅子 | 尺寸400*365mm,包边颜色均匀、平整、光滑。 椅靠板：尺寸400*170mm,采用优质钢管。靠背上方为弧形边，包边颜色均匀、平整、光滑。" 椅地脚采用：30*60*1.2mm优质钢管平焊。立柱采用：1.2mm优质钢管。均采用二氧化碳保护焊接，保证无稀焊、漏焊。 脚套尺寸：采用全新进口环保PP工程塑料注塑成型。颜色为蓝色，抗压耐磨，采用自锁式结构，防滑防松。 | 80 | 把 |
| 9 | 空调 | 大3P柜式空调，冷暖类型：冷暖 | 4 | 台 |

| 阎良职中 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 一、巡查系统 |  |  |  |  |
| 1 | 管理计算机 | 性能不低于：I7-9700 8G DDRIII 2133MHz，128G固态硬盘，1TG SATA3 7200rpm， 2G独立显卡，23”显示器,USB鼠标键盘，win10 | 1 | 台 |
| 2 | 高清网络半球摄像机 | 1、≥400万半球型网络摄像机，采用1/2.7" CMOS传感器 2、照度≤0.005Lux，0Lux with IR； 3、采用2.7mm-12mm镜头, 水平视场角93°～35°； 4、视频编码标准支持H.265、H.264、MJPEG编码格式，音频编码标准支持G.711/MP2L2/AAC，图像尺寸≥2560×1440； 5、支持Micro SD/SDHC/SDXC卡(128G)本地存储； 6、支持SIP、RTP、RTCP等网络协议，支持TS、PS流封装，支持标准SIP2.0协议； 7、具有视频移动侦测能力，可根据设置策略实现相应的编码、传输、存储或视频报警； 8、支持SIP的地址解析、信令转发，支持SIP URI统一命名规则、分级命名； 9、支持UDP回放方式，支持UDP下载方式； 10、支持时间同步功能，支持网络时间协议（NTP）； 11、具有≥1个RJ45 10M/100M自适应以太网口、≥1对音频输入/输出接口、≥2对报警输入/输出接口； 12、支持DC12V/PoE(802.3af)供电； 13、红外照射距离≥30米； 14、防护等级为IP67。 15、符合标准：符合《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》GB/T28181-2016。符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》JY/T-KS-JS-2017-1。 16、包含支架和电源； 17、提供产品来源渠道证明文件（包括但不限于销售协议、代理协议、原厂授权）加盖公章。 | 23 | 台 |
| 3 | 拾音器 | 监听面积：50平方米-100平方米；音频传输距离: 3000米 ；适配器：内置前置放大电路，不需要适配器；频率响应：20Hz ～ 20kHz； 连接方式：3条引线 (电源,音频,公共地)；灵敏度：-32dB；传输线缆：3芯0.5mm2 RVVP电缆；信噪比 ；80dB ( 1米40 dB音源) 30dB (10米40 dB音源) 1KHz at 1 Pa；指向特性；全指向性 动态范围：104dB (1KHz at Max dB SPL)；环境温度： -25℃ ～ 75℃；最大承受音压： 120dB SPL (1KHz,THD 1%)；输出阻抗；600欧姆非平衡；输出信号幅度 ：2.5Vpp/-25db。 | 23 | 只 |
| 4 | 筒型网络摄像机 | ≥400万筒型摄像机，采用1/2.7" CMOS传感器；最小照度最小照度≤0.005Lux，0Lux with IR；采用2.7mm-12mm镜头, 水平视场角93°～35°，视频编码标准支持H.265/H.264，音频编码标准支持G.711/MP2L2/AAC，图像尺寸≥2560×1440；支持Micro SD/SDHC/SDXC卡(≥128G)本地存储；具有≥1个RJ45 10M/100M自适应以太网口、1对音频输入/输出接口、2对报警输入/输出接口；支持DC12V/PoE(802.3af)供电；红外照射距离≥30米；防护等级为IP67。符合标准：符合《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》GB/T28181-2016。符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》JY/T-KS-JS-2017-1。 | 8 | 台 |
| 5 | 高清网络球型摄像机 | 1、≥400万7寸红外网络高清智能球机，采用1/2.5" CMOS传感器，最小照度≤0.005Lux，0Lux with IR； 2、采用4.8mm-110mm镜头, ≥ 23倍光学变倍、≥16倍数字变倍； 3、视频编码标准支持H.265/H.264，音频编码标准支持G.711/MP2L2/AAC等，≥2560×1440； 4、最高输出帧率为30fps、输出分辨率支持2560×1440/1920×1080/1280×960/1280×720； 5、支持Micro SD/SDHC/SDXC卡(≥256G)本地存储； 6、具有智能报警功能，支持越界侦测、区域入侵侦测、音频异常侦测和移动侦测等报警类型； 7、支持宽动态、透雾、强光抑制、3D定位和电子防抖； 8、水平及垂直：水平范围360°，垂直范围-15°～90°，水平转速：0.1°～160°/s，速度可设，水平预置点速度：240°/s，垂直速度：垂直转速：0.1°～120°/s，速度可设，垂直预置点速度：200°/s； 9、支持≥300个预置点； 10、≥8条巡航扫描，每条可设置≥32个预置点，支持断电记忆； 11、支持标准SIP2.0，支持统一SIP URI统一命名规则、分级命名； 12、具有≥1个RJ45 10M/100M自适应以太网口、≥1对音频输入/输出接口、≥1对报警输入/输出接口； 13、红外照射距离≥150米； 14、防护等级：IP66，TVS 4000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.5 四级标准； 15、符合标准：符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》JY/T-KS-JS-2017-1。 | 1 | 台 |
| 6 | SIP网关及媒体转发服务器 | 1、SIP网关为嵌入式，内置linux操作系统；本身具有抗病毒和抗攻击能力，避免遭受病毒攻击，确保服务器能够长期稳定运行。具有点播、录像等功能。 2、能实现《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》JY/T-KS-JS-2017-1中规定的SIP协议与其它协议相互转换；（提供满足参数的证明材料，不限于检测报告、彩页官网截图等） 3、支持标准SIP2.0；支持SIP地址解析、信令转发； 4、支持H.264、H.265、MPEG4视频编码格式；支持ACC、G.711、MPEG Layer2音频编码格式； 5、支持IP、UDP、RTP、RTCP、SIP等网络协议； 6、单台设备可提供≥64路1920x1080媒体流的分发功能； 7、具有音、视频转发和路由控制功能，流媒体的NAT穿越功能； 8、支持时间同步功能支持网络时间协议（NTP）； 9、设备支持考试计划管理、支持考务人员编排功能，支持物理考场和逻辑考场对应功能，支持摄像机物理与考场逻辑位置对应，系统支持通过查看实时视频，查看该视频涉及考场的考试人员信息； 10、具有≥2个10M/100M/1000M自适应以太网接口； | 1 | 台 |
| 7 | 网上巡查系统软件 | 1.软件界面明显位置具有帮助按钮，当用户需要时能提供文档说明，功能界面具有导航栏。 2.软件平台支持多用户使用，用户登录时经过账号和密码的相关性、安全性验证，防止非法操作。 3.软件平台具有较高的安全性，具有加密锁防护，防止软件被非法复制挪用，在加密锁失效或丢失的情况下，软件支持激活码激活。 4.视频预览界面具有导航列表和视频显示窗口，导航列可收缩折叠。 5.视频预览窗口支持1、4、9、1+5等多画面预览。 6.在视频图像预览时支持抓图、录像、开启或关闭声音以及云台控制等操作。 7.具有巡查列表提交功能，上传列表可选，可将考务规定的巡查编码设备通道列表上传，考务规定以外的列表可实现不上传但是能本地查看。 8.视频巡查实现分组巡查：支持考场，走廊，保密室独立创建分组进行巡查。 9.支持按设备名称、区域节点名称检索设备树列表，支持考试任务接收，上传列表符合性校验，支持自定义设备树，可根据考试任务需求选择性创建设备树列表。 10.支持对存储设备远程管理，实现存储控制、录像策略制定等功能。 11.支持对多台电视墙解码设备远程集中管理，实现远程解码上墙的内容控制、显示模式、轮巡切换、主辅码流等设置功能。 12.软件具有对所有网络摄像机、存储服务器、网络数字矩阵画面分割器、SIP服务器远程管理设置、视频预览、OSD设置、校时、设备列表树管理、列表上传、录像文件检索、下载、回放等功能。 13.功能设计符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》JY/T-KS-JS-2017-1。 | 1 | 台 |
| 8 | 网络硬盘录像机 | 1、网络视频输入≥64路； 2、具有录像回放及检索等功能； 3、具有VGA输出：≥2路、HDMI输出：≥2路，RJ45≥2路，SATA接口≥8路，eSATA接口≥1路； 4、预览分割：1/4/6/8/9/16/25/32/64画面； 5、视频编码格式支持H.264、H.265、MPEG4编码格式，音频编码支持ACC、G.711、MPEG Layer2音频编码格式； 6、支持TS、PS流封装格式，支持标准SIP2.0、支持SIP地址解析、信令转发、支持SIP URI 统一命名规则、分级命名； 7、支持TCP/IP、DHCP、SIP、RTCP、PPOE等网络协议； 8、具有数字时钟显示（OSD）功能，支持时间同步功能，支持网络时间协议（NTP）； 9、支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量，单块硬盘≥10TB； 10、支持RAIDO、1、5、10； 11、提供产品来源渠道证明文件（包括但不限于销售协议、代理协议、原厂授权）加盖公章。 | 1 | 台 |
| 9 | 企业级硬盘 | ≥4T，7200转 | 8 | 台 |
| 10 | 显示器 | ≥23寸显示器，支持HDMI或DVI输入 | 3 | 套 |
| 11 | 电脑桌 | 2机位电脑桌，选用优质环保高级中密度纤维板，并经过防虫、防腐、高温、高压处理，；密度：0.72g/cm³;E1级环保标准，甲醛释放量≤9.0mg/100mg面漆：采用环保面漆，透明度高、耐划伤、防黄变，符合国家标准；VOC≤670g/l(苯≤0.3％，甲苯、二甲苯、乙苯总和≤30％等）。 | 4 | 套 |
| 12 | 多画面数字分割器 | 1、具有≥4路HDMI输出接口； 2、支持≥32个解码通道，解码能力支持≥32路1080P@30fps及以下分辨率； 3、画面分割数支持1/4/6/8/9/12/16/25； 4、支持SIP2.0协议、支持SIP地址解析、信令转发，SIP、RTP、RTCP等网络协议； 5、具有≥20个RJ45接口，具有≥4路音频输出接口，≥1个RS232串行接口、≥1个DVI口、≥1个VGA口、≥2个RCA接口、≥2个USB接口； 6、具有≥8路报警输入及≥8路报警输出接口； 7、符合标准：《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》JY/T-KS-JS-2017-1。 8、提供产品来源渠道证明文件（包括但不限于销售协议、代理协议、原厂授权）加盖公章。 | 1 | 台 |
| 13 | UPS | 采用在线UPS电源，UPS容量为≥10kVA，单套满载延时要求≥2小时；UPS主机逆变器采用三电平技术，保证可靠性的同时提高系统效率；UPS主机具有独立旁路功能，确保主路系统出现异常或故障时，旁路系统仍能正常输出，确保负载不间断供电；采用全数字化充电器，电池电压和电流可任意设置；为避免误操作，UPS的开、关机采用双键组合的形式来实现开关机；UPS主机应具有LCD显示和LED状态显示， 可以显示：输入电压/频率、输出电压/频率、有功功率、视在功率、电池节数、电池电压、电池容量百分比；输入额定电压：208Vac/220 Vac/230Vac/240Vac；输入电压可变范围：110~176Vac（50%~100%负载线性降额） 176~288Vac（不降额）；输入频率变化范围：40~70Hz；输入功率因数≥0.99；输出额定电压：208 Vac（PF=0.9）/220 Vac /230 Vac /240Vac；输出功率因数不小于1；输出波形失真度：≤1%(线性负载）；≤4%（非线性负载）；系统效率：在线模式：≥95%@100%负载，ECO 模式：≥98%；防护等级：IP20；16节100AH电池，含电池柜。 | 1 | 台 |
| 14 | 汇聚交换机 | L3，≥24口光纤接口,≥8口光电复用 | 1 | 台 |
| 15 | 交换机 | L2，交换容量≥256Gbps；≥24个10/100/1000Base-T以太网端口，≥2个1000Base-X SFP千兆以太网端口 | 3 | 台 |
| 16 | 单模光纤模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-（1310nm,10km,LC） | 6 | 块 |
| 17 | 42U机柜 | 600*900*2000mm，隔板≥3个，≥2个8口PDU | 1 | 台 |
| 18 | 9U机柜 | 9U网络机柜，1个电源插座 | 1 | 台 |
| 19 | 光纤 | 室外铠装单模光纤，12芯，根据现场调整数量。 | 1 | 批 |
| 20 | 光纤辅料 | 配置机架光纤盒、耦合器、尾纤、光纤跳线 | 1 | 批 |
| 21 | 线缆线材 | 电源线、六类网线、PVC槽、电源插座、电源空开等。 | 1 | 批 |
| 二、身份验证系统 |  |  |  |  |
| 1 | 考生身份认证系统软件平台 | 1.用户管理：应能够对用户进行增、删、改以及用户的权限和角色划分。统一账户管理,统一授权管理，统一认证管理,统一审计管理； 2.机构管理：应能够对各级机构进行增、删、改，可对用户进行按市、县区、考点等行政划分进行权限控制；考区编号； 3.角色管理：应能够对系统角色的增、删、改。例如：系统管理员、用户等角色； 4.终端管理：管理终端应能够批量设置、批量数据下发、批量更新终端版本； 5.考试计划：应能够根据每年的考试情况，制定各场考试的考试计划，可绑定科目，身份认证终端验证时间。按设定时间计划主动上传验证结果数据； 6.服务器采用1U标准机架式服务器，CPU ≥2.8GHz处理器，内存≥8GB，≥500GB/SATA，≥6个USB接口，出具型号及彩页 7.数据导入：应能够导入考点库、考场库、考生库、图像库、指纹库和删除相关批次等相关数据。提供数据接口供下级服务器按考点编号或考区编号下载本区域内所有考生身份数据库； 8.数据打包：应能够对导入系统的考生数据进行打包，为身份认证终端下载做准备。平台数据进行加密处理,保证数据安全； 9.认证结果：应能够查看考生认证数据情况。可导出excel报表，可导出dbf数据库和认证照片。导出报告。支持考务需求的各类报表打印、套打、批量打印等； 10.违纪管理：应能够管理终端上传上来的违纪数据，应可导出excel报表； 11.缺考管理：应能够管理终端上传上来的缺考数据，应可导出excel报表； 12.考生入场情况：大屏总览应能够展示考生入场实时的认证数据以及对认证数据的图形分析。汇总与统计结果以报表和图表形式输出； 13.应可实现与中心平台的数据交互，实现考务指挥； 14.应可根据用户需求定制开发功能。 | 1 | 台 |
| 2 | 管理计算机 | ≥I7-9700 ≥8G DDRIII 2133MHz，≥128G固态硬盘，≥1TG SATA3 7200rpm， ≥2G独立显卡，≥23”显示器,USB鼠标键盘，win10 | 1 | 台 |
| 3 | 身份验证终端 | 1.屏幕尺寸大于等于8英寸IPS显示屏，分辨率大于等于1280*800，可触控。可视角度大于等于170°； 2.CPU不低于4核，主频≥1.8GHz； 3.存储：运行内存≥4GB，存储容量≥64GB； 4.拍照模块：前置大于等于500w摄像头，具备自动聚焦功能，后置大于等于800w摄像头，且带有录像功能，能录制考生入场的视频并保存；（出具证明材料，不限于检测报告、彩页、官网截图复印件并加盖公章） 5.为实现多种数据传输方式，终端应能够扫描并识别综合管理平台下发的二维码；（出具证明材料，不限于检测报告、彩页、官网截图复印件并加盖公章） 6.扬声器：身份认证设备自带扬声器，能够进行语音提示，声音清晰，音量可调，最大音量≥100分贝，且能播报验证认证姓名；（出具证明材料，不限于检测报告、彩页、官网截图复印件并加盖公章） 7.通行指示灯：具有通行颜色光源指示灯，满足在室外环境快速通行的指示要求，至少具有三种颜色指示灯分别表示通过、不通过、需复核；（出具证明材料，不限于检测报告、彩页、官网截图复印件并加盖公章） 8.供电：采用电池供电模式时可持续使用10小时以上； 9..联网功能：支持WiFi和以太网； 10.二代身份证信息采集模块：可读取二代身份证信息，包括姓名、证件照片、指纹信息、证件有效期等。符合公安部《手持式居民身份证阅器》（GA 1153-2014）或符合公安部《台式居民身份证阅读器通用技术要求》（GA450-2013）； 11.指纹采集模块：身份认证设备能够采集手指指纹信息，只对活体指纹进行识别。指纹采集器符合公安部GA/T 1011-2012《居民身份证指纹采集器通用技术要求》。 12.人脸识别模块：可在软件界面中检测并采集人脸图像、人脸定位框可跟随人脸移动；（出具证明材料，不限于检测报告、彩页、官网截图复印件并加盖公章） 13.人性化设计：身份证模块位于终端右下方，方便客户刷身份证。符合客户使用习惯；验证提示灯位于终端右上方，提示效果明显； 14.补光灯：具有双LED光源补光组件，补光灯色温4500K~6500K、显色指数（Ra）不小于90；光源为LED恒定光源；（提供检测报告复印件并加盖公章） 15.可定时备份数据，如误删除数据，可进行数据恢复；（出具证明材料，不限于检测报告、彩页、官网截图复印件并加盖公章） 16.断网重传：若身份认证系统上传认证结果时无法接入专网，身份认证系统能够将认证结果保存，待恢复联网后上传； 17.扩展性：身份认证系统软件保证以后能够进行更新、升级，根据新的身份认证系统建设技术要求，软件做相应的调整，以连接省端的数据交换接口； 18.设备需符合《GA/T 1324-2017 安全防范人脸识别应用静态人脸图像采集规范》的相关要求； 19.测温模块：测温精度标：0.1℃ ；测温范围：32-43(℃)；测量误差≤±0.3℃；测温时间＜1s； 20.多种组合模式：应支持手持验证方式。支持立式支架验证方式； 21.提供产品来源渠道证明文件（包括但不限于销售协议、代理协议、原厂授权）加盖公章。 | 3 | 台 |
| 4 | 交换机 | L2，交换容量≥256Gbps；≥24个10/100/1000Base-T以太网端口，≥2个1000Base-X SFP千兆以太网端口 | 1 | 台 |
| 5 | 单模光纤模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-（1310nm,10km,LC） | 2 | 块 |
| 6 | 线缆线材 | 电源线、六类网线、PVC槽、电源插座、电源空开、U型槽、隔离栏。 | 1 | 批 |
| 三、无线电作弊防控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 屏蔽终端 | 1、 支持对2G/3G/4G/5G电信、联通、移动的全网屏蔽以及蓝牙、WiFi2.4G及5.8G的实时全屏蔽； 2、 可有效屏蔽考场中的数传作弊设备信号，语音作弊设备信号等专业作弊设备信号； 3、 支持对50MHz-1.6GHz频段的专业作弊设备，采用侦测引导阻断方式，支持不少于11路以上屏，固定有效阻断考场内信号强度≤-65dBm的无线电信号； 4、 蔽信号的同时引导阻断，对作弊信号频点实现点对点的精准屏蔽，≥20路； 5、 屏蔽以设备为中心≥10米内无线信号； 6、 对国家公开的对讲频段采用直接屏蔽方式； 7、 在50MHz-1.6GHz频段，仅在发现作弊信号的频点和出现时刻发射屏蔽信号，无作弊信号时不发射屏蔽信号； 8、 在50MHz-1.6GHz频段可调节输出增益,能通过设置避免对考场周边军用、警用、航空，医疗等特殊用途的通讯的干扰；根据用户的考务工作设置的考务通讯频点，不受干扰； 9、 具有≥2个RJ45网络接口，可接应急电话，支持TCP/IP协议和UDP广播/组播协议，具备联网能力； 10、设备能够接受远程开关指令，实现单独或整体通道开启/关闭，设备能够根据管理平台软件设定的考试时间自动开启/关闭设备的通道； 11、支持平台远程管理，屏蔽终端工作状态查看和管理； 12、可以考场为单位对设备进行集中管理；设备支持远程批量固件升级； 13、支持壁挂等多种使用场景； 14、满足GB8702-2014《电磁环境控制限值》辐射标准要求，（包括但不限于检验报告、官网和功能截图等） | 18 | 台 |
| 2 | 作弊防控系统管理平台 | 符合《陕西省国家教育考试综合管理平台建设规划》（陕教考办〔2018〕4号），符合《西安市国家教育考试综合管理平台建设规划方案》（市教发〔2020〕64号）要求；可通过浏览器页面进行系统管理工作；支持对系统设备进行查询、增加、删除、远程开关、固件升级等操作；可实现对系统设备的IP地址、工作状态、教室信息、在线状态、MAC地址、版本等信息的查询和管理；可自动呈现所有作弊信号特征，包括信号类型（语音或数传)、出现时间、考试场次、出现时的频点等；管理平台对作弊信息进行数据储存和传输时支持加密处理，系统还原的作弊答案信息生成、传输、展示环节均经过加密处理，信息脱离系统后无法正常播放、显示；信号文件自动解调添加考试计划场次后，在计划场次时间范围内会自动对设备检测到的文件进行解调。在解调文件列表中可呈现所有作弊信号特征，包括信号类型（语音或数传)、出现时间、考试场次、出现时的频点等，且提供已还原的语音和数传类作弊器材发射信号内容的播放、下载功能；提供已还原的语音和数传类作弊器材发射信号内容的回放、查看、记录、查询、下载、统计功能；不影响屏蔽效果的情况下，对作弊语音信号监听内容进行保存取证；系统能实现多级级联，上级平台能够查看下级管理平台的所有信息，包括设备信息，信号统计，信号还原等信息；黑白名单库支持手工编辑、上级平台下发；实现资源共享，可预留考务通信频点，不影响正常通讯；平台支持设备信息实时显示,可直接预览查看屏蔽设备各通道的运行状态,侦测服务器在线运行情况；支持分布式网络部署架构，可根据业务需要不断扩展；当管理软件与侦测服务器无法正常工作，或网络中断时，阻断器可以独立开展工作，并可以屏蔽工作频率上的全部信号；对接综合管理平台：须能与西安市综合管理平台无缝对接，方便进行数据交换。 | 1 | 台 |
| 3 | 无线信号侦测服务器 | 符合《陕西省国家教育考试综合管理平台建设规划》（陕教考办〔2018〕4号）相关规范,符合《西安市国家教育考试综合管理平台建设规划方案》（市教发〔2020〕64号）要求。 1、侦测主机：支持对40MHz~3000MHz频率范围自动进行频谱扫描，可侦测最低信号强度≤-80dbm，侦测动态范围≥70dB，能将考前合法的背景信号通过侦测扫描和外部导入等多种方式进行背景信号的学习和存储，建立黑白名单库； 2、侦测主机可以通过网络为多个屏蔽设备提供实时的信号服务，为其提供作弊信号的特征信息； 3、侦测主机自带液晶显示屏，用于直观显示系统信息； 4、在没有网络的情况下也能够自动校时； 5、设备运行支持无人值守，支持过热保护、短路保护等功能； 6、引导阻断信号支持50MHz-1.6GHz间任意频点的作弊信号进行11路以上作弊信号引导阻断； 7、可对50MHz-1.6GHz间各类教材作弊器材，如数传橡皮、笔、格尺等作弊信号进行有效引导屏蔽； 8、对讲频段范围：136MHz-174MHz、400MHz-470MHz实现全时侦测阻断； 9、侦测主机向无线屏蔽系统管理软件注册，支持背景信号学习和黑白名单库建立； 10、支持信号特征分析和显示并对屏蔽断设备进行策略引导，能够对可疑信号进行还原取证； 11、侦测主机与考点无线屏蔽系统管理软件采用网络连接，对侦测主机的所有操作均在无线屏蔽系统管理软件上完成。 12、提供相应功能证明材料（包括但不限于检验报告、官网和功能截图等） | 1 | 台 |
| 4 | 交换机 | L2，交换容量≥256Gbps；≥24个10/100/1000Base-T以太网端口，≥2个1000Base-X SFP千兆以太网端口 | 1 | 台 |
| 5 | 单模光纤模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-（1310nm,10km,LC） | 2 | 块 |
| 6 | 线缆线材 | 电源线、六类网线、PVC槽、电源插座、电源空开等。 | 1 | 批 |

核心设备：高清网络半球摄像机、考生身份认证系统软件平台、身份验证终端。

二、商务要求

质保期6年，从设备安装调试完，经采购人验收合格后起算质保期对所供产品提供6年质保；在每年的高考、中考、学业水平考试、教师资格考试、成考、自考等重大考试时，提前15天安排专业技术人员对所有设备进行检修，对故障设备采取换修服务，确保在考试中所有设备正常运行，并在考试过程中进行现场维护保障。）；

所有设备由供方免费安装调试；

免费对设备使用人员进行培训、技术指导，并有培训计划、培训方式、课程安排情况等；

质保期内免费对设备进行定期维护，并注明维护范围和间隔时长；免费维修，包括各种部件及配件的更换。

备注: 采购代理机构和采购人在技术要求中指出的设备的标准以及参照的分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准，但这些替代要实质上相当于或优于技术规格的要求。

第五章 合同主要条款

合作协议模板

2021年  月

甲    方：

乙    方：

甲方就采购所需，按照政府采购程序组织公开招标采购，确定乙方为中标供应商。依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》以及招标文件、中标供应商招标文件正本和澄清表（函）、中标通知书，经甲、乙双方协商，达成如下条款。

一、项目概况

1、项目名称：

2、内    容：

详见附件：招标内容及要求

- 服务时间：。

4、服务内容：

二、甲方的权利与义务

1、甲方协助乙方做好本项目准备工作，包括前期的组织、协调工作；

2、甲方应按照国家法律、法规的规定及本合同的约定编制规划，为乙方的工作提供方便。

3、甲方应按照合同要求，向乙方及时支付费用。

三、乙方的权利与义务

1、从项目开始至项目结束，乙方应确保项目质量达到合格标准。

2、乙方有义务向甲方提供进度安排，如因客观原因进度需要变更，乙方必须提前通知甲方。

四、进度管理

1、乙方应定期向甲方通报实施方案及项目进度，因甲方原因导致项目不能按合同规定期限完成活动的，由甲方承担违约责任。

2、根据进展，当局部发生变动时，乙方应配合甲方进行调整，若因调整产生费用，费用由甲方承担。

五、质量管理

1、乙方应严格按照国家相关标准、规范的要求进行项目规划。

2、乙方应对项目严格监督、管理，以确保质量。

六、合同总额及付款方式

合同价款：

（一）合同总价款为人民币（大写）     （￥            ）。

（二）合同总价一次性包死，不受市场价格变化因素的影响。

付款方式：合同签订后，货物安装并经验收合格，中标供应商提供等额发票后，支付合同金额的95%。质保期满后，支付合同金额5%。

（三）乙方需在收到甲方每笔付款前向甲方开具等额的普通发票。

（四）甲方通过银行转账的方式向乙方支付协议款项，乙方提供银行账号。

（五）乙方指定账户为：

账户名称：

开户行：

对公账户：

九、售后服务

1、质保期6年，从设备安装调试完，经采购人验收合格后起算质保期（对所供产品提供6年质保服务；在每年的高考、中考、学业水平考试、教师资格考试、成考、自考等重大考试时，提前15天安排专业技术人员对所有设备进行检修，对故障设备采取换修服务，确保在考试中所有设备正常运行，并在考试过程中进行现场维护保障）。

2、所有设备由供方免费安装调试。

3、免费对设备使用人员进行培训、技术指导，并有培训计划、培训方式、课程安排情况等。

4、质保期内免费对设备进行定期维护，并注明维护范围和间隔时长；免费维修，包括各种部件及配件的更换。

十、违约责任

1、任何一方未履行本合同项下的条款均被视为违约。除因不可抗力（即因地震、火灾等自然灾害、战争、罢工、停电、政府和军队行为等）造成合同无法履行外，任何一方不得单方面中止合同。

2、任何一方违反合同所规定条款，均构成违约，违约方必须承担由此给对方造成的经济损失。

3、因乙方项目质量而造成的活动失败，乙方负责由此造成的损失。

十一、法律适用和争议解决

1、本合同适用中华人民共和国法律。

2、双方因履行本合同而引起的争议或与本合同有关的争议，双方通过友好协商解决。协商不成，提交合同履行地人民法院诉讼解决。

十二、免责条款

因不可抗力（即因地震、火灾等自然灾害、战争、罢工、停电、政府和军队行为等）导致甲乙双方或一方不能履行或不能完全履行本合同项下有关义务时，双方相互不承担违约责任。在不可抗力影响消除后的合理时间内，一方或双方应当继续履行合同。

十三、合同期限

本合同一式伍份，甲方执叁份，乙方执贰份，本合同甲、乙、确认各方签字盖章后生效，合同执行完毕后，自动失效（合同的服务承诺则长期有效）。

本合同未尽事宜由甲乙双方协商解决，并以补充协议、备忘录形式加以补充规定，补充协议和备忘录与本合同具有同等的法律效力。

十四、其他事项

（一）在合同的履行期间以及履行期后，可以随时检查项目的执行情况，对采购内容、标准进行调查核实，并对发现的问题进行处理。

（二）采购文件、采购响应文件、澄清表（函）、中标通知书、合同附件均成为合同不可分割的部分。

（三）合同未尽事宜，由甲、乙双方协商，经双方同意后作为合同补充，与原合同具有同等法律效力。

（四）合同一经签订，不得擅自变更、中止或终止合同。对确需变更、调整或中止、终止合同的，应按规定履行相应的手续。

（五）本合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

此页无正文

甲  方（法人公章）             乙  方（法人公章）

单位名称：                     单位名称：

地  址：                       地  址：

法定代表人：（签字）           法定代表人：（签字）

代理人：（签字）               代理人：（签字）

联系电话：                     联系电话：

签订日期：                     签订日期：

第六章投标文件格式

项目编号：

（项目名称）

投标文件

投标人：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：  年  月  日

目     录

一、投标函

二、法人委托授权书

三、开标一览表

四、企业基本状况简介

五、技术方案

六、企业证明资料

七、技术及商务响应

八、其它

一、投标函

（招标人全称）：

_________(供应商全称)授权______________(授权代表姓名)_____________(职务、职称)为授权代表，参加贵方组织的______________(项目编号、项目名称)招标的有关活动。

总报价为：______________（元）。

1、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中第二十二条中规定的参加政府采购活动的投标供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

2、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一，将被处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；重大违法记录；

（2）法律、行政法规规定的其他条件。

（3）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（4）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（6）在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（7）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

3、完全满足招标文件中全部实质性要求。

4、提供规定的全部响应文件：正本  份、副本  份，电子版  份。

5、保证遵守响应文件中的有关规定。

6、保证严格执行双方所签的采购合同，并承担合同规定的责任义务。

7、愿意向贵方提供任何与招标有关的资料、情况和技术资料。

8、本报价响应文件自开标之日起    日内有效。

9、与本招标有关的一切来往通讯请寄：

地址：_____邮编：______电话：_______传真：______

供应商全称（公章）：

授权代表（签字或盖章）：

日     期：  年  月  日

二、法人授权委托书

致：

注册于（工商行政管理局名称）之（投标人全称）（法人代表人姓名、职务）授权（被授权人姓名、职务）为全权代表，参加贵公司组织的招标活动，全权处理招标活动中的一切事宜。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

授权期限：本授权的有效期为自开标之日起90日历天。

# 法定代表人签名或盖章：                        被授权人签字或盖章：

# 职          务：                        职        务：

# 身  份  证  号：                        身 份 证  号 ：

# 附：法定代表人、被授权人身份证复印件。（二代身份证正、反两面都需复印）

| # 法定代表人身份证复印件 | # 被授权人身份证复印件 |
| --- | --- |
| # 法定代表人身份证复印件 | # 被授权人身份证复印件 |

投标人名称（公章）：

授权代表（盖章或签字）：

日期：  年  月  日

附件

法定代表人资格证明书

投标人名称：＿

单位性质：＿

地址：＿

成立时间：＿年＿月＿日

经营期限：        ＿

姓名：         性别：        年龄：        职务：

系         （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：         （盖单位章）

日期：  年  月  日

三、开标一览表

| 项目名称 |  | 项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标人名称 |  |  |  |
| 总报价 |  |  |  |
| 交货期 |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |
| 货物质量 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

投标人名称（公章）：

被授权代表（盖章或签字）：

日期：  年  月  日
分项报价表

四、企业基本状况简介

附表：基本情况表

| 单位全称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 营业执照 |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 职 务 |  |
| 单位地址 |  | 邮政编码 |  |
| 电话 |  | 传 真 |  |
| 成立日期 |  | 职员人数 |  |
| 单位简介： |  |  |  |

投标人名称（公章）：

被授权代表（盖章或签字）：

日期：  年  月  日

五、技术方案

根据招标文件要求自行编制

六、企业证明资料

附以下文件加盖公章的复印件 ：

1、具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，并出具有效的营业执照/事业单位法人证书/非企业专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书；

2、法定代表人直接参加投标的，须出具法人身份证；法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证、授权代表本单位证明（投标截止前三个月的养老保险缴纳证明或劳动合同）。招标文件中凡是需要法定代表人签字或盖章之处，非法人单位的负责人均参照执行；

3、财务状况报告：提供具有财务审计资质单位出具的2019年度财务报告或开标前六个月内其基本账户银行出具的资信证明或政府采购信用担保机构出具的投标担保函；

4、提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺；

5、社会保障资金缴纳证明：提供2020年1月份以来已缴纳的至少一个月的缴纳单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章；

6、税收缴纳证明：提供2020年1月份以来已缴纳的至少一个月的缴税凭证；

7、出具参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

8、提供所投产品的合法来源渠道；

9、本项目不接受联合体。

七、技术及商务响应

投标人自行编制

八、其它

其它投标人认为应该补充提供的资料

政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交、

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其他供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚实信用原则的行为。

承诺单位：（盖章）                  全权代表：（签字）

地址：                             邮编：

电话：

日期：  年  月  日