建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：陕西秦龙乳业集团有限公司年产10000吨特殊医学用途配方羊奶粉技术改造及日处理200吨山羊奶奶酪及羊乳清粉生产线建设项目（重大变动）

建设单位（盖章）：陕西秦龙乳业集团有限公司

编制日期：             2024年07月              
中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	陕西秦龙乳业集团有限公司年产10000吨特殊医学用途配方羊奶粉技术改造及日处理200吨山羊奶奶酪及羊乳清粉生产线建设项目（重大变动）

	项目代码
	2211-610114-04-02-962137/2211-610114-04-01-442713

	建设单位联系人
	冯钊
	联系方式
	17792209766

	建设地点
	西安市阎良区阎关公路关山段北侧

	地理坐标
	东经109°21'48.123"，北纬34°41'43.952"

	国民经济

行业类别
	C144乳制品制造
	建设项目

行业类别
	22 乳制品制造

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目

(重大变动重新报批项目

	项目审批(核准/

备案)部门

(选填)
	西安市阎良区发展和改革委员会
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	29878.84
	环保投资（万元）
	26

	环保投资占比(%)
	0.08%
	施工工期
	18个月

	是否开工建设
	(否

(是：               
	用地（用海）

面积（m2）
	用地面积14666

	专项评价

设置情况
	无

	规划情况
	无

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合

性分析
	1、产业政策符合性

根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，经查阅本项目不属于其中规定的鼓励类、限制类和淘汰类项目。根据《产业结构调整方向暂行规定》中第十一条规定“不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规规定的，为允许类”，则本项目属于允许类。根据《市场准入负面清单》（2022年版），经查阅本项目不属于其中规定的限制类和禁止类项目。因此，本项目符合国家及地方的产业相关规定。

2、“三线一单”符合性
根据《陕西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（陕政发〔2020〕11号）、西安市人民政府《关于印发“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（市政发〔2021〕22号）以及《陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》（陕环办发〔2022〕76号），本项目“三线一单”生态环境分区管控符合情况分析如下：

“一图”

本项目位于西安市生态环境管控单元分布示意图中重点管控单元内，见图1-1。

“一表”

本项目所涉及的《西安市生态环境分区管控准入清单》如下表所示。
表1-1  与西安市“三线一单”环境管控单元管控要求对照表
序号

市

区县

环境管控单元名称

单元要素属性

管控单元分类

管控要求

面积
建设项目符合性的分析

是否符合

1

西安市

阎良区
阎良区重点管控单元单元
大气环境布局敏感重点管控区
空间布局约束

大气环境布局敏感重点管控区：
1、大气污染防治重点区域严禁新增钢铁、水泥熟料、平板玻璃、炼化产能。

2、推动重污染企业搬迁入园或依法关闭。

20882m2
1、项目不涉及相关内容。

2、项目不属于重点污染企业。
符合

污染物管控排放
1、区域内保留企业采用先进生产工艺、严格落实污染治理设施，污染物执行超低排放或特别排放限值。

2、鼓励将老旧车辆和非道路移动机械替换为清洁能源车辆；推进新能源或清洁能源汽车使用。

3.进行散煤替代，加快铺设天然气管网和集中供暖管网。
20882m2
1、项目不涉及相关内容。

2、项目不涉及相关内容。

3、项目不涉及相关内容。

符合

[image: image1.png]Sk o ks Huihiba 4 il LHEA

LR

[
' I
v ¥

LA LA/

ik [T

EREEt]





[image: image14]
图1-1  生态环境管控单元对照分析空间冲突图
3）“一说明”
本项目位于西安市阎良区阎关公路关山段北侧，属于西安市生态环境管控单元分布示意图中的重点管控单元。
本项目采用行业先进设备及先进生产技术进行生产，主要使用清洁能源电能，不属于“两高”项目；项目运行过程中产生的废气、废水、固废及噪声经过各项对应措施处理后均可以达到相应的国家及地方排放标准。
综上所述，本项目符合《西安市生态环境分区管控准入清单》之中的各项要求。
3、相关环保政策相符性分析

表1-2  与行业规范符合性分析表

文件名

相关内容

项目情况

结论

《陕西省人民政府办公厅关于印发“十四五”生态环境保护规划的通知》

协同开展细颗粒物和臭氧污染防治。开展细颗粒物和臭氧污染协同防控科技公关，开展“一市一策”驻点研究，推进协同治理科技公关。
本项目产生的粉尘通过旋风除尘器+水雾系统处理后经15m高排气筒排放。
符合

强化工业炉窑和锅炉全面管控。加快淘汰燃煤工业炉窑，加大不达标工业炉窑、煤气发横炉淘汰力度。
本项目采用天然气锅炉，天然气属于清洁能源。
符合

《西安市人民政府关于印发“十四五”生态环境保护规划的通知》
持续推进工业污水治理。引导工业企业污水近零排放，降低污染负荷。强化工业集聚区污染治理，推进工业园区污水处理设施分类管理、分期升级改造和污水管网排查整治，省级以上工业集聚区污水集中处理设施实现规范运行。根据流域水质目标和主体功能区规划要求，实施差别化环境准入政策，严格限制增加氮磷污染物排放的工业项目。
本项目产生的生产废水和生活污水进入废水暂存池，通过自建管网接入原西安喜洋洋生物科技有限公司建设的污水管网进入陕西秦龙天润乳业有限公司污水处理中心进行处理，总氮、总磷处理结果满足《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB 61/224-2018）表2中其他单位水污染物排放浓度限值，悬浮物的浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的浓度限值。
符合
陕西省生态环境厅关于明确“两高”项目类别和环评审批范围的通知
《目录（2021年本）》中的“涉及‘两高’行业的项目”按照陕西省发展和改革委员会印发的《陕西省“两高”项目管理暂行目录（2022年版）》（陕发改环资[2022]110号）内具体项目认定。
本项目属于羊奶粉制造（C144）项目，根据陕西省发展和改革委员会于2022年2月9 日发布的关于《陕西省“两高”项目管理暂行目录（2022 年版）》，
本项目不属于两高行业管控的类别。
符合
陕西省大气污染治理专项行动方案（2023—2027年）
扬尘治理工程，关中各城市降尘量不高于6吨/月 平方公里，西安市、咸阳市、渭南市不高于5吨/月 平方公里。
本项目在施工过程中采用喷雾、覆盖等措施降低扬尘的产生；运营过程中采用天然气锅炉，可以有效降低颗粒物的产生。
符合

西安市人民政府关于印发《西安市大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》的通知
严把燃煤锅炉准入关口。城市建成区禁止新建燃煤锅炉，推动燃煤锅炉实施低氮燃烧深度改造。
本项目新建8台4t/h锅炉，使用燃料为天然气，经过低氮燃烧器后，氮氧化物浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）的标准限值。
《乳制品加工行业准入条件》

新增加工规模日处理原料乳能力（两班）100吨以上。

本项目日处理原料乳为200吨，在100吨以上。

符合

有固定并与加工能力配套的奶源基地，已有原料乳数量（加工企业自建牧场、股份制牧场以及农企合同规定的存栏奶牛所产鲜牛奶比重）不低于原有加工能力的75%；改（扩）建后，乳粉类生产企业所用原料50%以上为生鲜牛（羊）乳，液体乳生产企业所用原料乳全部使用生鲜牛（羊）乳（复原乳除外）。
本项目有与加工能力配套的奶源基地，奶源基地的供奶量为90%以上，扩建后，乳粉类的生鲜乳占原料的60%以上。
符

合

新上或改（扩）建加工项目（企业）要整体布局合理，各功能区域划分明确。

本项目设有留样库、五金库、成品库、包材库、添加剂库房、半成品库等各个功能的库房，各功能区有明确的界线和明显的标识等，项目设1个出入口，位于项目南侧，紧邻阎关中路，便于原料和产品运输。
企业必须具备先进的生产设备及完善的检测手段和检测设备。在原料接受环节配备离心式净乳机、恒温储乳罐；原料处理环节配备乳脂分离与标准化、均质与杀菌等产品标准化系统；须按产品质量要求，配备杀菌、灭菌及灌装设备，全自动乳粉包装设备；须配备原地清洗系统（CIP）和酸碱中和储罐，必须有废水废液处理系统。根据原料、半成品、成品检验需要配备检验仪器和设备，必须配备乳成分综合快速检验仪。

本项目已配备清洗系统（CIP）和酸碱中和储罐及其他相关设备；本项目产生的生产废水和生活污水进入废水暂存池，通过自建管网接入原西安喜洋洋生物科技有限公司建设的污水管网进入陕西秦龙天润乳业有限公司污水处理中心进行处理，最终排入石川河。

4、项目选址合理性分析

项目位于陕西省西安市阎良区阎关公路关山段北侧，阎良区地势北高南低，由北向南，呈梯状降低，平均坡度0.7度。海拔在351.7至483.2米之间，平均海拔381米。平原面积234.1平方公里，由渭河及其支流石川河、清河、苇子河冲积形成。黄土台塬面积10.3平方公里，位于区境最北部，呈东西走向，塬体西高东低，在凤凰路街道断垣村被石川河切割为东西两塬。本项目为乳制品行业，则本项目与《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）选址要求相符分析见表1-3。
表 1-3 与《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）相符性分析一览表
食品生产通用卫生规范
本项目情况
符合分析
厂区不应选择对食品有显著污染的区域，如某地对食品安全和食品宜食用性存在明显的不利影响，且无法通过采取措施加以改善，应避免在该地址建厂。
本项目不在周围工业企业卫生防护区域内，厂区周围无对食品有显著污染的区域，对食品安全和食品宜实用性的不利影响均能够采取措施改善。
符合
厂区不应选择有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源不能有效清除的地址环境质量底线。
本项目选址不属于有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源不能有效清除的地址，周围不存在涉及排放有毒有害气体等污染物的工业企业。
符合
厂区不宜择易发生洪涝灾害的地区，难以避开时应设计必要的防范措施。
本项目厂区不属于易发生洪涝灾害的地区。
符合
厂区周围不宜有虫害大量滋生的潜在场所，难以避开时应设计必要的防范措施。
本项目厂区周围及厂区内无虫害大量滋生的潜在场所。
符合
本项目选址不在当地自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区范围内；在采取设计及环评中提出的污染防治措施后，污染物均能达标排放，对周围环境影响较小，不会改变评价区现有环境功能，对周围环境保护目标的环境影响可以接受；项目区交通便捷，供水、供电等公用基础设施可依托厂区现有工程，具有良好的建设条件。
综上所述，从环保角度分析项目选址是合理的。


二、建设项目工程分析
	建

设

内

容
	1、项目由来
陕西秦龙乳业集团有限公司位于西安市阎良区关山镇，公司创建于1999年，原名西安秦龙儿童食品有限公司，后改名为陕西秦龙乳业集团有限公司，经过20多年的发展现在已发展成为集优质牧草种植、奶山羊良种繁育、养殖、羊乳制品研发、生产、销售于一体的全产业链、智能化羊乳生产企业。

2008年公司首次取得婴幼儿生产许可证，2010年公司依据国家对婴幼儿配方乳粉的高要求政策狠抓奶源建设，投入资金1490多万元，建设标准化奶山羊吸奶站16个、自有牧场1个，自控牧场2个，本项目于2024年3月8日取得《关于陕西秦龙陕西秦龙乳业集团有限公司年产10000吨特殊医学用途配方羊奶粉技术改造及日处理200吨山羊奶奶酪及羊乳清粉生产线建设项目环境影响报告表的批复》，原项目有1台6t/h和6台4t/h的锅炉，在建设过程中，经过公司及外聘专家对原有6t/h燃气锅炉进行技术性能的评估后，认为该燃气炉由于安装时间、使用频率、技术性能等方面不是很理想，决定将1台6t/h拆除，新建8台4t/h锅炉，根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ 953-2018），单台处理10吨/小时（7兆瓦）及以上或者合计处理20吨/小时（14兆瓦）及以上锅炉排污单位的所有烟囱排放口为主要排放口，本项目锅炉合计处理32吨/小时，超过20吨/小时，则本项目锅炉的排放口均为主要排放口，原项目锅炉的排气筒为3个，现新建8台4t/h锅炉的排气筒为8个，根据《生态环境部办公厅关于印发〈污染影响类建设项目重大变动清单（试行）〉的通知》（环办环评函【2020】688号）文件，新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）为重大变动，因此，本项目进行重新报批。
2、项目基本情况

项目名称：陕西秦龙乳业集团有限公司年产10000吨特殊医学用途配方羊奶粉技术改造及日处理200吨山羊奶奶酪及羊乳清粉生产线建设项目

建设性质：扩建

建设单位：陕西秦龙乳业集团有限公司
建设地点：西安市阎良区阎关公路关山段北侧
建设内容：新增奶酪生产线和乳清粉生产线，升级改造特殊医学用途配方羊奶粉生产线，新增全套干燥、浓缩、配料、清洗等工艺设备，配套改造污水处理设施、配套建设食堂、宿舍、配电室等生活设施。

项目投资：29878.84万元，其中环保投资26万元，占总投资的0.08%。
3、地理位置及四邻关系

本项目位于陕西省西安市阎良区阎关北路关山段北侧（陕西秦龙乳业集团有限公司院内），东侧为耕地，南侧为阎关路，西侧为耕地，北侧为耕地。项目地理位置图见附图1，周边关系见附图2。
4、主要建设内容

（1）本次扩建项目建设内容
陕西秦龙乳业集团有限公司于2023年5月29日竞拍取得阎良区关公路关山段北侧西安市阎良区关山品品面业有限公司名下土地一宗及地上建筑物，新增占地面积14666m2，本次将原项目中羊奶粉生产线所在的生产厂房及内部设施、办公楼、配套工程的食堂、宿舍、原辅材料库、酸碱库均拆除，重新建设1栋7层建筑物，包含羊奶粉生产线、山羊奶奶酪及羊乳清粉生产线各1条，检测中心及其相关配套设施，食堂和宿舍由原检测中心改造而成，锅炉房原址拆除重建，6t/h锅炉拆除，新建8台4t/h天然气锅炉，包材库、成品库、原材料库、基粉库、危险废物贮存库、试剂库房、废旧设备间依托原有，生产线所需的设备等全部重新购置。项目组成表见表2-1。
表2-1  扩建工程组成表

工程分类

建 设 内 容

备注

主体工程

收奶系统
位于厂房一层东侧，占地面积为30.66m2，用有冷藏功效奶仓贮存，每个奶仓容积为100t，共6个奶仓。
新建
生鲜奶处理系统
位于厂房一层东侧，用巴氏杀菌装置对鲜奶进行杀菌处理。
新建

CIP清洗系统
位于厂房一层东侧，主要设备为CIP清洗设备。
新建

三效浓缩蒸发系统
位于厂房一层中部，主要设备为三效浓缩器。
新建

压力喷雾干燥系统
位于厂房一层中部，主要设备为喷雾干燥机组。
新建

干混系统
位于厂房一层中部，包括进料系统、混料系统等。
新建
储运工程
原料库房
共2个，依托收购地块原有的原料库房，用于存放生产所需的原料。
依托原有
原辅材料库
位于新建的生产厂房内，用于存放糖类、添加剂、油类等原辅材料。
新建

酸碱库
位于新建的生产厂房内，面积为29.2m2，用于存放清洗试剂，分别为氢氧化钠和硝酸。
新建

包材库

共两个，面积分别为647.5m2、366.3m2，用于存放包装材料，位于厂房的东北角。

依托原有

成品库

存放成品，占地面积为851m2，位于厂房的东北角。

依托原有

原材料库

存放生产所需的原材料，占地面积336.7m2，位于厂房的东侧。

依托原有

基粉库

共两个，面积分别为455.1m2、247.9m2，位于厂房的东侧，用于存放。

依托原有

危险废物贮存库

占地面积39m2，存放危险废物。
依托原有，需整改，墙裙和地面未进行防渗，企业严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中有关要求做好危废贮存库地面及墙裙防渗工作
化学试剂库房

占地面积39m2，存放化学试剂。

依托原有

废旧设备间

用于存放废气的设备等。
依托原有
辅助工程

办公楼
和生产厂房所属同一栋楼，位于二层。
新建
食堂、宿舍
位于厂房的东南角，占地面积1634m2。
由原检测中心改造
研发中心

位于厂房五层六层，主要用于文件和标准的研究。
新建
检测中心
位于厂房二层、三层及四层，主要用于日常产品的检测。
新建
锅炉房
锅炉房原址拆除重建，6t/h天然气锅炉拆除，新建8台4t/h天然气锅炉用于生产和供暖。
新建
公用工程

供水

由市政自来水供水系统供给。
依托原有

废水暂存池
利用原先污水处理站的2个缓冲池作为废水暂存池。
依托原有

排水

厂区排水采用分流制，“雨污分流”、“清污分流”，本项目产生的生产废水和生活污水进入废水暂存池，通过自建管网接入原西安喜洋洋生物科技有限公司建设的污水管网进入陕西秦龙天润乳业有限公司污水处理中心进行处理。

雨水依托原有，原污水经过自建污水处理站处理后排放，现污水处理站不再使用，仅依托污水站的缓冲池作为废水暂存池
供电

由市政电网供给

依托原有

供暖制冷

原6t/h天然气锅炉拆除，新建8台4t/h天然气锅炉用于生产和供暖，厂房、办公均采用空调制冷。

6t/h天然气锅炉拆除，新建8台4t/h天然气锅炉
环保工程

废气处理
干燥过程中产生的粉尘经过旋风除尘器+水雾系统处理后，通过15m的排气筒排放（DA001）；每台锅炉配置深度低氮燃烧器，天然气燃烧产生的废气分别通过8根8m高排气筒排放（DA002、DA003、DA004、DA005、DA006、DA007、DA008、DA009）；餐饮油烟通过油烟净化器处理后排放（DA010）；检验中心产生的实验废气通过通风橱收集后，再经过活性炭吸附后排放。
新建
废水处理

待陕西秦龙乳业有限公司总厂污水处理中心建设完成后，本项目开始运营，产生的生产废水和生活污水进入废水暂存池，通过自建管网接入原西安喜洋洋生物科技有限公司建设的污水管网进入陕西秦龙天润乳业有限公司污水处理中心进行处理。
废水暂存池依托原有污水站的缓冲池

固废处理

生活垃圾

分类收集，由环卫部门统一清运

依托

一般工业固体废物

滤渣及不合格产品收集后交由养殖场当做饲料进行处理；废旧包装材料收集后全部外售处理；废油脂收集后交由有相关资质单位进行处置；废交换树脂交由厂家统一收集处理；生活垃圾分类收集，环卫统一处置。

新建

危险废物

实验废液、废弃样品、废试剂瓶暂存于危险废物贮存库，交由有资质单位进行处理。
依托

噪声处理

厂房隔声、设置基础减振、风机设置隔声间

新建

5、主要设施设备

项目主要生产设备情况见表2-2。

表2-2      主要设施设备表

序号

设备名称

规格/型号

数量

工序

备注

年产10000吨特殊医学用途配方羊奶粉生产线

一

收奶及储存

1

收奶系统

20t/h

1套
收奶

新增
二

生鲜奶处理系统

1

巴氏杀菌和标准化

20t/h

1套
杀菌

新增
三

乳粉前处理

/

1

混料工段

30t/h

1套
混装

新增
3

工艺CIP清洗系统

/
1套
CIP清洗

新增
四

三效浓缩蒸发

1

预热系统

8t/h

1套
预热

新增
2

闪蒸系统

8t/h

1套
闪蒸

新增
3

DSI蒸汽直喷加热系统

8t/h

1套
DSI蒸汽加热

新增
4

三效浓缩器

8t/h

1套
浓缩

新增
5
预热系统

4t/h

1套
预热

新增
6
DSI蒸汽直喷加热系统

4t/h

1套
DSI蒸汽加热
新增
7
三效浓缩器

4t/h

1套
浓缩

新增
五

压力喷雾干燥

1套
1
高压供料系统

2t/h

1套
供料

新增
2
喷雾干燥机组

2000kg/h

1套
干燥

新增
3
流化床系统

/
1套
流化

新增
4
清洗系统

/
1套
清洗

新增
六

干混系统

1

进料系统

/
3套
进料

新增

2

混料系统

1000L

3套
混料

新增

3

小料预混系统

200L

1套
预混

新增

4

集粉设备

/
3套
收集

新增

5

天然气蒸汽锅炉
4t/h
8台
锅炉房
新建
日处理200吨山羊奶奶酪及羊乳清粉生产线
1

收奶系统

30t/h

4套
收奶

新增

2

巴氏杀菌和标准化

15t/h

4套
杀菌

新增

3

分离机

15t/h

4台

分离

新增

4

加热器

15t/h

2台

加热

新增

5

微滤设备

15t/h

2套
过滤
新增

6

浓缩乳清液系统

/
1套
浓缩

新增

7

浓缩酪蛋白液系统

/
1套
浓缩

新增

8

卧式奶酪罐

/
1套
贮存

新增

9

自动凝乳传送带

/
1套
传送

新增

10

植物油及微量元素单元

/
1套
/
新增

11

工艺CIP清洗系统

/
1套
CIP清洗

新增

12

蒸发浓缩系统

12t/h

2套
蒸发浓缩

新增

13

喷雾干燥系统

2000kg/h

1套
喷雾干燥

新增

14

干混系统

/
1套
干混

新增

15

进料系统

/
2套
进料

新增

16

混料系统

/
2套
混料

新增

17

小料预混系统

/
2套
小料预混

新增

18

集粉设备

/
1套
收集

新增

19

智能仓储系统

/
1套
贮存

新增

20

质量检测设备

/
1套
检测中心
新增

21
电子天平

TP-A2000

4

检测中心
新增

22
电子天平

AR224CN

3

检测中心
新增

23
电子天平

EX125DZH

1

检测中心
新增

24
pH计

FE28

2

检测中心
新增

25
干热灭菌箱

TGRM-125

1

检测中心
新增

26
电热鼓风干燥箱

101-2AB/GZX-9140MBE/GZX-9240MBE

6

检测中心
新增

27
生化培养箱

LRH-250F/SPX-250B-Z

9

检测中心
新增

28
紫外可见分光光度计

T6新世纪

2

检测中心
新增

29
箱式电阻炉

SX2-12-12Z/SX-G36123

2

检测中心
新增

30
立式压力蒸汽灭菌器

YXQ-LS-75SⅡ/LDZM-80KCS

5

检测中心
新增

31
电热恒温水浴锅

HH-S4L/SHJ-A8

12

检测中心
新增

32
液相色谱仪

SPD-20A,LC-20AT/Waters e2695

6

检测中心
新增

33
气相色谱室

GC-2014C/GC9560

3

检测中心
新增

34
气相色谱-质谱联用仪

GCMS-QP2010SE

1

检测中心
新增

35
原子吸收分光光度计

iCE3000

1

检测中心
新增

36
原子荧光分光光度计

PF72

1

检测中心
新增

37
空气浴振荡器

HZQ-C

1

检测中心
新增

38
荧光分光光度计

F9600S

1

检测中心
新增

39
生物安全柜

BSC-1304IIA2

1

检测中心
新增

40
离子色谱仪

ICS-5000+

1

检测中心
新增

41
洁净工作台

SW-CJ-2FD

1

检测中心
新增

42
冰箱

BCD-256KZL/BCD-49C/BCD-215TMQ(E)

3

检测中心
新增

43
超声波清洗器

KQ-700DE

2

检测中心
新增

44
离心机

TG16-WS

2

检测中心
新增

45
智能型电热板

SKML-3-4

2

检测中心
新增

46
艾柯纯水机

Exceed-Ad-24

1

检测中心
新增

47
纯水超纯水系统

Milli-Q EQ7008

1

检测中心
新增

48
无菌均质器

scientz-09

1

检测中心
新增

49
酶标仪

R-Biopharm WELL Reader

1

检测中心
新增

50
旋转蒸发器

RE-52AA

3

检测中心
新增

51
循环水式多用真空泵

SHB-III

3

检测中心
新增

52
自动凯氏定氮仪+自动消化装置

K9840

1

检测中心
新增

53
拍打式样品均质器

ATBM-400B

1

检测中心
新增

54
杂质度过滤机

ZZ-2

1

检测中心
新增

55
涡旋混匀器

Vortex 2

2

检测中心
新增

56
氮吹浓缩装置

MZN-2800D

1

检测中心
新增

57
微波消解仪

Multiwave PRO

1

检测中心
新增

6、原辅料及产品方案

（1）原辅材料

本次扩建项目新增日处理200吨山羊奶奶酪及羊乳清粉生产线及年产10000吨特殊医学用途配方羊奶粉生产线等。

表2-3  主要原辅材料需求一览表

序号

名  称

年使用量

来源

储存量
储存位置
年产10000吨特殊医学用途配方羊奶粉生产线
1

生鲜羊乳
35000t

自供

400t
收奶间

2

乳清粉
2500t

外购

50t
原料库

3

乳清蛋白粉
540t

外购

50t
原料库
4

植物油
800t

外购

2500kg
油库

5

营养添加剂
400t

外购

1300kg
添加剂库房
6
氢氧化钠

1.1t
外购

300kg
酸碱库
7

硝酸

0.9t
外购

300kg

酸碱库

8

铁听

750万个
外购

23000个
原材料库

9
纸盒

477万个
外购

15000个
原材料库
10
包装箱

165万个
外购

5000个
原材料库
日处理200吨山羊奶奶酪及羊乳清粉生产线

1
生羊乳

66000吨
自供

300t
收奶间

2
包装罐

2040万个
外购

6000个
原材料库
3
包装袋

1360万个
外购

4000个
原材料库
检测中心

1

甲醇

250L

外购

20L

化学试剂库

2

乙腈

150L

外购

16L

化学试剂库

3

正己烷

200L

外购

15L

化学试剂库

4

环己烷

20L

外购

4L

化学试剂库

5

异丙醇

10L

外购

4L

化学试剂库

6

石油醚

300L

外购

20L

化学试剂库

7

乙醚

60L

外购

12L

试剂库易制毒柜

8

四氢呋喃

10L

外购

4L

化学试剂库

9

甲基叔丁基醚

10L

外购

4L

化学试剂库

10

硝酸

40L

外购

5L

试剂库易制爆柜

11

高氯酸

20L

外购

4L

试剂库易制毒柜

12

硫酸

5L

外购

1L

试剂库易制毒柜

13

盐酸

10L

外购

2L

试剂库易制毒柜

14

硼氢化钠

1.2kg

外购

1.0kg

试剂库易制爆柜

能源

1

天然气

9730m3/a
/

/

/

2

电
1000万kW.h/a
/

/

/

3

水

403604m3/a
/

/

/

氢氧化钠：也称苛性钠、烧碱、火碱、片碱，是一种无机化合物，白色结晶性粉末，易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮、乙醚，具有强碱性，腐蚀性极强，可作酸中和剂、配合掩蔽剂、沉淀剂、沉淀掩蔽剂、显色剂、皂化剂、去皮剂、洗涤剂等，用途非常广泛。氢氧化钠应储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。应远离火种、热源。库温不超过35℃，相对湿度不超过80%。包装必须密封，切勿受潮。应与易（可）燃物、酸类等分开存放，切忌混储。包装容器要完整、密封，有明显的“腐蚀性物品”标志。
硝酸：纯硝酸为无色透明液体，浓硝酸为淡黄色液体（溶有二氧化氮），正常情况下为无色透明液体，有窒息性刺激气味。浓硝酸中的硝酸含量为68%左右，易挥发，储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不超过30℃，相对湿度不超过80%。保持容器密封。应与还原剂、碱类、醇类、碱金属等分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

甲醇：无色透明液体，有刺激性气味，易燃液体。基本有机原料之一，用于制造氯甲烷、甲胺和硫酸二甲酯等多种有机产品。也是农药（杀虫剂、杀螨剂）、医药（磺胺类、合霉素等）的原料，合成对苯二甲酸二甲酯、甲基丙烯酸甲酯和丙烯酸甲酯的原料之一。储存于阴凉、通风良好的专用库房内，远离火种、热源。库温不宜超过37℃，保持容器密封。应与氧化剂、酸类、碱金属等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。

乙腈：为无色透明液体，与水混溶，溶于乙醇、乙醚等多数有机溶剂，易燃，急性毒性，乙腈近年来用于薄层色谱、纸色谱、光谱和极谱分析的有机改性剂和溶剂。储存于阴凉、通风良好的专用库房内。

正己烷：属于直链饱和脂肪烃类，为无色液体，不溶于水，溶于乙醇、乙醚、丙酮、氯仿等多数有机溶剂，主要用作溶剂、色谱分析参比物质、涂料稀释剂、聚合反应的介质等，也可用于有机合成，储存于阴凉、通风的库房，远离火种、热源，库温不宜超过29℃，保持容器密封。应与氧化剂分开存放，切忌混储，采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。

环己烷：是一种有机化合物，化学式是C6H12，为无色有刺激性气味的液体，不溶于水，溶于乙醇、乙醚、苯、丙酮等多数有机溶剂，易挥发和极易燃烧，用作分析试剂，如作溶剂，色谱分析

 HYPERLINK "https://baike.baidu.com/item/%E6%A0%87%E5%87%86%E7%89%A9%E8%B4%A8/11043452?fromModule=lemma_inlink" \t "https://baike.baidu.com/item/_blank" 标准物质等，储存于阴凉、通风的库房，远离火种、热源，库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂分开存放，切忌混储。

异丙醇：为无色透明液体，有似乙醇和丙酮混合物的气味，可溶于水，也可溶于醇、醚、苯、氯仿等多数有机溶剂，异丙醇是重要的化工产品和原料，主要用于制药、化妆品、塑料、香料、涂料、化学分析等用途，
石油醚：为无色透明液体，有煤油气味，易挥发，易燃，具强刺激性。不溶于水，溶于乙醇、苯、氯仿、油类等多数有机溶剂。主要用作溶剂和油脂处理，但易挥发和着火。实验室柱层析时，常用石油醚（PE）和乙酸乙酯（EA）做洗脱剂，储存于阴凉、通风的库房，远离火种、热源，库温不宜超过25℃。保持容器密封。应与氧化剂分开存放，切忌混储。

乙醚：是一种无色、高度挥发性、有甜味（“飘逸气味”）、极易燃的液体，通常在实验室中用作溶剂，并用作某些发动机的启动液等，通常商品加有稳定剂。储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过29℃。包装要求密封，不可与空气接触。应与氧化剂等分开存放，切忌混储。不宜大量储存或久存。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。

四氢呋喃：为无色透明液体，溶于水、乙醇、乙醚、丙酮、苯等，主要用作溶剂、化学合成中间体、分析试剂。通常商品加有阻聚剂。储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。包装要求密封，不可与空气接触，应与氧化剂、酸类、碱类等分开存放，切忌混储，采用防爆型照明、通风设施，禁止使用易产生火花的机械设备和工具。

甲基叔丁基醚：为无色透明液体，不溶于水，易溶于乙醇、乙醚，是一种优良的高辛烷值汽油添加剂和抗爆剂。主要用作汽油添加剂，具有优良的抗爆性，提高辛烷值，亦可裂解制得异丁烯。它与汽油的混溶性好，吸水少，对环境无污染，能改善用作分析溶剂、萃取剂，在色谱中尤其是高压液相色谱中用作脱剂，与一些极性溶剂如水、甲醇、乙醇等形成共沸物。甲基叔丁基醚还有轻度麻醉作用，储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过37℃。保持容器密封，应与氧化剂分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施，禁止使用易产生火花的机械设备和工具。

高氯酸：是无色透明的发烟液体，高氯酸在无机含氧酸中酸性最强，强氧化剂。可助燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。用于电镀工业、电影胶片、人造金刚石工业、电抛光工业和医药工业。也用于生产砂轮除去碳粒杂质。用作强氧化剂。还用于生产烟花和炸药。50%高氯酸用作丙烯腈聚合物的溶剂。是制造金属高氯酸盐的原料。可作化学分析试剂。储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与酸类、碱类、胺类等分开存放，切忌混储。

硫酸：是一种无机化合物，纯净的硫酸为无色油状液体，高浓度的硫酸有强烈吸水性，可用作脱水剂，与水混合时，亦会放出大量热能。其具有强烈的腐蚀性和氧化性，故需谨慎使用。是一种重要的工业原料，可用于制造肥料、药物、炸药、颜料、洗涤剂、蓄电池等，也广泛应用于净化石油、金属冶炼以及染料等工业中。常用作化学试剂，在有机合成中可用作脱水剂和磺化剂。储存于阴凉、通风的库房。库温不超过35℃，相对湿度不超过85%。保持容器密封。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。远离易燃、可燃物。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与还原剂、碱类、碱金属接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。稀释或制备溶液时，应把酸加入水中，避免沸腾和飞溅伤及人员。
盐酸：盐酸的性状为无色透明的液体，有强烈的刺鼻气味，具有较高的腐蚀性。浓盐酸（质量分数约为37%）具有极强的挥发性，具有生物用途、工业用途等，储存于阴凉、通风的库房。库温不超过30℃，相对湿度不超过85%。保持容器密封。应与碱类、胺类、碱金属、易（可）燃物分开存放，切忌混储。
硼氢化钠：是一种无机化合物，化学式为NaBH4，白色至灰白色结晶性粉末，吸湿性强，其碱性溶液呈棕黄色，是最常用的还原剂之一。溶于水、液氨、胺类，易溶于甲醇，微溶于乙醇、四氢呋喃，不溶于乙醚、苯、烃。在干空气中稳定，在湿空气中分解，500℃加热下也分解。通常情况下，硼氢化钠无法还原酯，酰胺，羧酸及腈类化合物，但当酯的羰基α位有杂原子存在时例外，可以将酯还原。通常用作醛类、酮类、酰氯类的还原剂，塑料工业的发泡剂，造纸漂白剂，以及医药工业制造双氢链霉素的氢化剂。储存于阴凉、通风的库房。

（2）产品方案

根据企业提供相关数据，本次扩建项目产品方案见下表。

表2-4   产品方案一览表

序号

产品名称

产量（吨/年）

1

特殊医学用途羊奶粉
6000
2

功能性羊奶粉
2000
3

全脂羊奶粉
2000

4

山羊奶酪
6000
5

羊乳清粉

1000
合计

17000
7、劳动定员及工作制度

本次扩建项目新增员工人数149人，公司实行单班工作制，每班8h，全年工作330d。

8、公用工程

（1）给水

项目采用市政供水，用水主要有生活用水、生产用水、锅炉用水、循环冷却系统补水、检测中心用水，其中生活用水为自来水，其余用水均经过软水设备处理。
①生活用水

本项目新增员工149人，原员工人数为170人，用水情况根据《陕西省行业用水定额》（DB 61/T 943-2020）及企业日常运行用水经验数据，住宿人员30人，生活用水量按140L/人天计；非住宿人员按27L/人天计；年工作日330天，则项目生活用水总量为12.54t/d，年用水总量为4139.2t/a。
②生产用水：根据《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工业-乳制品制造工业》附录B，乳粉工业废水量产污系数为25.2t/t产品，奶酪工业废水产污系数为21.7t/t产品计，废水排放量按用水量的90%计，则乳粉用水量按28t/t-产品计，奶酪用水量按24.1t/t-产品计。

本项目特医婴儿配方羊乳粉产量为6000t/a、功能性羊奶粉2000t/a、全脂羊奶粉2000t/a、山羊奶酪6000t/a、羊乳清粉产量为1000t/a，除锅炉、冷却循环水及检测中心用水外，则本项目生产用水量为452600t/a（1371.5t/d）。

③锅炉用水

锅炉用水：本项目新建8台天然气蒸汽锅炉，吨位4t/h，日工作时间为6h，330d，属于新建，根据企业提供资料，8台锅炉总循环水量为32m3/d，锅炉补水量按照循环水量的4%计算，锅炉补水量为1.28m3/d。

④循环冷却系统补水：根据企业提供资料，冷却系统补水量约为循环水量的0.8%~1.6%，本次环评取1.6%，本项目设计循环水量为150m3/h，日工作时间为8h，则循环冷却系统补水量为2.4m3/d。
⑤检测中心用水：检测中心主要用于检测产品的合格性，根据建设单位提供资料，检测中心的用水量为210m3/a（0.636m3/d）。
排水

本项目的排水主要为生产废水、生活污水、软水设备排水、锅炉排水和检测中心排水。
①生活污水：生活污水产生量按照新鲜用水量的80%计算，则废水产生量为10.03t/d，3311.4t/a。其中，餐饮废水经隔油池处理后，汇同生活污水、生产废水暂存于废水暂存池，通过自建管网接入原西安喜洋洋生物科技有限公司建设的污水管网进入陕西秦龙天润乳业有限公司污水处理中心进行处理。
②生产废水：本项目生产用水量为452667t/a（1371.71t/d），根据建设单位提供的资料，本项目的废水产生量约为用水量的90%，则生产排水量为407400t/a（1234.54t/d），生产废水暂存于废水暂存池，通过自建管网接入原西安喜洋洋生物科技有限公司建设的污水管网进入陕西秦龙天润乳业有限公司污水处理中心进行处理。

③软水设备排水：本项目设2套软水器进行软化、反洗和再生（含盐液补液箱）等功能。根据建设提供资料，本项目除生活用水为自来水外，其余用水均为软水，则软水器的用水量为1965.74t/d，根据企业提供资料，软水器出水率约为70%，则软化水器的排水量为194608.26t/a（589.722t/d）。
④锅炉排水：本项目新建8台天然气蒸汽锅炉，吨位均为4t/h，日工作时间为6h，330d，属于新建，根据企业提供资料，8台锅炉总循环水量为32t/d，则排水量按照循环水量的2.5%计算，则锅炉总排水量为264t/a（0.8t/d）。
⑤检测中心废水：根据建设单位提供资料，检测中心的用水量为210t/a，清洗过程分别在各自池子进行，第一次清洗废水由废液桶进行收集，产生量为75t/a，将其作为危险废物处理，第二次和第三次的清洗废水产生量为135t/a（0.409t/d），和生产废水及生活污水一起通过通过自建管网接入原西安喜洋洋生物科技有限公司建设的污水管网进入陕西秦龙天润乳业有限公司污水处理中心进行处理。

综上所述，本项目总的排水量为605714.67t/a（1835.499t/d）。

本项目产排水见表2-5，水平衡图见图2-1。

表2-5   项目水平衡一览表     t/d
用水单元
工序

新鲜水量
软水量
消耗量/补水量
循环量
排水量
排放去向
生产用水
CIP清洗水
/
1371.71
137.17
/

1234.54
陕西秦龙天润乳业有限公司污水处理中心

锅炉用水
8台锅炉用水（4t/h）

/
1.28
0.48
24
0.8
冷却塔

冷却水循环
/
2.4
2.4
150
/

检测中心
实验用水
/
0.636
0.227
/
0.409
生活用水
生活用水量
12.54
/
2.51
/

10.03
软水设备
/

1965.74
/
/

/

589.72
[image: image15][image: image16][image: image17.png]i 2023/0/12

(Il el B



[image: image18.wmf]100

h

[image: image19.wmf]100

s

h


[image: image20.png].

100



[image: image21.png]Epgar :iC_xV_xR_xlO"
= )
s B mna— BRI IR RO TR, B
C i A B O35 SRR R, 250/ 77K
Vo A AR, SR SR SR K
R § RS RN = E PSRRI CREDESLE
AR R T PR RO (I, B2 — AW
BT R TIN50 =4 SR WA SRR
SERIHARHEREN, 52 HARHERRER) | MK
S35 i A TR O FTR R K U5 R TR R R A, He 6 MU



[image: image22.png]D, =Y (8,xQ,xC,)x10*
i=l




















图 2-1 项目水平衡图     单位：t/d

（3）供电

本项目用电为市政供电，依托厂区供电系统。

（4）供热制冷

本项目办公冬季供热采用天然气锅炉、夏季制冷采用分体式空调，厂房制冷采用空调制冷。

9、平面布置

项目厂区设置了封闭的围墙和门，厂区内部道路采用了高标号混凝土进行硬化，危险废物贮存库和化学试剂库位于厂区的北侧，留样库和五金库等位于危险废物贮存库的南侧，成品库位于厂区的东北角，宿舍和食堂位于厂区的西北角，原料库房位于厂区的西北侧，包材库等位于成品库和宿舍中间，各功能区有明确的界线和明显的标识等，项目设1个出入口，位于项目南侧，紧邻阎关中路，便于原料和产品运输。项目呈长房形，总体布置比较整齐，功能分区明确，具体平面布置见附图5。



	工艺流程和产排污环节
	施工期

本项目施工期建设主要工序为基础工程、主体工程、装饰工程、设备安装和工程验收以及污水管网的建设，建设过程中不可避免的会产生一些污染环节，其施工工艺流程及产污环节示意图见图2-2。

[image: image23.png]D, =) (S, xP)x107
E




图2-2   施工工艺流程及产污环节示意图

运营期

2.1特殊医学用途羊奶粉、功能性羊奶粉、全脂羊奶粉工艺流程

本项目采用干湿混合法工艺生产，使用蒸发量2000kg/h能力喷雾干燥塔，配套相应能力附属设备。产品包装按品种分为800g听装、420g盒装、25kg大袋包装，配置铁听包装线2条、纸盒包装（内含小袋包装）线1条、大袋包装线1条。生产工艺方法简述如下：

a．收奶。原料乳使用奶槽车运至收奶间，称量抽样后暂存。

b．冷却贮存。由螺杆制冷机组（制冷剂为R22冷媒，属于氢氯氟烃类，）对水降温至4℃，通过板式换热器，一边输送净乳后的鲜奶，另一边输送4℃的水，经过热量交换，使奶的温度降温至4℃，再进入奶仓进行贮存，奶仓为保温双层结构，在双层结构中间放置的冰水，对奶继续进行冷却贮存，原料奶贮存时间不超过24小时。

c．配料。采用乳粉相关标准要求的原辅料，经核对有关信息后，去除外包装除尘净化后输送到配料车间。原辅料应使用高剪切罐或真空混料罐等配料设备充分溶解。食品添加剂及食品营养强化剂应设专人负责管理，设置添加剂库房存放，并对添加剂及营养强化剂的名称、进货时间、批号等进行严格核对，准确称量并做好记录。复合维生素和复合微量元素应按照产品要求采用不同的容器溶解，按要求添加，避免产生反应。

d．杀菌浓缩。杀菌浓缩段选用与喷雾干燥塔能力相匹配的三效浓缩器。浓缩器配有CIP清洗装置，每次生产运行后，均可清洗消毒。浓缩好的物料由三效浓缩器下端的出料泵送至浓奶罐供喷雾干燥段使用。进料温度、真空度、蒸汽压力、杀菌温度应控制在设备参数范围内，并记录。

e．喷雾干燥。喷雾干燥采用立式上排风宽体塔，压力喷雾并带有细粉回收附聚功能。喷雾采用多枪附聚喷雾，各喷枪喷雾角度分别可调并可控制关闭和开启。喷雾干燥工序应严格控制蒸汽、水的使用，以减少有害微生物的繁殖。塔内底部装有固定式流化床，用来进行二次干燥和冷却降温。流化床排风带出的细粉由旋风分离器分出送回塔顶。冷却后的奶粉分离出粉块后，装入移动粉车待用。

f．干混。需干混添加的小料先经预放大，然后投入干混机与基粉混合。干混均匀的粉料经振动筛完成选粉后，送至待装料仓。

g．包装。严格控制人流、物流、气流的走向，防止污染。采用自动包装机对产品进行包装，包装程序均在封闭和真空状态下进行。包装后的产品应取样并进行密封性测试及全项目检测，合格后方可出厂。

h．全厂生产采用产品质量在线控制并能够实现全程可追溯的控制系统，包括CIP在内的生产质量与效果在统一控制平台下可监控。


原奶验收

→

原奶冷却

→

原奶贮存

→

原奶预热

→

杀菌


↓

营养素

→

计    量

→

巴氏奶贮存

←

巴氏奶冷却

←

杀菌

↗
↓



微量元素

巴氏奶预热

↓

奶    油

→

真空混料

←

辅助材料


↓

均质过滤

↓

DSI杀菌

←

料液冷却

→

DSI杀菌

↓


↓



三效浓缩

三效浓缩


↓

↓

浓奶预热

浓奶预热

↓

↓

高压输送

→

喷雾干燥

←

高压输送

↓


流化床冷却

↓

热敏配料

→

干混

↓

包装、检验

↓

入库

图2-3  特殊医学用途羊奶粉、功能性羊奶粉、全脂羊奶粉工艺流程
2.2山羊奶奶酪及羊乳清粉工艺流程
山羊奶奶酪及羊乳清粉工艺流程简述如下：

（1）原材料生鲜羊乳使用奶槽车由养殖场直接运送至厂内收奶间，计量后冷却，并泵入室外奶仓贮存。

（2）奶仓中原料奶经净乳、巴氏杀菌，再冷却后送至熟奶仓待用。

（3）根据每日生产计划，干酪生产用的原料奶使用奶油分离机脱脂。

（4）分离出的脱脂奶再经标准化后泵至干酪生产车间，经发酵、凝乳、排乳清、切碎、压榨、真空包装等工序，制成硬质干酪，运送至干酪成熟间待成熟。

（5）干酪生产排出的乳清液，经脱盐、浓缩结晶。

（6）浓缩乳清液由高压泵泵入喷雾干燥塔，干燥后制成乳清粉，再经冷却后，在相对密闭环境下送入包装机，包装制成成品。









图2-4  山羊奶奶酪及羊乳清粉工艺流程图



	与项目有关的原有环境污染问题
	1、原有项目基本情况
原有项目主要生产羊奶粉，生产线一条，厂区主要有生产厂房、原料库房、餐厅、宿舍、危险废物贮存库等，现除危险废物贮存库、部分厂房利旧及废水暂存池利旧外，生产线、餐厅、食堂、办公楼、检测中心等均已拆除，重新建设，原项目废水主要为生产废水和生活污水，生产废水进入公司内污水处理站进行处理，处理达标后通过市政管网进入关山镇污水处理厂进行处理，生活污水进入化粪池，通过市政管网排入关山镇污水处理厂进行处理；废气主要为锅炉废气和食堂油烟，锅炉使用超低氮燃烧，产生的废气经过8m高的烟囱直接排放，食堂油烟经油烟净化器处理后由专用烟道排放；固体废物包括一般固废和危险废物，一般固废主要为生活垃圾、包装袋边角料、脱水污泥、废油脂，生活垃圾统一收集，由环卫部门进行清运；包装袋边角料废品公司回收，脱水污泥收集后由环卫部门统一清运，废油脂交由有资质公司进行处置；危险废物主要为实验室废液，实验室废液暂存于危险废物贮存库，委托陕西新天地固体废物综合处置有限公司进行收集处理。

2、原有项目产品方案
根据企业提供资料，企业原有产品方案见表2-6。

表2-6    原有项目产品方案一览表
序号

产品名称

数量（t/a）

1

羊奶粉
4000
3、原项目劳动定员

原项目员工人数170人，公司实行单班工作制，每班8h，全年工作330d。
4、原有项目污染物排放情况

（1）废气

原项目在运营期间产生的废气主要为锅炉废气和粉尘。

①锅炉废气

根据《西安秦龙集团有限公司3月例行监测》（HJJC202303-Q0064）可知，原有项目大气污染物排放情况见表2-7。

表2-7    废气监测结果统计表
监测项目
监测点位
排放浓度（mg/m3）
标干流量（Nm3/h）
排放速率（kg/h）
氮氧化物

锅炉排气筒出口（3月21日）
第一次
30
3856
7.71×10-2
第二次
29
3953
7.51×10-2
第三次
32
3951
8.30×10-2
标准限值
氮氧化物

50
由上表可知，锅炉排气筒出口氮氧化物排放浓度符合《锅炉大气污染物综合排放标准》（DB 61/1226-2018）》表3中燃气锅炉大气污染物排放浓度限值的要求。

根据《西安市环境保护局阎良分局关于陕西秦龙乳业有限公司锅炉改造项目环境影响报告表的批复》可知，1台6t/h燃气蒸汽锅炉在建成投产后污染物排放总量控制指标为：SO2：0.140t/a，NOx：0.36t/a，颗粒物：0.225t/a。

②粉尘
本项目生产11000t/a乳粉产生的粉尘量为28.51t/a，则原项目生产4000t/a乳粉产生的粉尘量为10.37t/a，原项目经过旋风除尘器和布袋除尘器处理，处理效率为99%，则原项目粉尘的排放量为0.104t/a。

③油烟

原项目员工数量为170人，本项目新增员工149人，则员工总数为319人，产生的油烟总量为0.0316t/a，经推算，原项目油烟产生量为0.0168t/a。
（2）废水

原有项目运营过程产生的外排废水为生产废水和生活污水，生产废水和生活污水进入公司内污水处理站进行处理，处理达标后通过市政管网进入关山镇污水处理厂进行处理。根据《西安秦龙乳业集团有限公司4月例行监测》可知，原有项目废水污染物排放情况见表2-8。

表2-8    废水总排口监测结果

监测时间

监测点位

监测项目
第一次

第二次

第三次

第四次

平均值

标准限值
2023.4.11
pH

（无量纲）
7.3
7.2
7.1
7.3
7.1-7.3
6-9
化学需氧量（mg/L）

44
47
39
35
41
500
生化需氧量（mg/L）

10.4
11.5
8.7
9.3
10.0
300
氨氮（mg/L）

7.92
8.17
7.83
8.03
7.99
45
悬浮物（mg/L）

38
40
36
30
36
400
总磷（mg/L）

2.16
2.12
1.92
2.26
2.12
8

总氮（mg/L）

23.8
24.4
24.1
24.9
24.3
70
动植物油（mg/L）
2.14
2.23
2.36
2.45
2.30
100
由上表可知，原有项目污水总排口的pH值、化学需氧量、生化需氧量、悬浮物、动植物油的监测结果均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4第二类污染物最高允许排放浓度中三级标准限值要求，氨氮、总磷、总氮的监测结果均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1污水排入城镇下水道水质控制项目限值中B级标准限值的要求。
（3）固体废物
表2-9   原有项目固体废物排放清单

污染物

类别

污染源

污染物

排放量
固废

一般固废

滤渣及不合格产品
2.0t/a

废旧包装材料
0.8t/a

废油脂
0.05t/a
废交换树脂
0.04t/a
生活垃圾

16.3t/a

危险废物

实验废液
70t/a
废弃样品

0.02t/a
废试剂瓶

0.007t/a
废活性炭
0.01t/a

5、原有项目污染物排放内容
表2-10   原有项目污染物排放清单

污染物

类别

污染源

污染物

排放量

大气污染物

车间粉尘排放口
粉尘
0.104t/a
锅炉排气筒出口

二氧化硫

0.14t/a
氮氧化物

0.36t/a
颗粒物

0.225t/a
水污染物

总排口（31350m3/a）

pH

/
化学需氧量

1.29t/a
生化需氧量

0.313t/a
氨氮

0.251t/a
悬浮物

1.13t/a
总磷

0.066t/a
总氮

0.762t/a
动植物油

0.0768t/a
6、原有项目环保手续履行情况

表2-11  现有项目环保手续一览表
序号
项目名称
类型
文件

时间
备注
1

建设项目环境影响报告表（西安秦龙儿童食品有限公司建设工程）
环评
建设项目环境影响报告表（西安秦龙儿童食品有限公司建设工程）

1999年
本项目未履行环保手续
2
陕西秦龙乳业有限公司锅炉改造项目

环评批复

市环阎发【2018】4号
2018年1月18日
/
3
环保验收

市环阎发【2018】73号
2018年9月20日
/
4
陕西秦龙乳业集团有限公司

排污许可
取得企业排污许可证（91610114634018165E）

2020年4月
/
5
陕西秦龙陕西秦龙乳业集团有限公司年产10000吨特殊医学用途配方羊奶粉技术改造及日处理200吨山羊奶奶酪及羊乳清粉生产线建设项目环境影响报告表
环评批复
市环阎发【2024】10号
2024年3月8日
/
综上，陕西秦龙乳业集团有限公司履行了相关的环保手续，且污染物均达标排放。
7、原有项目存在的主要环境问题及整改措施

根据企业提供的相关资料和现场勘查，本项目不存在原有项目的环境问题。



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	1、环境空气质量现状

根据大气功能区划，本项目所在地为二类功能区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准要求。本次评价中环境空气质量现状引用《2023年12月及1~12月全省环境空气质量状况》中常规六项污染物监测结果，统计结果见下表所示。
表3-1  区域空气质量现状评价表

污染物

年评价指标

现状浓度（μg/m3）

标准值（μg/m3）

占标率

%

达标

情况

PM10
年平均质量浓度

81
70

115.7
不达标

PM2.5
年平均质量浓度

46
35

131.4
不达标

SO2
年平均质量浓度

9
60

15.0
达标

NO2
年平均质量浓度

29
40

72.5
达标

CO

24小时平均浓度第95百分位数浓度

1900
4000

47.5
达标

O3
8小时平均浓度第90百分位数浓度

164
160

102.5
不达标

根据上表可知，2023年度阎良区环境空气中SO2年均浓度、NO2年均浓度及CO日均第95百分位数浓度均满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中的二级标准，PM10、PM2.5年均浓度及O3日最大8小时第90百分位数浓度均超标，项目所在区域为不达标区。

2、特征污染因子环境质量现状

本项目环境空气特征污染物在厂区的下风向进行监测，连续监测三天。根据陕西中测华诺环保科技有限公司出具的《陕西秦龙乳业有限公司日处理200吨山羊奶奶酪及羊乳清粉生产线及年产10000吨特殊医学用途配方羊奶粉技术改造建设项目环境现状监测》（陕中诺环监字【2023】第1609号）（见附件5）监测报告可知，监测结果见下表。

表3-2     监测结果    单位mg/m3
监测点位

监测日期

现状浓度

颗粒物
苏赵村

7月26日
0.125
7月27日
0.146
7月28日
0.139
标准限值

0.3
超标率%

0

最大超标倍数

0

由上表监测结果可知项目所在区域颗粒物浓度满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中表1环境空气污染物基本项目浓度限值的要求。
3、声环境质量现状
本次监测委托陕西中测华诺环保科技有限公司于2023年7月26日、7月27日对本项目所在厂区进行噪声监测（监测报告见附件5）。监测结果见下表。

              表3-3     声环境质量监测结果     单位：LeqdB(A)

监测时间
监测点位
测量值

昼间
2023.7.26
东厂界

55
南厂界
50
西厂界
56
北厂界
52
苏赵村
49

代家村

52

2023.7.27
东厂界

51
南厂界

55
西厂界

52
北厂界

56
苏赵村
51
代家村

50
/

标准限值

60
监测结果表明，项目厂界昼间监测结果均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准要求，敏感点监测结果均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。

	环境

保护

目标
	按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）的要求，需明确厂界外500m范围内大气环境保护目标、50m范围内声环境保护目标、500m范围内地下水环境保护目标以及用地范围内生态环境保护目标。根据现场踏勘，本项目周边环境保护目标如下：
表3-4   主要环境保护目标

环境要素

保护对象名称

坐标

相对项目方位

距离(m)

环境功能

经度

纬度

环境空气

苏赵村
109°21′36.340″
34°41′34.456″
西南侧
10
二类区
代家村
109°21′35.999″
34°41′47.820″
西北侧
50
二类区
声环境

苏赵村
109°21′36.340″
34°41′34.456″
西南侧
10
2类
代家村
109°21′35.999″
34°41′47.820″
西北侧
50
2类
水环境
/

/

/

/

/

/



	污染

物排

放控

制标

准
	1、废水：运营期废水依托陕西秦龙天润乳业有限公司污水处理中心处理后执行《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB 61/224-2018）表2中其他单位水污染物排放浓度限值和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4第二类污染物最高允许排放浓度一级标准的标准限值。
2、废气：运营期颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准和无组织排放监控浓度限值，餐厅油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）中限值要求，锅炉烟气执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3中天然气锅炉的相关限值和《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）中表2 新建锅炉大气污染物浓度排放限值。
3、噪声：运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准要求。

4、固体废物：一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关要求，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

表3-5   废气、废水及噪声排放标准

类别

污染物

标准限值

废气

颗粒物

《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)

最高允许排放浓度

120mg/m3
最高允许排放速率（15m）

1.75kg/h

无组织排放监控浓度限值

1.0mg/m3
油烟

《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）

最高允许排放浓度

2.0mg/m3
净化设施最低去除效率（%）
60
锅炉

《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）

颗粒物

10mg/m3
二氧化硫

20mg/m3
《西安市人民政府办公厅关于印发大气污染治理专项行动2024年工作方案的通知》
氮氧化物

30mg/m3
《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）
林格曼黑度
≤1
厂界
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）
氨
1.5mg/m3
硫化氢
0.06mg/m3
废水

总排口
《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB 61/224-2018）
化学需氧量
50mg/L
生化需氧量
20mg/L
氨氮
8mg/L
总磷
0.5mg/L
总氮
15mg/L
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）
悬浮物
70mg/L
动植物油
10mg/L
噪声

2类

昼间

60dB(A)

夜间

50dB(A)



	总量

控制

指标
	本项目建议申请总量：

本项目NOx的排放量为1.992t/a。

COD总量指标为16.0t/a，NH3-N总量指标为1.32t/a。



四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措施
	本项目施工期主要进行主体厂房、宿舍、餐厅等拆除重建及废水管网等建设，生产设备安装等，对环境的影响主要表现在废水、废气、噪声、固废等方面的污染。
1、大气环境影响分析
施工扬尘的主要来源为：主体厂房、宿舍、餐厅等拆除，建筑垃圾和土方处理挖掘、堆放、清运，为减少施工期扬尘对其周边大气环境的产生影响，应严格按照《西安市大气污染治理专项行动方案（2023-2027）年》、《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）、《陕西省建筑施工扬尘治理措施16条》、《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）的排放要求等文件相关要求，建立扬尘污染防治工作机制，进一步明确治理扬尘污染的责任，加强对建设施工工地扬尘污染的管理与控制，严格执行以下措施：

①加强堆场扬尘监管，严格落实商品混凝土等物料堆场抑尘措施。

②施工车辆进入附近道路后，应慢速行驶，运输过程中车辆进行密闭运输，防止运输过程中抛洒滴漏，增加作业车辆和机械冲洗次数，防止带泥行驶。

③水泥、沙、石灰等易产生扬尘材料应购置袋装产品并严禁露天堆放。

④加强临时堆土的管理，采取土方表面压实、洒水、覆盖等措施，防止扬尘。 

⑤在建筑拆除、场地清理及土建施工过程中，应洒水使作业面保持一定的湿度，对场地内松散、干涸的表土经常洒水防止扬尘。

⑥及时清理堆放在场地和道路上的建筑垃圾及抛撒料，要适时洒水灭尘，对不能及时清运的，必须采取覆盖等措施，防止二次扬尘。

⑦提升场地扬尘管控水平，全面落实“六个百分百”和“七个到位”管理要求，强化洒水抑尘，增加作业车辆和机械冲洗次数，防止带泥行驶。
采取以上措施后，可有效减少施工扬尘对周边环境空气质量影响。

2、地表水环境影响分析
本项目施工人员在施工过程中使用旱厕，定期清掏。

3、噪声环境影响分析
施工期噪声污染主要来自施工机械、设备安装等，经过建筑及地面的隔声，施工噪声影响范围会大幅缩减，环评要求施工过程使用低噪声设备，最大限度降低噪声；对于易产生噪声超限的机械设备，采取封闭的原则控制噪声扩散；严格禁止夜间22:00-6:00施工作业；对设备进行定期的维修、养护，装卸时轻拿轻放，尽量减少机具和材料的撞击。

4、固体废物影响评价

项目施工期固体废物包括生活垃圾、废弃材料、建筑垃圾等。本项目施工人员生活垃圾定点堆放交由环卫部门统一处理，设备安装产生的废弃材料、建筑垃圾等均统一收集，外售综合利用。

	运营

期环

境影

响和

保护措施
	1、运行期大气环境影响分析

（1）污染物源强核算及达标分析
①干燥粉尘

本项目特殊医学用途配方羊奶粉工艺干燥过程产生干燥粉尘，干燥工序年工作时间为2640h，在干燥塔旁边设置除尘系统，旋风分离器（一级+二级，风量为150000m3/h）+水雾系统，再经过15m高排气筒排放（DA001），除尘效率为95%。类比《唐山鸿兴泰食品有限公司乳粉生产线技术升级改造项目环境保护验收报告》，类比项目产能为无水奶油、脱脂奶粉、全脂奶粉1667t，验收时间为2022年6月，从产能及工艺流程看，和本项目类似，其干燥工序除尘器进口实测浓度的最大值为72.0mg/m3，经计算，本项目粉尘产生量为28.51t/a，产生速率为0.951kg/h，产生浓度为72.0mg/m3；经除尘后干燥粉尘排放量为1.426t/a，排放速率为0.540kg/h，排放浓度为3.60mg/m3。
②锅炉废气

本项目运营期产生的废气主要为燃气锅炉产生的烟气，主要污染物为颗粒物、SO2、NOx。锅炉房在原地址拆除重建，并新建8台4t/h燃气锅炉，环评要求每台锅炉加装1台深度低氮燃烧器可有效降低氮氧化物的排放量，运营过程中，燃烧后的烟气分别经各自的排气筒排放，即共8根8m高排气筒（DA002、DA003、DA004、DA005、DA006、DA007、DA008、DA009）排放。
根据建设单位提供的资料：8台4t/h燃气锅炉天然气量消耗量均为65万m3/a，其中锅炉年工作330d，日工作6h，由于每台锅炉的用气量和工作时间一致，则先计算每台锅炉的污染物排放情况。

根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018），核算基准烟气量；核算颗粒物、SO2、NOx产排量参照《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）5.1.2“燃油、燃气锅炉”污染物排放量的计算方法进行计算。具体计算方法如下：
a、基准烟气量

Vgy=0.285Qnet+0.343

式中：Vgy—基准烟气量（Nm3/m3）；

Qnet—气体燃料低位发热量（MJ/m3），取46.89MJ/m3；

经计算Vgy=0.285×46.89+0.343=13.7（Nm3/m3）；

V烟气量（4t/h）=13.7×65万m3=890.5万m3；

则每台锅炉每小时的烟气量为4497.5m3/h。
b、颗粒物
根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018），燃气锅炉颗粒物源强可采用产污系数法核算，计算公式如下：

EPM10=R×βPM10×（1-    ）×10-3
式中：EPM10—核算时段内颗粒物排放量，t；

R—核算时段内燃料耗量，万m3；

βPM10—产污系数，1.2kg/万m3；

η—污染物的脱除效率，％；

经计算，EPM10（4t/h）=65×1.2×1×10-3=0.078t/a；

根据颗粒物的产生量，则每台4t/h锅炉颗粒物的排放速率为0.0394kg/h，排放浓度为8.76mg/m3。
c、燃气锅炉二氧化硫排放量参照下式计算：


Eso2=2R×St×（1-    ）×K×10-5
式中：Eso2—核算时段内二氧化硫排放量，t；

R—核算时段内锅炉燃料耗量，万m3；

St—燃料总硫的质量浓度，20mg/m3；

ηs—脱硫效率，％

K—燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，取1。

经计算，Eso2（4t/h）=2×65×20×1×1×10-5=0.026t/a。

根据二氧化硫的产生量，则每台4t/h锅炉二氧化硫的排放速率为0.013kg/h，排放浓度为2.89mg/m3。
d、燃气锅炉氮氧化物排放量参照下式计算：
燃气锅炉安装深度低氮燃烧器，采取过程控制措施。

ENOx=ρNOx×Q×（1-     ）×10-9
式中：ENOx—核算时段内氮氧化物排放量，t；

ρNOx—锅炉出口氮氧化物质量浓度，70mg/m3；
Q—核算时段内标态干烟气排放量，m3；
ηNOx—脱硝效率，％；

经计算，ENOx（4t/h）=70×890.5×104×1×10-9=0.623t/a。

根据氮氧化物的产生量，则每台（4t/h）锅炉氮氧化物的排放速率为0.315kg/h，排放浓度为70.0mg/m3，因锅炉安装深度低氮燃烧器，氮氧化物的排放量有效降低，降低效率按照60%计算，则每台4t/h锅炉氮氧化物的产生量为0.249t/a，排放速率为0.126kg/h，排放浓度为28.0mg/m3。
③餐厅油烟

根据建设单位提供的资料，本次扩建项目新增员工149人，原职工170人，就餐人员共319人，餐厅提供3餐，共运行330天，餐厅共2个灶头，餐厅食用油平均耗油系数以30g/d 人计，消耗食用油9.57kg/d，3.16t/a，油烟挥发量占总耗油量的2.5%，则餐厅油烟产生量为0.239kg/d，0.079t/a。日工作时间6小时，配套风机风量20000m3/h，产生浓度3.98mg/m3，根据《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中表2饮食业单位的油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率可知，本项目油烟的去除率按照60%计算，则餐厅油烟排放量为0.0316t/a，排放浓度1.61mg/m3。餐厅油烟经油烟净化器处理后可满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中排放标准，处理后的油烟由餐厅楼顶排放（DA006）。

④检测中心废气

本项目检测中心仅对每批次产品进行抽检，本项目检测中心主要进行外观观测、质量检测化验，检验操作均在通风橱里进行，产生的少量实验废气由通风橱收集后，通过活性炭吸附装置处理后进行排放，对周边环境的影响较小。

⑤废水暂存池恶臭气体

项目利用原污水处理站的2个缓存池作为废水暂存池，容积为2000m3，本项目在运营过程中，废水量由根据实际的生产量决定的，废水暂存池对废水进行收集到达一定量后通过加压的方式输送至污水处理中心，或输送管网故障时对废水进行暂存作用，废水暂存池在储存过程将产生恶臭气体，恶臭的主要成分为NH3和H2S等物质，废水在储存过程中属于流动式作业，企业定期进行处理，则其产生量较小，为无组织排放，排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中恶臭污染物厂界标准值。
表4-1   本项目废气产排情况一览表

序号

产污环节
烟气量(m3/h)
污染物种类
排放方式

产生量(t/a)
产生速率(kg/h)
产生

浓度

(mg/m3)
排放量(t/a)
排放速率(kg/h)
排放

浓度(mg/m3)
1

干燥粉尘（DA001）

150000
颗粒物
有组织

0.5
0.189
1.26
0.005
0.002
0.04

2
4t/h锅炉（DA002）

4497.5
颗粒物
有组织

0.078
0.0394
8.76
0.078
0.0394
8.76
SO2
有组织

0.026
0.013
2.89
0.026
0.013
2.89
NOx
有组织

0.712
0.360
80.0
0.356
0.180
40.0
3

4t/h锅炉（DA003）
4497.5
颗粒物
有组织

0.078
0.0394
8.76
0.078
0.0394
8.76
SO2
有组织

0.026
0.013
2.89
0.026
0.013
2.89
NOx
有组织

0.712
0.360
80.0
0.356
0.180
40.0
4

4t/h锅炉（DA004）
4497.5
颗粒物
有组织

0.078
0.0394
8.76
0.078
0.0394
8.76
SO2
有组织

0.026
0.013
2.89
0.026
0.013
2.89
NOx
有组织

0.712
0.360
80.0
0.356
0.180
40.0
5
4t/h锅炉（DA005）
4497.5
颗粒物
有组织
0.078
0.0394
8.76
0.078
0.0394
8.76
SO2
有组织
0.026
0.013
2.89
0.026
0.013
2.89
NOx
有组织
0.712
0.360
80.0
0.356
0.180
40.0
6
4t/h锅炉（DA006）
4497.5
颗粒物
有组织
0.078
0.0394
8.76
0.078
0.0394
8.76
SO2
有组织
0.026
0.013
2.89
0.026
0.013
2.89
NOx
有组织
0.712
0.360
80.0
0.356
0.180
40.0
7
4t/h锅炉（DA007）
4497.5
颗粒物
有组织
0.078
0.0394
8.76
0.078
0.0394
8.76
SO2
有组织
0.026
0.013
2.89
0.026
0.013
2.89
NOx
有组织
0.712
0.360
80.0
0.356
0.180
40.0
8
4t/h锅炉（DA008）
4497.5
颗粒物
有组织
0.078
0.0394
8.76
0.078
0.0394
8.76
SO2
有组织
0.026
0.013
2.89
0.026
0.013
2.89
NOx
有组织
0.712
0.360
80.0
0.356
0.180
40.0
9
4t/h锅炉（DA009）
4497.5
颗粒物
有组织
0.078
0.0394
8.76
0.078
0.0394
8.76
SO2
有组织
0.026
0.013
2.89
0.026
0.013
2.89
NOx
有组织
0.712
0.360
80.0
0.356
0.180
40.0
10
食堂（DA0010）
20000
油烟

有组织
0.079
0.039
3.98
0.0316
0.032
1.61
（2）排气筒高度合理性分析
根据《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中规定，排气筒应高出周围半径200m半径范围5m以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行，本项目周围半径200m半径范围最高建筑物为本厂房，高度约49m，颗粒物（DA001）排气筒高度为15m，则排放速率按照15m排气筒的排放速率的50%执行。
（3）排放口基本情况
废气排放口基本信息见表4-2。

表 4-2 废气排放口基本信息
排放口编号
排放口类型
名称
排气筒底部中心坐标

排气筒高度/

排气筒出口尺寸

烟气温度

年排放小时数

排放工况

经度

纬度
DA001
一般排放口
粉尘排

气筒
109°21′47.272″

34°41′43.299″

15m

0.5m

70℃
2640h

正常

DA002
锅炉排气筒
109°21′47.202″

34°41′45.124″

8m

0.5m

80℃

1980h

正常

DA003
109°21′47.367″

34°41′45.057″

8m
0.5m
80℃
1980h
正常
DA004
109°21′47.482″

34°41′45.163″

8m
0.5m
80℃
1980h
正常
DA005
109°21′47.598″

34°41′45.211″

8m

0.5m

80℃

1980h

正常

DA006
109°21′47.270″

34°41′44.835″

8m

0.5m

80℃

1980h

正常

DA007
109°21′47.299″

34°41′45.115″

8m

0.5m

80℃

1980h

正常

DA008
109°21′47.521″

34°41′45.182″

8m

0.5m

80℃

1980h

正常

DA009
109°21′47.627″

34°41′45.182″

8m

0.5m

80℃

1980h

正常

（4）环境影响分析

项目干燥过程中产生的粉尘，利用旋风分离器（一级+二级）+水雾系统进行处理，即含尘气流进入除尘器后气流一边旋转一边向下运动，到达底部后折转方向，随内涡旋向上，粉尘在离心力的作用下向外壁运动，到达外壁后，落入灰斗中，再通过输送管道进入干燥塔中再次造粒、复聚，进行生产。根据《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工业-乳制品制造工业》中，干燥粉尘采用旋风除尘+袋式除尘，由于布袋除尘器中的布袋会污染除尘器产生的粉尘，不能充分回用，则本项目利用旋风分离器（一级+二级）+水雾系统的除尘方式可以将产生的粉尘充分利用，则项目产生的粉尘采用旋风除尘器处理措施可行。
项目锅炉采用低氮燃烧技术，锅炉废气均通过各自8m高的排气筒排放，废气排放浓度满足燃气锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3燃气锅炉大气污染物特别排放限值，锅炉采用天然气作为燃料，不属于高污染燃料，对周围环境影响较小。

废水暂存池产生的恶臭气体，对废水暂存池周围定期喷洒生物除臭剂，种植绿化隔离带，经绿化植物进一步净化、吸附，废水暂存池产生的恶臭气体对环境影响程度较小。
（5）监测计划
根据《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工艺-乳制品制造工业》 
（HJ1030.1-2019），环境监测主要包括对项目产生的废气、废水、噪声进行定期监测，企业应自觉接受当地环保部门的监督与管理。具体见下表。

表4-3   营运期环境监测一览表

类别

监测点名称

监测项目

监测频率

执行标准

废气

天然气锅炉(4t/h，DA002、DA003、DA004、DA005、DA006、DA007、DA008、DA009)
SO2、NOx、颗粒物
SO2、NOx、颗粒物1次/季度
《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3中排放限值
林格曼黑度
1次/季度
《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）
喷雾干燥排气筒

(DA001)
颗粒物
1次/半年
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准

上风向1个点位，下风向3个点位

颗粒物

1次/年

《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中无组织排放标准限值

油烟净化器

进、出口

油烟

1次/年

《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中标准限值

厂界
NH3、H2S
1次/年
《恶臭污染物排放标准》 
（GB14554-93）
大气污染物总量核算

根据《陕西省生态环境厅关于解决企业申报污染物许可排放量与环评文件排放量不一致问题的通知》（陕环排管函〔2024〕18号）要求，新改扩建项目环评文件应明确污染物排放量核算符合排污许可规范等相关要求，同时增加该项目与已建成同类项目实际污染物达标排放量的比对分析内容（优先采用监测数据法，其次采用产排污系数法、物料衡算法核算），综合确定该项目污染物排放量。环评文件审批部门应将项目污染物排放量作为环评审查的主要内容，确保环评文件排放量同时满足环境影响评价和排污许可管理要求。

①排污许可规定的污染物排放量计算

本项目干燥粉尘通过旋风分离器（一级+二级，风量为150000m3/h）+水雾系统，再经过15m高排气筒排放（DA001），因《排污许可申请与核发技术规范 食品制造工业-乳制品制造工业》（HJ 1030.1-2019）中无产污系数，则无法采用此方法进行计算。
本项目运营期燃气锅炉产生的主要污染物为颗粒物、SO2、NOx，燃烧后的烟气分别经各自的排气筒排放，即共8根8m高排气筒（DA002、DA003、DA004、DA005、DA006、DA007、DA008、DA009）排放。根据《排污许可申请与核发技术规范 锅炉》（HJ 953-2018）中5.2.3.3 气体燃料锅炉的废气污染物（氮氧化物）年许可排放量按下列式进行计算：


基准烟气量

Vgy=0.285Qnet+0.343

式中：Vgy—基准烟气量（Nm3/m3）；

Qnet—气体燃料低位发热量（MJ/m3），取46.89MJ/m3；

经计算Vgy=0.285×46.89+0.343=13.7（Nm3/m3）；

计算氮氧化物年许可排放量为：

E年许可=30mg/m3×13.7Nm3/m3×65万m3×10-5×8=2.137吨/年

计算颗粒物年许可排放量为：

E年许可=10mg/m3×13.7Nm3/m3×65万m3×10-5×8=0.712吨/年

②已建成同类项目实际污染物排放量
本项目干燥粉尘通过旋风分离器（一级+二级，风量为150000m3/h）+水雾系统，再经过15m高排气筒排放（DA001），本项目与已建成同类项目实际污染物达标排放量的比对分析内容如下：

唐山鸿兴泰食品有限公司与本项目属于同一行业，且均有干燥工序，因此，本次对比分析引用《唐山鸿兴泰食品有限公司乳粉生产线技术升级改造项目环境保护验收报告》类比，计算干燥工序颗粒物年排放量。类比项目产能为无水奶油、脱脂奶粉、全脂奶粉1667t，验收时间为2022年6月，从产能及工艺流程看，和本项目类似，其干燥工序除尘器进口实测浓度的最大值为72.0mg/m3，经计算，本项目粉尘产生量为28.51t/a，产生速率为0.951kg/h，产生浓度为72.0mg/m3；经除尘后干燥粉尘排放量为1.426t/a，排放速率为0.540kg/h，排放浓度为3.60mg/m3。

本项目8台4t/h锅炉产生的废气经各自高8m的排气筒排放，工作时长为330d，日工作6h，经上文计算，每台锅炉每小时的烟气量为4497.5m3/h，本项目与已建成同类项目实际污染物达标排放量的比对分析内容如下：

西安市政道桥建设集团有限公司（礼泉）智造基地三台四吨低氮冷凝燃气锅炉项目（1#、2#锅炉）与本项目的锅炉均为4t/h蒸汽锅炉，因此，本次对比分析引用《西安市政道桥建设集团有限公司（礼泉）智造基地三台四吨低氮冷凝燃气锅炉项目（1#、2#锅炉）环境保护验收报告》类比，计算锅炉颗粒物和氮氧化物的年排放量。类比项目的工艺流程与本项目相似，验收时间为2024年2月，其颗粒物出口实测浓度的最大值为6.4mg/m3，氮氧化物出口实测浓度的最大值为24mg/m3，则本项目颗粒物的年许可排放量为：6.4×4497.5×330×6×8=0.456t/a，
氮氧化物的年许可排放量为：24×4497.5×330×6×8=1.710t/a。
③产排污系数法
根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018），核算基准烟气量；核算颗粒物、SO2、NOx产排量参照《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）5.1.2“燃油、燃气锅炉”污染物排放量的计算方法进行计算。具体计算方法如下：
a、基准烟气量

Vgy=0.285Qnet+0.343

式中：Vgy—基准烟气量（Nm3/m3）；

Qnet—气体燃料低位发热量（MJ/m3），取46.89MJ/m3；

经计算Vgy=0.285×46.89+0.343=13.7（Nm3/m3）；
V烟气量（4t/h）=13.7×65万m3=890.5万m3；

则每台锅炉每小时的烟气量为4497.5m3/h。
b、颗粒物
根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018），燃气锅炉颗粒物源强可采用产污系数法核算，计算公式如下：

EPM10=R×βPM10×（1-    ）×10-3
式中：EPM10—核算时段内颗粒物排放量，t；

R—核算时段内燃料耗量，万m3；

βPM10—产污系数，1.2kg/万m3；

η—污染物的脱除效率，％；

经计算，EPM10（4t/h）=65×1.2×1×10-3=0.078t/a；

根据颗粒物的产生量，则每台4t/h锅炉颗粒物的排放速率为0.0394kg/h，排放浓度为8.76mg/m3。
c、燃气锅炉氮氧化物排放量参照下式计算：
燃气锅炉安装深度低氮燃烧器，采取过程控制措施。

ENOx=ρNOx×Q×（1-     ）×10-9
式中：ENOx—核算时段内氮氧化物排放量，t；

ρNOx—锅炉出口氮氧化物质量浓度，70mg/m3；
Q—核算时段内标态干烟气排放量，m3；
ηNOx—脱硝效率，％；

经计算，ENOx（4t/h）=70×890.5×104×1×10-9=0.623t/a。

根据氮氧化物的产生量，则每台（4t/h）锅炉氮氧化物的排放速率为0.315kg/h，排放浓度为70.0mg/m3，因锅炉安装深度低氮燃烧器，氮氧化物的排放量有效降低，降低效率按照60%计算，则每台4t/h锅炉氮氧化物的产生量为0.249t/a，排放速率为0.126kg/h，排放浓度为28.0mg/m3。
则颗粒物的年许可排放量为0.078×8=0.624t/a；
氮氧化物的年许可排放量为0.249×8=1.992t/a。

源强核算、排污许可和实测数据类比排放量比对见表4-11。
表4-4  本项目污染物排放量核算与排污许可规范排放量比对分析

计算方法
系数法
排污许可规定方法
同类项目实测数据

项目
粉尘
颗粒物
氮氧化物
粉尘
颗粒物
氮氧化物
粉尘
颗粒物
氮氧化物
有组织排放量t/a
/
0.624
1.992
/
0.712
2.137
1.426
0.456
1.710
2、运营期水环境影响和保护措施
（1）污染源源强

本项目运营期产生的废水包括生活污水和生产废水，本项目产生的废水量为407340t/a，通过自建管网接入原西安喜洋洋生物科技有限公司建设的污水管网进入陕西秦龙天润乳业有限公司污水处理中心进行处理，处理后进入石川河。生产废水中化学需氧量、氨氮和总氮的产生量依据《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工艺-乳制品制造工业》（HJ1030.1-2019）中附录 B 的 B.1 主要乳制品制造工业的废水产污系数计算得到；生产废水中生化需氧量、悬浮物、总磷和动植物油类比《兰特黎斯（江苏）乳业有限公司乳制品生产线技术改造项目》验收报告的厂区污水站进口的浓度值，类比项目产能为2000吨干奶酪和1000吨酸奶油，其所产生的废水进污水处理站处理，验收时间为2022年12月30日，从产物、产能及污水处理的方式看，和本项目基本类似；检测中心是对产品进行检测，则其产生的废水和乳粉的生产废水类似，则检测中心排放浓度类比乳粉生产废水的排放浓度；锅炉排放污水和软水设备排放废水，废水排放量分别为194562.72m3/a和198m3/a，其中主要污染物为COD，污染物含量较低，类比《西安华清科教产业（集团）有限公司锅炉房项目环境影响报告表》中锅炉及软水设备废水排放浓度，则本项目废水产生及排放情况见下表。
表 4-4 项目废水产生及排放情况
废水类型
项目

COD

(mg/L)

BOD5

(mg/L)
SS

(mg/L)
NH3-N

(mg/L)
总磷(mg/L)

动植物油(mg/L)
总氮(mg/L)

乳粉生产废水(277200m3/a)
乳粉产生量（t/a）

296.45
268.3
9.42
3.40
4.91
41.3
5.95

产生浓度(mg/L)
1069
968

34
12.26
17.7
149
21.46

检测中心废水(135m3/a)
产生量（t/a）
0.144
0.130
0.005
0.002
0.002
0.02
0.003
产生浓度(mg/L)
1069
968
34
12.26
17.7
149
21.46
奶酪生产废水(130200m3/a)
奶酪产生量①（t/a）

341.37
126.0
4.43
3.05
2.30

19.4
7.45

产生浓度(mg/L)
2622
968
34
23.46
17.7
149
57.20

生活污水(3311.4
m3/a)
产生量（t/a）

1.32
0.662
0.993
0.132
0.020
0662
0.166
产生浓度(mg/L)
400
200
300
40
6

200
50

软水设备排水（194608.26m3/a）
锅炉排水(264m3/a)
产生量（t/a）
1.95
/
/
/
/
/
/
产生浓度(mg/L)

10
/
/
/
/
/
/
混合产生浓度(mg/L)
1058.8
652.5
24.5
10.87
11.94
101.36
22.40
处理效率①
97.5%

98.0%

76.7%

80.0%

97.2%
96.7%

85.5%

总排放量（t/a）
16.0
7.90
3.46
1.32
0.203
2.03
1.97
混合排放浓度(mg/L）

26.5
13.0
5.71
2.18
0.334
3.34
3.25
《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB 61/224-2018）

50
20
/
8

0.5
/
15

《污水综合排放标准》（GB8978-1996）
/
/
70

/
/
10
/
备注：处理效率①由企业提供。
（2）达标排放分析

由上表可知，本项目废水经陕西秦龙天润乳业有限公司污水处理中心处理后化学需氧量、生化需氧量、氨氮、总磷、总氮浓度均满足《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB 61/224-2018）表2中其他单位水污染物排放浓度限值，动植物油、悬浮物的浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4第二类污染物最高允许排放浓度一级标准的标准限值，项目废水处理达标后，最终进入石川河，陕西秦龙天润乳业有限公司污水处理中心的设计能力为3500m3/d，污水处理中心运营后主要收集陕西秦龙乳业集团有限公司、西安喜洋洋生物科技有限公司和污水处理中心所在地陕西秦龙天润乳业有限公司所产生的废水，以上三家公司实际控制人为同一人，现陕西秦龙天润乳业有限公司扩建项目污水产生量约1295.59m3/d，西安喜洋洋生物科技有限公司的污水产生量约300m3/d，则污水处理中心的处理余量为1904.41m3/d，本项目污水产生量为1835.163t/d，则污水处理中心的规模能够承载本项目产生的所有废水。

（3）依托可行性分析

本项目废水依托陕西秦龙天润乳业有限公司污水处理中心处理，经查阅《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工艺-乳制品制造工业》（HJ1030.1-2019）中可行技术管理要求：乳制品生产废水直接排放情况下可采用的处理技术如下：

预处理：粗（细）格栅；竖流或辐流式沉淀；混凝沉淀；气浮。

生化处理：升流式厌氧污泥床（UASB）；内循环厌氧（IC）反应器或水解酸化技术；厌氧滤池（AF）；活性污泥法；氧化沟及其各类改型工艺；生物接触氧化法；序批式活性污泥法（SBR）；缺氧/好氧活性污泥法（A/O法）；厌氧-缺氧-好氧活性污泥法（A2/O法）；膜生物反应器（MBR）法。

污水处理中心一体化处理设备采用“格栅+集水井+曝气调节池+水解酸化池+UASB系统+A/O硝化反硝化系统+污泥浓缩池+污泥脱水机”的工艺，处理规模为3500m3/d，处理后废水达到《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2018）表2中其他单位水污染物排放浓度限值，工艺符合《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工艺-乳制品制造工业》（HJ1030.1-2019）中技术要求，一体化处理设备具体工艺流程见下图。



图4-1  污水处理中心工艺流程图
陕西秦龙天润乳业有限公司污水处理中心，采用“格栅+集水井+曝气调节池+水解酸化池+UASB系统+A/O硝化反硝化系统+污泥浓缩池+污泥脱水机”工艺，规模为3500m3/d，根据污水处理中心的设计方案可知，进水水质指标为化学需氧量：≤2000mg/L，生化需氧量：≤1000mg/L，氨氮≤40mg/L，悬浮物≤300mg/L，经计算，本项目废水出口浓度化学需氧量：1058.8mg/L，生化需氧量：652.5mg/L，氨氮：10.87mg/L，悬浮物：24.5mg/L，符合污水处理中心的进水指标，经污水处理中心处理后的废水设计指标为化学需氧量：≤50mg/L，生化需氧量：≤20mg/L，氨氮≤8mg/L，悬浮物≤70mg/L，经计算，本项目废水排放浓度化学需氧量：26.5mg/L，生化需氧量：13.0mg/L，氨氮2.18mg/L，悬浮物5.71mg/L，符合污水处理中心的出水指标；在污水处理中心运营后主要收集陕西秦龙乳业集团有限公司本项目、西安喜洋洋生物科技有限公司和污水处理中心所在地陕西秦龙天润乳业有限公司扩建项目所产生的废水，以上三家公司实际控制人为同一人，现陕西秦龙天润乳业有限公司扩建项目污水产生量约1295.59m3/d，西安喜洋洋生物科技有限公司的污水产生量约300m3/d，则污水处理中心的处理余量为1904.41m3/d，本项目污水产生量为1835.499t/d，则污水处理中心的规模能够承载本项目产生的所有废水。措施符合《排污许可证申请与核发技术规范食品制造工艺-乳制品制造工业》（HJ1030.1-2019）中技术要求；废水通过自建管网接入原西安喜洋洋生物科技有限公司建设的污水管网进入陕西秦龙天润乳业有限公司污水处理中心进行处理，此污水处理中心距本项目直线距离约3km，土建工程已经完成，其余工程待建，待其运行后，本项目方可运营，我公司自建废水管网由本项目至西安喜洋洋生物科技有限公司，长度约3.77km，为地下管道，埋深为1.2m，管道采用pvc，直径为160mm的压力管道，衔接采用承插式，承插式衔接密封性好，能够满足本项目的排水需求，管道均置于混凝土+防渗涂料，确保达到防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤10-7cm/s的要求，管沟上设活动观察顶盖，以便出现渗漏问题及时观察、解决。陕西秦龙天润乳业有限公司污水处理中心共收集西安喜洋洋生物科技有限公司废水、本项目产生的废水以及自身项目产生的废水，在污水管网的建设过程中，本项目至西安喜洋洋生物科技有限公司的距离较短，管网容易铺设，并可以利用西安喜洋洋生物科技有限公司至陕西秦龙天润乳业有限公司污水处理中心的污水管网，此段管网由西安喜洋洋生物科技有限公司建设，其已建设完成，并预留本项目接口，本项目污水不在西安喜洋洋生物科技有限公司暂存，直接通过管网进入陕西秦龙天润乳业有限公司污水处理中心进行处理，处理完成后进入石川河，经过以上措施，本项目废水处理措施可行。

（4）排放口基本情况

项目废水直接排放口基本信息表见表4-5。

表 4-5 废水直接排放口基本情况表

名称
排放口类型
排放口地理坐标

总排口
一般排放口
经度
纬度
109°21'45.701"

34°41'45.099"

（5）水污染物排放量核算

根据《陕西省生态环境厅关于解决企业申报污染物许可排放量与环评文件排放量不一致问题的通知》（陕环排管函〔2024〕18号）要求，新改扩建项目环评文件应明确污染物排放量核算符合排污许可规范等相关要求，同时增加该项目与已建成同类项目实际污染物达标排放量的比对分析内容（优先采用监测数据法，其次采用产排污系数法、物料衡算法核算），综合确定该项目污染物排放量。环评文件审批部门应将项目污染物排放量作为环评审查的主要内容，确保环评文件排放量同时满足环境影响评价和排污许可管理要求。

①排污许可规定的污染物排放量计算
根据《许可证申请与核发技术规范食品制造工业-乳制品制造工业》中对排污许可规定的污染物排放量计算的要求。
a、根据水污染物许可排放浓度限值、单位产品基准排水量和产品产能核定

Dj-排污单位废水第j项水污染物的年许可排放量，t/a；
Si-排污单位第i个生产线的产品产能，t产品/a；
Qi-排污单位第i个生产线的单位产品基准排水量，m3/t产品，本次Q奶粉取25，Q干酪取20；
Cij-排污单位第i个生产线废水第j项水污染物许可排放浓度限值，mg/L，（COD的浓度限值为50mg/L，氨氮的浓度限值为8mg/L）；
n-排污单位生产线数量，量纲一。
根据计算可知，COD许可排放量为19.75t/a，NH3-N许可排放量为3.16t/a。
b、依据排污单位生产单位产品的水污染物排放量限值和产品产能核定

Dj-排污单位废水第j项水污染物的年许可排放量，t/a；
Si-排污单位第i个生产线的产品产能，t产品/a；
Pij-排污单位第i个生产线废水第j项水污染物的单位产品排放量限值，kg/t产品，奶粉和乳清粉COD取3.75，NH3-N取0.62，干酪COD取3.00，NH3-N取0.50；
n-排污单位生产线数量，量纲一。

根据计算可知，COD许可排放量为59.25t/a，NH3-N许可排放量为9.82t/a。
②依据类比法，计算污染物排放量。

乳粉、奶酪及检测中心的废水的COD和NH3-N类比《兰特黎斯（江苏）乳业有限公司乳制品生产线技术改造项目》验收报告的厂区污水站进口的浓度值，其产能为2000吨干奶酪和1000吨酸奶油，所产生的废水进污水处理站处理，验收时间为2022年12月30日，从产物、产能及污水处理的方式看，和本项目基本类似；锅炉排放污水和软水设备排放废水，废水排放量分别为194562.72m3/a和198m3/a，其中主要污染物为COD，污染物含量较低，类比《西安华清科教产业（集团）有限公司锅炉房项目环境影响报告表》中锅炉及软水设备废水排放浓度，则本项目COD和NH3-N产生及排放情况见下表。
表 4-6 项目废水产生及排放情况
废水类型
项目

COD

(mg/L)

NH3-N

(mg/L)
乳粉生产废水(277200m3/a)
乳粉产生量（t/a）

637.56
0.316
产生浓度(mg/L)
2.30×103
1.14
检测中心废水(135m3/a)
产生量（t/a）
0.311
0.00015
产生浓度(mg/L)
2.30×103
1.14
奶酪生产废水(130200m3/a)
奶酪产生量①（t/a）

299.46
0.148
产生浓度(mg/L)
2.30×103
1.14
生活污水

(3311.4m3/a)
产生量（t/a）

1.32
0.132
产生浓度(mg/L)
400
40
软水设备排水（194608.26m3/a）
锅炉排水(264m3/a)
产生量（t/a）
1.95
/
产生浓度(mg/L)

10
/
处理效率①
97.5%

80.0%

总排放量（t/a）
23.52
0.119
综上，根据从严确定原则，本项目COD许可排放量为23.52t/a，NH3-N许可排放量为0.119t/a。
③产污系数法染物排放量的计算
生产废水的产污系数根据《许可证申请与核发技术规范食品制造工业-乳制品制造工业》中产污系数的规定可知，乳粉COD产污系数为26950.3g/t产品，NH3-N产污系数为308.9g/t产品；干酪COD产污系数为56894.7g/t产品，NH3-N产污系数为509.1g/t产品，生活污水的产污系数根据《第二次全国污染源普查 生活污染源产排污系数手册》中，表6-3 三区城镇生活源水污染物产污校核系数，COD的产污系数平均值为475mg/L，NH3-N产污系数平均值为43.4mg/L，根据本项目污水处理中心对COD和NH3-N的处理效率计算，故COD排放量为16.0t/a，NH3-N排放量为1.32t/a。
综上计算，COD和NH3-N的排放量见下表。
表4-12  本项目污染物排放量核算与排污许可规范排放量比对分析
计算方法
源强核算

（已建成同类项目）
排污许可规定的方法
产污系数法
项目
COD
NH3-N
COD
NH3-N
COD
NH3-N
排放量 t/a
23.52
0.119
19.75
3.16
16.0
1.32
3、声环境影响分析

（1）噪声源强分析
项目新增噪声源主要为设备的运行及废气处理设施配套风机运行时产生的噪声，设备声源强为60-90dB（A）之间。

表4-6   工业企业噪声源强调查清单（室内声源）

序号

建筑物名称

声源名称

型号

声压级

/距声源

距离/

(dB(A)/m)

声源控制措施

空间相对位置/m

距室内边界距离/m

室内边界声级/dB

(A)

运行时段

建筑物插入损失/ dB

(A)

建筑物

外噪声

X

Y

Z

声压级/ dB

(A)

建筑物外距离/m

1

厂房

收奶系统

/

65/1
选用低噪声设备

、

基础减振

、

厂房建筑隔声等措施

78
31
0.5
17
40
昼间

间断运行

15
25
东:1
南:1
西:1
北:1
2

混料工段
/

85/1
81

26

0.5
22

58
15
43
3

巴氏杀菌和标准化

/

80/1
79

30

0.5
18

54
15
39
4

工艺CIP清洗系统

80/1
82

23

0.5
23

53
15
38
5

预热系统

/

70/1
76

39

0.5
9

51
15
36
6

闪蒸系统

75/1
77

33

1.0
19

50
15
35
7

DSI蒸汽直喷加热系统

/

80/1
81

23

1.0
23

53
15
38
8

三效浓缩器

/

80/1
71

38

1.5
10

60
15
45
9

预热系统

/

70/1

76

39

1.5
9

51
15
36
10

DSI蒸汽直喷加热系统

/

80/1
81

23

1.0
23

53
15
38
11

高压供料系统

/

80/1

77

32

1.0
16

56
15
41
12

喷雾干燥机组

/

70/1
68

26

1.0
22

43
15
28
13
流化床系统

/

65/1
83

21

1.0
21

39
15
24
14

清洗系统
/

70/1

82

23

1.0

23

43
15

28
15
厂房

进料系统
/

80/1

75

40

1.5
8

62
15

47
16
混料系统
/

85/1

83

34

1.5
14

62
15

47
17
18
小料预混系统
/

80/1

81

29

1.5
19

55
15

40
19
集粉设备
/

70/1

71

29

1.0
19

45
15

30
20
纯净水系统
/

55/1

75

35

0.5
13

34
15

19
21
空压机组
/

85/1

90

45

0.5
3

75
15

60
22
制冷机组
/

80/1

91

44

0.5
4

68
15

53
23
分离机
/

80/1

74

39

0.5
9

61
15

46
24
加热器
/

65/1

73

45

0.5
3

55
15

40
25
微滤设备
/

60/1

70

49

0.5
1

60
15

45
26
浓缩乳清液系统
/

65/1

65

28

1.0
28

36
15

21
27
浓缩酪蛋白液系统
/

65/1

66

26

1.0
22

38
15

23
28
工艺CIP清洗系统
/

80/1

82

23

1.0
23

53
15

38
29
巴氏杀菌和标准化
/

80/1
79

30

1.0
18

55
15

40
30
蒸发浓缩系统
/

65/1

67

21

1.0
21

39
15

24
31
喷雾干燥系统
/

85/1

91

19

1.0
19

59
15

44
32
干混系统
/

85/1

74

28

1.0
20

59
15

44
33
进料系统
/

85/1

75

40

1.5
8

67
15

52
34
混料系统
/

85/1

83

34

1.5
14

62
15

47
35
小料预混系统
/

80/1

83

39

1.5
9

61
15

46
36
集粉设备
/

70/1

71

29

1.0
19

45
15

30
37
质量检测设备
/

70/1

71

36

0.5
12

48
15

33
38
锅炉水泵

/

85/1

77

90

0.5
7

68
15

53
39
锅炉水泵

/

85/1

91

76

0.5
16

61
15

46
40
锅炉水泵

/

85/1

91

76

0.5
17

60
15

45
41
锅炉水泵

/

85/1

91

76

0.5
15

61
15

46
注：空间相对位置以设备所在厂区生产区厂界西南角为原点坐标

表4-7     工业企业噪声源强调查清单（室外声源）

序号

声源名称

型号

空间相对位置/m

声源源强/ dB(A)

声源控制措施

运行时段

X

Y

Z

1

风机
/

89
100
1

90
选用低噪声、基础减振、隔声

昼

2

冷却塔
/

95
127
1

85
选用低噪声、基础减振、隔声

昼

注：空间相对位置以设备所在厂区生产区厂界西南角为原点坐标

表4-8     新增设备源强及距厂区厂界距离   单位：（m）

声源设备
源强dB(A)

距厂界最近距离

措施前

措施后

东厂界

南厂界

西厂界

北厂界

收奶系统

65
60
113
41
90
96
混料工段

85
75
110
36
93
101
巴氏杀菌和标准化

80
70
112
40
91
97
工艺CIP清洗系统

80
70
109
33
94
104
预热系统

70
60
115
49
88
88
闪蒸系统

75
65
114
43
89
98
DSI蒸汽直喷加热系统

80
60
110
33
93
104
三效浓缩器

80
70
120
48
83
89
预热系统

70
60
115
49
88
88
DSI蒸汽直喷加热系统

80
70
110
33
93
104
高压供料系统

80
70
114
42
89
95
喷雾干燥机组

70
60
123
36
80
101
流化床系统

65
55
108
31
95
106
清洗系统

70
60
109
33
94
104
进料系统

80
70
116
50
87
87
混料系统

85
70
108
44
95
93
小料预混系统

80
70
110
39
93
98
集粉设备

70
55
121
39
83
98
纯净水系统

55
50
116
45
87
92
空压机组

85
80
101
55
102
82
制冷机组

80
75
100
54
103
83
分离机

80
70
99
49
86
88
加热器

65
58
118
55
85
82
微滤设备

60
55
121
57
82
80
浓缩乳清液系统

65
58
126
38
77
109
浓缩酪蛋白液系统

65
55
101
36
78
101
工艺CIP清洗系统

80
70
109
33
94
104
巴氏杀菌和标准化

80

70

112

40

91

97

蒸发浓缩系统

65
56
102
31
79
106
喷雾干燥系统

85
75
100
29
103
108
干混系统

85
75
117
38
86
99
进料系统

85
70
116
50
87
87
混料系统

85
70
108
44
95
93
小料预混系统

80
60
108
49
95
88
集粉设备

70
58
121
39
83
98
质量检测设备

70
60
119
46
83
91
风机

80
70
114
100
89
86
锅炉水泵
85
70
105
86
103
95
锅炉水泵

85

70

104

86

103

96

锅炉水泵

85

70

106

86

103

94

锅炉水泵

85

70

105

86

103

95

厂界达标情况

①预测模式
本项目噪声预测采用《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4-2021)，工业噪声源分为室内声源和室外声源，应分别计算。室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。

①计算某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级Lp1：
[image: image2.png]L,=L, +101g[

471

4
+=
R




式中：Lw—某个声源倍频带声功率级，dB；Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；

r—室内声源到靠近围护结构处的距离，m；

R—房间常数，[image: image3.png]R=Sa/(1-a),



S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数；
②计算所有室内声源靠近围护结构处产生i倍频带的叠加声压级Lpi（T）：

[image: image4.png]L,(T)= IOlg[iIOO s ]

=]




式中：Lp1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB；

N—室内声源总数。

③计算室外靠近围护结构处的声压级Lp2i（T）：

[image: image5.png]L, (D)=L,

o

(T)~(TL, +6)




式中：TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB；
④将室外声级Lp2（T）和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透过面积处的等效声源的倍频带声功率级Lw。

[image: image6.png]L =
=L
2 (T)+101gS




式中：Lp2(T)—靠近围护结构处室外声源的声压级，dB；

S—透声面积，m2。

⑤等效声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为LW，按室外声源预测方法计算预测点处的声级。

⑥源强叠加

[image: image7.png]IOlg(%.lOL‘ ‘”J
=




式中：L总—几个声压级相加后的总声压级，dB；

Li—某一个声压级，dB；

⑦噪声衰减

[image: image8.png]r
L,=L, -20lg()-AL

Ty




式中：LP—距声源r米处的噪声预测值，dB；

LP0—距声源r0米处的参考声级，dB；

r0—LP0噪声的测点距离（1m）。
（3）预测结果

项目采用基础减振、厂房主体结构降噪等措施对设备噪声进行减振、隔声降噪处理。经降噪处理后的噪声源强如下。本项目设备距厂界距离详见表4-8，噪声预测结果见表4-10。

表4-9   新增设备厂界噪声贡献值结果  单位：dB(A)

预测点
贡献值
东厂界

46
南厂界

54
西厂界

47
北厂界

47
注：企业夜间不生产

表4-10   新增设备敏感点噪声预测值结果  单位：dB(A)

预测点
贡献值

背景值

预测值
标准限值
苏赵村
43
51
56
60
代家村
33
52
53
60
注：企业夜间不生产

由上表可知，项目所在厂区东厂界、南厂界、西厂界、北厂界昼间噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求；苏赵村、代家村昼间噪声预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求，项目运营期产生的噪声对周边声环境影响较小。

（4）降噪处理措施

为减小项目噪声对周围声环境的影响，本环评提出以下噪声防治措施：
①设备布置在车间内，利用厂房构筑物来阻隔声波的传播；

②设备选型采用低噪声设备，安装减振垫；定期对设备进行检查、保养和维护，以防止设备非正常运行产生的噪声影响；

③加强工作车辆的管理，出入时应限速且禁止鸣笛；

④合理布局，尽量将高噪声设备远离苏赵村、代家村设置。

（5）噪声自行监测计划

参照《排污许可自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目运营期噪声监测情况见表4-11。

表 4-11  噪声自行监测计划

类别

监测点位
监测方法
监测频次

执行标准
噪声

厂界四周

等效声级
1次/季度

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准
苏赵村、代家村

等效声级
1次/季度

《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准
4、固体废弃物环境影响分析

本项目产生的固废主要为生活垃圾、一般工业固体废物和危险废物。
生活垃圾

本项目运行过程中会产生果皮纸屑等生活垃圾，以0.5kg/d的人均生活垃圾产生量计算，则产生的生活垃圾为74.5kg/d，24.5t/a，进行分类收集，交由环卫统一处置。
（2）一般工业固体废物

①本项目在净乳、检验工序会产生滤渣及不合格产品，根据建设单位提供数据，不合格产品和滤渣产生量为6.0t/a，收集后交由养殖场当做饲料进行处置。
②本项目在包装过程中会产生废旧包装材料，根据建设单位提供数据，废旧包装材料产生量为2.0t/a，收集后全部外售处理。
③项目油水分离过程会产生废油脂，根据建设单位提供数据，废油脂产生量约为0.1t/a，废油脂收集后交由有相关资质单位进行处置。
④根据建设单位提供的资料，本项目废离子交换树脂的产生量约为0.1t/a，废交换树脂属于一般固废，交由厂家统一回收处理。

（3）危险废物

本项目运行过程中检测中心产生的实验废液和一次清洗废液产生量约75t/a，根据《国家危险废物名录》中规定，实验废液和一次清洗废液属于危险废物，废物类别为“HW49 900-047-49”，建设单位应将其委托有资质单位进行处理。检验中心运行过程中，会有采集的多余样品及检测后的废样品产生，统称为废弃样品，其产生量约为0.05t/a，根据《国家危险废物名录》中规定，废气样品属于危险废物，废物类别为“HW49 900-047-49”。废试剂瓶约0.01t/a，根据《国家危险废物名录》中规定，废试剂瓶应属于危险废物，废物类别为“HW49 900-047-49”。废活性炭的产生量约为0.012t/a，根据《国家危险废物名录》中规定，废活性炭应属于危险废物，废物类别为“HW49 900-039-49”。

表4-12   项目固体废弃物产生情况一览表    单位：t/a

类别

产生环节

废物性质

固废编号

产生量

处置方法

生活垃圾

员工生活

一般固废

900-999-99
24.5
分类收集，环卫统一处置
滤渣及不合格产品
过滤、检验
一般固废

900-999-99
6.0t/a

收集后交由养殖场当做饲料进行处理
废旧包装材料
包装
一般固废

900-999-99
2.0t/a

收集后全部外售处理即可

废油脂
食堂
一般固废

900-999-99
0.1t/a

收集后交由有相关资质单位进行处置
废交换树脂
纯水机
一般固废

900-999-99
0.1t/a

交由厂家统一回收处理
实验废液
检验中心
危险废物
HW49 900-047-49

75t/a

暂存于危险废物贮存库，交由有资质单位定期转运进行处理
废弃样品

检验中心

危险废物

HW49 900-047-49
0.05t/a

废试剂瓶

检验中心

危险废物

HW49 900-047-49
0.01t/a

废活性炭
检验中心

危险废物

HW49 900-039-49

0.012t/a

本次扩建项目危险废物暂存依托原有危废贮存库，暂存库建筑面积39m2，位于厂区的东北侧，暂存库地面采用混凝土，危废库门口张贴有标准规范的危废标识和危废信息，同时悬挂有危废管理制度，危废贮存库原存放危险废物为70.037t/a，现存放危险废物为75.072t/a，危险废物产生量无明显变化，危险废物暂存库能够满足现危险废物的储存需求，暂存的危险废物定期由有资质单位进行转运处理，但危废贮存库的墙裙和地面未做防渗层。
环评要求企业严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中有关要求做好危废贮存库地面及墙裙防渗工作，装载液体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间，暂存区域周围设围堰，防止外溢流失发生。
环评要求企业严格按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）中有关要求对其进行贮存及转移，具体要求如下：
①专用容器收集，并对所有包装容器贴上危险废物标签，危险废物标签应包含废物名称、废物类别、废物代码、废物形态、危险特性、主要成分、有害成分、注意事项、产生/收集单位名称、联系人、联系方式、产生日期、废物重量和备注，危险废物标签背景色应采用醒目的橘黄色，标签边框和字体颜色为黑色，，其中“危险废物”字样应加粗放大；

②对每一种危险废物生成二维码，危险废物标签二维码的编码数据结构中应包含数字识别码的内容，危险废物标签中数字识别码由4段37位构成，其中：第一段为危险废物产生或收集单位编码，18位；第二段为危险废物代码，8位；第三段为产生或收集日期码，8位；第四段为废物顺序编码，3位。

③危险废物贮存分区标志应以醒目的方式标注“危险废物贮存分区标志”字样，内容应包含但不限于设施内部所有贮存分区的平面分布、各分区存放的危险废物信息、本贮存分区的具体位置、环境应急物资所在位置以及进出口位置和方向，可根据自身贮存设施建设情况，在危险废物贮存分区标志中添加收集池、导流沟和通道等信息，危险废物贮存分区标志的信息应随着设施内废物贮存情况的变化及时调整，危险废物设施标志应稳固固定，不能产生倾斜、卷翘、摆动等现象。在室外露天设置时，应充分考虑风力的影响。

④必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换；包括暂存区设置分隔区域，将不同的危险废物分开暂存；

⑤建立危险废物台账及严格执行危险废物转移联单制度，做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留五年。

以上处置措施可保证项目产生的危险固废均能得到安全和妥善的处理，不会因长期堆放而对周围环境造成不利影响，固废处置措施有效可行，对周围环境影响较小。

5、地下水、土壤环境影响分析
本项目产生的生产废水和生活污水进入废水暂存池，通过自建管网接入原西安喜洋洋生物科技有限公司建设的污水管网进入陕西秦龙天润乳业有限公司污水处理中心进行处理，故本项目废水对地下水、土壤无较大影响。

本项目环评要求对厂房等地面采取硬化措施；危废间地面采取硬化、防渗措施（防渗性能为重点防渗）。日常运营中加强管理，严格按照危废管理制度和危废贮存要求贮存，对于项目地下敷设的管道均应置于管沟内、阀门设专用混凝土防渗管沟，管沟内壁涂防水涂料，确保达到等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤10-7cm/s的要求，管沟上设活动观察顶盖，以便出现渗漏问题及时观察、解决。重点防渗要求：防渗层防渗效果等效于至少1m厚的黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚的高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料（渗透系数≤10-10cm/s），当达到设计使用年限时，应对防渗层进行检验和鉴定，合格后方可继续使用。采取措施后，基本切断了跑、冒、滴、漏的废水和物料进入土壤和地下水的途径，污染物一般不会直接渗入地下土壤进而污染地下水。因此，在落实以上措施后基本不存在污水渗漏引起的地下水污染的环境问题。
6、环境风险
按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中附录B和《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018）中附录A对本项目所用原辅材料进行识别，本项目涉及的风险物质主要为检测中心的化学试剂，化学试剂所存放的化学试剂库和酸碱库，存放试剂分别为硝酸、甲醇、乙腈、正己烷、环己烷、异丙醇、石油醚、乙醚、甲基叔丁基醚、硫酸、盐酸、氢氧化钠。
（1）环境风险源
本项目主要风险物质为硝酸、甲醇、乙腈、正己烷、环己烷、异丙醇、石油醚、乙醚、甲基叔丁基醚、硫酸、盐酸，属于易燃易爆物品。环境风险源为化学品试剂库和酸碱库；发生的风险事故主要为化学品的泄露。根据甲方提供资料，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中突发环境事件风险物质及临界量，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），计算Q值见下表：

表4-13    风险物质一览表

名称
最大储存量（t）

临界值（t）

Q值

存放位置
硝酸

0.607
7.5

0.0809
化学试剂库房、酸碱库
甲醇

0.016

10

0.0016

化学试剂库房
乙腈

0.013

10

0.0013

化学试剂库房
正己烷

0.010

10

0.0010

化学试剂库房
环己烷

0.003

10

0.0003

化学试剂库房
异丙醇

0.003

10

0.0003

化学试剂库房
石油醚

0.013

10

0.0013

化学试剂库房
乙醚

0.009

10

0.0009

化学试剂库房
甲基叔丁基醚

0.007

10

0.0007

化学试剂库房
硫酸

0.002

10

0.0002

化学试剂库房
盐酸

0.002

7.5

0.0003

化学试剂库房
天然气
0.7174
10
0.0717
管道
总和
0.1605
/
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），Q=0.1605＜1，项目风险潜势Ⅰ。

环境风险主要是化学试剂泄漏对周围环境的影响和发生火灾爆炸产生的次生环境影响，如化学试剂发生火灾爆炸时不完全燃烧产生的CO气体在短时间浓度值增高。
（2）环境风险防范措施

为进一步杜绝风险发生，建议企业加强采取以下措施：
①对厂区建立健全的火灾防范制度，生产车间、锅炉房均配备灭火设施；
②加强对废气措施（旋风除尘器）的运行管理、维护保养，当废气处理措施发生故障，造成废气事故性排放，项目应立即停产，排除事故故障，待确保废气治理措施正常运转后再恢复生产。
③化学试剂库房和酸碱库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的要求进行建设，化学试剂按照其性质、状态分类存放，并做好相关台账。
④定期检查和维修环保治理设施，及时发现问题及时解决，使事故发生率降至最低。

⑤当化学试剂发生泄漏时，小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合，也可以用大量水冲洗，清水稀释后回收或运至废物处理场所处置。

大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。
⑥编制突发环境事件应急预案，建立一套完整的应急方案，一旦发生意，能迅速地解决问题和处理事故现场，使环境损失、经济损失、人员伤亡等降至最小。


五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	有组织
	锅炉（DA002~DA009）
	SO2、NOx、颗粒物
	深度低氮燃烧器
	《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3中排放限值

	
	
	
	林格曼黑度
	/
	《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）

	
	
	干燥粉尘排气筒（DA001）
	颗粒物
	旋风除尘器+水雾系统+15m高排气筒
	《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2二级标准

	
	
	油烟净化器出口（DA010）
	油烟
	油烟净化器+烟道
	《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)中标准限值

	
	无组织
	干燥粉尘
	颗粒物
	加强废气收集效率
	《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中无组织排放标准限值

	
	
	废水暂存池
	NH3、H2S
	定期清理
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

	声环境
	厂界
	噪声
	低噪声设备、合

理布置设备、基础减

振、厂房隔声
	《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准

	固体废物
	一般工业固废
	滤渣及不合格产品
	收集后交由养殖场当做饲料进行处理
	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关要求

	
	
	废旧包装材料
	收集后全部外售处理即可
	

	
	
	废交换树脂
	交由厂家统一回收处理
	

	
	餐厅
	废油脂
	收集后交由有相关资质单位进行处置
	处置率100%

	
	员工生活
	生活垃圾
	分类收集，环卫统一处置
	处置率100%

	
	危险废物
	实验废液
	暂存于危险废物贮存库，交由有资质单位进行处理
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）

	
	
	废弃样品
	
	

	
	
	废试剂瓶
	
	

	其他环境

管理要求
	5.1环境管理

企业的环境管理机构是我国环境管理的最基层组织，完善企业的环境管理体系是贯彻执行我国环境保护各项法规，政策的组织保障。对企业的生产进行有效的监控，及时掌握和了解污染治理与控制措施运行的效果，以及厂区周围区域环境质量的变化，为制定防治污染对策，强化环境管理提供科学依据。同时，随着企业生产规模的不断扩大和污染防治任务的逐年加重，对水、气噪声和固废污染源监控程度的提高，更需要有一个熟悉和贯彻执行环保政策，法规和环保治理技术的组织管理机构。

结合本项目的实际状况，建议设置专门的环保管理机构。公司领导必须亲自抓环保，并设一名副总主管环保，统管公司环保工作;公司设置专门的环保机构，机构中设置主抓环保工作的科长一名，并设专职环保技术管理员，各项治理设备要齐全，设专职分析员及维修员。

5.2 排污口标准化管理

企业应当按照中华人民共和国生态环境部《排污口规范化整治技术要求》设置排污口及环保图形标志牌。排污口规范化管理要求见下表：

表5-1  排污口规范化管理要求

项目

主要要求内容

基本原则

1、凡向环境排放污染物的排污口必须进行规范化管理；

2、将总量控制污染物排污口及行业特征污染物排放口列为环境管理的重点；

3、排污口设置应便于采样和计量监测，便于日常现场监督与检查；

4、如实向环保管理部门申报排污口数量、位置，排放主要污染物种类、数量和浓度与排放去向等方面情况。

技术要求

1、排污口设置必须按照环监（1996）470号文要求，实行规范化管理；

立标管理

1、污染物排放口必须实行规范化整治，应按照国家《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995）与（GB15562.2-95）相关规定，设置由国家环保总局统一定点制作和监制的环保图形标志牌；

2、环保图形标志牌位置应距污染物排放口（源）或采样点较近且醒目处，设置高度一般为标志牌上缘距离地面2m处；

3、重点排污单位污染物排放口，以设置立式标志牌为主，一般排污单位污染物排放口可根据情况设立式或平面固定式标志牌；

4、对一般性污染物排放口应设置提示性环保图形标志牌。

表5-2各排污口环境保护图形标志

序号

排放口

提示图形符号

1

废气排放口

[image: image9.png]



2

噪声污染源

[image: image10.png]DI




3
固废分类收集

[image: image11.png]N 7 A
O X X &
AEY  AEIR EREER HibR

Recyclable Hazardous Waste Food Waste Residual Waste




4

一般工业固体废物暂存场

[image: image12.png]



5
危险废物贮存设施

[image: image13.png]



5.3监测计划管理
建设单位应按照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）和《排污许可证申请与核发技术规范  食品制造工业-乳制品制造工业》（HJ 1030.1-2019）表9、表10和表11中的产污环节、污染物项目、排放形式、污染防治措施及对应排放口类型一览表相关要求进行自行监测，可委托专业监测机构代其开展自行监测，排污单位对委托监测的数据负总责。
具体监测计划见前述“运营期环境影响和保护措施”章节。
5.4排污许可制度衔接
环境影响评价制度是建设项目的环境准入门槛，是申请排污许可证的前提和重要依据。根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评〔2017〕84号）文件要求，需做好建设项目环境影响评价制度与排污许可制度有机衔接相关工作。
5.5建设项目竣工环境保护“三同时”验收内容
建设单位应严格执行污染防治设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用（简称“三同时”）的规定。本报告表针对该项目特点，确定环保验收的内容见下表：

表5-1环境环保设施竣工“三同时”验收一览表

验收时段

验收项目

采样

位置

处理

对象

验收指标

验收标准

运营期

废气

排气筒（DA001）
颗粒物
120mg/m3
《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)
1.75kg/h
厂界

1.0mg/m3
天然气锅炉(4t/h（DA002~DA009）
SO2
20mg/m3
《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）
NOx

50mg/m3
颗粒物
10mg/m3
林格曼黑度
≤1
《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）

油烟净化器出口（DA010）
油烟

2.0mg/m3
《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）
厂界
NH3
1.5mg/m3
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）
H2S
0.06mg/m3
噪声

厂界四周

生产设备运行噪声

昼间：60
夜间：50
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准
固废

一般固废
滤渣及不合格产品

收集后交由养殖场当做饲料进行处理

《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关要求
废旧包装材料

收集后全部外售处理即可

废交换树脂

交由厂家统一回收处理
废油脂

收集后交由有相关资质单位进行处置
处置率100%

生活垃圾

分类收集，环卫统一处置
处置率100%
运营期

固废

危险废物
实验废液
暂存于危险废物贮存库，交由有资质单位进行处理
《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）
废弃样品
废试剂瓶
废活性炭




六、结论
	综上所述，从环境保护角度分析，本建设项目环境影响可行。




建设项目污染物排放量汇总表

	      项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	SO2
	0.140t/a
	/
	0
	0.208t/a
	0.140t/a
	0.208t/a
	+0.068t/a

	
	NOx
	0.360t/a
	/
	0
	1.992t/a
	0.360t/a
	1.992t/a
	+1.632t/a

	
	颗粒物
	0.225t/a
	/
	0
	0.624t/a
	0.225t/a
	0.624t/a
	+0.399t/a

	
	粉尘
	0.104t/a
	/
	0
	1.426t/a
	0.104t/a
	1.426t/a
	+1.322t/a

	
	餐饮油烟
	0.0168t/a
	/
	0
	0.0316t/a
	0.0168t/a
	0.0316t/a
	+0.0148t/a

	废水
	化学需氧量
	1.29t/a
	/
	0
	16.0t/a
	1.29t/a
	16.0t/a
	+14.71t/a

	
	生化需氧量
	0.313t/a
	/
	0
	7.90t/a
	0.313t/a
	7.90t/a
	+7.587t/a

	
	悬浮物
	1.13t/a
	/
	0
	3.46t/a
	1.13t/a
	3.46t/a
	+2.33t/a

	
	氨氮
	0.251t/a
	/
	0
	1.32t/a
	0.251t/a
	1.32t/a
	+1.069t/a

	
	总磷
	0.066t/a
	/
	0
	0.203t/a
	0.066t/a
	0.203t/a
	+0.137t/a

	
	动植物油
	0.0768t/a
	/
	0
	2.03t/a
	0.0768t/a
	2.03t/a
	+1.95t/a

	
	总氮
	0.762t/a
	/
	0
	1.97t/a
	0.762t/a
	1.97t/a
	+1.208t/a

	一般工业固体废物
	滤渣及不合格产品
	2.0t/a
	/
	0
	6.0t/a
	2.0t/a
	6.0t/a
	+4.0t/a

	
	废旧包装材料
	0.8t/a
	/
	0
	2.0t/a
	0.8t/a
	2.0t/a
	+1.2t/a

	
	废油脂
	0.05t/a
	/
	0
	0.1t/a
	0.05t/a
	0.1t/a
	+0.05t/a

	
	废交换树脂
	0.04t/a
	/
	0
	0.1t/a
	0.04t/a
	0.1t/a
	+0.06t/a

	
	生活垃圾
	16.3t/a
	/
	0
	24.5t/a
	16.3t/a
	24.5t/a
	+8.2t/a

	危险废物
	实验废液
	70t/a
	/
	0
	75t/a
	70t/a
	75t/a
	+5t/a

	
	废弃样品
	0.02t/a
	/
	0
	0.05t/a
	0.02t/a
	0.05t/a
	+0.03t/a

	
	废试剂瓶
	0.007t/a
	/
	0
	0.01t/a
	0.007t/a
	0.01t/a
	+0.003t/a

	
	废活性炭
	0.01t/a
	/
	0
	0.012t/a
	0.01t/a
	0.012t/a
	+0.002t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
本项目，占地20882m2





10.03





2.51





生活用水





12.54





137.17





新鲜水





1234.54





1371.7





CIP清洗





1978.28





0.48





24





软水制备用水





0.8





1.28





锅炉（4t/h）





1376.016





1965.74





2.4





150





2.4





冷却水循环利用





陕西秦龙天润乳业有限公司污水处理中心





1835.499





0.227





0.409





0.636





检测中心用水





排水589.72











N设备噪声





螺杆制冷机组、板式换热器





N设备噪声





N设备噪声





N设备噪声





天然气锅炉





N设备噪声





G1燃烧废气


N设备噪声





N设备噪声





N设备噪声、S1滤渣





N设备噪声





N设备噪声





N设备噪声





CIP清洗装置





N设备噪声





清洗废水





N设备噪声





N设备噪声





N设备噪声





G2干燥粉尘、N设备噪声





N设备噪声





N设备噪声





、S2废旧包装材料





N设备噪声





原料奶





杀菌





冷却





暂存





净乳





脱脂





标准化





凝乳





压榨





稀奶油





杀菌





包装





包装





成熟





浓缩干燥





自动包装





乳清液





脱盐





杂质





固废





废水





废水、固废





固废





废水





固废





� EMBED  \* MERGEFORMAT ���





� EMBED  \* MERGEFORMAT ���











� EMBED  \* MERGEFORMAT ���





生产废水





格栅





集水井





应急事故池





曝气调节池





水解酸化池





UASB系统





A/O硝化反硝化系统





污泥浓缩池





污泥脱水机





泥饼外运





二沉池





清水池





达标排放





鼓风机








PAGE  

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

